##### Оглавление

1.	Цели и задачи проекта территориального планирования	4

2.	Анализ современного состояния района	9

2.1.	Общие сведения о районе	9

2.2.	Историческая справка	10

2.3.	Природные условия и ресурсы территории	11

2.3.1.	Геологическое строение	11

2.3.2.	Рельеф	15

2.3.3.	Климат	16

2.3.4.	Гидрография	18

2.3.5.	Гидрогеологическое строение	22

2.3.6.	Почвы	26

2.3.7.	Биологические ресурсы	27

2.3.8.	Рыбные ресурсы	28

2.3.9.	Леса	28

2.3.10.	Месторождения полезных ископаемых	30

3.	Комплексная оценка социально-экономического развития и основные проблемы развития территории Нагорского района	48

3.1	Система расселения и трудовые ресурсы	48

3.1.1.	Система расселения	48

3.1.2.	Трудовые ресурсы	63

3.2	Земельные ресурсы	67

3.3	Отраслевая специализация	69

3.3.1.	Производственная сфера	69

3.3.2.	Сельское хозяйство	74

3.3.3.	Малое предпринимательство	86

3.3.4.	Лесосырьевые ресурсы	93

3.3.5.	Ресурсы животного мира (охотничье-промысловые ресурсы)	105

3.3.6.	Минерально – сырьевые ресурсы	105

3.4	Жилищный фонд и объекты социальной сферы	106

3.4.1.	Жилищный фонд	106

3.4.2.	Культурно – бытовое обслуживание населения	116

3.5	Транспортное обеспечение	131

3.5.1.	Автомобильный транспорт	133

3.6	Инженерное обеспечение	140

3.6.1.	Водоснабжение и канализация	140

3.6.2.	Теплоснабжение.	155

3.6.3.	Газоснабжение.	162

3.6.4.	Электроснабжение.	163

3.6.5.	Связь.	167

3.7	Экологическое состояние. Охрана окружающей среды	169

3.7.1.	Атмосферный воздух	172

3.7.2.	Поверхностные и подземные воды	175

3.7.3.	Почвы.	181

3.7.4.	Особо охраняемые природные территории	183

3.7.5.	Концепция управления отходами	188

3.7.6.	Зоны с особыми условиями использования территории	195

3.8	Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры)	201

3.9	Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	207

3.9.1.	Потенциальные опасности природного характера	212

3.9.2.	Потенциальные опасности техногенного характера	219

3.9.3.	Обеспечение предупреждения чрезвычайных ситуаций	232

3.9.4.	Мероприятия по защите территорий от опасных природных и техногенных процессов и чрезвычайных ситуаций	245

1	Технико-экономические показатели.	251

2	Технико-экономические показатели.	261

# Цели и задачи проекта территориального планирования

Схема территориального планирования муниципального образования Нагорский район Кировской области выполнена в соответствии с муниципальным контрактом от 18.10.2010 года № 137 с администрацией Нагорского муниципального района  и градостроительным заданием на разработку документов территориального планирования муниципального образования Нагорский район Кировской области (далее также – Нагорский муниципальный район).

Схема территориального планирования Нагорского района выполнена в соответствии со следующими законодательными и нормативными документами:

- Градостроительный кодекс РФ;

- Земельный кодекс РФ;

- Водный кодекс РФ;

- Лесной кодекс РФ;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Закон Кировской области от 04.05.2007 №105-ЗО «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Кировской области»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- Закон Кировской области от 28.09.2006г. № 44-ЗО «О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области»;

- Постановление правительства Кировской области от 14.10.2008г. №149/418 «Региональные нормативы градостроительного проектирования Кировской области»;

Разработка и реализация схемы территориального планирования Нагорского муниципального района осуществляется в целях:

- обеспечения рациональной пространственной организации территории района, обеспечивающей его устойчивое социально-экономическое развитие на 20-25 лет;

- обеспечения сбалансированного развития социальной, производственной и инженерно-транспортной инфраструктур муниципального района, создание оптимальных условий для развития производства, рационального использования всех видов ресурсов и улучшения экологического состояния территории;

-  установления границ незастроенных земельных участков;

- предложения по подготовке плана реализации Схемы, финансово-экономическое обоснование реализации схемы территориального планирования района с учётом перечня первоочередных объектов строительства, расчётов затрат, определения источников и последовательности финансирования;

- для создания ресурсов информационной системы обеспечения градостроительной деятельности

В проекте проведён анализ ресурсного потенциала территории района всех его аспектах (экономическом, природно-экологическом, территориальном, историко-культурном, поселенческом, транспортно-коммуникационном) проведена комплексная оценка территории, сформулированы функциональные приоритеты развития района.

Генеральная цель Стратегии социально-экономического развития Кировской области на период до 2020 года - повышение качества жизни населения, достижение прорыва в социально-экономическом развитии области, создание условий для изменения качества социально-экономического развития на основе использования производственных традиций, природных ресурсов и пространства Кировской области, создания условий для роста человеческого капитала.

Для достижения этой цели предлагается решить следующие задачи: изменить структуру внутреннего регионального продукта путём увеличения доли реального сектора экономики; кардинально повысить производительность труда; сформировать зоны опережающего развития и подготовить инфраструктуру для реализации базовых инвестиционных проектов; развить инфраструктуру поддержки малого и среднего бизнеса с выделением в качестве приоритета формирование наукоемкого, инновационного кластера в сфере биотехнологий; создать опорный каркас социальной сети; оптимизировать административно-территориальное устройство региона и систему расселения.

Реализация основных направлений Стратегии разбита на три этапа.

В среднесрочной перспективе (2011-2015 годы.) планируется реализация базовых инвестиционных проектов в сфере добычи полезных ископаемых и их переработки (фосфориты, торф), лесопромышленного и агропромышленного комплексов, развитие транспортной инфраструктуры.

Развитию инновационных секторов экономики, таких как биохимические технологии и производство препаратов крови, будет уделяться особое внимание в долгосрочной перспективе реализации Стратегии (после 2015 годы). В этот период планируется выход на полную мощность всех реализуемых инвестиционных проектов, рост собственных доходов консолидированного бюджета.

Увеличение доли обрабатывающих и инновационных производств, средней заработной платы, производительности труда, решение существующих в настоящее время базовых вопросов в области энергетики, жилищного строительства - всё это должно стать итогом реализации Стратегии. Как следствие, Кировская область должна выйти из финансово-экономического кризиса со значительным заделом и стать регионом, привлекательным для инвестиций.

Крупный раздел в Стратегии развития области посвящён социальной политике. Неравномерная заселённость территорий региона и концентрация трудовых ресурсов в центре области влечёт за собой неэффективное расходование средств на социальную сферу и низкий уровень управляемости. С целью концентрации ресурсов предлагается там, где это целесообразно, произвести инвентаризацию населённых пунктов и их укрупнение. Это позволит снять с бюджета области нагрузку по содержанию социальных объектов в неперспективных населённых пунктах. Вместо этого на краткосрочном этапе реализации Стратегии предлагается создать опорный каркас социальной сферы в крупных населённых пунктах, имеющих потенциал развития.

Стратегия территориального развития района имеет направленный характер, выражающейся в экономической, социальной, средовой и природоиспользовательной составляющей:

I.  Экономическая цель достигается :

- усилением инновационной составляющей в экономику;

- модернизацией производства;

- обеспечением комплексного развития производства и социальной сферы;

- улучшение использования трудовых, земельных, водных ресурсов.

II. Стратегическая социальная цель заключается:

- в развитии человеческого потенциала;

- в обеспечении конституционных, социальных прав и гарантий.

III. Стратегическая цель формирования среды обитания достигается:

улучшением застройки и планировки поселений;

- рациональной прокладкой коммуникаций и                           инфраструктурным обустройством дорог;

- охраной    и    улучшением    окружающей    среды,    в    том    числе градостроительными средствами (снижением загрязнения воздуха, воды, почвы, шумового, электромагнитного, радиационного «загрязнения»;

-	сохранением памятников истории, культуры, архитектуры возводимых зданий и сооружений, повышением уровня благоустройства;

-инженерной защитой поселений и коммуникаций от опасных природно-техногенных процессов.

IV.Стратегическая цель природопользования достигается:

-рациональным, комплексным использованием земельных, водных, лесных, минерально-сырьевых ресурсов.

Схема территориального планирования Нагорского  района -градостроительный документ, который содержит:

- цели государственной политики в области градостроительства с учетом социально-экономических, природно-климатических условий;

- оценку ресурсного потенциала и проектных решений по отраслям хозяйственного комплекса;

- функциональное зонирование, планировочную организацию территории, расселение;

- развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры;

- комплекс мероприятий по защите территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- мероприятия по улучшению экологической ситуации градостроительными  методами;

-вопросы сохранения историко-культурного и природного наследия.

Решения, подготовленные в составе Схемы территориального планирования, подлежат до их принятия общественному обсуждению, и тем самым, Схема территориального планирования, определяющая стратегию развития муниципального района, становится важным документом общественного согласия и предназначена защищать права и интересы сообщества от несоответствующих этим интересам предложений коммерческих структур и от произвольных административных нарушений.

Важным отличием градостроительного развития района в новых условиях является то, что оно осуществляется из разных источников финансирования - из средств муниципального, регионального и федерального бюджетов, внебюджетных источников, большую часть которых составляют частные инвестиции в строительство. Этот фактор заставляет при подготовке градостроительных решений учитывать наряду с общественными и государственными интересами, также  интересы бизнеса, определяющие рыночный спрос на землю и объекты недвижимости.

Границы территории, на которые распространяются решения Схемы территориального планирования - это административные границы муниципального образования Нагорский район Кировской области.

При разработке Схемы территориального планировая Нагорского района были использованы:

-схема территориального планирования Кировской области;

-стратегия социально-экономического развития Кировской области на период до 2020 года;

-концепция обращения с отходами.

В составе Схемы территориального планирования выделены следующие временные сроки его реализации:

I очередь Схемы территориального планирования – 2018 год, (5-7 лет)

Расчетный срок – 2033 год, (10-20 лет).

Перспектива – 2053 год.

Схема территориального планирования Нагорского района разработана с использованием топографической съемки М 1:25000.

# Анализ современного состояния района

## Общие сведения о районе

Муниципальное образование Нагорский муниципальный район Кировской области расположен в северо-восточной части Кировской области, занимает 723578 га, что составляет 6% территории области. Район граничит с республикой Коми, Белохолуницким, Верхнекамский, Слободским районами нашей области.

Нагорский (Синегорский) район образован в 1929 году из Сочневской и части Редькинской волостей Слободского уезда и Слудской волости Халтуринского уезда.

В 1935 году разукрупнен в связи с созданием Поломского района и получил название Нагорского. Расширен за счет части территории ликвидированных Поломского и Шестаковского районов в 1955 году.

Связь с областным центром осуществляется автомобильным сообщением. Районный центр, пгт Нагорск, расположен в 130 км от г.Кирова. В состав Нагорского района входят 6 поселений. На территории района находится поселков городского типа 1, сельских населенных пунктов 65, из них 10 поселков, 5 сел, 50 деревень.

Население района на 01.01.2011 года с учетом Всероссийской переписи населения, проводимой в 2010 году, составляет 10,3 тыс. человек, в т.ч. городское население –   4,9 тыс. человек, сельское население –  5,4 тыс.человек.

Территория района имеет богатую историю, неповторимую природу.

Заслуживают внимания объекты, представляющие собой историко-культурную ценность:

-Успенская церковь с. Николаево, 1898 г.

-Успенская церковь с. Заево, 1829 г.

-Церковь Рождества Христова пгт Нагорск, 1828 г.

-Церковь д. Михайловка,

-Вознесенская церковь с. Мулино.

## Историческая справка

Пгт нагорск основан в начале XIX века, прежнее название: с. Рождественское, в конце XIX века переименовано в с. Нагорское, в 1967 году – в поселок городского типа Нагорск. Поселок расположен на правом берегу р. Вятка, в низменном месте, с двух сторон окружен возвышенностями.

Возникновение села связано со строительством церкви на берегу р. Вятка, ближайшая деревня Горы, ее и стали застраивать под село. Христорождественская церковь, каменная, построена в 1828 году, приход состоял из 80 селений. Росту села способствовал и торговый путь Вятка-Пермь, который проходил по реке через Нагорск и Кайгородок. Уже в 1860 году здесь проживало до 300 человек, Нагорск был центром волости. В селе к началу XX века было полсотни домов, имелись волостное правление, медпункт (первая больница открыта в 1903 году) две торговые лавки, церковно-приходская школа с тремя классами (позднее министерское училище), учились только мальчики. Занятие жителей – земледелие и лесной промысел.

Заготовка леса началась задолго до 1917 года. Вели ее местные лесопромышленники Усатов, Докучаев и, особенно. Вараксин, который имел деловые связи с рядом европейских государств. Коллективизация начала 1930-х годов совпала с превращением сезонной лесозаготовки (добровольной) в круглогодовую (обязательную), стала формироваться крупная лесная промышленность.

В 1929 году учреждены леспромхозы Мулинский, Нагорский, Сибирский. В 1935 году образованы Синегорский и Краснореченский лесопункты, в 1942 году объединены Нагорский леспромхоз, Синегорский и Краснореченский лесопункты в один Синегорский леспромхоз.

Незначительные по пространству территории, освоенные для сельского хозяйства, находятся по течению рек Вятка и ее притоков, из которых главными являются Кобра с Федоровкой.

Нагорский район многонациональный, в предвоенные, военные и послевоенные годы в него были департированы украинцы, молдаване, прибалтийцы, немцы и другие. Многие навсегда остались лежать в нагорской земле, другие, по восстановлении справедливости и доброго имени уехали. Они вместе с колхозниками составили костяк кадров в лесной промышленности района, внесли неоценимый вклад в развитие сел, лесных поселков, обогатили край своей культурой. Много представителей различных национальностей находятся здесь и по сей день.

В годы Великой Отечественной войны 7108 нагорчан сражались на фронте, сотни награждены орденами и медалями, четверо удостоены звания Героя Советского Союза. Именами героев названы улицы в пгт Нагорск. В списках павших защитников Родины числятся 3843 земляка, их подвиг бессмертен. Крестьяне района за годы войны поставили фронту 18 тыс. тонн хлеба, 5 тыс. тонн мяса, 6 тыс. тонн молока, 200 тонн льноволокна, много картофеля, шерсти, сотни тысяч кубометров деловой древесины, собрали денежные средства на постройку танков и самолетов.

После войны начинается экономический подъем, строятся жилые дома, школы, библиотеки, Дома культуры, магазины, автодороги, промышленные и сельскохозяйственные предприятия, особенно в 1970-1980 гг. Появилось немало производственных зданий и цехов, объектов соцкультбыта в леспромхозах, строительных организациях, колхозах и совхозах. Радостное событие для жителей района – пуск железобетонного моста круглогодового действия через кобру в районе домостроительного цеха в 1987 году и сдача в эксплуатацию асфальтированной автодороги Слободской – Нагорск. Ныне все крупные населенные пункты района имеют устойчивое автобусное сообщение с райцентром. Свыше 250 человек награждены орденами и медалями за самоотверженный труд по укреплению экономики района.

Ныне район оказался в тяжелом положении: предприятия стоят, идет спад производства, но люди не потеряли надежды и веры, что экономика выйдет из кризиса, изменится положение дел к лучшему.

## Природные условия и ресурсы территории

### Геологическое строение

Геологическое прошлое земли отражает  историю развития биосферы (сферы жизни) во времени и пространстве. Составить ее летопись можно по результатам ее деятельности: ископаемым фациям - главным документам геологической истории. Они представляют собой пласты осадочных пород вместе с остатками ископаемых животных и растений. Каждый слой, каждая порода откладывались в определенных конкретных условиях (на дне озера и т. д.).

Докембрийская группа

Кировская область расположена на поверхности жесткого участка земной коры, который называется Русской или Восточно-Европейской платформой. В ее основании залегают древнейшие кристаллические породы, возникшие в докембрии. Они смяты в многочисленные складки, разбиты трещинами, прорезаны частыми магматическими жилами.

Породы докембрийской группы магматического и метаморфического происхождения - в основном, гнейсы. Древнейшие из сохранившихся пород лежат прямо на кристаллическом фундаменте, занимая его пониженные участки, и относятся к рифейской и вендской системам. Толщина осадков венда составляет 350-600 м. Нижняя свита пластов - темно-серые грубозернистые песчаники, на которых лежит свита алевролитов (микрозернистых песчаников). Третья и четвертая свиты сложены аргиллитами (окаменелыми глинами). Верхняя толща аргиллитов содержит прослои вулканического пепла. В пределах Вятской земли не сохранилось геологических документов (горных пород) такой древности. Можно только предполагать, что здесь, скорее всего, была кора океанического типа, вероятно, затопленная первичным океаном. Жизнь того времени была сосредоточена только в морях и океанах.

За пределами водоемов территория оставалась голой каменной пустыней, лишенной каких-либо следов жизни.

Палеозойская группа

Это самый богатый событиями этап геологической истории Вятской земли. В него входят три последних периода палеозойской эры (девонский, каменноугольный и пермский).

В первой половине девонского периода здесь еще была суша, но просуществовала она недолго. С юга и юго-востока наступало море, мелководный теплый тропический бассейн затопил почти всю территорию области. В конце девонского периода море обмелело, отделилось от Уральского океана, распалось на пересыхающие соленые лагуны.

Каменноугольный период был для нашей земли временем постоянной борьбы суши и моря. Новое нашествие моря намюрского века залило восточную часть области. После небольшого промежутка Вятская земля стала дном московского моря, тесно связанного с океаном теплого краевого мелководного бассейна. Это одно из самых долговечных морей в истории нашего края. Оно исчезло, когда поднялись Уральские горы и замкнулся Уральский океан.

В раннепермскую эпоху тропическая пустыня была на несколько миллионов лет затоплена мелководным сакмарским морем, но и оно вскоре отступило, оставив после себя соленые лагуны на жаркой пустынной равнине, куда стекали немногочисленные реки с высоких, в то время, Уральских гор.

В первой  половине позднепермской эпохи область была затоплена теплым мелководьем (20-30 м), казанского моря. Во второй половине казанского века море превратилось в цепочку пересыхающих лагун, разбросанных по засушливой тропической равнине (средние годовые температуры +20о +26о).

Поздний палеозой завершился татарским веком (конец позднепермской эпохи). Исчезли остатки казанского моря – территория области вновь надолго стала сушей.

Мезозойская группа

Пласты мезозойской группы менее смыты. В них содержится большое количество остатков разнообразных животных и растений. По органическим остаткам слои мезозойской группы делятся на три системы (триасовый, юрский, меловой) и образует киммерийский галактический год.

Природные условия территории вятского края в течение мезозоя неоднократно изменялись. Почти на всей территории устойчиво сохранялась суша. В триасе и ранней юре это пустынная равнина с повторяющимися эпохами увлажнения.

Триасовые отложения в области представлены пестроцветными континентальными мергелистыми глинами, песками и конгломератами.

Пестроцветные отложения ветлужского яруса делятся на пять горизонтов, отделенных друг от друга поверхностями размыва. Первый горизонт сложен песчаноконгломератовыми породами. Общая мощность горизонта – 50 м, 2-й состоит из косонаслоенных зеленовато-серых, красновато-коричневых песчаников, содержащих в себе гравий и гальку кремневокварцитовых глинистомергелистых пород. Общая мощность горизонта достигает 70 м, 3-й сложен из конгломератов, песчаников и глин. Мощность его 30 м. 4-й выделяется пестротой окраски и составом пород. Здесь залегают песчаники, красные, коричневые, фиолетовые, голубовато-серые глины и мергели. Общая мощность горизонта – 70 м. 5-й состоит из голубовато-серых и синих мелкозернистых песчаников, в основании которых располагается костеносно-глинистая брекчия. В ней обнаружены череп, зубы, челюсти и ребра рептилий. Общая мощность этого горизонта – 50 м.

В следующем, юрском периоде климат стал более влажным, появились крупные озера, пустыни уступили место лесам. Часто встречаются раковины головоногих моллюсков и белемнитов, двустворчатых ауцелл, других донных морских животных. Земная кора поднималась, море сокращалось. 130 миллионов лет назад остатки последнего, моря исчезли с территории Кировской области. Юрские породы отличаются от триасовых серой и темно-серой окраской. Руководящими формами отделов и ярусов юрских отложений служат спиральные ребристые раковины разных родов и видов головоногих моллюсков аммонитов. Юрские отложения имеют для области большое народнохозяйственное значение.

Меловые отложения относятся к раннему мелу и подразделяются на два яруса: валанжинский и готерив-барремский. Раннемеловые отложения имеют ограниченное распространение.

Готерив-баррем – это черные и синевато-черные плотные глины с прослойками глинистого сидерита, залегающего в виде линз. В нижней части глины обогащаются глауконитово-кварцевым песком с мелким гравиемплотного глинистого фосфорита. Мощность – свыше 30 м.

Валанжин средний состоит из светлых, зеленовато-серых глауконитовых песков. Среди валанжинских пород встречаются и темно-зеленые глауконитовые пески с желваками фосфоритов. Мощность – до 3 м. Валанжин нижний сложен из глинистых глауконитовых песков темно-зеленого цвета, включающих в себя округлые желваки фосфорита с многочисленной фауной ауцелл. Более молодых отложений меловой системы в области не обнаружено.

Кайнозойская группа

В этот период были заложены долины главных рек. Литосферный дрейф уже полностью совпадал с современным. Климат был гораздо теплее.

К югу от границ оледенений распространены элювиальные отложения. Их толщина — несколько метров. Это как бы «корка» на поверхности древних пермских отложений. Элювий образовался за счет разрушения этих древних осадочных пород. В основном это вязкие красновато-бурые суглинки и мелкозернистые пески.

По долинам рек накапливается аллювий — рыхлые речные отложения, на них часто находятся торфяные болота. Мощность аллювиальных отложений, в ряде мест, у р. Вятка достигает 12 метров.

Почти две трети кайнозоя занимает палеогеновый период, одну треть – неоген, а завершает очень короткий в геологических масштабах, но насыщенный событиями четвертичный период (антропоген). Палеоген в области не обнаружен.

Горные породы неогена залегают на размытых пермских породах. В некоторых местах пермские отложения образуют отдельные острова среди пород неогеновой системы. Неогеновые отложения представлены песчано-глинистыми горными породами, среди которых встречаются конкреции сферосидерита и бурого железняка. Общая мощность неогеновых отложений – 40 м.

Четвертичная система (антропоген) делится на два отдела: нижний – ледниковый, или плейстоценовый,  и верхний – послеледниковый или голоценовый. Четвертичные отложения различны как по составу, так и по происхождению и возрасту. На территории области ледниковые отложения имеют широкое распространение.

К позднеледниковым отложениям относятся флювиогляционные и озерно-ледниковые образования, среди которых залегают мощные слои торфа. Эти отложения состоят из толщ песка, намытого талыми водами ледника. Из них и сформированы вторые и первые надпойменные террасы.

### Рельеф

Территория района расположена на возвышенном водораздельном пространстве рек Вятки и Кобры, в зоне Северного Увала. Это крупная обращенная морфоструктура (возвышенность-синеклиза), сложенная мощной толщей мезозойских отложений, подстилаемых осадками верхней перми.

Северные Увалы выделяются в виде отдельных куполообразных возвышенных участков, разделенных долинами рек.

Поверхность района часто пересечена реками, оврагами, балками и лощинами, подвергнута на склонах значительному смыву и местами размыву почв.

Главной формой рельефа, возникшего в результате водной эрозии, являются многочисленные речные долины, рассекающие поверхность области. Долины р. Вятки и ее притоков, асимметричны. Правые берега, как правило, крутые, а левые – пологие. Объясняется это вращением земли, вследствие чего вода в реке прижимается а правому берегу, подмывает его и поддерживает крутым.

Ведущая роль в формировании крупных черт рельефа принадлежит тектонике. Наиболее обширные возвышенности и низменности были заложены в позднем палеозое и мезозое.

Эрозионно-аккумулятивная деятельность рек и временных водотоков в равнинных условиях умеренного пояса – основной современный рельефообразующий процесс. Реки постоянно подмывают и заставляют отступать свои крутые,  чаще правые, берега, наращивая при этом в ширину, иногда по несколько метров в год, низкие пойменные берега. При тектоническом поднятии местности реки вновь углубляют свои русла, повторяя работу заново: опять на низком уровне начинает формироваться поверхность выравнивания. При опускании поверхности речные долины заполняются (выполаживаются) аккумулятивными осадками.

В долинах рек встречается несколько террас. Каждая терраса – это бывшая пойма, которая при углублении русла реки или уменьшении водности потока перестала затопляться водой. Террасы не всегда сохраняются в рельефе и могут быть полностью или местами уничтожены последующими процессами. Счет террас ведется от поймы к коренным берегам, то есть от более молодых образований к древним. Существуют первая, вторая, третья и четвертая надпойменные террасы.

В долине Вятки хорошо прослеживается пойменная терраса. Сложена она песчано-глинистым материалом. Высота ее 3-5 метров над урезом воды. Поверхность неровная. От реки выделяется прирусловая пойма с прирусловым песчаным валом высотой до 2-х метров. Более ровной поверхностью обладает центральная пойма с наличием округлых или подковообразных понижений, сухих или заполненных водой. Притеррасная пойма представляет пониженную часть, вследствие чего она заболочена или заторфована. Значительная часть поймы занята луговой растительностью и является источником для заготовки хорошего сена для скота.

Пойма – это плоское, затопляемое в половодье дно зрелой долины, по которому, образуя излучины, проходит русло реки.

Оползень – смещение вниз по склону части поверхностной толщи без разрушения и опрокидывания пласта. Обычно причиной оползней является подмыв основания склона, когда стержень течения реки прижимается к нему, увеличивая его крутизну и уменьшая запас его прочности. Оползни на крутых склонах образуются в тех случаях, когда склон выведен из состояния равновесия.

Существенное рельефообразующее значение имеет современная хозяйственная деятельность человека, непосредственно создавая новые формы рельефа (например, при добыче полезных ископаемых) или косвенно влияя на естественные процессы.

### Климат

Кировская область находится под влиянием различных по своим характеристикам воздушных масс. Они приносятся к нам циклонами и антициклонами с севера (арктический воздух), с запада и востока (умеренный морской и континентальный воздух) и наряду с другими климатообразующими факторами (солнечной радиацией и характером подстилающей поверхности) обуславливают умеренно-континентальный климат с продолжительной, малоснежной и холодной зимой и умеренно-теплым коротким летом, с неустойчивой по температуре и осадкам погодой.

Нагорский район расположен в северной агроклиматической зоне, в зоне избыточного увлажнения. В климатическом отношении этот район можно охарактеризовать как умеренно- континентальный, многоснежной и холодной зимой и умеренно-теплым коротким летом, с устойчивой по температуре и осадкам погодой.

Близость к Северному Ледовитому океану и отсутствие с этой стороны барьеров для проникновения полярных воздушных масс обусловливает возможность вторжений холодного воздуха. Отсюда – сильные морозы зимой, заморозки и резкие похолодания в летние месяцы. В то же время в силу своего географического положения территория района круглый год в той или иной степени находится в зоне активной циклонической деятельности западных, северо-западных и реже юго-западных и южных циклонов.

Наиболее значительные и контрастные различия температурного режима проявляются в теплое время года - с апреля по октябрь. Среднегодовая температура воздуха на 1.5-2о ниже, чем в южной части области.

Оттаивание почвы начинается в апреле и уже во второй декаде мая в почве устанавливаются положительные температуры. Средняя температура почвы на 20-ти сантиметровой глубине в мае равна 9-11о, в июле 18-20о и в сентябре 10-12о.

Весенние заморозки воздуха заканчиваются в конце мая, а осенью начинаются в начале августа, а наиболее же часто они повторяются во второй и третьей декаде сентября. Дата первого заморозка средняя - 19 ноября, дата последнего заморозка - 22 мая, продолжительность безморозного периода - 119 дней.

Годовое количество выпадающих осадков 625 мм, однако, по годам выпадение осадков бывает неравномерным. Больше всего их приходится на летнее время. Летом бывают осадки в виде коротких дождей, а весной и осенью – в виде затяжных дождей. Зимой осадки выпадают в виде снега, высота покрова которого зависит от рельефа местности. На повышенных безлесных участках снега меньше. Коэффициент увлажнения (осадки, деленные на испаряемость) в Нагорском районе равен 1,4.

Зима умеренно холодная и умеренно снежная. Средняя температура наиболее холодного месяца (января 14-15С0). Устойчивый снежный покров устанавливается на полях в середине декабря и уходит в середине апреля. Средняя продолжительность снеготаяния составляет 16 суток. Продолжительность залегания снежного покрова составляет в среднем 155-160 дней. Средняя максимальная высота снежного покрова перед началом снеготаяния достигает на возвышенных местах – 20 см, в ровных местах 50-60 см.

Максимальная глубина промерзания почвы 150 см. Весной почва оттаивает полностью после схода снега в начале мая.

Для вегетации растений большое значение имеет радиационный баланс, продолжительность солнечного сияния, освещенность и другие характеристики солнечного излучения. Радиационный баланс определяется прямой, рассеянной и отраженной солнечной радиацией и разностью излучения земли и противоизлучения атмосферы. Продолжительность солнечного сияния зависит от облачности, долготы дня, определяемого широтой места и временем года.

Вегетационный период обычно начинается с середины апреля.  В это время вторжения арктического воздуха особенно опасны. В мае возвраты холодов бывают часто, возможны интенсивные продолжительные похолодания, сопровождающиеся понижением температуры воздуха до 5-60С. Средняя продолжительность лета составляет 120-130 дней. Продолжительность вегетационного периода составляет 157-160 дней, период активного роста сельскохозяйственных культур равен 116-120 дней, что превышает фактическую длину вегетационного периода на 20-30 дней.

По влагообеспеченности климат Нагорского района благоприятен для произрастания всех выращиваемых сельскохозяйственных культур, возделываемых в районе,  однако недостаточно обеспечен теплом для возделывания теплолюбивых растений.

### Гидрография

Поверхностные воды

Положение нашей области в агроклиматических зонах избыточного и достаточного увлажнения определило густую речную сеть, в которой преобладают малые реки. Они собирают воду со всех уголков нашей местности, сливаясь и принимая потоки, образуя средние и крупные реки.

Территория Нагорского района покрыта сетью рек (Вятка, Кобра, Федоровка, Соз, Суран, Пашняк, Вобловица, Орловица и другие мелкие реки). Главной водной артерией района является р. Вятка – правый приток р. Кама, протяженность ее в пределах Нагорского района составляет 155 километров.

Реки района принадлежат к типу равнинных рек, для которых характерно смешанное питание с преобладанием снегового.

Район охватывает своей территорией два гидрологических района: Мезозойский артезианский бассейн и бассейн Глазовской Синеклизы. Мощность зоны пресных вод составляет 40-50 метров.

Район располагает значительными водными ресурсами. Прогнозные эксплутационные запасы подземных вод на предстоящие 10 лет составляют 277,1 тыс.м3 в сутки, что соответствует восьмому месту среди районов области. Запас возможных к использованию ресурсов поверхностных вод в расчете на 1 человека  почти в 7 раз превышает средний для области и является самым высоким по сравнению с прочими районами, что обусловлено  также относительно  меньшим числом жителей в районе.

Реки Нагорского района относятся к бассейну реки Волга, несущей свои воды во внутреннее Каспийское море.  Водность рек в значительной степени зависит от характера их питания. Реки питаются снеговыми, дождевыми и грунтовыми водами. Дожди влияют на речной сток летом подъем воды. Зимой, когда реки покрываются льдом и поверхностный сток отсутствует, грунтовые воды являются единственным источником питания. Они поддерживают течение воды в реке и летом.

Реки Нагорского района имеют смешанное питание и относятся к волжскому типу. Более половины стока составляет снеговое питание, которое дает высокий уровень весной. Летом и осенью реки получают дождевое питание и возможны краткосрочные подъемы воды, грунтовые воды пополняют запасы воды в реках круглый год, а зимой они являются единственным источником питания.

Источники питания определяют неравномерный сток и изменение уровней рек по сезонам. Весеннее снеготаяние сопровождается половодьем, за которое проходит почти ¾ годового стока. В летнюю и зимнюю межень сток резко уменьшается.

Замерзают реки обычно в середине ноября, в отдельные годы наблюдаются заметные отклонения от средних сроков. Наибольшей толщины лед достигает к концу марта. В условиях длительной и холодной зимы реки подо льдом находятся около 5,5 месяцев. Вскрытие их зависит от погодных условий весны, интенсивности таяния снега. Толщины ледяного покрова.

Сбор неочищенных вод промышленными и сельскохозяйственными предприятиями и хозяйственно-бытовых стоков  приводит к загрязнению вод органическими соединениями, фенолами, нефтепродуктами, тяжелыми металлами. Загрязнение выше предельно допустимых норм затрудняет самоочищение воды в реке, что отрицательно сказывается на ее качестве. Такая вода опасна для использования. От загрязнения вод страдает органический мир рек.

Таким образом, Нагорский район обладает значительными ресурсами поверхностных вод и по запасам подземных вод район можно отнести к среднеобеспеченным.

Вятка – самая крупная река в области берет начало в Удмуртии на лесном болоте Вятско-Камской возвышенности.

Река Вятка очень извилистая, несколько раз меняет свое направление. Расстояние от истока до устья по прямой составляет 300 километров. Коэффициент извилистости сравнительно высокий – 4,15. Наличие изгибов связано с особенностями рельефа, с различным временем образования отдельных участков долин и с геологическим строением территории, по которой она прокладывает свой путь.

Почти на всем протяжении долина Вятки имеет несколько террас (пойменная и две надпойменные). При этом ее долина асимметрична – количество террас справа и слева от русла реки неодинаковое. Коренные берега Вятки прорезаны оврагами и осложнены оползнями.

Ширина меженного русла р. Вятки увеличивается от 40-50 м в верхнем течении до 200-500 м в среднем и нижнем. У Вятки, как типичной равнинной реки, плавный продольный профиль. Небольшие уклоны и скорости течения. Средний уклон реки 0,00014 мм.

Грунты дна состоят главным образом из мелко-и средне зернистых песков с примесью небольшого количества гравия, ила, глины. Рыхлость пород, слагающих берега и дно р. Вятки. Небольшие уклоны и скорости течения способствуют образованию перекатов, отмелей, песчаных кос и островов. На некоторых участках реки на 3-5 километров приходится один перекат.

Летняя межень устанавливается с начала июня и удерживается до конца августа. Самые низкие уровни воды бывают в августе. Но в летнее время бывает два, а иногда и три заметных подъема воды, вызванных обильными дождями. Так 9 и 10 июля 1894 года и 23 июня 1978 года уровень поднимался на 2-3 метра выше обычного летнего.

Осенью уровень воды в р. Вятка немного повышается, а в очень дождливую осень случаются довольно заметные подъемы воды.

Зимняя межень начинается в ноябре. В начале месяца Вятка покрывается льдом. Река переходит исключительно на грунтовое питание. Зимняя межень немного выше летней, но при низком стоянии грунтовых вод в маловодные годы может быть и ниже летней. Самый низкий уровень воды бывает в феврале и марте. Значительно и снижается расход воды в реке: в верхнем течении он 24,3 м3/с. В нижнем – 184 м3/с.

В Вятку впадает большое количество притоков. Главный приток Вятки на территории Нагорского района р. Кобра. Река Кобра берет начало в Северных Увалах в Республике Коми. Большая часть бассейна находится в Нагорском районе. Впадает в Вятку справа на 921 км от устья. Самый крупный правый приток Кобры – р. Федоровка (139 км), левый – Соз (61 км). У р. Кобра широкая долина с широкой поймой в нижнем течении. В левобережной части среднего течения много болот. Высота берегов не превышает 5 м. Ширина русла в верховье не более 30 м. в среднем течении – 30-40 и в нижнем -80-85 м. Как типичная равнинная лесная река, Кобра имеет слабый уклон и медленное извилистое течение. На плесах падение реки (разность высот поверхности воды) в межень составляет в среднем 2-4 см на 1 км, возрастая на перекатах до 10-12 см.

Озера

Озерами называются внутриматериковые водоемы, не имеющие течения по всему профилю котловины (ложа). Это своеобразные природные системы, от рек они отличаются не только отсутствием течения, но и химическим составом воды, очень медленным водообменом, характерным температурным режимом. Озерам присуща термическая стратификация, то есть расслоение воды на горизонты с разной температурой. Летом поверхностные слои воды в озерах прогреваются, в мелководных пойменных – до дна, а с глубиной температура воды понижается, в глубоководных карстовых – до +4о. Зимой же наблюдается обратная стратификация – температура подледного слоя близка к нулю, а с глубиной она повышается и в придонном слое никогда не опускается ниже +4о.

Основные озера в Нагорском районе - пойменные. Они расположены по долинам реки Вятка. Питание озер осуществляется за счет весеннего таяния снега, а в летнее время – за счет дождей. В меньшем объеме, но более или менее равномерно и постоянно в течение года они подпитываются грунтовыми водами. После спада весеннего паводка в засушливые годы сильно мелеют, а наиболее мелководные пересыхают полностью. Лишь обильные дожди могут поддерживать их полноводность летом. Гидрологический режим пойменных озер тесно связан с рекой, поскольку многие из них сообщаются протоками с речным руслом и большинство затапливаются половодьем. Летом вода в этих озерах хорошо прогревается, достигая у поверхности +25о. Придонные же слои на глубоководных участках в местах выхода грунтовых вод не нагреваются выше +15о.

По содержанию питательных веществ эти озера относятся к эвтотрофному типу. В них обильно развиваются микроорганизмы, планктон, бентос, водная растительность, создаются прекрасные условия для обитания рыб и водоплавающих птиц. Обилие взвешенных мелких частиц (мути) делает воду этих озер слабопрозрачной. Содержание растворенного в их воде кислорода очень неустойчиво и с глубиной обычно существенно снижается. Летом в них нередко наблюдается «цветение воды». Ежегодное затопление пойменных озер паводковыми водами обусловливает их проточно-промывной режим, препятствующий накоплению в них органических веществ.

Как правило, озера, имеют вытянутую, извилистую, иногда подковообразную или серповидную форму, чаще вытянутые в длину до нескольких километров при ширине не более 150-200 м и глубине в пределах 3-5 м, иногда до 7 м. Дно их обычно глинистое или песчаное, иногда торфяное. Берега этих озер чаще заболочены, но встречаются озера и с плотными высокими берегами, представляющими собой обычно древние прирусловые валы или участки надпойменных террас.

В условиях умеренного климата у большинства озер, имеющих небольшую площадь водной поверхности, расход воды на испарение невелик, в основном они расходуют воду на поверхностный и подземный сток. Все озера района относятся к пресным.

### Гидрогеологическое строение

Подземные воды

По гидрогеологическому районированию территория Нагорского района относится к Ветлужскому артезианскому бассейну и Камско-Вятскому артезианскому бассейну.

Приуроченность Ветлужского артезианского бассейна к провинции приледниковых низинных равнин с преобладанием песчаных равнин создает благоприятные условия для восполнения запасов подземных вод.

Рельеф территории Камско-Вятского артезианского бассейна осложнен зоной тектонических поднятий Вятского Увала и Верхнекамской возвышенности, характеризуется сильной расчлененностью, глубоко врезанной речной и балочной сетью. Высокая дренируемость обусловливает увеличение подземного стока и более глубокое залегание грунтовых вод.

Юрская система. На территории района присутствуют воды юрских отложений. Общая мощность отложений достигает 150 м. Водосодержащие породы представлены в основном мелкозернистыми песками с небольшими прослоями глауконитовых песчаников и конгломератов. Их мощность в разрезе колеблется от 1,2 до 20-30 м, реже до 60 м. Тем не менее, трудности в обеспечении питьевой водой за счет юрских отложений существуют даже на участках с большой мощностью водосодержащих пород. На отдельных участках пески настолько мелкие, что при создании плотных фильтров искусственно занижается производительность скважин. Увеличение скважности фильтров повышает производительность скважин, но вместе с водой выносится и песок. Наличие в верхней части юрских отложений пирита и заболоченность территории обусловливают появление в подземных водах повышенной концентрации железа. Воды юрских отложений пресные, с минерализацией от 0,1 до 0,9 мг/дм3. Солевой состав изменяется от гидрокарбонатного натриево-кальциевого до гидрокарбонатного хлоридно-натриевого. В зоне распространения юрских отложений встречаются родники с дебитом до 4-6 л/с. Дебит скважин изменяется от 0,8-2,8 л/сек. при понижениях 4,8 м. Водопроводимость изменяется в пределах 20-50 м2/сут. Наличие большой мощности водосодержащих песков и отсутствие выдержанных водоупоров, создающих хорошие условия для гидравлической связи юрских вод с поверхностными, что способствует созданию самой большой зоны пресных вод на территории как района, так и области.

Триасовая система. Воды триасовых отложений также распространены на территории Нагорского района. Водосодержащими породами являются пески, песчаники, конгломераты и алевриты, приуроченные чаще к основанию свит, слагающих триасовые напластования. Мощность песчаников, залегающих в основании свит, колеблется от 6 до 20 м. Основную же массу разреза слагают глины. Воды преимущественно пресные, гидрокарбонатные натриевого или кальциевого состава. С ростом минерализации до 3 г/дм3 вода приобретает сульфатно-натриевый или хлоридно-натриевый состав. Воды напорные. Дебит скважин, не имеющих самоизлива, изменяется в пределах 0,2-1,4 л, при понижениях 2-40 м. Водопроводимость изменяется в пределах 3-36 м2/сут.

Пермская система. Пермские отложения представлены казанским и татарским ярусами, на высоких отметках рельефа коренные породы залегают под чехлом делювиальных отложений, в долинах рек — под мощным аллювиальным комплексом. Казанский ярус. Породы развиты повсеместно, представлены известняками, песчаниками, алевролитами, мергелями, доломитами, общей мощностью 50-60 м, в юго-западной и южной частях и за пределами округа отложения залегают практически с поверхности, погружаясь в северо-западном направлении под мощные отложения татарского яруса. Отложения которого сложены глинами, известняками, мергелями, алевролитами, песчаниками нижнеустьинской, сухонской, северодвинской свит и горизонтов. Отложения залегают с поверхности под четвертичными отложениями, общая мощность верхнепермских отложений порядка 250-350 м.

Воды аллювиальных отложений содержатся в песках и галечниках, слагающих долины рек. Водовмещающими породами служат пески, супеси, прослои суглинка и гравия. Они обычно безнапорные. Глубина до зеркала грунтовых вод изменяется от 0,2 до 4 м в поймах рек и от 5 до 35 м на высоких террасах р. Вятки. Коэффициент фильтрации песков аллювиальных отложений колеблется в большом диапазоне – от 1,2 до 43,5 м/сут. Воды, преимущественно, гидрокарбонатно-кальциевого состава, умеренно жесткие с минерализацией 01-0,6 г/дм3. Химизм аллювиальных вод может резко меняться на участках, где происходит разгрузка вод коренных отложений, или река протекает по таким растворимым породам как гипс.

Воды ледниковых отложений распространены в северной половине области. Водовмещающими породами служат линзы песков и галечников, залегающих в толще суглинков и глин, либо образующих зандровые долины и флювиогляционные поля. На территории Нагорского района эти воды большого значения не имеют, эксплуатируются одиночными колодцами. Общая мощность отложений не превышает 15-20 м. Воды пресные, мягкие, гидрокарбонатно-кальциевого состава с минерализацией от 0,05 до 0,5 г/дм3. Дебит скважин небольшой - 0,005-0,8 л/сек., реже - 0,8-2,78 л/сек. Водопроводимость составляет 1,0-13 м2/сут, реже 26-54 м2/сут.

Воды пермских отложений находятся в зоне затрудненного водообмена, так как перекрыты толщей более молодых напластований. По литологическому составу, существенно влияющему на распространение подземных вод, их химический состав и водообильность, в отложениях пермского возраста выделяют подземные воды татарского, казанского, уфимского и нижнепермского водоносных комплексов. Татарский водоносный комплекс не имеет выдержанных по площади водоносных горизонтов из-за мозаичной структуры отложений. Водовмещающими породами в разрезе татарского яруса являются песчаники, алевролиты и небольшие прослои известняков, залегающие в толще глин. Мощность основных водосодержащих песчаников, приуроченных к основанию свит, слагающих татарские напластования, не превышает 20-25 м. Всего выделяется 7 свит. В отличие от нижнетриасовых песчаников, относительно выдержанных по площади, песчаники татарского яруса чаще представлены русловой фацией, имеющей шнуровидную форму. В зоне активного инфильтрационного питания воды имеют минерализацию до 0,4-0,5 г/дм3.  Из ионов преобладают гидрокарбонат, кальций, магний. В зоне глубокого залегания воды приобретают гидрокарбонатно-сульфатный, натриево-кальциевый состав с минерализацией от 0,1 до 3,0 г/дм3. При наличии связи с нижележащими водоносными горизонтами наблюдается увеличение количества хлора и минерализации (до 7,0 г/дм3).

Воды казанских отложений имеют широкое распространение. На территории Нагорского района они также встречаются и сложены породами прибрежной и континентальной фаций: песчаники, глины, алевролиты, реже мергели и известняки, поэтому химизм подземных вод, даже зоны активного водообмена, различен. В зоне распространения карбонатных пород они имеют гидрокарбонатно-кальциевый состав, среди пестро-цветных отложений – гидрокарбонатно-натриевый. По мере погружения пород воды приобретают хлоридно-сульфатный состав с минерализацией 3,0-5,0 г/дм3, а в нижней части комплекса при минерализации 25-30 г/дм3 воды сульфатно-хлоридные магниево-натриевые. Характерной особенностью вод казанского комплекса является высокая жесткость.

Подземные воды относятся к полезным ископаемым. Это единственное полезное ископаемое, в процессе эксплуатации которого может происходить не только расходование, но и увеличение их запасов, вызванное притоком вод с приграничных зон. Источниками такого дополнительного питания могут служить поверхностные воды и подземные воды из смежных горизонтов.

Данные взяты из книги «Энциклопедия земли Вятской», том седьмой, Природа, 1997 года выпуска.

### Почвы

Почва - это сложное по составу органо - минеральное тело, которое образуется в поверхностной толще рыхлых осадочных отложений в результате длительного взаимодействия факторов внешней среды: горных пород, рельефа, климата, почвенно-грунтовых вод, растительных и животных организмов и деятельности человека.

Важное значение для земледелия имеет механический состав почв, то есть соотношение в них твердых частиц различной величины. Механический состав зависит от того на каких породах образуются почвы. На элювиальных отложениях обычно развиваются более тяжелые суглинистые почвы, на водноледниковых осадках распространены легкие пески и супеси. На ледниковых и речных отложениях встречаются как супесчаные, так и суглинистые почвы.

Подзолистые почвы - это основные почвы Нагорского района. Большинство этих почв встречается на боровых надпойменных террасах и в пониженных равнинных местах, имеет легкий песчаный и супесчаный механический состав.

Почвы имеют низкое или среднее содержание гумуса. Сильнокислую и кислую реакцию, бедны элементами «триады плодородия», т.е. азотом, фосфором и калием. Особенно малопродуктивны почвы легкого механического состава.

Водный режим этих почв промывной. Он стимулирует вынос питательных элементов из материнских пород. На бедных породах поселяется неприхотливая хвойно-мелколиственная древесная растительность с мохово-лишайниковым напочвенным покровом.

Основным источником органических веществ почв является малозольный напочвенный спад, образующий горизонт лесной подстилки или, иначе органогенный горизонт (Ао). Лесная подстилка мощностью до 3-5 см и более, состоящая из хвои, стеблей мхов и т.п., является «инкубатором» органических кислот. Фильтруясь в нисходящем направлении, они оподзоливают минеральную толщу профиля. Под слоем подстилки образуется подзолистый горизонт А2 мощностью от несколько сантиметров до 30-50 см с характерной белесой окраской, обязанной наличию устойчивого к разрушению минерала кварца. Дерновой процесс в этих почвах играет подчиненную роль, поэтому горизонт А1 имеет небольшие размеры. В подзолистых почвах он не превышает 5 см, в дерново-подзолистых увеличивается до 10-20 см, реже более. Вещества, вымываемые из системы горизонтов А(Ао, А1, А2), частично осаждаются ниже в горизонте вмывания (В). Он простирается вглубь до 1-1,5 м. где переходит в материнскую породу (горизонт С).

Почва – основной предмет труда и главное средство производства в сельском хозяйстве. Освоение вятских почв началось очень давно – около 4 тысяч лет назад. Однако на протяжении большей части этого времени оно было весьма слабым и не отражалось на состоянии ландшафтов и почвенного покрова.

За последние годы содержание гумуса в почве значительно упало. И без того малогумусные вятские почвы теряют бесценное «черное золото», которое они копили на протяжении многих столетий. Утрата перегноя влечет за собой ухудшение физического облика, водно-воздушного режима, пищевого рациона культурных растений.

### Биологические ресурсы

Леса Нагорского района богаты млекопитающими, птицами, насекомыми. Среди млекопитающих немало хищников. В густых лесах встречается бурый медведь, кабан. Обитателем леса является рысь, крупный представитель семейства кошачьих. Из мелких хищников в лесах обитают лесная куница, хорек, горностай и другие. Изредка встречаются в районе бурундук и барсук.

Некоторые хищники распространены главным образом в мелких лесах и перелесках, поблизости от деревень и сельскохозяйственных угодий. К ним относятся лисица и волк.

В Кировской области водятся крупные копытные животные - лоси. Чаще они держатся в тех участках лесов, где поблизости имеются речки с берегами, густо заросшими кустами ив, ольхой, рябиной и лесным разнотравьем.

В лесах много грызунов. Самый распространенный представитель этого отряда — белка. В еловых и лиственных лесах обитает заяц-беляк.

На территории района встречаются ежи.

В лесах много птиц. Особенно важны для промысла представители семейства куриных — тетерев, рябчик, глухарь. Глухарь придерживается глухих участков высокоствольных сосняков и ельников, нередко расположенных около торфяных болот, тетерев заселяет мелколиственные березники, рябчик чаще встречается в густых ельниках.  За последние годы количество тетеревов вблизи крупных населенных пунктов значительно снизилось. Из других птиц водятся дятлы, клесты, кукушки.

Среди насекомых много вредителей леса. Это разнообразные жуки-короеды, лесные бабочки, сосновая совка, непарный шелкопряд и другие гусеницы, которые объедают хвою и листья.

Многие животные находят благоприятные условия для своего развития в водоемах, богатых растительным кормом. К таким обитателям относятся ондатра, речная выдра и бобр, живущие по долинам лесных речек.

Промысловые птицы водоемов представлены главным образом гусеобразными. Из числа наиболее известных - различные дикие утки: кряква, шилохвость, гоголь, хохлатая чернеть. На реках много чаек. На песчаных отмелях и болотах водятся многочисленные кулики.

### Рыбные ресурсы

Особое место среди наземных позвоночных занимают рыбы - хладнокровные обитатели водоемов и водотоков разных типов. Их видовое разнообразие также велико, как и обитателей суши. Основная доля уловов приходится на несколько видов - лещ, щука, язь, судак, жерех с незначительным присутствием плотвы, чехони, подуста, сопы, густеры, сунца, линя, карася, окуня, сома, налима. При этом все больше в промысловых уловах преобладает лещ при явном снижении удельного веса большинства других видов.

Существенное влияние  на рыбные запасы оказывают браконьерский лов и любительское рыболовство, которое ведется практически на всех водоемах района. Причины снижения рыбных запасов - ухудшение условий обитания рыб, изменение гидрологического режима, вырубка лесов, ухудшились условия воспроизводства рыб, применение хищнического способа вылова рыбы с помощью тока высокого напряжения, сброс в реки неочищенных промышленных стоков

### Леса

По лесохозяйственному районированию территория Нагорского административного района отнесена к таежной лесорастительной зоне, к южно-таежному району Европейской части РФ.

Территория района расположена на границе подзон средней и южной тайги и около 90 % всей площади района занимает лес. Облесенность территории является одной из самых высоких, превышая средний для области показатель.

Для данного района характерно избыточное увлажнение почв и прохладный климат. Растительность представлена еловыми лесами с небольшой примесью пихты на повышенных участках рельефа и сосны на бедных почвах. В пониженных участках в древостое примешивается береза и осина. Преобладающими типами леса в данной подзоне являются ельники сфагновые и ельники долгомошниковые.

Еловые и сфагновые леса занимают пониженные равнины, верховья речек и недренированные долины на суглинистых оподзоленных почвах. В древостое господствует ель с небольшой примесью пихты и березы пушистой. Древостой с сомкнутостью крон 0,4-0,6, невысокий. Подрост редкий, угнетенный. Подлесок редкий с единичными кустами рябины, можжевельника, шиповника иглистого. Травяно-кустарниковый ярус разреженный и бедный по составу. Он представлен майником, седмичником, черникой, осокой шаровидной, линнеей, кислицей. Мхи сплошь покрывают почву. Среди них преобладают сфагнум, а также гилокомий блестящий и плевроций  Шребера.

Ельники долгомошники приурочены к более высоким частям рельефа. Они близки к еловым сфагновым лесам. Древостой представлен елью с небольшой примесью пихты и сосны. В травяно-кустарничковом ярусе имеется брусника. В моховом покрове преобладает кукушкин лен.

Ельники зеленомошники занимают склоны и равнины и представлены ельниками черничниками. В древостое преобладает ель с примесью пихты, осины или сосны. Сомкнутость крон древостоя 0,5-0,7. В травянисто-кустарничковом ярусе господствует черника. Обычными обитателями этих лесов являются майник двулистный, седмичник европейский, кислица, линнея северная, хвощ лесной, ожика волосистая, костяника. Моховой покров представлен зелеными мхами.

В поймах рек и на водоразделах распространены луга. Для пойменных лугов характерно чередование крупно- и мелкозлаковых группировок со злаково-разнотравными и разнотравно-злаковыми участками растительности. Луга разбросаны по видовому составу. Здесь встречаются лисохвост луговой, тимофеевка луговая, мятлик луговой, овсяница луговая, костер безостый, душистый колосок, полевица белая, клевер луговой, чина луговая, горошек мышиный, бедренец камнеломка, тысячелистник обыкновенный, подмаренник мягкий, щавель кислый и др. Преобладание тех или иных группировок тесно связано с экологическими условиями и, в первую очередь, с режимом половодий, богатством почвы, увлажнением и др.

В поймах рек встречаются заросли кустарников: ивняки, шиповник иглистый и коричневый, а также участки лесной растительности, где в древесном ярусе растут ольха серая, береза, осина, ель и сосна.

По специализации хозяйства район отнесен к индустриально-аграрной группе, имеет выраженную лесопромышленную специализацию.

Жизнь растений на болоте ограничивается недостатком в почве воздуха, а также кислой реакцией почвы, которая к тому же под толстым слоем мхов не прогревается.

Болота - избыточно увлажненные участки суши с плохим газообменом и наличием торфяного слоя. Образованию болот, кроме избыточных осадков, способствует характер рельефа и состав пород, слагающих территорию.

Верховые болота заняты сфагновым мхом. Здесь много болотных полукустарничков багульника, болотного мирта, подбела, голубики с мелкими жесткими листьями. На самой поверхности мхов протянулись тонкие нити стеблей клюквы. Желтовато-ржавые пятна выделяют заросли насекомоядного растения росянки. Низинные болота отличаются господством трав. Здесь много осоки, пушицы, хвоща. На почве преобладают зеленые мхи. Из древесных пород растут ольха, ивы, береза.

Таким образом, хозяйственная деятельность района  ориентирована на лесоэксплуатацию, древесина является главным продуктом лесохозяйственной деятельности. Потенциал лесосырьевых ресурсов оценивается как высокий.

Редкие и исчезающие растения

В районе имеются растения, которые являются редкими и исчезающими - это например ландыши, ирисы, колокольчики, венерин башмачок, дремлик болотный, кувшинка четырехгранная, ятрышники и многие другие. Растения, нуждающиеся в охране от чрезмерных заготовок в природных местах обитания - валериана, плауны, толокнянка, мужской папоротник, древовидный можжевельник. Растения, нуждающиеся в защите от массового обрывания - кувшинка, купальница, черемуха.

Загрязнение в пределах производственных зон, лесные пожары, рекреационное воздействие, трансформирующие или даже уничтожающие естественную среду произрастания, наносят значительный ущерб растительности, сокращая и без того небольшие локальные местонахождения редких видов.

### Месторождения полезных ископаемых

Полезные ископаемые, имеющиеся в Нагорском районе, в настоящее время не используются. Существующая сырьевая база позволяет организовать в районе производство керамического кирпича, добычу песчано-гравийных материалов и щебня карбонатных пород. Сельхозпредприятия могут добывать для собственных нужд торф в качестве удобрения и карбонатные породы на известняковую муку для известкования кислых почв.

Нагорский район - наиболее слабо изученная территория Кировской области. Большинство проявлений полезных ископаемых выявлено в процессе геологических съемок в 30 – 60 годы 20 века (Лопатина А.М., 1932г, Блом Г.И., 1954г, Владимиров В.В. и Игнатьев В.И., 1965г) и их изучение на этом и остановилось.

На территории Нагорского района сосредоточены следующие виды полезных ископаемых: песок, песчано-гравийная смесь, глина, карбонатные породы для известняковой муки, фосфоритовые руды, горючие сланцы, минеральные краски, торфяные месторождения, грунты для строительства дорог, стекольные пески.

Основополагающим документом, определяющим порядок и условия изучения и разработки месторождений полезных ископаемых является закон «О недрах» Российской Федерации (№ 2395-1 от 21.02.92).

Данные по месторождениям полезных ископаемых взяты с карты полезных ископаемых Нагорского района Кировской области Кировского филиала ФГУ «ТФГИ по Приволжскому федеральному округу», составили: Тимонова В.А., Дружинин Г.В., Домнина С.В., 2010 год.

Глины кирпичные

До промышленных категорий разведано и учтено балансом одно месторождение – Грехневское, расположенное в 1 км севернее районного центра, с запасами В+С1 – 574 тыс.м3 (из 1м3 можно получить 412 штук условного кирпича). Сырье пригодно для производства обыкновенного глиняного кирпича марки «100» и «125» с добавкой 8% опилок. Месторождение изучалось в 1962г по существующим на тот период технологиям. Мулинское месторождение, расположенное в 9 км восточнее Нагорска, разведано в 1958г, имеет не утвержденные запасы категорий В+С1 – 122 тыс.м3. Сырье пригодно для производства кирпича М «100» с добавкой 20% песка-отощителя (см. каталог ПИ).

Кроме того на северо-востоке района в процессе геологической съёмки выявлены 2 проявления кирпичных глин, которые ранее использовались местным населением для изготовления кирпича.

Глины тугоплавкие

В 1999-2001 гг. Вятской геологоразведочной экспедицией проведены поисковые и оценочные работы на проявлении тугоплавких глин Варломята, по результатам которых подсчитаны запасы глин кат. С2 1243 тыс.т. и прогнозные ресурсы кат. Р1 703 тыс.т. По предварительным данным лабораторных исследований и по аналогии с Кокоринским месторождением глины пригодны для производства керамической плитки для внутренней облицовки стен и керамической плитки для полов. Для окончательного решения вопроса необходимо проведение полузаводских испытаний.

Кроме того на юго-западном фланге участка выявлены бентонитовые глины, которые могут использоваться для производства глинопорошков для буровых растворов, а также в качестве формовочного сырья. В настоящее время Вятская ГРЭ проводит дополнительное изучение бентонитовых глин на северо-востоке Кировской области, в том числе и на проявлении Варломята.

Глина – широко распространенная осадочная порода. Она состоит из мельчайших пылеватых частиц. В толщах кирпичных глин много кварца и окислов железа. По внешнему виду они бурые, красные, коричневые. Жирные огнеупорные глины содержат много каолина. Цвет их обычно белый или зеленоватый. Изготовленные из них изделия выдерживают температуру 155-1600о. Светлые карбонатные глины содержат много извести. Они широко используются для побелки.

Грунты для строительства дорог

В районе разведано и учитывается балансом одно мелкое месторождение грунтов для реконструкции автодороги между деревнями  Гогли и Заево – карьер «Заревский». Грунты представлены мелкими песками и пригодны для возведения земельного полотна и обустройства дорожной одежды автодороги.

Песчано-гравийные материалы (смеси)

Всего на территории района выявлено 42 проявления ПГС, из них по 16 не определены даже прогнозные ресурсы. Два месторождения разведаны и учтены балансом как госрезерв (Малашата и Литвяны II). Содержание гравия в песчано-гравийной смеси от 8 до 40% на Малашатах, в Литвянах II в среднем 53%. Мощность вскрыши составляет 3,8м и 2,13м (см. Каталог ПИ). Марка гравия по дробимости «Др-8», по морозостойкости «Мрз-50». Модуль крупности песков отсева в среднем 1,9 – пески мелкие. На мытом гравии и песке получен бетон марки «350». По 14 проявлениям подсчитаны прогнозные ресурсы, составляющие первые десятки тысяч кубических метров.

Прогнозные ресурсы песков для строительных работ определены по 2 проявлениям. Мощность залегающих под почвенным слоем песков от 1 до 2,8 метров. Пески могут быть использованы в дорожном строительстве.

Торф

В Нагорском районе балансом учтено 6 резервных торфяных месторождений с балансовыми запасами категории А  3358 тыс.т (при 40% влаге) и два месторождения перспективных для разведки с балансовыми запасами категории С1 282 тыс.т. Почти весь торф  резервных месторождений пригоден в качестве топлива и удобрения. В настоящее время разрабатываемых торфяных месторождений в районе нет, хотя ранее в 70-80 гг. на трёх месторождениях проводилась добыча торфа для нужд сельского хозяйства. Кроме того балансом учтено 5 малоконтурных и мелкозалежных месторождений и 11 торфяных месторождений имеют статус охраняемых. Охраняемые месторождения  расположены в долинах рек Вятки и Кобры.

Торф подразделяется на три основных вида: верховой – светло-бурого или желтого цвета, слаборазложившийся, содержит мало золы, хорошо горит и дает много тепла; переходный – бурый, средней степени разложения, меньше пригоден для топлива; низинный – темно-бурый, почти черный, горит плохо, содержит много минеральных веществ. При химической переработке он дает различные ценные вещества. Черный низинный торф – прекрасное удобрение.

Горючие полезные сланцы

Синегорское месторождение горючих сланцев, расположенное к западу от д. Синегорье, изучалось в начале 30-х, а затем в 50-х годах 20 века. Запасы категории С1+С2 составляют 911 млн.т. Исследования установили низкое качество сланцев, как топливно-энергетического сырья из-за низкой теплотворной способности и высокой зольности (до 75%). Некоторый интерес синегорские сланцы могут представлять в отношении получения жидких продуктов – дегтя (первичной смолы), асфальтитов. Химический анализ разведанных сланцев показывает, что выход жидких продуктов в виде первичных смол достигает 10%. Эта величина несколько выше минимума требований, предъявляемых к сланцам. В настоящее время запасы горючих сланцев сняты с учёта государственным балансом по причине низкого качества и сложных горно - технических условий эксплуатации.

Фосфоритовые руды

На территории Нагорского района расположена часть крупнейшего в России Вятско-Камского месторождения фосфоритовых руд. Всё месторождение состоит из 18-ти участков, из них в Нагорском районе частично расположены 2 участка - «Междуречье Севы и Нырмыча» и «Водораздел рек Вятки и Нырмыч». Примерно одна треть запасов руды участка «Междуречье Севы и Нырмыча» - категории С1 около 4500 тыс.т. и около 5% запасов участка «Водораздел рек Вятки и Нырмыч» (С2 - 39200 тыс.т) находится на территории района. Участки относятся к нераспределённому фонду недр, и в их пределах может быть организована добыча фосфоритов. Добыча фосфоритовых руд осуществляется в Верхнекамском районе, открытым способом. Из фосфоритной руды на дробильно-обогатительной фабрике (ДОФ) в посёлке Рудничном извлекается фосфоритный концентрат, представляющий собой желваки фосфоритов крупнее 1 мм. Затем производится размол фосфоритного концентрата на фосфоритную муку, которая является экологически чистым фосфорным удобрением пролонгирующего действия. Фосфоритная мука рекомендуется для удобрения кислых почв. В сравнении с растворимыми фосфорными удобрениями типа суперфосфата фосфоритная мука характеризуется более медленным и длительным действием, и более низкими ценами. Цена 1т чистого Р2О5 в фосфоритной муке в 2,4 раза ниже цены 1т Р2О5 в нитроаммофосфате и азопреципитате, выпускаемых Кирово-Чепецким химкомбинатом. Фосфоритный пласт, представляющий собой кварц-глауконитовый песок с желваками фосфоритов залегает на глубине от 0 до 80 м. Из опыта разработки Вятско-Камского месторождения рентабельным является добыча фосфоритов, залегающих на глубине до 15 м.

Минеральные краски

В процессе геологической съемки в 1932г выявлены два проявления красных глин, обладающих хорошими красящими свойствами, и один выход на дневную поверхность минеральных красок типа охры и мумии. Количественная оценка минеральных красок не производилась, промышленная значимость проявлений не ясна, для оценки возможного промышленного значения проявлений необходимо проведение поисковых работ.

Карбонатные породы

Выявлено и оценено одно месторождение известняков с запасами по категории С1+С2 в количестве 210 тыс.м3 – Путятинское, расположенное в 20 км к юго-юго-западу от районного центра. Мощность вскрышных пород составляет 2,35 м. При испытаниях из крепких разностей известняков получен щебень марки «800», соответствующий ГОСТ 25607-83 и ГОСТ 8267-82. По химическому составу карбонатные породы пригодны для производства известняковой муки по ТУ 10-11-428-87.

Пески стекольные

В районе известно 2 мелких проявления стекольных песков, расположенных на севере района вблизи лесопункта Орлецы. По данным лабораторных исследований пески проявления Орлецы аналогичны пескам разведанного месторождения стекольных песков Осиновское в Белохолуницком районе и могут быть пригодны в необогащённом виде для производства тёмного бутылочного стекла. Однако  в области нет стекольных заводов, что затрудняет дальнейшее изучение и использование стекольных песков Нагорского района, значительно удалённых от областного центра.

Таблица 2.3.10.1

| Перечень и краткая характеристика торфяных месторождений Нагорского района по состоянию на 1.01.2010 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование торфяного месторождения | стадия и год раз-ведки | площадь, га |  | мощ-ность т.з. макс. сред. | кате-гория изучен-ности запасов | запасы, тыс.т. При 40%влаге |  | тип и качествен-ная характери-стика т.з. Низ. - тип залежи R-степень разложения А-зольность W-влага pH-обменная кислотность | возможные направления использования | примечания |
|  |  | в нуле-вой границе | в грани-це про-мыш-ленной глубины т.з. |  |  | общие | балан-совые на 1.01.08 г |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Адуево от р.ц. Нагорск на ЮЗ в 27 км от с. Красное на ЮВ в 1,4 км | 1992 | 493 | 196 | 5,5 1,51 | А | 584 | 530 | Низ. R-47; A-16,3 W-85,2 | Топливо, удобрение |  |
| Ефаново от р.ц. Нагорск на ЮВ в 13,5 км отс. Шевырталово на В в 1 км | 1978 | 417 | 155 | 5,4 1,38 | А | 584 | 310 | Низ. R-45; A-28 W-79,7; pH-5,6-4,1 | Топливо, удобрение | Разрабатывалось с.х. |
| Жуковское от р.ц. Нагорск на С в 7 км отс. Жуки на ЮЗ в 1,5 км | 1976 | 824 | 400 | 4,1 1,70 | А | 1353 | 1326 | Низ. R-38; A-13 W-86; pH-6,3-4,4 | Топливо, удобрение | Разрабатывалось с.х. |
| Лучинское от р.ц. Нагорск на СЗ в 35 км от с. Кузнецы на СЗ в 3 км | 1978 | 151 | 76 | 3,5 1,41 | А | 284 | 208 | Перех.; Низ. R-44; A-23 W-81 | Удобрение |  |
| Масленное (Плетневское) от р.ц. Нагорск на СЗ в 11 км от с. Масленная на ЮЗ в 1 км | 1974 | 243 | 183 | 2,5 1,23 | А | 576 | 520 | Низ. R-41; A-19 W-82 | Топливо, удобрение |  |
| Новый Труд от р.ц. Нагорск на ЮЗ в 12 км при с. Сычи на В | 1973 | 424 | 324 | 5,0 1,97 | А | 1600 | 494 | Низ. R-37; A-22,7 W-81,1; pH-5,8-4,0 | Топливо, удобрение | Разрабатывалось с.х. |
| на 01.01.1999 г. |  |  | 170 |  |  | 912 | 464 |  |  |  |
| итого по району | 6 т.м. | 2552 | 1180 |  |  | 4293 | 3358 |  |  |  |
| Кочкаревское от р.ц.Нагорск на В в 7 км при с.Огненки на ЮЗ в 0,5 км | 1960 | 76 | 65 | 3,8 1,81 | С1 | 233 | 229 | Низ. R - 34; A - 17,3 pH - 6,0-6,8 | Топливо, удобрения |  |
| Середовскоеот р.ц.Нагорск на СЗ в 12 кмот с.Слобода на СЗ в 1 км | 1960 | 86 | 65 | 2,51,08 | С1 | 139 | 53 | Перех.,низ. R - 35; A - 26,3pH - 6,4-7,2 | Удобрение | Разрабатывалось с.х. |
| итого по району | 2 | 162 | 130 |  |  | 372 | 282 |  |  |  |
| Бугорское от р.ц.Нагорск на СЗ в 17 км от с.Бугор на З в 0,5 км | 1998 | 21 | 15 | 2,2 1,56 | Р1 | 52 |  | Низ. R-30; A-23 W-83,8 | т.м.числилось выработанным |  |
| Асановское от р.ц.Нагорск на ЮВ в 20 км от с.Солоная на ЮВ в 2 км | 1949 | 367 | 142 | 1,5 0,96 | Р1 | 286 |  | Низ. R-51; A-12 |  |  |
| Беловское от р.ц.Нагорск на С в 48 км от с.Щучкины на ЮЗ в 2,5 км | 1949 | 483 | 77 | 1,2 0,89 | Р1 | 143 |  | Низ. R-51; A-31,6 |  |  |
| Песковское от р.ц.Нагорск на СЗ в 16 км от с.Терюхан на С в 0,5 км | 1949 | 426 | 201 | 1,1 0,83 | Р1 | 348 |  | Низ. R-49; A-13,2 |  |  |
| Итого по району по категории Р1: | 3 | 1276 | 420 |  |  | 777 |  |  |  |  |
| Кузинцы от р.ц.Нагорск на ЮЗ в 32 км от с.Кузины на ЮВ в 1,5 км | 1960 | 6 | 4.5 | 4,1 2,01 | С1 | 17 |  | Низ. R-31; A-15,8 pH-6,8 |  |  |
| Бабинское от р.ц.Нагорск на СЗ в 33 км от с.Кузнецы на В в 0,5 км | 1949 | 1349 | 959 | 3,8 1,62 | Р1 | 3142 |  | Верх.; Перех R-48; A-15,6 | запретная полоса р.Кобра |  |
| Безымянное от р.ц. Нагорск на С в 34 км от п. Синегорск на ЮВ в 1 км | 1970 | 6646 | 3918 | 8,1 2,78 | А | 15895 |  | Верх.; Смеш. Перех; Низ. R-32; A-6,9 W-90 | подлежит сохранению в естественном состоянии |  |
| Большое от р.ц. Нагорск на СЗ в 32 км от с.Кузнецы на Ю в 3 км | 1949 | 735 | 579 | 3,1 1,66 | Р1 | 2009 |  | Перех R-48; A-12,6 | ––//–– |  |
| Запесочное от р.ц. Нагорск на ЮВ в 28 км от с. Первое Костылево на СЗ в 2 км | 1949 | 954 | 634 | 3,9 1,37 | Р1 | 1815 |  | Низ. R-51; A-24,3 | запретная полоса р.Вятка |  |
| Ильинскоеот р.ц. Нагорск на СВ в 49 кмот с. Щучкины на ЮВ в 0,5 км | 1949 | 2414 | 931 | 5,22,43 | Р1 | 4063 |  | Верх.; ПерехR-38; A-7,1 | запретная полоса р. Кобра |  |
| Лединное от р.ц. Нагорск на ЮЗ в 26 км от с. Пятковка на ЮВ в 1 км | 1966 | 139 | 120 | 4,0 2,23 | В | 670 |  | Низ. R-43; A-23,4 | запретная полоса р. Вятка |  |
| Светлицкое от р.ц. Нагорск на СЗ в 35 км от с. Короткие на ЮВ в 1 км | 1949 | 1429 | 439 | 2,55 1,35 | Р1 | 1111 |  | Верх.; Низ. R-43; A-9 | запретная полоса р.Кобра |  |
| Светлое от р.ц. Нагорск на ЮЗ в 27 км от с. Сырьяны на С в 1 км | 1966 | 186 | 94 | 3,6 1,52 | В | 225 |  | Верх. R-31; A-7,4 W-90,7; pH-4,4-4,6 | запретная полоса р. Вятка |  |
| Хохряцкое от р.ц. Нагорск на ЮВ в 13 км от с. Солоная на ЮЗ в 2 км | 1949 | 1109 | 594 | 3,6 1,11 | Р1 | 1344 |  | Перех R-414 A-5,8 | ––//–– |  |
| Чистое от р.ц. Нагорск на С в 3,5 км от с. Караваевцы на З в 1,5 км | 1949 | 912 | 542 | 6,0 1,76 | Р1 | 1935 |  | Перех R-40; A-23 | подлежит сохранению в естественном состоянии |  |
| Шутовское от р.ц. Нагорск на СВ в 41 км от с. Щучкины на ЮВ в 4,5 км | 1970 | 2340 | 1482 | 5,0 2,17 | В | 7359 |  | Верх.; Перех Низ. R-42; A-14 W-84,44 pH-2,5-5,1 | запретная полоса р.Кобра |  |
| Итого по району: | 11 | 18213 | 10292 |  |  | 39568 |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по категории Р1: | 7 | 8902 | 4678 |  |  | 15419 |  |  |  |  |
| по категории А+В: | 4 | 9311 | 5614 |  |  | 24149 |  |  |  |  |

Таблица 2.3.10.2 Перечень и краткая характеристика месторождений и проявлений полезных ископаемых (кроме торфа) Нагорского района
 по состоянию на 1.01.2010 г.

(на 11 альбомных листах)

# Комплексная оценка социально-экономического развития и основные проблемы развития территории Нагорского района

## Система расселения и трудовые ресурсы

### Система расселения

Сложившаяся планировочная организация Нагорского района представляет собой четкую планировочную структуру с административным центром района – пгт Нагорск.

Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки тенденций экономического роста территории. Возрастной состав населения во многом определяет перспективы и проблемы рынка труда, а значит и производственный потенциал того или иного региона. Зная численность населения на определенный период, можно прогнозировать численность и структуру занятого населения, объемы жилой застройки и социально-бытовой сферы.

Среднегодовая численность населения в 2009 году составляла 11,7 тыс. человек, что составляет 0,84%  от населения Кировской области.

Демографическая ситуация в динамике с 2006 по 2010 годы в разрезе Нагорского района представлена в таблицах 3.1.1.1  и 3.1.1.2.

Таблица 3.1.1.1 Распределение постоянного населения по полу и основным возрастным группам в разрезе Нагорского района

|  | на 01.01.06г. | на 01.01.07г. | на 01.01.08г. | на 01.01.09г. | на 01.01.10г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Структура населения | Численность, человек |  |  |  |  |
| Все население | 12425 | 12180 | 11967 | 11796 | 11604 |
| в том числе в возрасте: |  |  |  |  |  |
| моложе трудоспособного | 1993 | 1893 | 1801 | 1764 | 1775 |
| трудоспособном | 7666 | 7601 | 7455 | 7347 | 7107 |
| старше трудоспособного | 2766 | 2686 | 2711 | 2685 | 2722 |
| Мужчины | 5873 | 5759 | 5673 | 5606 | 5499 |
| в том числе в возрасте: |  |  |  |  |  |
| моложе трудоспособного | 1026 | 973 | 927 | 918 | 917 |
| трудоспособном | 4024 | 4003 | 3945 | 3897 | 3792 |
| старше трудоспособного | 823 | 783 | 801 | 791 | 790 |
| Женщины | 6552 | 6421 | 6294 | 6190 | 6105 |
| в том числе в возрасте: |  |  |  |  |  |
| моложе трудоспособного | 967 | 920 | 874 | 846 | 858 |
| трудоспособном | 3642 | 3598 | 3510 | 3450 | 3315 |
| Старше трудоспособного | 1943 | 1903 | 1910 | 1894 | 1932 |

Таблица 3.1.1.2 Показатели естественного движения населения в разрезе Нагорского района (по данным статистического отдела)

|  | 2005 | 2006 |  | 2007 | 2008 |  | 2009 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число родившихся | 101 | 128 |  | 110 | 142 |  | 133 |  |
| Число умерших | 255 | 251 |  | 207 | 224 |  | 234 |  |
| из них в возрасте до 1 года | 1 | 1 |  | - | 1 |  | 2 |  |
| Естественный прирост населения | -154 | -123 |  | -97 | -82 |  | -101 |  |
| Число зарегистрированных браков | 72 | 64 |  | 78 | 68 |  | 58 |  |
| Число зарегистрированных разводов | 21 | 38 |  | 46 | 36 |  | 36 |  |
| Число прибывших | 87 | 70 |  | 77 | 77 |  | 49 |  |
| Число убывших | 197 | 192 |  | 193 | 166 |  | 140 |  |
| Миграционный прирост | -110 | -122 |  | -116 | -89 |  | -91 |  |
| НА 1000 ЧЕЛОВЕК НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число родившихся | 8.0 |  | 10.4 | 9.1 |  | 12.0 |  | 11.4 |
| Число умерших | 20.3 |  | 20.4 | 17.1 |  | 18.9 |  | 20.0 |
| из них в возрасте до 1 года (на 1000 родившихся живыми) | 9.9 |  | 7.8 | - |  | 7.0 |  | 15.0 |
| Естественный прирост населения | -12.3 |  | -10.0 | -8.0 |  | -6.9 |  | -8.6 |
| Число зарегистрированных браков | 5.7 |  | 5.2 | 6.5 |  | 5.7 |  | 5.0 |
| Число зарегистрированных разводов | 1.7 |  | 3.1 | 3.8 |  | 3.0 |  | 3.1 |

Знак (-) означает естественную убыль населения.

Рис. 3.1.1.2  Показатели естественного движения населения в разрезе Нагорского района

Анализ данных таблицы 3.1.1.1  и 3.1.1.2  приводит к следующему выводу:

1. Положительные моменты:

  - Рост рождаемости:  в 2006 году по отношению к 2005 году на 26%, 2008 по отношению к 2007 году на 29%;

  - Снижение естественной убыли (превышение смертности над рождаемостью): 2008 год – на 82 человека; 2009 год – на 101 человек.

  - 2. Отрицательные моменты:

    - Снижение численности  населения Нагорского района в целом на 6,6%;

    - Снижение рождаемости в 2009 году по отношению к 2008 на 6,3%;

  - Число разводов по сравнению с 2006 годом увеличилось с 38 до 46;

  - Уменьшение числа регистрируемых браков в 2009 году по отношению к 2007 году с 78  до 58;

    - Число убывших превышает над прибывшими, миграционный рост по району увеличился в динамике с 2008 по 2009 год  на 2,2% с 89 человек до 91 человека.

    - Продолжает снижаться основная доля численности населения в трудоспособном возрасте на 7,3 % с 7,7 тыс. до 7,1 тыс. человек.

    - Уменьшилась доля численности моложе трудоспособного возраста на 10,9 % с 1993 до 1775 человек.

    - Прослеживается тенденция превышения численности мужчин над численностью женщин в трудоспособном возрасте.

    - Недостаток квалифицированных кадров (особенно рабочих профессий и руководителей среднего звена практически во всех сферах материального производства).

Характеризуя численность и состав населения, следует отметить, что население района неуклонно стареет.

Существующая демографическая ситуация в городских и сельских поселениях и, входящих в них, населенных пунктах Нагорского района на конец 2009 г. представлена в таблицах 3.1.1.3  и 3.1.1.4.

Таблица 3.1.1.3. Общая численность Нагорского района в разрезе населенных пунктов (по данным статистического отдела Нагорского района)

| № п/п | Наименование сельского поселения/ населенного пункта | Площадь, га | Численность на конец 2009 г., чел. | Доля численности населенного пункта в численности Нагорского района, % | Плотность населения, чел./га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Нагорский район | 723578 | 11958 | 100 | 0,017 |
| I | пгт Нагорск | 626 | 5280 | 44,15 | 8,43 |
| II | сп Кобринское | 186300 | 1711 | 14,31 | 0,01 |
| 2 | п. Кобра | 171,6 | 1182 | 9,88 | 6,89 |
| 3 | п. Красная Речка | 78,6 | 63 | 0,53 | 0,8 |
| 4 | п. Орлецы | 67,4 | 466 | 3,9 | 6,91 |
| 5 | д. Щучкино | 24,2 | - | - | - |
| III | сп Метелевское | 78749 | 436 | 3,65 | 0,006 |
| 6 | п. Бажелка | 122,5 | 398 | 3,33 | 3,25 |
| 7 | д. Каменное | 4,3 | 2 | 0,02 | 0,47 |
| 8 | д. Комарово | 20,8 | 36 | 0,3 | 1,73 |
| IV | сп Мулинское | 140422 | 910 | 7,6 | 0,006 |
| 9 | с. Мулино | 102,8 | 267 | 2,23 | 2,6 |
| 10 | д. Аникинцы | 8,5 | 2 | 0,02 | 0,24 |
| 11 | д. Жуки | 5,0 | - | - | - |
| 12 | д. Зуевцы | 18,7 | 48 | 0,4 | 2,57 |
| 13 | д. Ильмовцы | 11,0 | 4 | 0,03 | 0,36 |
| 14 | д. Исаковцы | 4,5 | 1 | 0,01 | 0,22 |
| 15 | д. Качонки | 32,4 | 48 | 0,4 | 1,48 |
| 16 | д. Коберцы | 16,7 | - | - | - |
| 17 | д. Кузнецы | 2,1 | 2 | 0,02 | 0,95 |
| 18 | д. Лапченки | 49,1 | 52 | 0,43 | 1,06 |
| 19 | п. Липовое | 74,4 | 339 | 2,83 | 4,56 |
| 20 | д. Малашата | 3,7 | 2 | 0,02 | 0,54 |
| 21 | д. Маракулино | 14,3 | 50 | 0,42 | 3,5 |
| 22 | д. Назаровцы | 38,8 | 78 | 0,65 | 2,01 |
| 23 | д. Панфилята | 6,2 | - | - | - |
| 24 | д. Сабельцы | 18,3 | 9 | 0,75 | 0,49 |
| 25 | д. Шулаки | 13,1 | 8 | 0,07 | 0,61 |
| V | сп Чеглаковское | 195081 | 1563 | 13,07 | 0,01 |
| 26 | д. Чеглаки | 73,1 | 174 | 1,46 | 2,38 |
| 27 | д. Гогли | 57 | 75 | 0,63 | 1,32 |
| 28 | д. Двоеглазовцы | 16,9 | 10 | 0,08 | 0,59 |
| 29 | д. Драчки | 10,7 | - | - | - |
| 30 | с. Заево | 214,6 | 324 | 2,7 | 1,51 |
| 31 | д. Коберцы | 18 | - | - | - |
| 32 | д. Лазаренки | 10,3 | - | - | - |
| 33 | п. Новостройка | 19 | 115 | 0,96 | 6,05 |
| 34 | д. Сосновка | 77,4 | 76 | 0,64 | 0,98 |
| 35 | д. Сырчины | 21 | 4 | 0,03 | 0,19 |
| 36 | д. Шевырталово | 233,1 | 347 | 2,9 | 1,49 |
| 37 | д. Аникинцы | 60,0 | 28 | 0,23 | 0,47 |
| 38 | д. Вагули | 27,5 | 1 | 0,01 | 0,04 |
| 39 | д. Волчата | 32,1 | 8 | 0,07 | 0,25 |
| 40 | д. Гасники | 12,5 | 1 | 0,01 | 0,08 |
| 41 | д. Кошулино | 125 | 105 | 0,88 | 0,84 |
| 42 | д. Кыши | 62 | 12 | 0,1 | 0,19 |
| 43 | д. Лыжана | 18,7 | 1 | 0,01 | 0,05 |
| 44 | д. Малыгинцы | 44,4 | 22 | 0,18 | 0,5 |
| 45 | д. Мизонинцы | 31 | - | - | - |
| 46 | д. Микшата | 28 | - | - | - |
| 47 | д. Москвята | 54 | 13 | 0,1 | 0,24 |
| 48 | с. Николаево | 226,5 | 80 | 0,67 | 0,35 |
| 49 | д. Носковы | 48,8 | 4 | 0,03 | 0,08 |
| 50 | д. Плетни | 142,5 | 23 | 0,19 | 0,16 |
| 51 | д. Рыбаки | 33,9 | 1 | 0,01 | 0,03 |
| 52 | д. Семинцы | 29,7 | 4 | 0,03 | 0,13 |
| 53 | п. Симоновка | 35,39 | 41 | 0,34 | 1,16 |
| 54 | д. Слобода | 175 | 31 | 0,26 | 0,18 |
| 55 | д. Труфакинцы | 23,1 | 26 | 0,22 | 1,13 |
| 56 | д. Чекмари | 25,4 | 1 | 0,01 | 0,04 |
| 57 | д. Шестеперы | 57 | 13 | 0,1 | 0,23 |
| 58 | д. Шулаки | 12,8 | 7 | 0,06 | 0,55 |
| 59 | д. Шуплецы | 37,4 | 16 | 0,13 | 0,43 |
| VI | сп Синегорское | 122400 | 2058 | 17,2 | 0,02 |
| 60 | с. Синегорье | 310,4 | 1403 | 11,73 | 4,52 |
| 61 | д. Даниловцы | 6,6 | - | - | - |
| 62 | п. Крутой Лог | 56,6 | 178 | 1,49 | 3,14 |
| 63 | д. Липовка | 48,4 | 156 | 1,3 | 3,22 |
| 64 | п. Мытьец | 71,1 | 46 | 0,38 | 0,65 |
| 65 | п. Первомайск | 70,3 | 272 | 2,27 | 3,87 |
| 66 | с. Шкары | 19,1 | 3 | 0,03 | 0,16 |

Таблица 3.1.1.4. Возрастная структура общей численности населения Нагорского района в разрезе поселений и населенных пунктов, чел. (по данным статистического отдела Нагорского района)

| № п/п | Наименование городского (сельского) поселения/ населенного пункта | Всего | Доля численности поселения/населенного пункта в общей численности Нагорского района, % | в т.ч. по основным группам населения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | МТ | Т | СТ |
|  | Нагорский район | 11958 | 100 | 2145 | 6711 | 3102 |
| I | пгт Нагорск | 5280 | 44,15 | 886 | 3180 | 1214 |
| II | сп Кобринское | 1711 | 14,31 | 494 | 600 | 617 |
| 2 | п. Кобра | 1182 | 9,88 | 330 | 418 | 434 |
| 3 | п. Кр. Речка | 63 | 0,53 | 5 | 13 | 45 |
| 4 | п. Орлецы | 466 | 3,9 | 159 | 169 | 138 |
| 5 | д. Щучкино | - | - | - | - | - |
| III | сп Метелевское | 436 | 3,65 | 64 | 236 | 136 |
| 6 | п. Бажелка | 398 | 3,33 | 54 | 213 | 131 |
| 7 | д. Каменное | 2 | 0,02 | - | 1 | 1 |
| 8 | д. Комарово | 36 | 0,3 | 10 | 22 | 4 |
| IV | сп Мулинское | 910 | 7,6 | 140 | 495 | 275 |
| 9 | с. Мулино | 267 | 2,23 | 48 | 148 | 71 |
| 10 | д. Аникинцы | 2 | 0,02 | - | - | 2 |
| 11 | д. Жуки | - | - | - | - | - |
| 12 | д. Зуевцы | 48 | 0,4 | 6 | 22 | 20 |
| 13 | д. Ильмовцы | 4 | 0,03 | - | 2 | 2 |
| 14 | д. Исаковцы | 1 | 0,01 | - | - | 1 |
| 15 | д. Качонки | 48 | 0,4 | 4 | 28 | 16 |
| 16 | д. Коберцы | - | - | - | - | - |
| 17 | д. Кузнецы | 2 | 0,02 | - | - | 2 |
| 18 | д. Лапченки | 52 | 0,43 | 10 | 30 | 12 |
| 19 | п. Липовое | 339 | 2,83 | 57 | 180 | 102 |
| 20 | д. Малашата | 2 | 0,02 | - | - | 2 |
| 21 | д. Маракулино | 50 | 0,42 | 3 | 24 | 23 |
| 22 | д. Назаровцы | 78 | 0,65 | 9 | 56 | 13 |
| 23 | д. Панфилята | - | - | - | - | - |
| 24 | д. Сабельцы | 9 | 0,75 | 1 | 1 | 7 |
| 25 | д. Шулаки | 8 | 0,07 | 2 | 4 | 2 |
| V | сп Чеглаковское | 1563 | 13,07 | 246 | 983 | 334 |
| 26 | д. Чеглаки | 174 | 1,46 | 22 | 136 | 16 |
| 27 | д. Гогли | 75 | 0,63 | 12 | 45 | 18 |
| 28 | д. Двоеглазовцы | 10 | 0,08 | 2 | 5 | 3 |
| 29 | д. Драчки | - | - | - | - | - |
| 30 | с. Заево | 324 | 2,7 | 49 | 209 | 66 |
| 31 | д. Коберцы | - | - | - | - | - |
| 32 | д. Лазаренки | - | - | - | - | - |
| 33 | п. Новостройка | 115 | 0,96 | 24 | 64 | 27 |
| 34 | д. Сосновка | 76 | 0,64 | 6 | 57 | 13 |
| 35 | д. Сырчины | 4 | 0,03 | 3 | 1 | - |
| 36 | д. Шевырталово | 347 | 2,9 | 69 | 216 | 62 |
| 37 | д. Аникинцы | 28 | 0,23 | 6 | 15 | 7 |
| 38 | д. Вагули | 1 | 0,01 | - | - | 1 |
| 39 | д. Волчата | 8 | 0,07 | - | 4 | 4 |
| 40 | д. Гасники | 1 | 0,01 | - | - | 1 |
| 41 | д. Кошулино | 105 | 0,88 | 18 | 63 | 24 |
| 42 | д. Кыши | 12 | 0,1 | 1 | 5 | 6 |
| 43 | д. Лыжана | 1 | 0,01 | - | 1 | - |
| 44 | д. Малыгинцы | 22 | 0,18 | 1 | 16 | 5 |
| 45 | д. Мизонинцы | - | - | - | - | - |
| 46 | д. Микшата | - | - | - | - | - |
| 47 | д. Москвята | 13 | 0,1 | 1 | 7 | 5 |
| 48 | с. Николаево | 80 | 0,67 | 7 | 42 | 31 |
| 49 | д. Носковы | 4 | 0,03 | - | - | 4 |
| 50 | д. Плетни | 23 | 0,19 | 5 | 10 | 8 |
| 51 | д. Рыбаки | 1 | 0,01 | - | - | 1 |
| 52 | д. Семинцы | 4 | 0,03 | - | 2 | 2 |
| 53 | п. Симоновка | 41 | 0,34 | 6 | 24 | 11 |
| 54 | д. Слобода | 31 | 0,26 | 4 | 23 | 4 |
| 55 | д. Труфакинцы | 26 | 0,22 | 3 | 18 | 5 |
| 56 | д. Чекмари | 1 | 0,01 | - | 1 | - |
| 57 | д. Шестеперы | 13 | 0,1 | 4 | 6 | 3 |
| 58 | д. Шулаки | 7 | 0,06 | - | 4 | 3 |
| 59 | д. Шуплецы | 16 | 0,13 | 3 | 9 | 4 |
| VI | сп Синегорское | 2058 | 17,2 | 315 | 1217 | 526 |
| 60 | с. Синегорье | 1403 | 11,73 | 230 | 817 | 356 |
| 61 | д. Даниловцы | - | - | - | - | - |
| 62 | п. Крутой Лог | 178 | 1,49 | 28 | 92 | 58 |
| 63 | д. Липовка | 156 | 1,3 | 18 | 105 | 33 |
| 64 | п. Мытьец | 46 | 0,38 | 4 | 33 | 9 |
| 65 | п. Первомайск | 272 | 2,27 | 35 | 168 | 69 |
| 66 | с. Шкары | 3 | 0,03 | - | 2 | 1 |

Структура численности населения Нагорского района по населенным пунктам, а также возрастной структуры населения муниципальных образований, входящих в состав Нагорского района, на конец 2009 г. представлены на диаграммахрисунков 3.1.1.3 и 3.1.1.4.

Рисунок 3.1.1.3. Структура численности населения Нагорского района по населенным пунктам на конец 2009 г., %

Населенные пункты Нагорского района были разделены на 4 группы в зависимости от показателя общей численности населения (таблица 3.1.1.5). Такое деление общей совокупности населенных пунктов на группы имеет значение для укрупненной последующей характеристики изменений в распределении общей численности населения района по его территории на период до 2030 г. В 2009 г. наибольшее количество населенных пунктов вошло в 4-ую группу (46 населённых пунктов).

Таблица 3.1.1.5. Структура населенных пунктов Нагорского района по общей численности населения. (по данным статистического отдела Нагорского района)

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность на конец 2009 г., чел. | Группа | Значение интервала группы, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | пгт Нагорск | 5280 | 1 группа | более 5000 чел. |
| 2 | п. Кобра | 1403 | 2 группа | 5000-1000 чел. |
| 3 | с. Синегорье | 1182 |  |  |
| 4 | п. Орлецы | 466 | 3 группа | 500-200 чел. |
| 5 | п. Бажелка | 398 |  |  |
| 6 | д. Шевырталово | 347 |  |  |
| 7 | п. Липовое | 339 |  |  |
| 8 | с. Заево | 324 |  |  |
| 9 | п. Первомайск | 272 |  |  |
| 10 | с. Мулино | 267 |  |  |
| 11 | п. Крутой Лог | 178 | 4 группа 4 группа | менее 200 чел. менее 200 чел. |
| 12 | д. Чеглаки | 174 |  |  |
| 13 | д. Липовка | 156 |  |  |
| 14 | п. Новостройка | 115 |  |  |
| 15 | д. Кошулино | 105 |  |  |
| 16 | с. Николаево | 80 |  |  |
| 17 | д. Назаровцы | 78 |  |  |
| 18 | д. Сосновка | 76 |  |  |
| 19 | д. Гогли | 75 |  |  |
| 20 | п. Кр. Речка | 63 |  |  |
| 21 | д. Лапченки | 52 |  |  |
| 22 | д. Маракулино | 50 |  |  |
| 23 | д. Зуевцы | 48 |  |  |
| 24 | д. Качонки | 48 |  |  |
| 25 | п. Мытьец | 46 |  |  |
| 26 | п. Симоновка | 41 |  |  |
| 27 | д. Комарово | 36 |  |  |
| 28 | д. Слобода | 31 |  |  |
| 29 | д. Аникинцы | 28 |  |  |
| 30 | д. Труфакинцы | 26 |  |  |
| 31 | д. Плетни | 23 |  |  |
| 32 | д. Малыгинцы | 22 |  |  |
| 33 | д. Шуплецы | 16 |  |  |
| 34 | д. Москвята | 13 |  |  |
| 35 | д. Шестеперы | 13 |  |  |
| 36 | д. Кыши | 12 |  |  |
| 37 | д. Двоеглазовцы | 10 |  |  |
| 38 | д. Сабельцы | 9 |  |  |
| 39 | д. Шулаки | 8 |  |  |
| 40 | д. Волчата | 8 |  |  |
| 41 | д. Шулаки | 7 |  |  |
| 42 | д. Ильмовцы | 4 |  |  |
| 43 | д. Сырчины | 4 |  |  |
| 44 | д. Носковы | 4 |  |  |
| 45 | д. Семинцы | 4 |  |  |
| 46 | с. Шкары | 3 |  |  |
| 47 | д. Каменное | 2 |  |  |
| 48 | д. Аникинцы | 2 |  |  |
| 49 | д. Кузнецы | 2 |  |  |
| 50 | д. Малашата | 2 |  |  |
| 51 | д. Исаковцы | 1 |  |  |
| 52 | д. Вагули | 1 |  |  |
| 53 | д. Гасники | 1 |  |  |
| 54 | д. Лыжана | 1 |  |  |
| 55 | д. Рыбаки | 1 |  |  |
| 56 | д. Чекмари | 1 |  |  |

Количественное распределение населенных пунктов по группам не равномерно. Большая часть населенных пунктов Нагорского района входит в состав 4 группы (около 82,1 % общего количества населенных пунктов). Количество населенных пунктов с очень высокой общей численностью населения мало: общее число населенных пунктов, входящих в состав групп 1, 2, 3 равно 10. Распределение прогнозируемой численности населения по группам приведено в таблице 3.1.1.6.

Таблица 3.1.1.6. Распределение прогнозируемой численности населения по группам

| № п/п | Группа населения | Количество населенных пунктов, попавших в группу 2009 г. | Место |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | более 5000 чел. | 1 | 4 |
| 2 | 5000-1000 чел. | 2 | 3 |
| 3 | 500-200 чел. | 7 | 2 |
| 4 | менее 200 чел. | 46 | 1 |

Исходные данные для прогнозирования численности населения населённых пунктов Нагорского района отличаются по своему составу и полноте. В связи с этим расчет перспективной численности населения района, на период до 2030 г, производен в разрезе основного населенного пункта нгт Нагорск.

Базовым периодом для прогнозирования численности населения выбран конец 2009 г. Прогнозирование общей численности населения велось по модели, отражающей линейную функциональную зависимость общей численности населения от показателей естественного движения населения. Расчет численности населения на определенный период производился по формуле:

Nx=N0+(x−2008)(b−d), где

x - год, на который производится расчет,

Nx - общая численность населения в год «х»,

N0- общая численность населения в 2009 г.,

b - ежегодное число родившихся в населенном пункте,

d - ежегодное число умерших в населенном пункте.

Ежегодное число родившихся и умерших в населенном пункте было определенно как среднее значение соответствующих показателей за 2008 – 2009 гг.

Таблица 3.1.1.7. Показатели численности и естественной убыли

| Муниципальные образования | Численность тыс., чел, |  | Родившихся, чел. |  | Умерших, чел. |  | Естественный прирост (убыль), чел. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 |
| Нагорский район | 11,8 | 11,6 | 142 | 133 | 224 | 234 | -82 | -101 |
| пгт Нагорск | 4,7 | 4,7 | 62 | 64 | 92 | 92 | -30 | -28 |
| Сельское население | 7,1 | 6,9 | 80 | 69 | 132 | 142 | -52 | -73 |

Таблица 3.1.1.8 Динамика миграции населения Нагорского района

|  | 2007 год, миграция, прирост | 2008 год, миграция, прирост | 2009 год, миграция, прирост |
| --- | --- | --- | --- |
| Нагорский район | -116 | -89 | -91 |
| пгт Нагорск | -26 | -32 | -23 |
| Сельское население | -90 | -57 | -68 |

Рисунок 3.1.1.8. Динамика миграции пгт Нагорск

Рисунок 3.1.1.9.Численнность населения по району, городское население, сельское население

Расчетные данные, полученные в результате прогнозирования численности населения Нагорского района на 2015 г., 2020г. и 2030 г., представлены в виде графика на рисунке 3.1.1.10.

Рисунок 3.1.1.10. Прогнозируемая численность населения Нагорского района на 1 очередь, расчётный срок, перспективу

Таблица 3.1.1.11. Прогнозируемая численность населения, чел.

|  | Численность тыс., чел, |  | Прогнозируемая численность населения, чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 год | 2009 год | 1очередь | Расч. срок | Перспектива |
| Нагорский район | 11,8 | 11,6 | 10,9 | 10,4 | 9,4 |
| пгт Нагорск | 4,7 | 4,7 | 4,5 | 4,4 | 4,1 |
| Сельское поселение | 7,1 | 6,9 | 6,4 | 6,0 | 5,3 |

Как видно, из проведённого анализа, численность населения Нагорского района в разрезе района, пгт Нагорска и сельского поселения имеет тенденцию к сокращению численности. На сложившуюся динамику прогнозируемой численности оказывают значительное влияние отрицательное сальдо миграции (отток населения превышает приток) и естественная убыль (превышение смертности над рождаемостью) в ряде населенных пунктов. В целом по Нагорскому району наблюдается уменьшение численности населения на 20,3 % по отношению 2008 года к перспективе.

Высокая смертность, низкая рождаемость, старение населения, отсутствие миграционного притока - вот основные проблемы которые будут происходить в будущем. И в первую очередь пострадают сельские территории, поэтому необходимо на уровне района реализовывать программу по увеличению рождаемости, поддержки молодежи.

В демографическом аспекте рассматриваются  следующие неблагоприятные факторы:

- основной потенциал преждевременной смертности составляют социально дезадаптированные и слабо адаптированные личности (безработные, с низким образовательным и культурным уровнем);

- снижение рождаемости связано не сколько с низкими доходами населения ( в бедных семьях рождаемость выше, чем в обеспеченных), сколько с неуверенностью в завтрашнем дне детей (в отсутствии жилья, в невозможности дать детям образование), в нежелании  связывать себя дополнительными обязательствами;

- увеличение числа детей без должного их качества (состояние их здоровья  как физического так и психического; их воспитание, в первую очередь нравственное, образование, культурный уровень) не даст нужного эффекта демографического роста;

- нездоровый образ жизни;

- недостаточное и неполноценное питание детей тормозит не только рост, но и интеллектуальное развитие детей и влияет на их потенциал деторождения;

- проблема алкоголизации населения;

- высокая миграция за пределы района, в первую очередь, образованных молодых людей, квалифицированных рабочих связана с невозможностью их профессиональной реализации  в местных условиях, неудовлетворенностью их жизненным уровнем, условиями жилища.

### Трудовые ресурсы

Ситуация с занятостью населения в Нагорском районе остается сложной. Уровень безработицы в 2009 году по отношению к 2008 году от экономически активного населения неуклонно растет.

Таблица 3.1.2.1. Занятость населения в Нагорском районе (по данным статистического отдела Нагорского района).

|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Структура населения | Численность, человек |  |  |  |  |
| Все население | 12600 | 12300 | 12070 | 11880 | 11700 |
| Численность населения, занятого в экономике, чел., в т.ч.: | 5278 | 5175 | 4961 | 4839 | 4650 |
| промышленность | 653 | 677 | 700 | 746 | 719 |
| строительство |  |  |  |  |  |
| сельское хозяйство (включая подсобное хозяйство) | 915 | 835 | 769 | 761 | 782 |
| лесное хозяйство | 1279 | 1190 | 1147 | 966 | 843 |
| Численность населения, официально зарегистрированных безработных | 588 | 431 | 296 | 245 | 542 |

Рисунок 3.1.2.1.

Таблица 3.1.2.2. Количество организаций по видам экономической деятельности

|  | Число организаций, единиц | В % к итогу |
| --- | --- | --- |
| Всего | 169 | 100 |
| в том числе: |  |  |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 38 | 22,5 |
| Обрабатывающие производства | 10 | 5,9 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 2 | 1,2 |
| Строительство | 1 | 0,6 |
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий | 22 | 13,0 |
| Гостиницы и рестораны | - | - |
| Транспорт и связь | 1 | 0,6 |
| Финансовая деятельность | 4 | 2,4 |
| Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 10 | 5,9 |
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | 29 | 17,2 |
| Образование | 24 | 14,2 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 4 | 2,4 |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 24 | 14,2 |

Район обладает достаточным трудовым потенциалом, который при благоприятном экономическом развитии может быть задействован в производстве.

К числу ключевых проблем в сфере занятости относятся:

- деформация системы трудовых отношений, обусловленная значительными масштабами занятости в неформальном секторе экономики (медленный переход к эффективной занятости);

- ухудшение качественных характеристик системы рабочих мест;

- недостаточная адаптация системы образования к новым условиям хозяйствования (выпускники не имеют перспективы гарантированного трудоустройства);

- трудоустройство ряда социально-демографических групп остается чрезвычайно сложным (молодежь без практического опыта работы, инвалиды, женщины, бывшие военнослужащие);

Основной целью  в области трудовых отношений и охраны труда является:

- повышение качества жизни населения за счет роста реальных доходов, в первую очередь, за счет повышения уровня заработной платы;

- совершенствование системы социального партнерства в сфере труда на всех уровнях;

- повышение качества организации переговорных процессов при заключении соглашений и коллективных договоров;

- предусмотрение организациями в коллективных договорах предупредительных мер по поддержке занятости и социальной защиты высвобождаемых работников;

- обеспечение конституционных гарантий на охрану и условия труда, отвечающих требованиям безопасности и гигиены.

Задачи в области трудовых отношений и охраны труда:

- повышение уровня заработной платы на основе договорного регулирования;

- создание экономических, организационных и других условий, обеспечивающих своевременную и в полном объеме выплату заработной платы;

- развитие взаимодействия представителей работников, работодателей и органов местного самоуправления по выработке и реализации решений по вопросам социально-трудовой сферы на принципах социального партнертва;

- формирование экономических методов, обеспечивающих и стимулирующих создание работодателем здоровых и безопасных условий труда;

- снижение уровня производственного травматизма и профессиональных заболеваний, улучшение состояния условий и охраны труда в организациях;

- проведение семинаров-совещаний по вопросам охраны труда на базе проблемных организаций с привлечением специалистов по охране труда;

- организация работы по проведению аттестации рабочих мест.

Основные мероприятия в области трудовых отношений:

- дальнейшее повышение минимального размера оплаты труда, поэтапное приближение его к уровню прожиточного минимума;

- проведении работы по контролю за полнотой и своевременностью выплаты заработной платы организациями муниципальных образований;

- контроль за выполнением требований охраны труда и повышением безопасности и гигиены труда работников;

- усиление мер административного воздействия на руководителей, виновных в нарушении законодательных и иных нормативных актов;

- осуществление совместных действий органов местного самоуправления, объединений работодателей и профсоюзных союзов по реализации основных направлений государственной политики в области охраны труда.

## Земельные ресурсы

По состоянию на 01.01.2009 года общая площадь земельного фонда в пределах границ муниципального образования составляет – 723,6 тыс.га.

Большую часть территории района занимают земли лесного фонда – 89% (643,4 тыс.га), земли сельскохозяйственного использования – 9,3% (67,0 тыс. га), земли населенных пунктов – 0,4% (3,0 тыс.га), земли промышленности – 0,1% (0,9 тыс.га), земли водного фонда – 0,36% (2,4 тыс.га), земли запаса – 0,9% (6,7 тыс.га) от всех земель, находящихся в административных границах района. На рис. 3.2.1 представлено распределение земель Нагорского района.

Рис. 3.2.1

По данным Нагорского района в собственности граждан находится 35,4  тыс. га, что составляет 4,9 % от общей площади района, в  Федеральной  собственности находится 22 га или 0,003% земель района, в собственности субъектов РФ 2,7 га (0,0004 %). Неоправданно низкими темпами идет процесс регистрации собственности на землю.

Земельные ресурсы в Кировской области имеют второе место (30,3%) в общем природно – ресурсном потенциале, тогда как для Нагорского района этот природный ресурс является главным источником жизни, особенно земли лесного фонда.

Анализ материалов инвентаризации земель показывает, что значительные площади пашни и кормовых угодий остаются невостребованными, постепенно зарастают лесом и кустарником.

В районе имеется достаточно земельных ресурсов для реализации законов РФ, постановлений Правительства РФ, иных федеральных и региональных программ по социальной защите беженцев, вынужденных переселенцев, военнослужащих, реабилитированных и других, вынуждено переселяющихся граждан в части обеспечения их земельными участками, а также для строительства зданий и сооружений любой спецификации.

Соотношение земель по основным категориям свидетельствуют о средней хозяйственной  освоенности района по сравнению с другими районами области и низкой интенсивности использования земель в сельскохозяйственном производстве.

## Отраслевая специализация

Одной из основных задач территориального планирования является развитие производственной сферы, обеспечение населения собственной выпускаемой продукцией, создание новых рабочих мест, повышение уровня жизни населения.

Создание благоприятных условий для развития производственной сферы, малого и среднего бизнеса позволит привлечь на территорию района инвестиционные средства, создать рабочие места и тем самым увеличить доходную часть бюджета района. Результат - повышение качества жизни населения района.

Для предложений по развитию производственной сферы необходимо провести комплексную оценку имеющегося производственного потенциала Нагорского  района.

Одной из задач разработки схемы территориального планирования является формирование предложений по размещению объектов капитального строительства (в том числе в производственной сфере) по результатам комплексной оценки.

При разработке проекта проводится анализ существующих производственных предприятий с целью выявления объектов с утраченной производственной базой, но с уже  сформировавшейся промышленной территорией, подлежащих восстановлению или реконструкции.

Анализ развития отраслевой специализации на территории Нагорского района выполнен  на основе Программы социально-экономического развития Нагорского района на 2007 год и на период до 2010 года по отраслям экономики.

### Производственная сфера

Среди всех отраслей экономики района лидерами являются лесная и деревообрабатывающая промышленности.

Таблица 3.3.1.1

| Наименование предприятия | Номенклатура выпускаемой продукции |
| --- | --- |
| Крупные и средние предприятия |  |
| ООО «Федоровская лесозаготовительная компания» | Древесина деловая, топливная, пиломатериалы |
| Ф-л Нагорский лесхоз КОГУП «Кировлес» | Древесина деловая, топливная |
| ООО ЖКХ «Синегорье» | Теплоэнергия, вода |
| ООО ЖКХ «Нагорск» | Теплоэнергия, вода |
| ООО «Нагорсклемпром» | Лесозаготовка и лесопереработка |
| Мебельная фабрика ООО «Корунд» | Производство мебели |

Таблица 3.3.1.2 Количество организаций по видам экономической деятельности

|  | Число организаций, единиц | В % к итогу |
| --- | --- | --- |
| Всего: | 169 | 100 |
| В том числе: |  |  |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 38 | 22,5 |
| Обрабатывающие производства | 10 | 5,9 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 2 | 1,2 |
| Строительство | 1 | 0,6 |
| Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий | 22 | 13 |
| Транспорт и связь | 1 | 0,6 |
| Финансовая деятельность | 4 | 2,4 |
| Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 10 | 5,9 |
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности, обязательное социальное обеспечение | 29 | 17,2 |
| Образование | 24 | 14,2 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 4 | 2,4 |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 24 | 14,2 |

Таблица 3.3.1.3. Основные показатели работы организаций по отдельным видам экономической деятельности

|  | 2006г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, тыс. руб.: | 171100 | 100188 | 140548 | 154261 |
| - добыча полезных ископаемых |  |  |  |  |
| - обрабатывающие производства | 22031 | 15506 | 17117 | 16124 |
| - производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 2400 | 2317 | 1723 | 2317 |
| В процентах к предыдущему году: |  |  |  |  |
| - добыча полезных ископаемых |  |  |  |  |
| - обрабатывающие производства | 85,2 | 70,4 | 110,4 | 94,2 |
| - производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 95,0 | 96,5 | 74,4 | 134,5 |
| Среднегодовая численность работников организаций, человек | 2010 | 1955 | 1842 | 1746 |
| - обрабатывающие производства | 45 | 37 | 21 | 16 |
| - производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 25 | 22 | 18 | 8 |

- Рисунок 3.3.1.3. Объемы производства произведенной продукции в денежных единицах по отраслям

В 2009 году отмечен скачок в увеличении объемов производства промышленной продукции. Так, в 2009 году отгружено товаров собственного производства, работ, услуг в действующих ценах на сумму 154261 тыс. руб., и составляет 109% к уровню прошлого года в сопоставимых ценах. А в 2007 году отмечено снижение объёмов производства промышленной продукции до 100188 тыс. руб., что составляет 41,4% к уровню прошлого года в сопоставимых ценах, при уменьшении численности работников организаций.

В целях увеличения вклада промышленности в социально-экономическое развитие района, обеспечение стабильных налоговых поступлений, необходимо обеспечение загрузки свободных производственных мощностей путем их продажи, сдачи в аренду и т.д., эффективнее использовать пустующие территории, пригодные для размещения промышленных предприятий, расширять промышленное использование имеющихся местных сырьевых ресурсов.

Таблица 3.3.1.4 Производство отдельных видов промышленной продукции

|  | 2005г. | 2006г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вывозка древесины, тыс. куб. м | 254,9 | 228,9 | 174,5 | 124,7 | 98,6 |
| Лесоматериалы круглые, тыс. куб. м | 186,8 | 171,6 | 94,2 | 91,6 | 48,3 |
| Пиломатериалы, тыс. куб. м | 17,1 | 11,1 | 6,2 | 4,3 | 4,2 |

Таблица 3.3.1.5 Показатели эффективности работы организаций отдельных видов экономической деятельности

|  | 2005г. | 2006г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число организаций (на конец года): | 15 | 15 | 10 | 5 | 5 |
| - добыча полезных ископаемых | - | - | - | - | - |
| -обрабатывающие производства | 1 | 1 | - | - | - |
| -производство и распределение электроэнергии, пара и воды | 3 | 3 | - | - | - |
| Из них убыточных: |  |  |  |  |  |
| - добыча полезных ископаемых | - | - | - | - | - |
| -обрабатывающие производства | - | - | - | - | - |
| -производство и распределение электроэнергии, пара и воды | 1 | 2 | - | - | - |
| Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) деятельности организаций, тыс. руб.: | -12062 | -15227 | 6828 | 954 | 831 |
| - добыча полезных ископаемых | - | - | - | - | - |
| -обрабатывающие производства | +22 | 55 | - | - | - |
| -производство и распределение электроэнергии, пара и воды | +1416 | -1224 | - | - | - |
| Финансовый результат прибыльных организаций, тыс. руб.: | 4124 | 4172 | 6927 | 1985 | 4918 |
| - добыча полезных ископаемых | - | - | - | - | - |
| -обрабатывающие производства | +22 | +55 | - | - | - |
| -производство и распределение электроэнергии, пара и воды | 1540 | - | - | - | - |
| Рентабельность (убыточность) товаров, продукции, работ, услуг (прибыль, убыток от продаж в процентах к затратам на производство проданных товаров, продукции, работ, услуг): | -5.1 | -5.4 | 3.2 | -2.1 | 2.2 |
| - добыча полезных ископаемых | - | - | - | - | - |
| -обрабатывающие производства | 1.2 | 3.2 | - | - | - |
| -производство и распределение электроэнергии, пара и воды | 2.4 | -5.1 | - | - | - |

Основными проблемами промышленности являются:

- кризисное финансовое положение крупных и средних предприятий деревообрабатывающей отрасли;

- высокая степень физического и морального износа основных фондов, и в связи с этим, острая необходимость  технического переоснащения  предприятий с использованием инновационных технологий;

- недостаток собственных оборотных средств, не позволяющий организовать ритмичную работу предприятий;

- низкая конкурентоспособность продукции;

- нехватка квалифицированных кадров.

Главная цель – увеличение вклада промышленности, устранение концентрации бюджетообразующей сферы района на нескольких налогоплательщиках, обеспечение стабильных налоговых поступлений, что скажется на решении социальных проблем, решении проблем занятости населения, улучшения уровня жизни.

Основные задачи

Обеспечение загрузки свободных производственных мощностей путем их продажи, сдачи в аренду и т.д;

Эффективное использование пустующих территорий, пригодных для размещения промышленных предприятий;

Развитие системы обучения, подготовки и переподготовки  кадров района;

Содействие развитию малого предпринимательства в промышленности;

Расширение промышленного использования местных сырьевых ресурсов;

Создание благоприятных условий и формирование информационной открытости для привлечения инвесторов;

Разработка единой маркетинговой политики в области производства и реализации местной промышленной продукции.

Таблица 3.3.1.6 Мероприятия в сфере развития промышленного комплекса

| № п/п | Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства | Местоположение объекта, проведения мероприятия | Последовательность выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство сортировочной линии | с. Заево | 2011 г. – 2018 г. |
| 2 | Строительство сушильного цеха | д. Сосновка | 2011 г. – 2018 г. |
| 3 | Строительство цеха полуфабрикатов | пгт Нагорск | 2011 г. – 2018 г. |
| 4 | Строительство цеха лесопереработки | с. Мулино, п. Бажелка, пгт Нагорск, с. Синегорье, д. Шевырталово Нагорский район | 2011 г. – 2018 г. |
| 5 | Строительство цеха по производству топливных гранул (пеллетов) | пгт Нагорск | 2018 г.-2033 г. |
| 6 | Реконструкция цеха лесопиления | пгт Нагорск, С. Мулино, с. Синегорье, п. Орлецы, д. Чеглаки Нагорский район | 2011 г. – 2018 г. |
| 7 | Разработка карьеров | д. Коберцы Нагорский район | 2011 г. – 2018 г. |
| 8 | Разработка карьеров | д. Даниловцы, д. Драчки, д. Двоеглазовцы Нагорский район | 2018 г. – 2033 г. |

### Сельское хозяйство

Развитие агропромышленного комплекса, в том числе сельского хозяйства, определяет в первую очередь обеспеченность населения в продуктах питания, в естественном сырье для дальнейшей переработки, а также занятость населения района.

Сельское хозяйство в районе представлено 5 сельскохозяйственными кооперативами, 14 крестьянско-фермерских хозяйств,  а также личными подсобными хозяйствами населения.

Посевные площади во всех категориях хозяйств продолжают сокращаться. Доля обрабатываемой пашни составляет 43%. Урожайность зерновых по с/х предприятиям в 2009 году составила 13,7 цент/га, в 2010 году 9,8 цент/га.

Неиспользуемые сельскохозяйственные угодья закрывшихся с/х предприятий оформляются КОГУП «Вятское поле» в областную собственность.

В животноводстве поголовье скота во всех категориях хозяйств, в т.ч. на сельхозпредприятиях имеет тенденцию к сокращению. В тоже время наблюдается несколько повышение продуктивности дойного стада в сельхозорганизациях. Увеличение произошло за счет целенаправленной племенной работы, укрепления кормовой базы.

В районе крестьянско-фермерские хозяйства не получили должного развития, В настоящее время их деятельность характеризуется сокращением объемов производства.

В личных подсобных хозяйствах наметилась тенденция значительного снижения производства сельскохозяйственной продукции, что связано с отсутствием рынка сбыта сельхозпродукции (молока, мяса), процессом старения сельского населения.

Таблица 3.3.2.1. Перечень сельскохозяйственных предприятий

| № п/п | Наименование предприятия | Месторасположение | Вид деятельности | Вид продукции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СПК (колхоз) «Нагорск» | пгт Нагорск | растениеводство, животноводство | мясо, молоко, зерно |
| 2 | СПК (колхоз) «Союз» | д. Кошулино | растениеводство, животноводство | мясо, молоко, зерно |
| 3 | СПК (колхоз) «Николаевский» | с. Николаево | растениеводство, промышленное производство | зерно, деловая древесина, дрова |
| 4 | СПК (колхоз) «Рассвет» | д. Качонки | растениеводство, промышленное производство | зерно, деловая древесина, дрова |
| 5 | СПК (колхоз) «Заря» | д. Шевырталово | растениеводство, животноводство | молоко, мясо, зерно |
| 6 | СПК «Маракулино» |  |  |  |

Таблица 3.3.2.2. Объем реализованной продукции на периоде 2007-2009 гг. (по данным статистического отдела Нагорского района)

| Наименование предприятия | Объем реализованной продукции |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тонн |  |  | тыс. руб. |  |  |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 |
| СПК (колхоз) «Нагорск» |  |  |  |  |  |  |
| растениеводство | 38 | 145 | 146 | 219 | 1014 | 1755 |
| животноводство (молоко) | 558 | 460 | 482 | 4270 | 4520 | 4461 |
| животноводство (мясо) | 106 | 50 | 37 | 3945 | 2022 | 1872 |
| СПК (колхоз) «Союз» |  |  |  |  |  |  |
| растениеводство | 22 | 99 | 116 | 25 | 791 | 1018 |
| животноводство (молоко) | 421 | 313 | 345 | 2925 | 2891 | 2877 |
| животноводство (мясо) | 43 | 50 | 41 | 1819 | 2426 | 2017 |
| СПК (колхоз) «Николаевский» |  |  |  |  |  |  |
| растениеводство | 142 | 290 | 46 | 583 | 2314 | 319 |
| животноводство (молоко) | 107 | - | - | 782 | - | - |
| животноводство (мясо) | 43 | - | - | 1617 | - | - |
| СПК (колхоз) «Рассвет» |  |  |  |  |  |  |
| растениеводство | 23 | 96 | 188 | 347 | 1194 | 1975 |
| животноводство (молоко) | 27 | - | - | 180 | - | - |
| животноводство (мясо) | 41 | - | - | 1359 | - | - |
| СПК (колхоз) «Заря» |  |  |  |  |  |  |
| растениеводство | 70 | 48 | 49 | 187 | 216 | 321 |
| животноводство (молоко) | 559 | 455 | 531 | 4505 | 4618 | 4933 |
| животноводство (мясо) | 75 | 88 | 59 | 2698 | 3334 | 2971 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |
| растениеводство | 295 | 678 | 545 | 1361 | 5529 | 5388 |
| животноводство (молоко) | 1672 | 1228 | 1358 | 12662 | 12029 | 12271 |
| животноводство (мясо) | 308 | 188 | 137 | 11438 | 7782 | 6860 |

Рисунок 3.3.2.2. Объем произведенной сельскохозяйственной продукции (тыс. руб).

В 2009 году наблюдался рост объема производства продукции сельского хозяйства по отношению к 2007 году: растениеводства – на 83,5%, животноводства – на 12,1%.

Таблица 3.3.2.3. Продукция сельского хозяйства

(в хозяйствах всех категорий; в фактически действовавших ценах)

|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий объем, тыс. рублей | 135471 | 151806 | 137823 | 180139 | 180597 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| растениеводство | 36707 | 47501 | 36604 | 78000 | 67166 |
| животноводство | 98764 | 104305 | 101219 | 102139 | 113431 |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства, в процентах к предыдущему году: | 73,5 | 102,8 | 78,9 | 93,0 | 98,3 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| растениеводство | 52,0 | 121,4 | 65,1 | 137,8 | 93,4 |
| Животноводство | 88,4 | 95,9 | 85,2 | 75,9 | 101,9 |

Таблица 3.3.2.4 Валовые сборы основных сельскохозяйственных культур                     (центнеров)

|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хозяйства всех категорий |  |  |  |  |  |
| Зерно (в весе после доработки) | 22838 | 21526 | 16160 | 15419 | 14720 |
| Картофель | 15537 | 56066 | 27249 | 59612 | 52882 |
| Овощи | 10625 | 7833 | 6698 | 6096 | 6152 |
| Сено многолетних трав | 19579 | 21509 | 13054 | 22913 | 14711 |
| Сено сенокосов | 33424 | 25981 | 19785 | 16606 | 17186 |
| Сельхозорганизации |  |  |  |  |  |
| Зерно (в весе после доработки) | 20861 | 20577 | 15935 | 14649 | 14165 |
| Картофель | 90 | - | - | - | - |
| Овощи | - | - | - | - | - |
| Сено многолетних трав | 16848 | 19507 | 12044 | 16044 | 11390 |
| Сено сенокосов | 3320 | 1576 | 454 | 696 | 822 |
| Хозяйства населения |  |  |  |  |  |
| Зерно (в весе после доработки) | 570 | 184 | 72 | 166 | 127 |
| Картофель | 13408 | 54889 | 25239 | 57092 | 50699 |
| Овощи | 10080 | 7103 | 6490 | 6040 | 6126 |
| Сено многолетних трав | 698 | 735 | 598 | 672 | 295 |
| Сено сенокосов | 29784 | 24275 | 18911 | 15710 | 16364 |
| Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели |  |  |  |  |  |
| Зерно (в весе после доработки) | 1407 | 765 | 153 | 604 | 428 |
| Картофель | 2039 | 1176 | 2010 | 2520 | 2183 |
| Овощи | 544 | 730 | 208 | 56 | 26 |
| Сено многолетних трав | 2033 | 1268 | 412 | 6197 | 3026 |
| Сено сенокосов | 320 | 130 | 420 | 200 | - |

Таблица 3.3.2.5 Производство основных продуктов животноводства (тонн)

|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хозяйства всех категорий |  |  |  |  |  |
| Скот и птица на убой (в живом весе) | 1255 | 1162 | 1131 | 818 | 803 |
| Молоко | 6382 | 6015 | 4871 | 3719 | 3705 |
| Яйца, тыс. штук | 346,3 | 257,5 | 195,6 | 150,9 | 182,0 |
| Шерсть (в физическом весе) | 14,4 | 18,3 | 16,3 | 23,2 | 9,3 |
| Сельхозорганизации |  |  |  |  |  |
| Скот и птица на убой (в живом весе) | 288 | 307 | 276 | 164 | 120 |
| Молоко | 2315 | 2366 | 2059 | 1516 | 1591 |
| Шерсть (в физическом весе) | - | - | - | - | - |
| Хозяйства населения |  |  |  |  |  |
| Скот и птица на убой (в живом весе) | 864 | 820 | 816 | 631 | 672 |
| Молоко | 3703 | 3336 | 2582 | 2075 | 2049 |
| Шерсть (в физическом весе) | 14,0 | 18,0 | 16,0 | 23,0 | 9,0 |
| Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели |  |  |  |  |  |
| Скот и птица на убой (в живом весе) | 104 | 35 | 39 | 24 | 11 |
| Молоко | 364 | 313 | 231 | 128 | 65 |
| Шерсть (в физическом весе) | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 |

Рисунок к таблицам 3.3.2.4,  3.3.2.5.  Объем произведенной сельскохозяйственной продукции, (тонн)

Таблица 3.3.2.6 Численность скота и птицы (на начало года; голов)

|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хозяйства всех категорий |  |  |  |  |  |
| Крупный рогатый скот | 3829 | 3153 | 2414 | 2107 | 1848 |
| коровы | 1721 | 1433 | 1139 | 980 | 911 |
| Свиньи | 1348 | 1670 | 1300 | 1106 | 875 |
| Овцы и козы | 1684 | 1364 | 1060 | 1378 | 938 |
| Сельхозорганизации |  |  |  |  |  |
| Крупный рогатый скот | 2310 | 1910 | 1367 | 1132 | 1026 |
| коровы | 882 | 750 | 595 | 540 | 476 |
| Свиньи | 85 | 81 | 104 | 18 | - |
| Овцы и козы | - | - | - | - | - |
| Птица | - | - | - | - | - |
| Хозяйства населения |  |  |  |  |  |
| Крупный рогатый скот | 1289 | 1032 | 854 | 790 | 713 |
| коровы | 739 | 584 | 460 | 358 | 383 |
| Свиньи | 1169 | 1493 | 1094 | 1052 | 862 |
| Овцы и козы | 1661 | 1343 | 1031 | 1357 | 916 |
| Крестьянские (фермерские) хозяйства1) |  |  |  |  |  |
| Крупный рогатый скот | 235 | 211 | 193 | 185 | 109 |
| коровы | 100 | 99 | 84 | 82 | 52 |
| Свиньи | 94 | 96 | 102 | 36 | 13 |
| Овцы и козы | 22 | 20 | 29 | 21 | 22 |

Сфера животноводства представлена разведением КРС, свиней и овец. Наибольшее поголовье КРС взращивается сельхозорганизациями. В 2009 году поголовье КРС составило 1848 голов, из которых 1026 пришлось на долю сельхозорганизаций. Наблюдается снижение в личных подсобных хозяйствах с 790 голов в 2008 году до 713 голов в 2009 году и уменьшение в общественном секторе с 1132 головы в 2008 году до 1026 голов в 2009 году. Поголовье свиней в 2009 году составило 875 голов, из которых 862 головы приходится на долю частных хозяйств. В 2009 году по отношению к 2008 году произошло уменьшение общего поголовья на 20,2%. В ЛПХ наблюдалось снижение поголовья– на 22,1%. Поголовье овец в 2009 году составило 938 голов, что ниже уровня предыдущего года на 440 голов. Разведением овец заняты личные подсобные хозяйства. Поголовье молочного стада уменьшилось, что в свою очередь отрицательно повлияло на объем надоя.

Таблица   3.3.2.7 Поголовье частного сектора на период 2008-2009 гг.

| Наименование | КРС |  | в том числе коровы |  | ОВЦЫ |  | СВИНЬИ |  | ЛОШАДИ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 |
| пгт Нагорск | 75 | 51 | 25 | 16 | - | - | 80 | 64 | - | - |
| сп Кобринское | 137 | 127 | 80 | 64 | 25 | 26 | 63 | 62 | - | - |
| п. Кобра | 99 | 102 | 55 | 48 | 18 | 13 | 53 | 49 | - | - |
| п. Красная Речка | 8 | 5 | 7 | 4 | 2 | 2 | 4 | 7 | - | - |
| п. Орлецы | 30 | 20 | 18 | 12 | 5 | 11 | 6 | 6 | - | - |
| д. Щучкино | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| сп Метелевское | 35 | 36 | 30 | 24 | 30 | 21 | 66 | 42 | - | - |
| п. Бажелка | 28 | 28 | 23 | 19 | 22 | 7 | 60 | 37 | - | - |
| д. Каменное | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - |
| д. Комарово | 7 | 8 | 7 | 5 | 6 | 13 | 6 | 5 | - | - |
| сп Мулинское | 198 | 216 | 103 | 115 | 168 | 115 | 129 | 103 | 1 | 1 |
| с. Мулино | 61 | 56 | 30 | 32 | 41 | 16 | 36 | 15 | - | - |
| д. Аникинцы | 10 | 10 | 4 | 4 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| д. Жуки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д. Зуевцы | 21 | 21 | 12 | 14 | 27 | 19 | 10 | 12 | - | - |
| д. Ильмовцы | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | - | - | - | - |
| д. Исаковцы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д. Качонки | 20 | 19 | 9 | 11 | 25 | 21 | 26 | 19 | - | - |
| д. Коберцы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д. Кузнецы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д. Лапченки | 17 | 19 | 7 | 7 | 2 | 2 | 8 | 9 | - | - |
| п. Липовое | 32 | 41 | 20 | 20 | 17 | 15 | 31 | 33 | - | - |
| д. Малашата | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д. Маракулино | 11 | 14 | 7 | 9 | 38 | 19 | 12 | 9 | - | - |
| д. Назаровцы | 21 | 28 | 12 | 13 | 4 | 6 | 3 | 5 | - | - |
| д. Панфилята | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д. Сабельцы | - | - | - | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - |
| д. Шулаки | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| сп Чеглаковское | 284 | 227 | 139 | 107 | 279 | 180 | 339 | 191 | - | - |
| д. Чеглаки | 10 | 5 | 6 | 3 | 14 | 8 | 12 | 12 | - | - |
| с. Заево | 66 | 48 | 30 | 24 | 58 | 42 | 98 | 44 | - | - |
| д. Гогли | 10 | 20 | 7 | 8 | - | - | 10 | 12 | - | - |
| д. Двоеглазовцы | - | - | - | - | 15 | 2 | - | - | - | - |
| д. Драчки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д. Коберцы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д. Лазаренки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| п. Новостройка | 9 | 4 | 2 | 2 | 14 | 8 | 14 | 3 | - | - |
| д. Сосновка | 14 | 12 | 6 | 6 | - | - | 9 | - | - | - |
| д. Сырчины | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д. Шевырталово | 60 | 51 | 34 | 25 | 15 | 7 | 103 | 55 | - | - |
| д. Аникинцы | 8 | 5 | 4 | 3 | - | - | 16 | 11 | - | - |
| д. Вагули | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д. Волчата | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| д. Гасники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д. Кошулино | 42 | 30 | 20 | 13 | - | - | 16 | 16 | - | - |
| д. Кыши | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| д. Лыжана | - | - | - | - | 9 | 3 | - | - | - | - |
| д. Малыгинцы | 8 | 7 | 4 | 4 | 9 | 6 | 6 | 3 | - | - |
| д. Мизонинцы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д. Микшата | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д. Москвята | 9 | 5 | 5 | 2 | - | - | 6 | 4 | - | - |
| с. Николаево | 21 | 8 | 7 | 2 | 82 | 57 | 27 | 11 | - | - |
| д. Носковы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д. Плетни | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | - | - | - |
| д. Рыбаки | - | - | - | - | 8 | 6 | - | - | - | - |
| д. Семинцы | 4 | 2 | 2 | 1 | 15 | 9 | 3 | 1 | - | - |
| п. Симоновка | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | - | - |
| д. Слобода | 4 | 12 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 6 | - | - |
| д. Труфакинцы | 11 | 10 | 5 | 5 | 15 | 15 | 6 | 8 | - | - |
| д. Чекмари | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д. Шестеперы | 4 | 4 | 2 | 2 | 12 | 7 | 2 | 1 | - | - |
| д. Шулаки | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - |
| д. Шуплецы | - | - | - | - | 5 | 3 | - | 2 | - | - |
| сп Синегорское | 121 | 96 | 77 | 64 | 70 | 68 | 158 | 124 | 2 | - |
| с. Синегорье | 34 | 29 | 29 | 25 | 27 | 24 | 101 | 81 | 1 | - |
| д. Даниловцы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| п. Крутой Лог | - | - | - | - | 6 | 1 | 4 | 1 | - | - |
| д. Липовка | 66 | 48 | 30 | 26 | 25 | 28 | 35 | 30 | 1 | - |
| п. Мытьец | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| п. Первомайск | 21 | 19 | 18 | 13 | 12 | 15 | 17 | 11 | - | - |
| с. Шкары | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого: | 850 | 753 | 454 | 390 | 572 | 410 | 835 | 586 | 3 | 1 |

Таблица   3.3.2.8 Поголовье общественного сектора на период 2008-2009 гг.

| Наименование хозяйства | КРС |  |  |  |  |  |  |  | СВИНЬИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  | ВСЕГО: |  | КОРОВЫ |  | НЕТЕЛИ |  | ТЕЛКИ |  | ВСЕГО: |  |  | СВИНОМАТКИ |  |  |
|  | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 2008 | 2009 | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 |  | 2009 |  |
| СПК (клх.) «Нагорск» | 375 | 372 | 170 | 166 | 25 | 30 | 134 | 120 | - | - | - |  | - |  |
| СПК (клх.) «Союз» | 323 | 288 | 170 | 155 | 20 | 14 | 74 | 76 | 104 | 18 | 16 |  | - |  |
| ПК (клх.) «Заря» | 434 | 366 | 200 | 155 | 55 | 35 | 149 | 155 | - | - | - |  | - |  |
| Итого: | 1132 | 1026 | 540 | 476 | 100 | 79 | 367 | 351 | 104 | 18 | 16 |  | - |  |

Общее положение сельхозтоваропроизводителей   остается достаточно сложным, почти, что кризисным. Основными проблемами отрасли  являются:

- технологическая  отсталость производства, высокая степень износа основных средств;

-наличие диспаритета цен на сельскохозяйственную и используемую в сельскохозяйственном производстве промышленную продукцию и услуги (прежде всего на горюче-смазочные материалы и энергоносители);

- слабая кормовая база;

- снижение плодородия почв;

- неразвитость системы сбыта и хранения продукции сельского хозяйства, системы закупок сельскохозяйственной продукции у населения;

- кадровая проблема;

- недостаточная поддержка молодежи на селе;

- деградация сельского населения (алкоголизация).

Низкое качество жизни на селе и уровень заработной платы  делают аграрный труд  непривлекательным для квалифицированной  рабочей силы, что в свою очередь, не позволяет увеличить эффективность сельскохозяйственного производства, увеличивает число безработных в сельской местности.

В социальное развитие села необходимо привлекать инвестиционный капитал, что будет содействовать росту благосостояния  и качества среды проживания.

Кадровая проблема – это отсутствие во главе большинства сельхозпредприятий руководителей предпринимательского типа, способных адаптироваться к быстро меняющимся рыночным условиям, осуществлять эффективные методы работы, находить и осваивать новые рынки сбыта, использовать новые источники сырья и материалов, проводить необходимую реорганизацию производства, осваивать производство новых видов продукции.

Сельские территории - большая проблема района. Хозяйства постепенно сокращают объемы своего производства, выводя ценные участки земель в разряд неудобий, прекращая их всякое использование.

Главная цель-  создание эффективного сельского хозяйства, обеспечение конкурентоспособности АПК Нагорского района, достижение устойчивых позиций по производственным и финансовым показателям.

Основные задачи

Стимулирование малых форм хозяйствования

Развитие потребительской кооперации;

Оказание поддержки в обновлении производственных мощностей путем привлечения инвесторов;

Предоставление товарных и иных видов кредита;

Расширение рынка сбыта сельскохозяйственной продукции;

Участие в национальном проекте «Развитие АПК»;

Участие в подподпрограмме «Сельское подворье» областной целевой программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Кировской области» на 2011-2014 гг;

Участие в программе «Социальное развитие села до 2012 года».

### Малое предпринимательство

Малое предпринимательство является важным сектором рыночной экономики Нагорского района и рассматривается как основной резерв повышения социально-экономического потенциала и уровня занятости населения района.

В обрабатывающем производстве вновь создаются предприятия, занимающиеся заготовкой и переработкой древесины, остальные предприятия данной отрасли созданы, в основном, на базе существующих ранее крупных предприятий или из разряда средних «перешли» в разряд малых.

Роль малого предпринимательства в развитии экономики становится все более значимой для муниципальных образований района, так как уже практически не осталось крупных и средних предприятий. Налоги, поступающие от предпринимателей, - становятся основной статьей дохода бюджета.

Таблица 3.3.3.1 Перечень малых предприятий, занятых  в лесной отрасли, на территории Нагорского района.

| № пп | Наименование предприятия | Вид деятельности |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Илион» | Лесозаготовка, переработка |
| 2 | ООО «Кобра-лес» | Лесозаготовка, переработка |
| 3 | ООО «Лесовик» | Лесозаготовка, переработка |
| 4 | ООО «Нагорский СУ» | Лесозаготовка, переработка |
| 5 | ООО «Новолес» | Лесозаготовка, переработка |
| 6 | ООО «Рубикон» | Лесозаготовка |
| 7 | ООО «Кедр» | Лесозаготовка, переработка |
| 8 | ООО «Ата» | Лесозаготовка, переработка |
| 9 | ООО «Ирина» | Лесозаготовка, переработка |
| 10 | ООО «Пинус» | Лесозаготовка, переработка |
| 11 | ООО «Нагорское МСО» | Лесозаготовка, переработка |
| 12 | ООО «Тополь» | Лесозаготовка, переработка |
| 13 | ООО «Партнер-М» | Лесозаготовка, переработка |
| 14 | ООО «Квартал» | Лесозаготовка, переработка |
| 15 | ООО «Вяткалес» | Лесозаготовка, переработка |
| 16 | ООО «Нагорсклеспром» | Лесозаготовка, переработка |
| 17 | ООО «Корунд» | Прочие |
| 18 | Нагорский х/комбинат | Пищевая |
| 19 | ОАО «Кобра» | Торговля |
| 20 | ОАО «Синегорье» | Торговля |
| 21 | ООО «Светлана» | Торговля |
| 22 | ООО «Купец» | Торговля |
| 23 | ООО «Стиль» | Торговля |
| 24 | ООО «Юнона» | Торговля |
| 25 | ООО «Темп» | Торговля |
| 26 | ООО «Луч» | Торговля |
| 27 | ООО «Наташа» | Торговля |
| 28 | ООО «Алекон» | Пошив изделий |
| 29 | ООО «Весна» | Общественное питание |
| 30 | ООО «Иваныч» | Торговля |
| 31 | ООО «Бриз» | Торговля |
| 32 | ООО «ЩитЭкос» | Утилизация отходов |
| 33 | ООО «Нагорск-Лес» | Лесозаготовка |
| 34 | ООО «Альянс» | Лесозаготовка |
| 35 | ООО «Север-лес» | Лесозаготовка |
| 36 | ООО «Ресурс-лес» | Лесозаготовка |
| 37 | ООО «Северянка+Л» | Розничная торговля |
| 38 | ООО «Кобра Дом» | Комплектование домиков |
| 39 | МФПМП «Бизнес-центр» | Оказание услуг СМП, выдача кредитов |
| 40 | Кредитный потребительский кооператив «Поддержка» | Выдача займов |
| 41 | ООО «Федоровская лесоперерабатывающая компания» | Лесозаготовка |
| 42 | ООО «Федоровка Лес» | Лесозаготовка |
| 43 | ООО «Компания Федоровка Лес» | Лесозаготовка |
| 44 | ООО «АРД» | Лесозаготовка |
| 45 | ООО «Флора» | Лесоводство |
| 46 | ООО «Кит» | Лесозаготовка |
| 47 | ООО «Дубрава» | Лесозаготовка |
| 48 | ООО «Жилкомсервис» | Управление эксплуатацией жилого фонда |
| 49 | ООО «Спецпром» | Производство общестроительных работ |
| 50 | ООО «Центрикс» | Розничная торговля |
| 51 | ООО «Нагорский лесхоз» | Лесоводство |
| 52 | ООО «Золло» | Предоставление ломбардами краткосрочных кредитов |
| 53 | ООО «Алекс Автоплюс» | Пассажирские перевозки |

Таблица 3.3.3.2 Основные показатели деятельности малых предприятий

Основные показатели деятельности субъектов малого предпринимательства

|  | Показатели | Единица измер. | 2008 | 2009 отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество субъектов малого предпринимательства, всего | единиц | 447 | 380 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.1 | малых предприятий всего, в том числе в разрезе видов экономической деятельности | единиц | 15 | 15 |
|  | сельское хозяйство | единиц | 4 | 4 |
|  | обработка древесины и производство изделий из дерева | единиц | 5 | 3 |
|  | производство пищевых продуктов | единиц | 1 | 1 |
|  | текстильное и швейное производство | единиц | - | - |
|  | строительство | единиц | - | 1 |
|  | оптовая и розничная торговля | единиц | 2 | 2 |
|  | транспорт и связь | единиц | - | - |
|  | прочие услуги | единиц | 3 | 4 |
| 1.2 | микропредприятий всего, в том числе в разрезе видов экономической деятельности | единиц | 39 | 43 |
|  | сельское хозяйство | единиц | 2 | 2 |
|  | обработка древесины и производство изделий из дерева | единиц | 9 | 11 |
|  | производство пищевых продуктов | единиц | - | - |
|  | текстильное и швейное производство | единиц | - | - |
|  | строительство | единиц | - | - |
|  | оптовая и розничная торговля | единиц | 12 | 12 |
|  | транспорт и связь | единиц | - | - |
|  | прочие услуги | единиц | 16 | 17 |
| 1.3 | индивидуальных предпринимателей | единиц | 367 | 290 |
| 1.4 | крестьянских (фермерских) хозяйств | единиц | 34 | 30 |
| 1.5 | потребительских кооперативов, в том числе кредитных | единиц | 2 | 2 |
| 2 | Численность занятых в сфере малого предпринимательства – всего | единиц | 1891 | 1884 |
| 2.1 | Численность работников малых предприятий | единиц | 726 | 782 |
| 2.2 | Численность работников микропредприятий | единиц | 149 | 180 |
| 2.3 | Численность индивидуальных предпринимателей и лиц, занятых трудом по найму у индивидуальных предпринимателей | человек | 1016 | 920 |
| 2.4 | Численность работников крестьянских (фермерских) хозяйств | человек | - | - |
| 2.5 | Численность работников потребительских кооперативов | человек | 2 | 2 |
| 3 | Доля занятых в сфере малого предпринимательства по отношению к экономически активному населению | % | 31,8 | 31,9 |
| 4 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 22,3 | 25,5 |
| 5 | Число субъектов малого предпринимательства в расчете на 10 000 человек населения | единиц | 376 | 325 |
| 6 | Оборот малых предприятий (с микропредприятиями) в разрезе видов экономической деятельности | млн. руб | 247,8 | 383,9 |
|  | Сельское хозяйство | единиц | 32,4 | 34,8 |
|  | Обработка древесины и производство изделий из дерева | единиц | 67,4 | 119,1 |
|  | Производство пищевых продуктов | единиц | 18,4 | 15 |
|  | Текстильное и швейное производство | единиц | - | - |
|  | Строительство | единиц | - | 3,5 |
|  | Оптовая и розничная торговля | единиц | 91,5 | 175,5 |
|  | Транспорт и связь | единиц | - | - |
|  | Прочие услуги | единиц | 38,1 | 36 |
| 7 | Оборот индивидуальных предпринимателей | млн. руб | 297,2 | 235,9 |
| 8 | Отгружено малыми предприятиями (с микропредприятиями) товаров собственного производства, выполнено работ и услуг | млн. руб | 156,3 | 100,9 |
| 9 | Отгружено индивидуальными предпринимателями товаров собственного производства, выполнено работ и услуг | млн. руб | 166,2 | 45,0 |
| 10 | Отгружено крестьянскими (фермерскими) хозяйствами товаров собственного производства | млн. руб | 5,3 | 5,0 |
| 11 | Инвестиции в основной капитал малых предприятий (с микропредприятиями) | млн. руб | 25,9 | 6,2 |
| 12 | Фонд оплаты труда работников в субъектах малого предпринимательства - всего | млн. руб | 96,2 | 118,9 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 12.1 | Фонд оплаты труда работников малых предприятий | млн. руб | 64,7 | 82,1 |
| 12.2 | Фонд оплаты труда лиц, занятых наемным трудом у индивидуальных предпринимателей | млн. руб | 31,5 | 36,4 |
| 13 | Средняя заработная плата на малых предприятиях | руб. | 6264 | 7114 |
| 14 | Средняя заработная плата у лиц, занятых трудом по найму у индивидуальных предпринимателей | руб. | 4273 | 5056 |
| 15 | Поступило налоговых платежей от предприятий и организаций территории в бюджеты всех уровней - всего | млн.руб. | 59,2 | 62,5 |
| 16 | Поступление налоговых платежей от субъектов малого предпринимательства - всего | млн. руб | 20,2 | 25,2 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 16.1 | Поступление налоговых платежей по единому налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения | млн.руб. | 9,4 | 6,1 |
| 16.2 | Поступление налоговых платежей по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности | млн.руб. | 2,6 | 3,0 |
| 16.3 | Поступление налоговых платежей по налогу на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | млн.руб. | 2,4 | - |
| 16.4 | Поступление налоговых платежей по налогу на доходы физических лиц – работников субъектов малого предпринимательства | млн.руб. | 5,8 | 16,1 |
| 17 | Удельный вес налоговых платежей от СМП в общем объеме налоговых поступлений от предприятий и организаций территории | % | 34,1 | 40,4 |

Субъектами малого предпринимательства в сфере торговли введено в эксплуатацию 15 магазинов, построена мини-пекарня, произведена реконструкция хлебопекарни, а также здания под торговый дом, построена АЗС в с. Синегорье.

Всего вложено собственных средств 21,7 млн. руб., дополнительно создано 49 рабочих мест. Результат мероприятий: увеличение объемов общего товарооборота на 16 %.

В 2008 году 3 представителя СМП приняли участие в областном конкурсе «Предприниматель года». Мебельная фабрика ООО «Корунд» приняла участие в областном конкурсе «Мастеровые Вятки-2008», были представлены изделия из лозы. Среди участников конкурса нагорские конкурсанты заняли первое место. В 2009 году два малых предприятия приняли участие в областном конкурсе «Предприниматель года». Шесть мастеров района выставляли свои изделия в областной выставке «Мастеровые Вятки-2009».

Среди всех проблем, которые приходится преодолевать представителям малого бизнеса, типичными и наиболее отрицательно влияющими на развитие предпринимательства  являются:

- несовершенство нормативной правовой базы, учитывающей интересы малого бизнеса, и нестабильность действующих законодательных актов;

- наличие большого количества надзорно- проверяющих инстанций;

- недоступность кредитных ресурсов для малого бизнеса и неразвитость механизмов финансово-кредитной поддержки и страхования рисков малых предприятий;

- неразвитость системы информационного обеспечения малого предпринимательства;

- недостаточное бюджетное финансирование программы поддержки развития малого предпринимательства, а также отсутствие акцентированной поддержки малого бизнеса в рамках других целевых программ;

-  недостаточно высокий имидж предпринимателя и предпринимательской деятельности.

Главная цель- создание благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности на территории района и на этой основе развитие экономики, увеличение доходов населения и бюджета района, повышение качества предоставляемых услуг населению.

Основные задачи

Повышение уровня конкурентоспособности предприятий малого бизнеса;

Повышение уровня квалификации рабочей силы;

Внедрение инвестиционных процессов в малом предпринимательстве;

Поддержка создания и развития материально-технической базы малых предприятий;

Содействие развитию муниципальной инфраструктуры поддержки малого бизнеса;

Развитие кредитной кооперации;

Содействие выходу малых предприятий и предпринимателям на межрегиональный и международный уровень;

Защита интересов малого бизнеса;

Поддержка  народных промыслов;

Помощь в организации собственного дела.

### Лесосырьевые ресурсы

По данным государственного учета общая площадь лесного фонда на территории района составляет 666,2 тысячи гектаров. В ведении Нагорского  лесничества – 381,7 тыс. га (57,3 %), Синегорского лесничества – 284,5 тыс. га (42,7 %).

Таблица 3.3.4.1  Структура Синегорского лесничества

| № п/п | Наименование участковых лесничеств | Административный район | Общая площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Кобринское | Нагорский | 38652 |
| 2. | Краснореченское | Нагорский | 80579 |
| 3. | Первомайское | Нагорский | 49993 |
| 4. | Синегорское | Нагорский | 36266 |
| 5. | Орлецовское | Нагорский | 47405 |
| 7. | Крутоложское | Нагорский | 31597 |
|  | Всего по лесничеству: |  | 284492 |

Таблица 3.3.4.2  Структура Нагорского лесничества

| № п/п | Наименование участкового лесничества | Наименование бывшего лесничества, хозяйства | Площадь, га |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | участкового лесничества | бывшего лесничества, хозяйства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Федоровское | Федоровское | 71909 | 71909 |
| 2 | Николаевское | Николаевское | 56819 | 56819 |
| 3 | Симоновское | Симоновское | 46518 | 46518 |
| 4 | Мулинское | Мулинское | 57837 | 57837 |
| 5 | Верхневятское | Верхневятское | 61560 | 61560 |
| 6 | Заевское | Заевское | 64428 | 64428 |
| 7 | Николаевское сельское | Нагорский сельский лесхоз | 10984 |  |
|  |  | Николаевское сельское л-во |  |  |
|  |  | СПК «Зуевский» |  | 410 |
|  |  | к-з«Красный Октябрь» |  | 3339 |
|  |  | СПК «Николаевский» |  | 3570 |
|  |  | СПК «Нива» |  | 4497 |
|  |  | Итого |  | 11816 |
| 8 | Шевырталовское сельское | Нагорский сельский лесхоз | 11616 |  |
|  |  | Шевырталовское сельское л-во |  |  |
|  |  | СПК «Нагорский» |  | 3060 |
|  |  | ТОО «Флора» |  | 13 |
|  |  | СПК «Союз» |  | 2955 |
|  |  | СПК «Заря» |  | 6019 |
|  |  | Итого |  | 12047 |
|  | Всего |  | 381671 | 382934 |

Общая площадь территории Нагорского лесничества по состоянию на 01.01.2009 г. составляет 381671 га.

Леса подразделяются на защитные и эксплуатационные, резервных лесов в лесничестве нет. Категории защитных лесов определяются в соответствии с Лесным кодексом РФ и Приказом Федерального агентства лесного хозяйства  № 84 от 20 марта 2008 года.

К защитным лесам отнесены леса, подлежащие освоению, прежде всего, в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов. Использование этих лесов возможно лишь при условии, что это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов, не приведет к ухудшению их санитарного состояния и снижению их природоохранных функций (часть 4 ст.12 ЛК РФ).

Эксплуатационные леса подлежат освоению в целях устойчивого, максимально эффективного получения высококачественной древесины и других лесных ресурсов, продуктов их переработки с обеспечением сохранения полезных функций лесов (часть 3 ст.12 ЛК РФ).

В эксплуатационных лесах допускается использование лесов всех предусмотренных ст.25 ЛК РФ видов (ч.2 ст.108 ЛК РФ).

Таблица 3.3.4.3  Распределение лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов Нагорского лесничества

| Целевое назначение лесов | Участковое лесничество | Площадь,га |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 |
| Всего лесов: |  | 381671 |
| Защитные леса, всего | Федоровское | 6873 |
|  | Николаевское | 6633 |
|  | Симоновское | 15030 |
|  | Мулинское | 14070 |
|  | Верхневятское | 8829 |
|  | Заевское | 8743 |
|  | Николаевское сельское | 3385 |
|  | Шевырталовское сельское | 5952 |
|  | Итого | 69515 |
| В том числе: |  |  |
| 1.Леса, расположенные в водоохранных зонах | Федоровское | 6873 |
|  | Николаевское | 4359 |
|  | Симоновское | 3849 |
|  | Мулинское | 4487 |
|  | Верхневятское | 5164 |
|  | Заевское | 3180 |
|  | Николаевское сельское | 1939 |
|  | Шевырталовское сельское | 1773 |
| Итого |  | 31624 |
| 2. Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, всего | Заевское | 839 |
|  | Шевырталовское сельское | 145 |
|  | Итого | 984 |
| в том числе: |  |  |
| 2.1. Защитные полосы лесов вдоль ж/д и автодорог | Заевское | 839 |
|  | Шевырталовское сельское | 145 |
|  | Итого | 984 |
| 3. Ценные леса, всего | Николаевское | 2274 |
|  | Симоновское | 11181 |
|  | Мулинское | 9583 |
|  | Верхневятское | 3665 |
|  | Заевское | 4724 |
|  | Николаевское сельское | 1446 |
|  | Шевырталовское сельское | 4034 |
|  | Итого | 36907 |
| В том числе: |  |  |
| 3.1. Запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов | Николаевское | 1916 |
|  | Симоновское | 9769 |
|  | Мулинское | 5773 |
|  | Верхневятское | 2182 |
|  | Заевское | 3098 |
|  | Николаевское сельское | 1281 |
|  | Шевырталовское сельское | 2027 |
|  | Итого | 26046 |
| 3.2. Нерестоохр. полосы лесов | Николаевское | 358 |
|  | Симоновское | 1412 |
|  | Мулинское | 3810 |
|  | Верхневятское | 1483 |
|  | Заевское | 1626 |
|  | Николаевское сельское | 165 |
|  | Шевырталовское сельское | 2007 |
|  | Итого | 10861 |
| 4. Эксплуатационные леса | Федоровское | 65036 |
|  | Николаевское | 50186 |
|  | Симоновское | 31488 |
|  | Мулинское | 43767 |
|  | Верхневятское | 52731 |
|  | Заевское | 55685 |
|  | Николаевское сельское | 7599 |
|  | Шевырталовское сельское | 5664 |
| Итого: |  | 312156 |

Таблица 3.3.4.4  Распределение лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов Синегорского лесничества

| Целевое назначение лесов | Участковое лесничество | Площадь,га |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 |
| ВСЕГО ЛЕСОВ: | Кобринское | 38652 |
|  | Краснореченское | 80579 |
|  | Первомайское | 49993 |
|  | Синегорское | 36266 |
|  | Орлецовское | 47405 |
|  | Крутоложское | 31597 |
|  | Итого: | 284492 |
| Защитные леса всего: | Кобринское | 7949 |
|  | Краснореченское | 22944 |
|  | Первомайское | 6587 |
|  | Синегорское | 11924 |
|  | Орлецовское | 12788 |
|  | Крутоложское | 5842 |
|  | Итого: | 68034 |
| в том числе: |  |  |
| 1. Леса, расположенные в водоохранных зонах | Кобринское | 2315 |
|  | Краснореченское | 6792 |
|  | Первомайское | 4647 |
|  | Синегорское | 2095 |
|  | Орлецовское | 3403 |
|  | Крутоложское | 1652 |
|  | Итого: | 20904 |
| 2. Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, всего: в том числе |  |  |
| 3. Ценные леса всего: |  | 47130 |
| а) запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов. | Кобринское | 4871 |
|  | Краснореченское | 13912 |
|  | Первомайское | 1541 |
|  | Синегорское | 8389 |
|  | Орлецовское | 8006 |
|  | Крутоложское | 3392 |
|  | Итого: | 40111 |
| б) нерестоохранные полосы лесов | Кобринское | 763 |
|  | Краснореченское | 2240 |
|  | Первомайское | 399 |
|  | Синегорское | 1440 |
|  | Орлецовское | 1379 |
|  | Крутоложское | 798 |
|  | Итого: | 7019 |
| Эксплуатационные леса, всего: | Кобринское | 30703 |
|  | Краснореченское | 57635 |
|  | Первомайское | 43406 |
|  | Синегорское | 24342 |
|  | Орлецовское | 34617 |
|  | Крутоложское | 25755 |
|  | Итого: | 216458 |

В таблице   представлены лесозаготовительные и лесоперерабатывающие предприятия, а также ежегодный объём отпуска древесины (по данным лесохозяйственных регламентов Нагорского, Синегорского лесничеств).

Таблица 3.3.4.5   Сведения об арендаторах и используемых ими площадях лесного фонда при заготовке древесины Нагорского лесничества.

| Наименование арендатора, номер и дата договора | Лесничество | Площадь аренды, га | Ежегодный объем отпуска, тыс.куб.м, Всего/в том числе хвойное хозяйство |
| --- | --- | --- | --- |
| ИП Козлова Татьяна Борисовна №17-21 от 28.05.2008 | Заевское участковое лесничество | 4416 | 7,3 |
| ИП Рычков Сергей Александрович №17-32 от 09.06.2008 | Николаевское участковое лесничество | 1392 | 4,1 |
| ИП Шуплецов Ал-др Леонидович №17-25 от 28.05.2008 | Заевское участковое лесничество | 2237 | 6,4 |
| ИП Пшеницын Юрий Викентьевич № 17-26 от 28.05.2008 | Симоновское участковое лесничество Николаевское участковое лесничество | 3728 | 6,5 |
| ИП Дударев Сергей Михайлович № 17-31 от 29.05.2008 | Симоновское участковое лесничество | 3340 | 8,1 |
| ИП Леушин Сергей Анатольевич № 17-35 от 30.05.2008 | Федоровское участковое лесничество | 1790 | 7,4 |
| ООО "АГРОФО" № 17-36 от 29.05.2008 | Федоровское участковое лесничество | 7307 | 16,3 |
| ООО "Лесовик" № 17-14 от 10.06.2008 | Федоровское участковое лесничество | 1332 | 4,7 |
| ООО "Тополь" № 17-3 от 29.05.2008 | Мулинское участковое лесничество | 4875 | 8,7 |
| ООО "Рубикон" № 17-22 от 29.05.2008 | Симоновское участковое лесничество Николаевское участковое лесничество Федоровское участковое лесничество | 2796 | 8,3 |
| ООО "Рубикон" № 17-13 от 17.06.2008 | Симоновское участковое лесничество | 853 | 3,3 |
| ООО "Партнер-М" № 17-23 от 28.05.2008 | Николаевское участковое лесничество | 3659 | 5,6 |
| ООО "Партнер-М" № 17-33 от 28.05.2008 | Николаевское участковое лесничество | 1793 | 3 |
| ООО"Нагорсклеспром" №17-34 от 01.07.2008 | Федоровское участковое лесничество | 1814 | 5,4 |
| ООО "АТА" № 17-29 от 15.07.2008 | Мулинское участковое лесничество | 1759 | 5 |
| ООО "Новолес" № 17-19 от 26.06.2008 | Заевское участковое лесничество | 2827 | 6,9 |
| ОАО "ЦКК "Вятка-Лес-Инвест" № 17-16 от 19.10.2008 | Федоровское участковое лесничество Николаевское участковое лесничество Симоновское участковое лесничество Мулинское участковое лесничество | 40137 | 106,4 |
| ООО "Илион" № 17-6 от 21.10.2008 | Мулинское участковое лесничество Заевское участковое лесничество | 4742 | 7,9 |
| СПК (колхоз) "Нагорск"№ 17-30 от 29.05.2008 | Николаевское участковое лесничество | 3118 | 9,7 |
| СПК (колхоз) "Заря" № 17.6 от 24.11.2008 | Шевырталовское участковое лесничество | 5688,4 | 4,8 |
| СПК (колхоз) "Союз" № 17.5 от 25.11.2008 | Шевырталовское участковое лесничество | 2875,4 | 4,4 |
| СПК (колхоз)"Николаевский" № 17.7 от 20.11.2008 | Николаевское участковое лесничество | 3224,6 | 6,5 |
| ООО "Вятский фанерный комбинат" № 17-37 от 26.09.2009 | Мулинское участковое лесничество Николаевское участковое лесничество Федоровское участковое лесничество Симоновское участковое лесничество | 66640 | 202,9 |

Таблица 3.3.4.6 Сведения об арендаторах и используемых ими площадях лесного фонда при заготовке древесины Синегорского лесничества.

| Наименование арендатора, номер и дата договора | Лесничество | Площадь аренды, га | Ежегодный объем отпуска, тыс.куб.м Всего/в том числе хвойное хозяйство | Защитные леса, (тыс.м3), Всего/в том числе хвойное хозяйство | Экплуатационные леса, (тыс.м3), Всего/в том числе хвойное хозяйство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗАО «Сибирь-Лес» № 27-15 от 22.07.08г. Протокол лесного конкурса от 26.12.2003 г | Кобринское | 24251 | 41,2 | 9,3 /6,8 | 31,9/17,5 |
|  | Синегорс-кое |  |  |  |  |
|  | Краснореченское |  |  |  |  |
|  | Орлецовское |  |  |  |  |
| ЗАО«Сибирь-Лес»№ 27-22 Протокол лесного конкурса от 10.08.2006г. №9/1 | Кобринское | 60540 | 85,8 | 39,1/23,0 | 46,7/22,6 |
|  | Орлецовское |  |  |  |  |
|  | Краснореченское |  |  |  |  |
| ОАО «Север» № 27-28 от 23.07.2008г. Протокол о результатах конкурса от 21.12.2006г. № 29-7 | Синегорское | 10065 | 19,5 | 6,2/5,9 | 13,3/11,6 |
| ООО ПКП «Алмис» № 27-23 от 16.10.2008г Протокол о результатах конкурса от 9.11.2006г № 29-2 | Крутоложское | 3545 | 8,3 | 2,1/2,1 | 6,2/ 5,5 |
| ООО ПКП « Алмис» № 27-29 от 16.10.2008г Протокол о результатах. Конкурса от21.12.2006г № 28-8 | Орлецовское | 5000 | 6,3 | 4,0/3,9 | 2,3/ 1,0 |
| ООО ПКП « Алмис» № 27-30 от 16.10.2008г Протокол о результатах конкурса от28.12.2008г № 29-9. | Краснореченское | 23076 | 23,6 | 13,1/6,4 | 10,5/ 7,2 |
|  | Кобринское |  |  |  |  |
| ООО ПКП «Алмис» № 27-20 от 12.01.2010г. Протокол о результатах аукциона от 29.12.2009 № 27-1. | Краснореченское | 2845 | 3,4 | - | 3,4/ 2,1 |
| ООО «Кобра-Лес» № 2?-16 от16.06.2008г Протокол о результатах конкурса от31.08.2004г. б/н | Синегорское | 2438 | 5,6 | - | 5,6/ 4,1 |
| ООО « Квартал» № 27-19 от 27.06.2008г Протокол конкурса от 19.01.2005г. № 29-1 | Крутоложское | 444 | 6,4 | - | 6,4/ 4,9 |
| ИП Костылев А.С КФХ « Нива» № 27-18 от 30.06.2008г. Протокол конкурса от 19.01.2005г. б/н | Крутоложское | 723 | 5,4 | - | 5,4/ 5,4 |
| И.П Сулейманов А,С. № 27-25 от 16.06.2008г Протокол конкурса от 21.12.2006г. № 29-4 | Синегорское | 13098 | 22,7 | 3,3/ 1,9 | 19,4/ 9,1 |
| ООО «Нагорсклеспром» № 27-24 от01.07.2008г Протокол конкурса от 21.12.2006г. № 29-3 | Крутоложское | 6927 | 20,3 | 2,2/1,7 | 18,1/8,9 |
|  | Первомайское |  |  |  |  |
| ООО «Вятский фанерный комбинат» № 27-32 от26.10.2009г Распоряжение ДЛХ Киров.обл от03.07.2009г № 701 | Крутоложское | 3682 | 6,9 | 2,1//1,1 | 4,8/2.5 |
| ИП Этнаер ПЯ № 27-14 от12.01.2010г Протокол аукциона от 29.12.2009г. | Первомайское | 7010 | 14,9 | - | 14,9/10,9 |
| ООО«Нагорск Лес» № 27-17 от12.01.2010г. Протокол акциона от 29.12.2009г. № 27-3 | Первомайское | 2473 | 5,3 | 0,2/0,2 | 5,1/1,3 |

Ежегодные недорубы приводят к накоплению перестойных насаждений, что ведёт к потере технических качеств древесины, распаду (выпаданию) древостоев, особенно в лиственных лесах, как быстрее поспевающих и менее долговечных.

Рост производства и устойчивое финансовое состояние предприятий лесопромышленного комплекса планируется обеспечить за счет:

а) воспроизводства и охраны лесов на основе внедрения новых технологий и средств борьбы с вредителями лесов, улучшения их породного состава;

б) организации рационального использования лесосечного фонда;

в) модернизация и технического перевооружения действующих лесопильных и деревообрабатывающих производств (глубокая переработка древесины, переработка низкосортной древесины и отходов производства).

Результатом намеченных мероприятий должно стать: рациональное использование лесных ресурсов, увеличение вклада предприятий данной отрасли в социально-экономическое развитие района, обеспечение стабильных налоговых поступлений в бюджет, занятость населения.

### Ресурсы животного мира (охотничье-промысловые ресурсы)

Леса района богаты грибами, ягодами, лекарственными растениями. Животный мир богат и довольно разнообразен, водятся: волки, лоси, куницы, горностай, лисицы, белки, зайцы, рябчики, глухари, тетерева.

### Минерально – сырьевые ресурсы

На территории Нагорского района сосредоточены следующие виды полезных ископаемых: песок, песчано-гравийная смесь, глина, карбонатные породы для известняковой муки, фосфоритовые руды, горючие сланцы, минеральные краски, торфяные месторождения, грунты для строительства дорог.

В районе балансом учтено 6 месторождений торфа общей площадью в границах промзалежи 16139 га с балансовым запасом торфа – сырца 3358 тыс.т. и 2 месторождения перспективные для разведки с балансовыми запасами 282 тыс.т. Почти весь торф резервных месторождений пригоден в качестве топлива и удобрения. Мощность торфяного пласта  в среднем около 16 м. торф в основном низинного происхождения, средняя степень разложения 35%, зольность 46%. В ближайшее время промышленная разработка торфяников не востребована.

Также имеются: гравий, пески, глины, железные руды, фосфориты, горючие сланцы, нефть. На территории Нагорского района расположена часть крупнейшего в России Вятско-Камского месторождения фосфоритовых руд. Объем фосфоритовых руд составляет 43700 тыс.т. Глубина залегания фосфоритовых руд от 0 до 80 метров. Цена 1т.чистого Р2О5 в фосфоритной муке в 2,4 раза  ниже цены Р2О5 в нитроаммофосфате, выпускаемых Кирово-Чепецким химкомбинатом. Поэтому, из опыта разработки Вятско- Камского месторождения в п.Рудничном Верхнекамского района открытым способом, добыча фосфоритов будет являться рентабельным производством.

На территории района выявлено 42 проявления ПГС. Содержание гравия в песчано-гравийной смеси от 8 до 53%, мощность вскрытия составляет 3,8м и 2,13 м.  ПГС используется и в дальнейшем может использоваться при ремонте и строительстве дорог.

Имеются большие запасы глины кирпичной и глины тугоплавкой для производства красного кирпича и керамической плитки. А также имеются проявления бентонитовых глин в районе д. Варломята, которые используются для производства бентонитовых порошков для буровых растворов при бурении скважин. В настоящее время в России производится лишь небольшое количество глинопорошков, основная часть их завозится из- за пределов страны.

Полезные ископаемые, имеющиеся в районе в настоящее время, не разрабатываются, но существующая сырьевая база позволяет организовать в районе производство керамического кирпича, добычу торфа, песчано-гравийных материалов, щебня карбонатовых пород и разработку фосфоритовых руд.

## Жилищный фонд и объекты социальной сферы

### Жилищный фонд

Эффективное использование существующего жилищного фонда зависит от стратегического управления комплексным социально-экономическим развитием муниципального образования, включающим программы развития всех сфер его деятельности.

Жилищная сфера является одной из наиболее важных в системе экономического  развития района.

Основными источниками, формирующими информационное обеспечение о состоянии жилищного фонда района, должны являться материалы сплошного обследования всего жилищного фонда каждого населенного пункта. Обследование должно проводиться по единой методике, что обеспечит единство диагностики и системы показателей.

Таблица  3.4.1.1. Обеспеченность жильем и улучшение жилищных условий населения  (тыс. кв.м. общей площади)

|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Весь жилищный фонд | 265,8 | 257,8 | 254,1 | 255,6 | 254,1 |
| в том числе по формам собственности: |  |  |  |  |  |
| государственная | 18,6 | 18,9 | 19,0 | 19,2 | 19,2 |
| муниципальная | 144,7 | 137,0 | 129,9 | 136,6 | 132,3 |
| частная | 102,5 | 101,9 | 105,2 | 99,8 | 102,6 |
| из нее в собственности граждан | 87,5 | 87,6 | 89,2 | 85,1 | 87,9 |
| Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, кв.м. | 21,4 | 21,1 | 21,2 | 21,7 | 21,9 |
| Жилищный фонд в городской местности | 96,3 | 99,3 | 100,5 | 102,9 | 105,2 |
| Из него в собственности граждан | 40,2 | 41,6 | 42,4 | 44,0 | 48,6 |
| Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного городского жителя, кв.м. | 19,7 | 20,3 | 20,9 | 21,9 | 22,4 |
| Жилищный фонд в сельской местности | 169,5 | 158,5 | 153,6 | 152,7 | 148,9 |
| Из него в собственности граждан | 47,3 | 46,0 | 46,8 | 41,1 | 39,3 |
| Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного сельского жителя, кв.м. | 22,6 | 21,7 | 21,3 | 21,5 | 21,6 |
| Ветхий жилищный фонд | 31,9 | 59,1 | 50,5 | 52,0 | 49,7 |
| Удельный вес ветхого жилья, % |  |  |  |  |  |
| В площади всего жилищного фонда | 12,0 | 22,9 | 19,9 | 20,3 | 19,6 |
| в городской местности | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,6 | 1,5 |
| в сельской местности | 18,5 | 36,8 | 32,4 | 33,0 | 32,3 |
| Аварийный жилищный фонд | 6,3 | 6,1 | 6,1 | - | 6,1 |
| Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | 131 | 170 | 170 | 171 | 216 |
| Число семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия за год | 36 | 41 | 42 | 26 | 33 |

Рис.  Основные соотношения общего жилья к ветхому и аварийному по Нагорскому району

Проблема аварийного жилищного фонда - источник целого ряда отрицательных социальных тенденций. Этот жилищный фонд негативно влияет и на здоровье граждан, и на демографические проблемы. Проживание в нем зачастую понижает социальный статус гражданина, не дает возможности реализовать право на приватизацию жилого помещения. Проживание в указанных жилых помещениях практически всегда сопряжено с низким уровнем благоустройства, что создает неравенство доступа граждан к ресурсам жилищно-коммунального хозяйства и сужает возможности их использования.

Большинство проживающих в ветхих и аварийных домах граждан не в состоянии в настоящее время самостоятельно приобрести или получить на условиях найма жилье удовлетворительного качества.

Масштабы проблемы велики, поскольку в период переходной экономики произошел спад как в строительстве новых жилых помещений, так и в поддержании в нормативном состоянии существующего жилищного фонда. Поэтому финансовые возможности местного бюджета даже с учетом федеральной и областной бюджетной поддержки не позволят решить проблему переселения всех граждан, проживающих в жилых помещениях с высокой степенью износа.

Удельный вес ветхого жилья всего жилищного фонда на 2009 год составляет 19,6 %, требуется его реконструкция, ремонт. Большой процент ветхости приходится на сельскую местность. Ветхость является ключевым признаком определения качественного состава жилищного фонда.

По результатам анализа жилищной сферы, общий жилищный фонд Нагорского района на 2009 год составляет 254,1 тыс. кв.м. общей площади. Общая площадь ветхого аварийного жилищного фонда составляет 49,7 тыс. м2.

Таблица 3.4.1.2. Реестр жилого фонда в разрезе поселений Нагорского района на 01.01.2009г.

5 листов

Таблица 3.4.1.3 Благоустройство жилищного фонда (на конец года, процентов) (по данным Кировстата)

|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельный вес всего жилищного фонда, оборудованного |  |  |  |  |  |
| водопроводом | 65,9 | 69,1 | 71,6 | 73,4 | 74,7 |
| канализацией | 33,1 | 34,6 | 35,4 | 36,0 | 37,1 |
| отоплением | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 6,3 |
| газом | 91.2 | 93.0 | 92.8 | 92.5 | 93.2 |
| напольными электроплитами | - | - | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| горячим водоснабжением | - | - | - | - | - |
| ваннами (душем) | 5.3 | 5.5 | 5.7 | 5.9 | 6.2 |
| Удельный вес городского фонда, оборудованного |  |  |  |  |  |
| водопроводом | 93,7 | 97,3 | 100 | 100 | 100 |
| канализацией | 84,3 | 89,8 | 89,6 | 89,4 | 89,6 |
| отоплением | 5,2 | 5,0 | 5,0 | 4,9 | 15,1 |
| газом | 96,4 | 97,5 | 100 | 100 | 100 |
| напольными электроплитами | - | - | - | - | - |
| горячим водоснабжением | - | - | - | - | - |
| ваннами (душем) | 14,7 | 14,3 | 14,5 | 14,6 | 14,9 |
| Удельный вес сельского фонда, оборудованного |  |  |  |  |  |
| водопроводом | 50,1 | 51,5 | 53,1 | 55,5 | 56,7 |
| канализацией | 4,1 | - | - | - | - |
| отоплением | - | - | - | - | - |
| газом | 88,3 | 90,2 | 88,0 | 87,4 | 87,4 |
| напольными электроплитами | - | - | 2,5 | 2,6 | 2,6 |
| горячим водоснабжением | - | - | - | - | - |
| ваннами (душем) | - | - | - | - | - |

Тенденция последних лет отличается снижением объемов в жилищном строительстве. Строительство нового жилья представлено только индивидуальными жилыми домами,  которое ведется за счет средств физических лиц. Проектом предусмотрено жилищное строительство в пгт Нагорск, с. Заево, с. Синегорье, п. Кобра, п. Орлецы, д. Шевырталово, с. Мулино.

Главная цель- улучшение условий проживания населения и предоставлением ему качественного жилищно-коммунального обслуживания.

Основные задачи

Улучшение жилищных условий населения района, прежде всего малообеспеченных и социально незащищенных граждан;

Сохранение и обновление муниципального жилищного фонда;

Создание благоприятных условий для строительства жилья;

Формирование конкурентной среды и эффективной системы управления и обслуживания жилищного фонда;

Упорядочение тарифной политики;

Внедрение энергосберегающих технологий в жилищно-коммунальном хозяйстве.

Таблица 3.4.1.4. Мероприятия по строительству и реконструкции объектов жилищного обеспечения

| № п/п | Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства | Местоположение объекта, проведения мероприятия | Последовательность выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство малоэтажного жилья | пгт Нагорск, с. Заево с. Синегорье, п. Кобра, п. Орлецы, д. Шевырталово, с. Мулино Нагорский район | 2011 г. – 2018 г. 2018 г.-2033 г. |
| 2. | Реконструкция муниципального жилищного фонда | пгт Нагорск, п. Кобра, с. Синегорье, Нагорский район | 2011 г. – 2018 г. 2018 г.-2033г. |

### Культурно – бытовое обслуживание населения

Социальная инфраструктура – система необходимых для жизнеобеспечения человека объектов, коммуникаций, а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

Требуемая обеспеченность населения учреждениями и предприятиями обслуживания, гарантирующими социальный минимум, рассчитана в соответствии  с Региональными нормативами градостроительного проектирования Кировской области и СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

В результате комплексной оценки действующих объектов обслуживания выявляется их количественный и качественный состав, соответствие нормативным значениям в настоящее время и на конец расчетного срока, а также территории, не обеспеченные данными объектами.

В течение периода реализации мероприятий по развитию сферы обслуживания населения, необходимо модернизировать социальные нормативы в соответствии с изменениями структуры, ресурсов и масштабов социальных потребностей населения.

Комплексная оценка социальной сферы приведена в таблице 3.4.2.1

Таблица 3.4.2.1 Комплексная оценка наличия объектов социальной сферы по состоянию на 01.01.2009 г.

Наименование населенного пункта; Объекты управления; Объекты образования; Объекты здравоохра-нения; Предприятия торговли; Объекты физкультурно-спортивного назначения (спортзалы, спорткомплексы); Объекты культуры и искусства; Объекты связи (почта, радиоузел, телеграф, телецентр); Объекты финансово-кредитного назначения (отделения сбербанков); Пожарная часть. Районная Администрация; Сельская Администрация; Дошкольные учреждения; Общеобразовательные школы (в т.ч. школы-интернаты, внешкольные учреждения, детский дом); Больницы, поликлиники; Амбулатории, ФАП; Клубы, дома культуры; Библиотека. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 114. пгт Нагорск; +; -; +; +; +; -; +; +; +; +; +; +; +. п. Кобра; -; +; +; +; -; +; +; +; +; +; +; +; +. п. Красная Речка; -; -; -; -; -; +; +; -; +; +; -; -; -. п. Орлецы; -; -; -; +; -; +; +; +; +; +; +; -; -. д. Щучкино; -; -; -; -; -; -; -; -; -; +; -; -; -. п. Бажелка; -; +; -; +; -; +; +; +; +; +; +; -; +. д. Каменное; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. д. Комарово; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. с. Мулино; -; +; +; +; -; +; +; -; +; +; -; -; -. д. Аникинцы; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. д. Жуки; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. д. Зуевцы; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. д. Ильмовцы; -; -; -; -; -; +; -; -; -; +; -; -; -. д. Исаковцы; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. д. Качонки; -; -; -; -; -; +; +; -; -; -; -; -; -. д. Коберцы; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. д. Кузнецы; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. д. Лапченки; -; -; -; -; -; +; -; -; -; -; -; -; -. п. Липовое; -; -; +; +; +; +; +; +; +; +. д. Малашата; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. д. Маракулино; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. д. Назаровцы; -; -; -; -; -; -; +; -; +; -; -; -; -. д. Панфилята; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. д. Сабельцы; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. д. Шулаки; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. д. Чеглаки; -; +; -; -; -; -; +; -; -; +; -; -; -. д. Гогли; -; -; -; -; -; +; +; -; -; -; -; -; -. д.Двоеглазовцы; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. д. Драчки; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. с. Заево; -; -; +; +; -; +; +; +; +; +; +; -; -. д. Коберцы; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. д. Лазаренки; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. п. Новостройка; -; -; -; -; -; +; -; -; +; -; -; -; -. д. Сосновка; -; -; -; -; -; +; +; -; -; -; -; -; -. д. Сырчины; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. д. Шевырталово; -; -; -; +; -; +; +; -; +; -; -; -; -. д. Аникинцы; -; -; -; -; -; -; +; -; -; -; -; -; -. д. Вагули; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. д. Волчата; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. д. Гасники; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. д. Кошулино; -; -; -; -; -; +; +; -; +; +; -; -; -. д. Кыши; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. д. Лыжана; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. д. Малыгинцы; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. д. Мизонинцы; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. д. Микшата; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. д. Москвята; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. с. Николаево; -; -; -; -; -; +; +; -; +; +; -; -; -. д. Носковы; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. д. Плетни; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. д. Рыбаки; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. д. Семинцы; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. п. Симоновка; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. д. Слобода; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. д. Труфакинцы; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. д. Чекмари; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. д. Шестеперы; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. д. Шулаки; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. д. Шуплецы; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. с. Синегорье; -; +; +; +; -; +; +; +; -; -; +; +; +. д. Даниловцы; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. п. Крутой Лог; -; -; +; +; -; +; +; +; +; +; -; -; -. д. Липовка; -; -; -; -; -; +; +; -; +; -; -; -; -. п. Мытьец; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. п. Первомайск; -; -; -; -; -; +; +; -; +; +; +; -; -. с. Шкары; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -.

- Учреждения образования.

По состоянию на 01.01.2009 г., в районе функционирует 7 детских дошкольных образовательных учреждений. Количество  общеобразовательных учреждений в районе насчитывает 11 объектов, в том числе средние общеобразовательные школы, начальные общеобразовательные школы.

Согласно результатам проведенной оценки обеспеченности населения учреждениями образования, очевидно, что в настоящее время явного дефицита в учреждениях образования не наблюдается. Основной проблемой является техническое состояние зданий. К концу расчетного срока, с учетом динамики рождаемости, в объектах детского дошкольного и  общеобразовательного учреждения дефицита также не ожидается.

Анализ обеспеченности населения детскими садами и общеобразовательными школами приведен в таблице 3.4.2.2.

Таблица 3.4.2.2. Анализ обеспеченности населения детскими общеобразовательными учреждениями и общеобразовательными школами в разрезе населенных пунктов Нагорского района.

| № пп | Наименование нас. пункта | Наименование учреждения | Год ввода, степень износа | Мощность учреждения |  | Процент загрузки учреждения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | фактическая | проектная |  |
| 1 | пгт Нагорск | МОУ СОШ с УИОП | 1976г., 1982 г. | 564 | 391,45 | 143,9 |
|  |  | МОУ ДОД ДЮЦ «Факел» | 1992 |  |  |  |
|  |  | МДОУ д/с №1 | 1991 | 38 | 35 | 108,6 |
|  |  | МДОУ д/с №2 | 1990 | 90 | 80 | 1,13 |
|  |  | МДОУ д/с №3 | 1977 | 58 | 55 | 105,5 |
|  |  | МДОУ д/с №4 | 1981 | 43 | 35 | 122,9 |
|  |  | МДОУ д/с №5 | 1972 | 47 | 44 | 106,8 |
| 2 | с. Заево | МОУ СОШ | 1994 | 66 | 244 | 27,05 |
| 3 | д. Шевырталово | Филиал СОШ с. Заево | 1994 | 27 | 100 | 27 |
| 4 | п. Кобра | МОУ СОШ | 1981 | 115 | 420 | 27,38 |
|  |  | МДОУ д/с | 1984 | 56 | 55 | 101,8 |
| 5 | п. Орлецы | МОУ СОШ | 1968, 1970 | 98 | 160 | 61,25 |
| 6 | п. Бажелка | МОУ Метелевская СОШ | 1971 | 37 | 130 | 28,5 |
| 7 | с. Мулино | МОУ ООШ | 1996 | 45 | 85 | 52,94 |
| 8 | п. Липовое | МОУ ООШ | 1989 | 22 | 200 | 11 |
| 9 | с. Синегорье | МОУ СОШ | 1968 | 117 | 265 | 44,2 |
|  |  | МДОУ | 1986 | 49 | 55 | 89,09 |
| 10 | п. Крутой Лог | МОУ ООШ | 1987 | 31 | 200 | 15,5 |
|  | Итого: |  |  | 1503 | 2554,5 | 58,88 |

Примечание:  ДДУ – детское дошкольное учреждение, СОШ – средняя общеобразовательная школа.

Стратегические ориентиры развития системы образования Нагорского района задаются президентским национальным проектом развития образования в РФ.

Главная цель- обеспечение всеобщей доступности качественного образования, способствующего духовному, физическому и интеллектуальному развитию детей и молодежи.

Основные задачи

Обновление содержания образования, форм и методов обучения, внедрение новых педагогических технологий;

Обеспечение условий для реализации равных прав граждан на получение качественного образования;

Формирование и реализация экономических механизмов, обеспечивающих систему образования материально-техническими и информационными ресурсами;

Участие учреждений образования в национальном проекте «Образование»

Создание условий для воспитания патриотизма, нравственности, любви к родному краю, культуре.

Таблица 3.4.2.3. Мероприятия по строительству и реконструкции объектов образования, торговли

| № п/п | Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства | Местоположение объекта, проведения мероприятия | Последовательность выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство школы | пгт Нагорск | 2033 г. - 2053г. |
| 2. | Строительство школы | с. Синегорье Нагорский район | 2011 г. – 2018 г. |
| 3. | Строительство детского сада | пгт Нагорск, п. Кобра Нагорский район | 2011 г. – 2018 г. |

- Учреждения здравоохранения и социального обеспечения.

Главной целью развития здравоохранения улучшение состояния здоровья населения  на основе обеспечения доступности  качественной медицинской помощи.

В настоящее время в Нагорском районе действует ряд окружных и районных программ, направленных на укрепление материально-технической базы, повышение квалификации медицинского персонала, а также совершенствование профилактических мероприятий.

По данным на 2009 год на территории района в 66 населённых пунктах насчитывается  2 больницы, 2 амбулаторно-поликлинических учреждения, 16 фельдшерско–акушерских пунктов. Полный перечень объектов здравоохранения Нагорского района приведен в таблице 3.4.2.4.

Таблица 3.4.2.4. Перечень учреждений здравоохранения Нагорского района.

| Наименование учреждения | Год ввода/ ремонта (реконструкции) | Мощность, количество коек/ посещений |  | Тип объекта | Износ объекта, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по проекту | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| МУЗ Нагорской ЦРБ | 1981-1982 | 180 | 50 | Стационар | 70 |
| МУЗ Нагорской ЦРБ | 1982-1989 | 80 | 12 | Стационар | 45 |
| МУЗ Нагорской ЦРБ | 1987 | 100 | 100 | Поликлиника | 40 |
| МУЗ Нагорской ЦРБ | 1964 | 70 |  | Стоматологическая поликлиника | 100 |
| МУЗ Нагорской ЦРБ | 1966 | 22 | 8 | Инфекционное отделение | 100 |
| п. Кобра | 2010 |  | 21,4 | ФАП |  |
| п. Красная Речка | 2005 |  | 10,6 | ФАП |  |
| п. Орлецы | 2006 |  | 18,8 | ФАП | 87 |
| д. Щучкино |  |  |  | - |  |
| п. Бажелка | 2001 |  | 7,1 | Геронтологическое отделение, ФАП |  |
| д. Каменное |  |  |  | - |  |
| д. Комарово |  |  |  | - |  |
| с. Мулино | 1980 |  | 16,5 | ФАП |  |
| д. Аникинцы |  |  |  | - |  |
| д. Жуки |  |  |  | - |  |
| д. Зуевцы |  |  |  | - |  |
| д. Ильмовцы | 1985 |  | 6,8 | ФАП |  |
| д. Исаковцы |  |  |  | - |  |
| д. Качонки |  |  |  | - |  |
| д. Коберцы |  |  |  | - |  |
| д. Кузнецы |  |  |  | - |  |
| д. Лапченки | 1987 |  | 4,3 | ФАП |  |
| п. Липовое | 1985 |  | 13,7 | ФАП |  |
| д. Малашата |  |  |  | - |  |
| д. Маракулино |  |  |  | - |  |
| д. Назаровцы |  |  |  | - |  |
| д. Панфилята |  |  |  | - |  |
| д. Сабельцы |  |  |  | - |  |
| д. Шулаки |  |  |  | - |  |
| д. Чеглаки |  |  |  | - |  |
| д. Гогли | 1983 |  | 10,9 | ФАП |  |
| д.Двоеглазовцы |  |  |  | - |  |
| д. Драчки |  |  |  | - |  |
| с. Заево | 1983 |  | 10,6 | - | 100 |
| д. Коберцы |  |  |  | - |  |
| д. Лазаренки |  |  |  | - |  |
| п. Новостройка | 1998 |  | 8,1 | ФАП |  |
| д. Сосновка | 1999 |  | 7,7 | ФАП |  |
| д. Сырчины |  |  |  | - |  |
| д. Шевырталово | 1982 |  | 13,7 | ФАП |  |
| д. Аникинцы |  |  |  | - |  |
| д. Вагули |  |  |  | - |  |
| д. Волчата |  |  |  | - |  |
| д. Гасники |  |  |  | - |  |
| д. Кошулино | 1978 |  | 14,2 | ФАП |  |
| д. Кыши |  |  |  | - |  |
| д. Лыжана |  |  |  | - |  |
| д. Малыгинцы |  |  |  | - |  |
| д. Мизонинцы |  |  |  | - |  |
| д. Микшата |  |  |  | - |  |
| д. Москвята |  |  |  | - |  |
| с. Николаево | 2002 |  | 14,8 | ФАП | 100 |
| д. Носковы |  |  |  | - |  |
| д. Плетни |  |  |  | - |  |
| д. Рыбаки |  |  |  | - |  |
| д. Семинцы |  |  |  | - |  |
| п. Симоновка |  |  |  | - |  |
| д. Слобода |  |  |  | - |  |
| д. Труфакинцы |  |  |  | - |  |
| д. Чекмари |  |  |  | - |  |
| д. Шестеперы |  |  |  | - |  |
| д. Шулаки |  |  |  | - |  |
| д. Шуплецы |  |  |  | - |  |
| с. Синегорье |  |  |  | - |  |
| д. Даниловцы |  |  |  | - |  |
| п. Крутой Лог | 1979 |  | 8,5 | ФАП |  |
| д. Липовка | 2001 |  | 10,1 | ФАП |  |
| п. Мытьец |  |  |  | - |  |
| п. Первомайск | 2004 |  | 10,8 | ФАП |  |
| с. Шкары |  |  |  | - |  |

Главной целью в развитии здравоохранения является  улучшение состояния здоровья населения на основе обеспечения его профилактической, медико-социальной помощью и лекарственным обеспечением, увеличение доступности и качества квалифицированной амбулаторной и стационарной медицинской помощи населению района.

Основные мероприятия:

- совершенствование организации акушерской и неотложной служб;

- оснащение лечебно-профилактических учреждений службы охраны материнства и детства современным оборудованием;

- медицинская реабилитация детей из группы риска;

- профессиональная подготовка медицинских кадров.

Социально-экономический эффект:

-снижение младенческой смертности на уровне 12,5 на 1000 детей;

-снижение заболеваемости беременных женщин на 30%;

- снижение показателя инвалидности на 4-5%

- увеличение числа нормальных родов до 55%;

- доступность высококвалифицированной медицинской помощи детям и беременным женщинам в лечебно-профилактических учреждениях.

Главная цель-улучшение здоровья населения путем обеспечения всеобщей доступности качественных медицинских услуг.

Основные задачи

Обеспечение сохранения и улучшения физического и психического  здоровья населения;

Обеспечение активной жизни населения;

Создание эффективной системы охраны здоровья семьи и ребенка;

Обеспечение современной и качественной консультативной диагностикой, амбулаторной и стационарной медицинской помощью;

Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения.

Общий коэффициент рождаемости на 1000 жителей составляет 10,4;

Объем медицинской помощи в расчете на 1 жителя:

-стационарная медицинская помощь, койко-дней -  2,064;

-амбулаторная помощь, посещение – 8,1;

-дневные стационары, койко-дни – 0,39;

-скорая медицинская помощь, вызовов – 0,29.

Таблица 3.4.2.5 Мероприятия по строительству и реконструкции объектов здравоохранения

| № п/п | Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства | Местоположение объекта, проведения мероприятия | Последовательность выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство инфекционного отделения | пгт Нагорск | 2018 г. – 2033 г. |
| 2. | Строительство стоматологического отделения | пгт Нагорск | 2018 г. – 2033 г. |
| 3. | Строительство ФАП | с. Мулино, Нагорский район | 2011 г. – 2018 г. |
| 4. | Строительство ФАП | с. Николаево, д. Кошулино Нагорский район | 2018 г. – 2033 г. |

- Учреждения культуры и искусства.

На территории района по данным за 2009 год ведут свою деятельность 1 дом культуры, 1 кинотеатр, 8 сельских домов культуры, 6 библиотек.

Большая часть учреждений находятся в ветхом и аварийном состоянии, требующие незамедлительного капитального ремонта или реконструкции. Учреждения расположены в приспособленных помещениях, выполненных из дерева, в том числе в арендованных помещениях.

Особенно успешно работают 4 народных коллектива -  это ансамбли: «Свои деревенски», «Вояж», «Золотничок», «Зоренька». Они ежегодно принимают участие в фестивале «Вятские зори» в областном центре, а  также ежегодно проводится в районе фестиваль эстрадной песни  «Хрустальный дождь» и районный фестиваль танца.

Много проводится совместных мероприятий с библиотекой, женсоветом и военкоматом ко всем праздникам и памятным датам.

Учреждения культуры проводят работу по увеличению платных услуг, привлечению дополнительных средств через участие в конкурсах социально – культурных проектов, принимают участие в областных программах: «Вятская земля», « О борьбе с преступностью», «Здоровый образ жизни», «Патриотическое воспитание молодежи».

Учреждения культуры на заработанные средства приобретают компьютеры, радиомикрофоны, магнитофоны, звукоусиливающую аппаратуру, имеют возможность выхода в Интернет, где можно почерпнуть много нового, интересного музыкального и сценарного материала, а также обновляют костюмы, обувь для участников коллективов.

В учреждениях культуры недостает светозвукоусилительной аппаратуры, музыкальных инструментов, фотоаппаратов, факсов и компьютерной техники.

Анализ учреждений культурно - досугового назначения приведен в таблице 3.4.2.6

Таблица 3.4.2.6. Анализ обеспеченности населения учреждениями культурно – досугового назначения

| № пп | Наименование нас. пункта | Наименование объекта | Год ввода, степень износа, | Мощность учреждения (фактическая) | Процент загрузки учреждения, % | Необходимость реконструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | пгт Нагорск | Библиотека | 1957 | 100 | 100 | кап. ремонт |
|  |  | Кинотеатр | 1966 | 100 | 100 |  |
|  |  | Дом Культуры | 1987 | 78 | 100 | Ремонт кровли |
| 22 | п. Кобра | СДК | 1979-100% | 100 | 100 | кап. ремонт |
| 33 | п. Красная Речка | Библиотека | 1980-100% |  | 10 |  |
| 44 | п. Орлецы | Сельский Дом Культуры | 1980-100% | 100 | 100 |  |
| 55 | д. Щучкино |  |  |  |  |  |
| 56 | п. Бажелка | Библиотека | 1995-100% | 100 | 50 |  |
|  |  | Сельский Дом Культуры | 1980-100% | - | - |  |
| 67 | д. Каменное |  |  |  |  |  |
| 88 | д. Комарово |  |  |  |  |  |
| 99 | с. Мулино | Библиотека | 1988-100% | 100 | 100 |  |
|  |  | Сельский Дом Культуры | 1980-100% | 50 | 50 |  |
| 110 | д. Аникинцы |  |  |  |  |  |
| 111 | д. Жуки |  |  |  |  |  |
| 912 | д. Зуевцы |  |  |  |  |  |
| 13 | д. Ильмовцы | Библиотека | 1989-100% |  | 50 |  |
| 14 | д. Исаковцы |  |  |  |  |  |
| 115 | д. Качонки |  |  |  |  |  |
| 116 | д. Коберцы |  |  |  |  |  |
| 117 | д. Кузнецы |  |  |  |  |  |
| 118 | д. Лапченки |  |  |  |  |  |
| 119 | п. Липовое | Сельский Дом Культуры | 1970-100% | 50 | 50 |  |
| 120 | д. Малашата |  |  |  |  |  |
| 121 | д. Маракулино |  |  |  |  |  |
| 122 | д. Назаровцы |  |  |  |  |  |
| 123 | д. Панфилята |  |  |  |  |  |
| 124 | д. Сабельцы |  |  |  |  |  |
| 125 | д. Шулаки |  |  |  |  |  |
| 126 | д. Чеглаки |  |  |  |  |  |
| 127 | д. Гогли |  |  |  |  |  |
| 128 | д.Двоеглазовцы |  |  |  |  |  |
| 129 | д. Драчки |  |  |  |  |  |
| 130 | с. Заево | Сельский Дом Культуры | 1989-77% | 50 | 50 |  |
| 131 | д. Коберцы |  |  |  |  |  |
| 132 | д. Лазаренки |  |  |  |  |  |
| 133 | п. Новостройка |  |  |  |  |  |
| 134 | д. Сосновка |  |  |  |  |  |
| 135 | д. Сырчины |  |  |  |  |  |
| 136 | д. Шевырталово | Сельский Дом Культуры | 1986-89% | 50 | 50 |  |
| 137 | д. Аникинцы |  |  |  |  |  |
| 138 | д. Вагули |  |  |  |  |  |
| 139 | д. Волчата |  |  |  |  |  |
| 140 | д. Гасники |  |  |  |  |  |
| 141 | д. Кошулино |  |  |  |  |  |
| 142 | д. Кыши |  |  |  |  |  |
| 143 | д. Лыжана |  |  |  |  |  |
| 144 | д. Малыгинцы |  |  |  |  |  |
| 145 | д. Мизонинцы |  |  |  |  |  |
| 146 | д. Микшата |  |  |  |  |  |
| 147 | д. Москвята |  |  |  |  |  |
| 148 | с. Николаево | Библиотека | 1968-100% | 50 | 50 |  |
| 149 | д. Носковы |  |  |  |  |  |
| 150 | д. Плетни |  |  |  |  |  |
| 151 | д. Рыбаки |  |  |  |  |  |
| 152 | д. Семинцы |  |  |  |  |  |
| 153 | п. Симоновка |  |  |  |  |  |
| 154 | д. Слобода |  |  |  |  |  |
| 155 | д. Труфакинцы |  |  |  |  |  |
| 156 | д. Чекмари |  |  |  |  |  |
| 157 | д. Шестеперы |  |  |  |  |  |
| 158 | д. Шулаки |  |  |  |  |  |
| 159 | д. Шуплецы |  |  |  |  |  |
| 160 | с. Синегорье |  |  |  |  |  |
| 161 | д. Даниловцы |  |  |  |  |  |
| 162 | п. Крутой Лог |  |  |  |  |  |
| 163 | д. Липовка |  |  |  |  |  |
| 64 | п. Мытьец |  |  |  |  |  |
| 65 | п. Первомайск | Сельский Дом Культуры | 1990-100% |  |  |  |
| 66 | с. Шкары |  |  |  |  |  |

Анализируя обеспеченность культурно-досуговых объектов, можно заключить, что такие объекты как библиотека и дом культуры в пгт Нагорск, сельский дом культуры в п. Кобра требуют реконструкции по причине их ветхого состояния.

Главная цель культурной политики в районе, создание инновационных форм деятельности библиотек, музеев и культурно - досуговых учреждений для удовлетворения потребностей в самореализации населения Нагорского района.

Ожидаемыми результатами реализации программ в области культуры и сохранения культурного наследия на территории Нагорского района должны стать обеспечение единого культурного пространства, равных возможностей для жителей в получении доступа к культурным благам, развитие народного творчества, сохранение и развитие культурных традиций.

Реализация программ способствует улучшению качества услуг по возрождению традиций и духовной культуры, ориентированных на формирование личности.

Чтобы сохранить существующий уровень культурной деятельности в районе, необходимо:

- создать условия для формирования единого механизма поддержки культуры в районе;

- помогать в решении задач социально-культурного развития района;- участвовать в реализации программ федерального и областного уровня.

Таблица 3.4.2.7.    Мероприятия по строительству объектов культуры и исскуства

| № п/п | Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства | Местоположение объекта, проведения мероприятия | Последовательность выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство дома культуры | с. Синегорье Нагорский район | 2011 г. – 2018 г. |
| 2. | Строительство дома культуры | п. Бажелка Нагорский район | 2018 г. – 2033 г. |

- Физкультурные и спортивные сооружения.

Развитие физической культуры и спорта в Нагорском районе занимает отнюдь не последнее место. Ежегодно проводятся спортивные соревнования. Учреждения по физической культуре представлены спортивными комплексами, спортивными залами (отдельно стоящими и организованными при школах), открытыми спортивными площадками, тирами и др. видами объектов.

Перечень действующих объектов физкультурно-спортивного назначения приведен в таблице 3.4.2.8.

Таблица 3.4.2.8. Перечень действующих учреждений физкультурно-спортивного назначения в Нагорском районе

| № пп | Наименование нас. пункта | Наименование спортивного сооружения | Год ввода, степень износа, | Площадь общая, кв.м. | Собственность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | пгт Нагорск | ДЮЦ «Факел» | 1993 | 417,3 | МО «Нагорский муниципальный район Кировской области» (оперативное управление) |
|  |  | МОУ СОШ с УИОП | 1976 |  | МО «Нагорский муниципальный район Кировской области» (оперативное управление) |
| 22 | п. Кобра | МОУ СОШ | 1979 | 156,5 | МО «Нагорский муниципальный район Кировской области» (оперативное управление) |
| 43 | п. Орлецы | МОУ СОШ | 1990 | 547,9 | МО «Нагорский муниципальный район Кировской области» (оперативное управление) |
| 54 | п. Бажелка | МОУ СОШ | 1987 | 288 | МО «Нагорский муниципальный район Кировской области» (оперативное управление) |
| 15 | п. Липовое | МОУ ООШ | 1991 | 450 | МО «Нагорский муниципальный район Кировской области» (оперативное управление) |
| 16 | с. Заево | МОУ СОШ | 1994 | 288 | МО «Нагорский муниципальный район Кировской области» (оперативное управление) |
| 17 | с. Синегорье | МОУ СОШ | 1970 | 164,8 | МО «Нагорский муниципальный район Кировской области» (оперативное управление) |
| 19 | п. Крутой Лог | МОУ ООШ | 1989 | 29,4 | МО «Нагорский муниципальный район Кировской области» (оперативное управление) |

Выполнение мероприятий в сфере физической культуры и спорта позволяет реализовать права граждан на систематические занятия физкультурой и спортом, а также решение средствами физической культуры и спорта вопросов формирования, укрепления и сохранения здоровья населения Нагорского района, в том числе физическое воспитание подрастающего поколения и закрепление модели поведения «здоровый образ жизни», профилактика безнадзорности и правонарушений среди детей и подростков, активный досуг взрослого населения.

Основной задачей реализации мероприятий программы в сфере физической культуры и спорта является создание условий всем категориям населения для систематических занятий физической культурой и спортом на территории Нагорского района, повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом. Главный принцип, достижение непрерывности и систематичности занятий населения физкультурой и спортом на протяжении всей жизни.

Таблица 3.4.2.9 Мероприятия по строительству и реконструкции объектов физической культуры и спорта

| № п/п | Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства | Местоположение объекта, проведения мероприятия | Последовательность выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство лыжной базы | пгт Нагорск | 2011 г. – 2018 г. |
| 2. | Строительство спортзала | с. Синегорье Нагорский район | 2011 г. – 2018 г. |
| 3. | Реконструкция стадиона «Факел» | пгт Нагорск | 2011 г. – 2018 г. |

## Транспортное обеспечение

Устойчивость темпов развития экономики Российской Федерации во многом зависит от того, сумеем ли мы в сегодняшних внешнеэкономических условиях сформировать инфраструктуру, которая в будущем обеспечит развитие экономики вне зависимости от влияния внешних факторов. Поэтому, далеко не последняя роль в этом вопросе отводится транспортной инфраструктуре, ведь она обеспечивает свободу передвижения людей, товаров и услуг и является необходимым условием экономического развития. Качество и состояние транспортной инфраструктуры во многом определяет темпы развития районов и регионов, а также экономическую целостность России как федеративного государства. Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной системы страны. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния и развития сети автомобильных дорог общего пользования, обеспечивающих связи между районами и населенными пунктами, а также выходы на дорожную сеть сопредельных субъектов Российской Федерации, во многом зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста, улучшения условий предпринимательской деятельности и повышения качества жизни населения, проведения структурных реформ, укрепления национальной безопасности государства и интеграции транспортной системы района в областную и  общероссийскую транспортные системы.

К автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Кировской области на территории Нагорского района относится автодорога Слободской - Нагорск.

Частных автомобильных дорог и дорог необщего пользования на территории Нагорского района нет.

Внешние транспортно-экономические связи Нагорского района Кировской области осуществляются автомобильным транспортом. Автодорожная составляющая представлена сетью дорог IV и V категории. Воздушные перевозки из района не осуществляются, так как на его территории нет собственного аэропорта, единственная  площадка для спецавиации существует в пгт Нагорск у районной больницы.

Дороги для Нагорского района с его бескрайними просторами – больше чем дороги. Это жизнь. Как кровеносные сосуды живого организма они обеспечивают бесперебойное снабжение  и жизнедеятельность района, связывая их между собой и центром. На сегодняшний день дороги находятся в неудовлетворительном состоянии.

Таблица 3.5.1. Протяженность основных транспортных коммуникаций Нагорского района

| Всего по Нагорскому району, км | Автомобильные дороги с капитальным типом покрытия (региональные), км | Автомобильные дороги с капитальным типом покрытия (муниципальные), км | Автомобильные дороги улучшенные (муниципальные), км | Железные дороги, км | Основные водные пути | Грунтовые автомобильные дороги общего пользования, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 443,6 | 40 | 30,2 | 328,8 | - | - | 44,6 |

Чтобы исправить положение по содержанию и ремонту дорог необходимо закрепить источники финансирования, определить норматив отчисления в бюджет района  части транспортного налога как с физических, так и с юридических лиц.

### Автомобильный транспорт

Муниципальное образование Нагорский муниципальный район расположен в северо-восточной части Кировской области, расположен в 130 км  от областного центра г.Киров. На сегодняшний день протяженность всех дорог общего пользования с твёрдым покрытием составляет 399 км, грунтовые -44,6 км.

Автомобильные дороги являются обязательной составной частью любой хозяйственной системы. При этом автомобильные дороги выполняют не только функцию связи, но и сами являются побудительным фактором к созданию мощных хозяйственных систем. Дороги, связывая пространственно разделенные части хозяйственной системы, делают их доступными и создают благоприятные условия для развития взаимодополняющих отношений между населенными пунктами.

На нынешнем этапе экономического развития страны автомобильные дороги общего пользования являются национальным достоянием России, а также стратегически важным и необходимым элементом транспортной инфраструктуры.

Автодорожная составляющая Нагорского района представлена сетью дорог IV и V категории. Наибольшее значение в районе по пассажирским перевозкам имеет автомобильный транспорт, осуществляющий внутрирайонные связи. Автомобильные перевозки осуществляются ведомственным транспортом хозяйствующих субъектов.

Территория Нагорского района представлена следующими основными автомобильными дорогами с капитальным типом покрытия в соответствии с постановлением Правительства Кировской области от  29.05.2009г. №13/130:

Таблица 3.5.1.1. Перечень дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения

| № | Наименование автомобильных дорог общего пользования | Протяжённость, км |
| --- | --- | --- |
| 1 | Слободской-Нагорск | 40 |
|  | Итого: | 40 |

Таблица 3.5.1.2.   Перечень дорог общего пользования местного значения муниципального района и их характеристики

| № пп | Наименование автомобильных дорог | Протяженность | В т.ч. по типам покрытий |  |  |  |  | Техническая категория |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усовершенствованные | Переходные |  |  | Низшие |  |
|  |  |  | а/бетон | гравийн. | щебен. | ж/бетон калея | грунтов |  |
| 1 | Бажелка-Комарово | 4,3 |  |  |  | 4,3 |  | V |
| 2 | Нагорск-Симоновка | 18,0 |  | 10,4 |  | 2,8 | 4,8 | V |
| 3 | Синегорье-Кобра | 11,9 |  | 3,7 |  | 5,0 | 3,2 | IV |
| 4 | Орлецы-Красная Речка | 27,0 |  | 27,0 |  |  |  | V |
| 5 | Кобра-Орлецы | 18,0 |  | 18,0 |  |  |  | V |
| 6 | Орлецы-Крутой Лог | 39,4 |  | 36,0 |  |  | 3,4 | V |
| 7 | Синегорье-Первомайский | 18 |  | 17,8 |  | 0,2 |  | V |
| 8 | Синегорье-Мытьец | 17,0 |  | 15,2 |  |  | 1,8 | V |
| 9 | Объездная п.Нагорск | 5,6 | 5,6 |  |  |  |  | IV |
| 10 | Нагорск-Синегорье | 53,0 | 11,6 | 41,4 |  |  |  | IV |
| 11 | Лазаренки-Новостройка | 7,1 | 3,0 |  |  |  | 4,1 | IV |
| 12 | Заево-Гогли | 13,4 | 7,2 | 6,2 |  |  |  | IV |
| 13 | Зимята-Шевырталово | 2,8 | 2,8 |  |  |  |  | IV |
| 14 | Коберцы-Лапченки-Зуевцы | 46,0 |  | 20,6 |  | 7,4 | 18,0 | IV |
| 15 | Гудки-Сосновка | 9,0 |  | 9,0 |  |  |  | IV |
| 16 | Горшки-Кошулино-Шестеперы | 5,6 |  |  |  | 4,2 | 1,4 | IV |
| 17 | Нагорск-Кыши-Чекмари | 4,4 |  |  |  |  | 4,4 | V |
| 18 | Плетни-Волчата | 0,8 |  |  |  |  | 0,8 | V |
| 19 | Шабаны-Максимята | 8,0 |  | 8,0 |  |  |  | IV |
| 20 | Семинцы Малыгинцы-Аникинцы | 3,5 |  | 0,8 |  |  | 2,7 | V |
| 21 | Семинцы-Николаево | 3,0 |  | 1,0 | 2,0 |  |  | IV |
| 22 | Нагорск-Бажелка | 57,7 |  |  |  | 57,7 |  | IV |
| 23 | Коберцы-Мулино-Липовое | 13,6 |  | 13,6 |  |  |  | IV |
| 24 | Мулино-Шулаки | 1,5 |  | 1,5 |  |  |  | V |
| 25 | Загоскинцы-Назаровцы | 7,0 |  | 7,0 |  |  |  | IV |
| 26 | Липовка-Шкары | 8,0 |  | 8,0 |  |  |  | V |
|  | Итого: | 403 | 30,2 | 245,2 | 2,0 | 81,6 | 44,6 |  |

К автомобильным дорогам общего пользования относятся автомобильные дороги, предназначенные для движения транспортных средств неограниченного круга лиц.

Автомобильными дорогами общего пользования местного значения муниципального района являются автомобильные дороги общего пользования в границах муниципального района, за исключением автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений, частных автомобильных дорог. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района может утверждаться органом местного самоуправления муниципального района.

Частных автомобильных дорог и дорог необщего пользования на территории Нагорского района нет.

Таблица 3.5.1.3.  Реестр социальных внутрирайонных маршрутов на 2010 год

| № пп | № маршрута | Наименование маршрута | Расстояние до границ пгт Нагорск (км) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 203 | Нагорск-Бажелка | 61,8 |
| 2 | 116 | Нагорск-Липовое | 25,8 |
| 3 | 122 | Нагорск-Шевырталово-Заево-Гогли | 31 |
| 4 | 122 | Нагорск-Шевырталово-Новостройка-Заево | 30,5 |
| 5 | 122 | Нагорск-Шевырталово-Заево | 26 |

Перевозкой пассажиров на территории Нагорского района занимается предприятие ООО «Алекс-Авто-Плюс».

Система автобусных маршрутов учитывает постоянное сообщение центральных усадеб с пгт Нагорск. Связь производственных центров и наиболее крупных населенных пунктов с центральными усадьбами хозяйств осуществляется служебными автобусами или личным транспортом.

Старение парка транспортных средств, износ, сказываются на качестве обслуживания пассажиров и приводит к нарастанию социальной напряженности. Во многих поселениях отсутствуют филиалы Сбербанка и других банковских учреждений. Из-за малого количества обращающихся автобусов население не может своевременно обратиться в лечебное и другие учреждения для оперативного решения социальных вопросов.

По качественной структуре сложившаяся транспортная сеть района отстает от потребностей производства в перевозках. Отсутствие автодорог с твердым покрытием, а существующие требуют проведения реконструкции или капитального ремонта, не обеспечивает качественного, бесперебойного движения.

Нерешенными проблемами являются:  низкий технический уровень дорог, неудовлетворительные условия движения из-за несоответствия нормативным техническим параметрам автодорог, наличие высокого уровня транспортной дискриминации населения.

Сеть местных дорог имеет низкую степень благоустройства проезжей части, что не может не сказаться на благоустройстве дорожной сети в целом и на безопасности движения, в частности.

Таблица 3.5.1.4 Обеспеченность автомобильных дорог объектами обслуживания автомобилей и пассажиров в центрах городских и сельских поселений

| Наименование населённого пункта | АЗС | СТО | Автовокзал | Пункты питания | Телефон, телеграф | Мед. пункт | Почта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пгт Нагорск | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | 1 |
| п. Кобра | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| п. Красная Речка | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| п. Орлецы | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| д. Щучкино | - | - | - | - | 1 | - | - |
| п. Бажелка | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| д. Каменное | - | - | - | - | - | - | - |
| д. Комарово | - | - | - | - | 1 | - | - |
| с. Мулино | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 |
| д. Аникинцы | - | - | - | - | 1 | - | - |
| д. Жуки | - | - | - | - | - | - | - |
| д. Зуевцы | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| д. Ильмовцы | - | - | - | - | 1 | - | - |
| д. Исаковцы | - | - | - | - | 1 | - | - |
| д. Качонки | - | - | - | - | 1 | - | - |
| д. Коберцы | - | - | - | - | 1 | - | - |
| д. Кузнецы | - | - | - | - | 1 | - | - |
| д. Лапченки | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| п. Липовое | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| д. Малашата | - | - | - | - | 1 | - | - |
| д. Маракулино | - | - | - | - | 1 | 1 |  |
| д. Назаровцы | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| д. Панфилята | - | - | - | - | - | - | - |
| д. Сабельцы | - | - | - | - | 1 | - | - |
| д. Шулаки | - | - | - | - | 1 | - | - |
| д. Чеглаки | - | - | - | - | - | - | - |
| д. Гогли | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| д.Двоеглазовцы | - | - | - | - | 1 | - | - |
| д. Драчки | - | - | - | - | - | - | - |
| с. Заево | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| д. Коберцы | - | - | - | - | 1 | - | - |
| д. Лазаренки | - | - | - | - | - | - | - |
| п. Новостройка | - | - | - | - | 1 | 1 |  |
| д. Сосновка | - | - | - | - | 1 | - | - |
| д. Сырчины | - | - | - | - | - | - | - |
| д. Шевырталово | - | - | - | - | 1 | 1 |  |
| д. Аникинцы | - | - | - | - | 1 | - | - |
| д. Вагули | - | - | - | - | - | - | - |
| д. Волчата | - | - | - | - | - | - | - |
| д. Гасники | - | - | - | - | - | - | - |
| д. Кошулино | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| д. Кыши | - | - | - | - | 1 | - | - |
| д. Лыжана | - | - | - | - | 1 | - | - |
| д. Малыгинцы | - | - | - | - | 1 | - | - |
| д. Мизонинцы | - | - | - | - | - | - | - |
| д. Микшата | - | - | - | - | - | - | - |
| д. Москвята | - | - | - | - | 1 | - | - |
| с. Николаево | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| д. Носковы | - | - | - | - | 1 | - | - |
| д. Плетни | - | - | - | - | 1 | - | - |
| д. Рыбаки | - | - | - | - | 1 | - | - |
| д. Семинцы | - | - | - | - | 1 | - | - |
| п. Симоновка | - | - | - | - | - | - | - |
| д. Слобода | - | - | - | - | 1 | - | - |
| д. Труфакинцы | - | - | - | - | 1 | - | - |
| д. Чекмари | - | - | - | - | 1 | - | - |
| д. Шестеперы | - | - | - | - | 1 | - | - |
| д. Шулаки | - | - | - | - | 1 | - | - |
| д. Шуплецы | - | - | - | - | 1 | - | - |
| с. Синегорье | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 |
| д. Даниловцы | - | - | - | - | - | - | - |
| п. Крутой Лог | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| д. Липовка | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| п. Мытьец | - | - | - | - | 1 | - | - |
| п. Первомайск | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| с. Шкары | - | - | - | - | 1 | - | - |

Анализируя  таблицу 3.5.1.4, можно сделать вывод о недостаточности имеющихся объектов обслуживания автомобилей и пассажиров:

- из 6 центров поселений только 2 имеют пункты питания,

- из 66 населенных пунктов только 4 имеют СТО.

- отсутствует пост ГАИ

В перечне автомобильных дорог общего пользования Кировской области регионального значения осталась в ведении только одна дорога – это Слободской - Нагорск, остальные находятся на балансе администрации Нагорского района.  В качестве мероприятий в сфере развития автомобильного транспорта предлагается реконструкция дорог общего пользования Нагорского района.

Таблица 3.5.1.5      Отдельные показатели транспорта

|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием (на конец года), км | 2078,2 | 208,2 | 214,7 | 278,2 | 269,5 |
| из них: |  |  |  |  |  |
| с усовершенствованным покрытием | 66,6 | 66,6 | 66,6 | 66,6 | 70,2 |
| Густота автомобильных дорог общего пользования на 1000 кв.км территории (на конец года), км |  |  |  |  |  |
| с твердым покрытием | 28,8 | 28,8 | 29,7 | 38,4 | 37,2 |
| с усовершенствованным покрытием | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,7 |
| Перевозки грузов автомобильным транспортом организаций всех видов деятельности, тыс. тонн | 252,4 | 303,5 | 192,9 | 115,7 | 216,8 |
| Грузооборот автомобильного транспорта организаций всех видов деятельности, млн. тонно-километров | 11,1 | 14,9 | 9,3 | 5,5 | 3,0 |
| Перевезено пассажиров автобусами общего пользования, в % к предыдущему году | - | - | - | 80,5 | - |
| Пассажирооборот автобусов общего пользования, в % к предыдущему году | - | - | - | 31,3 | - |
| Наличие автомобильного транспорта (на конец года), штук |  |  |  |  |  |
| грузовых автомобилей | 959 | 614 | 639 | 634 | 523 |
| легковых автомобилей | 1689 | 1947 | 2223 | 2428 | 2460 |
| автобусов | 84 | 41 | 56 | 38 | 34 |
| Число собственных легковых автомобилей на 1000 человек населения 9на конец года), штук | 130,0 | 153,9 | 179,8 | 201,3 | 208,4 |

Обслуживанием дорог общего пользования занимается Нагорский участок Слободского ДЭП-4.

Для проведения всех необходимых ремонтных и строительных работ не хватает финансирования. Поэтому в таких условиях к ремонту дорог подходят выборочно. Приоритетными направлениями  являются: дороги с большой интенсивностью движения (федеральные дороги), дороги обеспечивающие связь между районами области.

Таблица 3.5.1.6. Перечень объектов территориального планирования в сфере развития транспортной инфраструктуры

| № п/п | Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства | Местоположение объекта | Последовательность выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Строительство: а/д Лазаренки – Орловица – Новостройка (Нагорский район) (протяженностью – 4,2 км) | Нагорский район | 2011 г. – 2018 г. |
|  | Строительство: а/д Нагорск – Синегорье (Нагорский район) | Нагорский район | 2011 г. – 2018 г. 2018г. - 2033 гг |
|  | Реконструкция: а/д Нагорск-Бажелка (Нагорский район) | Нагорский район | 2018 г. – 2033 г. |
|  | Реконструкция: а/д Горшки-Кошулино (Нагорский район) | Нагорский район | 2018 г. – 2033 г. |
|  | Реконструкция: а/д Заево-Гогли (Нагорский район) | Нагорский район | 2018 г. – 2033 г. |
|  | Строительство моста через р. Кобра | с. Синегорье | 2011 г. – 2018 г. |
|  | Строительство моста через р. Кобра | п. Орлецы | 2018 г. – 2033 г. |
|  | Строительство моста через р. Кобра | п. Красная Речка | 2018 г. – 2033 г. |
|  | Реконструкция моста через р. Федоровка | у п. Бажелка | 2011 г. – 2018 г. |
|  | Реконструкция моста через р. Федоровка | у д. Комарово | 2011 г. – 2018 г. |
|  | Реконструкция моста через р. Выдрица | у д. Комарово | 2018 г. – 2033 г. |
|  | Реконструкция моста через р. Брусьяна | у д. Комарово | 2018 г. – 2033 г. |
|  | Реконструкция моста через р. Подрезчиха | у д. Исаковцы | 2011 г. – 2018 г. |

## Инженерное обеспечение

В Нагорском районе проблемы, связанные с обеспечением населенных пунктов теплом, водой, электроэнергией стоят достаточно остро, так как существующее и вновь строящееся жилье, будь оно в городе или на селе, требует наличия исправно работающей инженерной структуры коммунального  хозяйства. Обеспеченность инженерными сооружениями сельских населенных пунктов в несколько раз отстает от города.

### Водоснабжение и канализация

Нагорский  район Кировской области расположен в пределах водосборного бассейна р. Вятка. Множество ее притоков создают разветвленную водную сеть (р.р.Кобра, Федоровка и т.д.).

В наиболее крупных населенных пунктах – центрах городских и сельских поселений имеются сооружения водопровода, состоящие, как правило, из нескольких артскважин, водонапорных башен и тупиковых водопроводных сетей. Системами водопровода оборудованы капитальные жилые дома, общественные здания и животноводческие постройки. Системы водоснабжения обеспечивают удовлетворение хозяйственно-питьевых нужд населения, бытовых и, частично, производственных нужд предприятий, противопожарных и поливочных нужд.

Поверхностные водные объекты целесообразно использовать в качестве источников технического водоснабжения предприятий и в сельскохозяйственных целях, а также в рекреационных целях населением, в том числе для отдыха.

При использовании водных ресурсов существует немало экологических проблем. Обеспечение питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве является одной из самых актуальных задач. В Нагорском районе в связи с недостаточным развитием коммунального хозяйства проблема качества воды продолжает обостряться.

На территории района на конец 2009 года насчитывается 138  водозаборных скважин питьевого водоснабжения. Все они ранее были закреплены за 36 недропользователями. К настоящему времени половина скважин не имеет своего хозяина и, оставаясь незатампонированными, представляют угрозу загрязнения подземных вод.

Таблица 3.6.1.1  Сведения о водозаборных скважинах Нагорского муниципального района на 01.01.2010

| № пп |  | № скважины | Местоположение скважины | Владелец скважины, (водопользователь) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | По базе данных | Дата последней смены водопользователя | Фактически (по состоянию на 01.01.2010) |
| 1 |  | 572 | Д. Драчки | СПК колхоз «Заря» | 1961 | СПК колхоз «Заря» |
| 2 |  | 2903 | бнп Гудки-Кашины | СПК колхоз «Заря» | 1970 | Водопользователя нет |
| 3 | 2965 |  | Д. Гогли | Совхоз «Гоглевский» | 1970 | Водопользователя нет |
| 4 | 5849 |  | Д. Слобода | Колхоз «Красный Октябрь» | 1982 | Водопользователя нет |
| 5 | 18815 |  | С. Заево | Совхоз «Заевский» | 1968 |  |
| 6 | 20960 |  | бнп Широкшинцы | Совхоз «Заевский» | 1971 |  |
| 7 | 25519 |  | Д. Мизонинцы | СПК колхоз «Союз» | 1971 |  |
| 8 | 25660 |  | Д. Драчки | СПК колхоз «Заря» | 1971 | Водопользователя нет |
| 9 | 32572 |  | бнп Гагинцы | Совхоз «Заевский» | 1979 | Водопользователя нет |
| 10 | 32885 |  | бнп Михайловка | СПК колхоз «Зуевский» | 1973 | Водопользователя нет |
| 11 | 33684 |  | П. Липовое | Нагорский рейд, «Вятлесосплав» | 1977 | Водопользователя нет |
| 12 | 37958 |  | Д. Гогли | Совхоз «Гоглевский» | 1976 | Водопользователя нет |
| 13 | 3 |  | Д. Качонки | СПК колхоз «Зуевский» | 1964 | СПК колхоз «Зуевский» |
| 14 | 581 |  | бнп Мишковцы | колхоз «Красный Октябрь» | 1960 | Водопользователя нет |
| 15 | 609 |  | пгт Нагорск | МУП «Нагорское ЖКХ» (РМПО ЖКХ) | 1961 | ООО «ЖКХ Нагорск» |
| 16 | 625 |  | Д. Маракулино | Колхоз «Большевик» | 1960 | МУП «Мулинское ЖКХ» |
| 17 |  | 1171 | П. Липовое | АО «Солоновский» | 1999 | ОАО «Федоровский ЛПХ» |
| 18 |  | 1472 | пгт Нагорск | МУП «Нагорское ЖКХ» (РМПО ЖКХ) | 1999 | ООО «ЖКХ Нагорск» |
| 19 |  | 2549 | Д. Шевырталово | СПК колхоз «Заря» | 1969 | СПК колхоз «Заря» |
| 20 |  | 2709 | Д. Чекмари | колхоз «Нагорский» | 1969 | бесхозная |
| 21 |  | 2789 | Д. Носковы | колхоз «Нагорский» | 1969 | бесхозная |
| 22 |  | 2809 | Д. Плетни | колхоз «Красный Октябрь» | 1969 | бесхозная |
| 23 |  | 2883 | Д. Труфакинцы | СПК колхоз «Нагорск» | 2002 | Администрация Чеглаковского с/п |
| 24 |  | 3038 | С. Заево | Совхоз «Заевский» | 1970 | Администрация Чеглаковского с/п |
| 25 |  | 5837 | Д. Слобода | колхоз «Красный Октябрь» | 1982 | бесхозная |
| 26 |  | 6061 | С. Заево | Совхоз «Заевский» | 1984 | Администрация Чеглаковского с/п |
| 27 |  | 6102 | Д. Гогли | Совхоз «Гоглевский» | 1985 | бесхозная |
| 28 |  | 6109 | Д. Гогли | Совхоз «Гоглевский» | 1985 | бесхозная |
| 29 |  | 6123 | Д. Гогли | Совхоз «Гоглевский» | 1985 | ИП Кочкин |
| 30 |  | 6192 | Д. Каменное | Колхоз им. 7 Ноября | 1985 | бесхозная |
| 31 |  | 6193 | бнп Феклинцы | ХСМУ Белохолуницкой ПМК-5 | 1986 | бесхозная |
| 32 |  | 6402 | Д. Каменное | Колхоз им. 7 Ноября | 1987 | бесхозная |
| 33 |  | 6480 | Д. Шуплецы | колхоз «Нагорск» | 2002 | Администрация Чеглаковского с/п |
| 34 |  | 6498 | Д. Назаровцы | колхоз «Смена» | 1988 | МУП «Мулинское ЖКХ» |
| 35 |  | 6531 | С. Мулино | колхоз «Большевик» | 1989 | МУП «Мулинское ЖКХ» |
| 36 |  | 6549 | С. Мулино | колхоз «Большевик» | 1989 | МУП «Мулинское ЖКХ» |
| 37 |  | 6573 | Д. Маракулино | колхоз «Большевик» | 1989 | МУП «Мулинское ЖКХ» |
| 38 |  | 11977 | пгт Нагорск | МУП «Нагорское ЖКХ» (РМПО ЖКХ) | 2001 | ООО «ЖКХ Нагорск» |
| 39 |  | 15049 | пгт Нагорск | Федоровский ЛПХ | 1969 | ООО «ЖКХ Нагорск» |
| 40 |  | 15431 | пгт Нагорск | МУП «Нагорское ЖКХ» (РМПО ЖКХ) | 1967 | ООО «ЖКХ Нагорск» |
| 41 |  | 15467 | Д. Лапченки | Колхоз «Труженик» | 1971 | бесхозная |
| 42 |  | 15492 | пгт Нагорск | МУП «Нагорское ЖКХ» (РМПО ЖКХ) | 2001 | ООО «ЖКХ Нагорск» |
| 43 |  | 18776 | Д. Вагули | Совхоз «Аникинский» | 1971 | бесхозная |
| 44 |  | 18958 | П. Новостройка | Слободской промкомбинат | 1968 | Администрация Чеглаковского с/п |
| 45 |  | 18997 | бнп Чирки | СПК СА колхоз «Николаевский» | 1971 | бесхозная |
| 46 |  | 20564 | С. Синегорье | МУП «Синегорское ЖКХ» | 2003 | МУП «Синегорское ЖКХ» |
| 47 |  | 20565 | С. Синегорье | Синегорский леспромхоз | 1970 | бесхозная |
| 48 |  | 25510 | П. Симоновка | Федоровский ЛПХ | 1970 | бесхозная |
| 49 |  | 25605 | С. Николаево | СПК СА колхоз «Николаевский» | 1971 |  |
| 50 |  | 25665 | Д. Сосновка | Совхоз «Камешковский» | 1971 | Администрация Чеглаковского с/п |
| 51 |  | 25695 | Д. Плетни | СПК колхоз «Нагорск» | 2002 | ООО «ЖКХ Нагорск» |
| 52 |  | 28751 | пгт Нагорск | МУП «Нагорское ЖКХ» (РМПО ЖКХ) | 2001 | ООО «ЖКХ Нагорск» |
| 53 |  | 28774 | Д. Сосновка | Совхоз «Камешковский» | 1971 | Администрация Чеглаковского с/п |
| 54 |  | 28808 | Д. Зуевцы | СПК колхоз «Зуевский» | 1972 | СПК колхоз «Рассвет» |
| 55 |  | 28810 | Д. Ильмовцы | СПК колхоз «Рассвет» | 2001 | СПК колхоз «Рассвет» |
| 56 |  | 28813 | Д. Двоеглазовцы | колхоз «Заевский» | 1974 | бесхозная |
| 57 |  | 32525 | Д. Кошулино | СПК колхоз «Союз» | 1972 | СПК колхоз «Союз» |
| 58 |  | 32526 | Д. Слобода | Колхоз «Красный Октябрь» | 1972 | бесхозная |
| 59 |  | 32593 | Д. Гогли | Совхоз «Гоглевский» | 1973 | бесхозная |
| 60 |  | 32817 | пгт Нагорск | СПК колхоз «Нагорск» | 2002 | ООО «ЖКХ Нагорск» |
| 61 |  | 32827 | Д. Лапченки | Колхоз «Труженик» | 1973 | бесхозная |
| 62 |  | 32840 | Д. Кыши | Нагорский плодопитомник | 1973 | бесхозная |
| 63 |  | 33507 | П. Симоновка | Федоровский ЛПХ | 1973 | бесхозная |
| 64 |  | 33547 | Д. Аникинцы | Совхоз «Аникинский» | 1973 | бесхозная |
| 65 |  | 33606 | Д. Чеглаки | СПК колхоз «Нагорск» | 2002 | Администрация Чеглаковского с/п |
| 66 |  | 33621 | Д. Кормишата | СПК колхоз «Союз» | 1974 | СПК колхоз «Союз» |
| 67 |  | 33663 | Д. Москвята | Колхоз «Большевик» | 1974 | бесхозная |
| 68 |  | 33664 | бнп Мишковцы | Колхоз «Красный Октябрь» | 1974 | бесхозная |
| 69 |  | 37734 | Д. Липовка | СПК колхоз «Новый» (колхоз «Нива») | 1977 | СПК колхоз «Новый» (колхоз «Нива») |
| 70 |  | 37757 | бнп Метели | Колхоз им. 7 Ноября | 1975 | бесхозная |
| 71 |  | 37785 | бнп Семиколенные | Колхоз «Победа» | 1976 | бесхозная |
| 72 |  | 37786 | пгт Нагорск | СПК колхоз «Нагорск» | 2002 | ООО «ЖКХ Нагорск» |
| 73 |  | 37787 | Д. Слобода | Колхоз «Красный Октябрь» | 1976 | Администрация Чеглаковского с/п |
| 74 |  | 37788 | бнп Сочнево | СПК колхоз «Нагорск» | 2002 | ООО «ЖКХ Нагорск» |
| 75 |  | 37789 | бнп Синяя Курья | Нагорский рейд «Вятлесосплав» | 1975 | бесхозная |
| 76 |  | 37939 | С. Николаево | СПК СА колхоз «Николаевский» | 1975 | Администрация Чеглаковского с/п |
| 77 |  | 37957 | Д. Гогли | Совхоз «Гоглевский» | 1975 | бесхозная |
| 78 |  | 39618 | Д. Шевырталово | СПК колхоз «Заря» | 1976 | СПК колхоз «Заря» |
| 79 |  | 43506 | П. Крутой Лог | Синегорский леспромхоз | 1976 | ООО «ЖКХ Синегорье» |
| 80 |  | 43540 | Д. Семинцы | Совхоз «Аникинский» | 1976 | бесхозная |
| 81 |  | 43592 | Д. Гогли | Совхоз «Гоглевский» | 1978 | бесхозная |
| 82 |  | 43593 | Д. Назаровцы | Колхоз «Смена» | 1978 | бесхозная |
| 83 |  | 43930 | Д. Сосновка | Совхоз «Камешковский» | 1977 | бесхозная |
| 84 |  | 45460 | пгт Нагорск | МУП «Нагорское ЖКХ» (РМПО ЖКХ) | 2004 | ООО «ЖКХ Нагорск» |
| 85 |  | 47526 | Д. Зуевцы | СПК колхоз «Рассвет» | 2001 | СПК колхоз «Рассвет» |
| 86 |  | 47547 | Д. Плетни | Колхоз «Нагорский» | 1979 | бесхозная |
| 87 |  | 47598 | Д. Аникинцы | Совхоз «Аникинский» | 1976 | бесхозная |
| 88 |  | 47625 | Д. Щучкино | Колхоз «Победа» | 1978 | бесхозная |
| 89 |  | 47690 | Д. Шуплецы | Колхоз «Большевик» | 1979 | бесхозная |
| 90 |  | 47976 | П. Кобра | Кобринский леспромхоз | 1980 | бесхозная |
| 91 |  | 47987 | Д. Чекмари | Колхоз «Нагорский» | 1979 | бесхозная |
| 92 |  | 50171 | Д. Носковы | Колхоз «Нагорский» | 1980 | Колхоз «Нагорск» |
| 93 |  | 50176 | Д. Кузнецы | Колхоз «Победа» | 1980 | бесхозная |
| 94 |  | 50240 | пгт Нагорск | Нагорское ЖКХ |  | ООО «ЖКХ Нагорск» |
| 95 |  | 50182 | Д. Шевырталово | СПК колхоз «Заря» | 1980 | СПК колхоз «Заря» |
| 96 |  | 50620 | пгт Нагорск | МУП «Нагорское ЖКХ (РМПО ЖКХ) | 2001 | ООО «ЖКХ Нагорск» |
| 97 |  | 50631 | П. Кобра | Кобринский леспромхоз | 1981 | бесхозная |
| 98 |  | 50633 | Д. Лапченки | Колхоз «Труженик» | 1980 | Фермер Сысолятина Г.А. |
| 99 |  | 50670 | П. Симоновка | Федоровский ЛПХ | 1981 | бесхозная |
| 100 |  | 50671а | пгт Нагорск | МУП «Нагорское ЖКХ (РМПО ЖКХ) | 1981 | ООО «ЖКХ Нагорск» |
| 101 |  | 50695 | С. Мулино | Колхоз «Большевик» | 1981 | бесхозная |
| 102 |  | 50918 | Д. Сосновка | Совхоз «Камешковский» | 1981 | бесхозная |
| 103 |  | 50982 | пгт Нагорск | МУП «Нагорское ЖКХ (РМПО ЖКХ) | 1981 | ООО «ЖКХ Нагорск» |
| 104 |  | 54501 | Д. Назаровцы | Колхоз «Смена» | 1982 | МУП «Мулинское ЖКХ» |
| 105 |  | 54517 | Д. Аникинцы | Совхоз «Аникинский» | 1981 | Администрация Чеглаковского с/п |
| 106 |  | 54520 | С. Николаево | СПК СА колхоз «Николаевский» | 1981 | Администрация Чеглаковского с/п |
| 107 |  | 54789 | Д. Качонки | СПК колхоз «Рассвет» | 2001 |  |
| 108 |  | 54847 | пгт Нагорск | МУП «Нагорское ЖКХ (РМПО ЖКХ) | 2001 | ООО «ЖКХ Нагорск» |
| 109 |  | 54940 | С. Синегорье | МУП «Синегорское ЖКХ» | 2003 | ООО «ЖКХ Синегорье» |
| 110 |  | 54941 | С. Синегорье | МУП «Синегорское ЖКХ» | 2003 | ООО «ЖКХ Синегорье» |
| 111 |  | 54943 | П. Кобра | Кобринский леспромхоз | 1988 | бесхозная |
| 112 |  | 54944 | П. Кобра | Кобринский леспромхоз | 1988 | бесхозная |
| 113 |  | 58984 | С. Мулино | Колхоз «Большевик» | 1984 | бесхозная |
| 114 |  | 58993 | Д. Шуплецы | Колхоз «Большевик» | 1984 | бесхозная |
| 115 |  | 68660 | С. Синегорье | Синегорский леспромхоз | 1988 | бесхозная |
| 116 |  | 70832 | пгт Нагорск | МУП «Нагорское ЖКХ (РМПО ЖКХ) | 1988 | ООО «ЖКХ Нагорск» |
| 117 |  | 70857 | С. Синяя Курья | МУП «Синегорское ЖКХ» | 2003 | ООО «ЖКХ Синегорье» |
| 118 |  | 70886 | С. Николаево | СПК СА колхоз «Николаевский» | 1989 | бесхозная |
| 119 |  | 72478 | Д. Чеглаки | КОГУП «Кировавтодор» | 1991 | ООО «ЖКХ Нагорск» |
| 120 |  | 76659 | Д. Щучкино | Кобринский леспромхоз | 1992 | бесхозная |
| 121 |  | 76662 | П. Первомайск | Синегорский леспромхоз | 1992 | бесхозная |
| 122 |  | 76671 | П. Мытьец | МУП «Синегорское ЖКХ» | 2003 | бесхозная |
| 123 |  | 2685 | Д. Липовка | СПК колхоз «Новый» (колхоз «Нива») | 1969 | СПК колхоз «Новый» (колхоз «Нива») |
| 124 |  | 6095 | С. Заево | Совхоз «Заевский» | 1984 | Бесхозная111 |
| 125 |  | 25593 | П. кобра | Кобринский леспромхоз | 1975 | бесхозная |
| 126 |  | 32524 | Д. Павлушонки | СПК колхоз «Новый» (колхоз «Нива») | 1973 | бесхозная |
| 127 |  | 32818 | С. Шкары | СПК колхоз «Новый» (колхоз «Нива») | 1973 | СПК колхоз «Новый» (колхоз «Нива») |
| 128 |  | 37940 | С. Заево | Совхоз «Заевский» | 1979 | бесхозная |
| 129 |  | 47670 | пгт Нагорск | СПК колхоз «Нагорск» | 2002 | СПК колхоз «Нагорск» |
| 130 |  | 47963 | Д. Двоеглазовцы | Совхоз «Заевский» | 1979 | бесхозная |
| 131 |  | 50685 | Д. Кошулино | Нагорский СПК (колхоз) «Союз» | 1983 | Нагорский СПК (колхоз) «Союз» |
| 132 |  | 50963 | Д. Кошулино | Нагорский СПК (колхоз) «Союз» | 1981 | Нагорский СПК (колхоз) «Союз» |
| 133 |  | 71899 | П. Крутой Лог | Синегорский леспромхоз | 1990 | ООО «ЖКХ Синегорье» |
| 134 |  | 50606 | пгт Нагорск | МУП «Нагорское ЖКХ (РМПО ЖКХ) | 2001 | МУП Нагорское ЖКХ |
| 135 |  | 66638 | пгт Нагорск | МУП «Нагорское ЖКХ (РМПО ЖКХ) | 2001 | МУП Нагорское ЖКХ |
| 136 |  | 70762 | пгт Нагорск | МУП «Нагорское ЖКХ (РМПО ЖКХ) | 1993 | МУП Нагорское ЖКХ |
| 137 |  | 1173 | С. Заево | Совхоз «Заевский» | 1963 |  |
| 138 |  | 1366 | Д. Кыши | Нагорский плодопитомник | 1964 |  |

На конец 2009 года было проложено 25 водопроводов и отдельных водопроводных сетей. Установленная производственная мощность водопроводов 3 тыс. куб. м в сутки.

Одиночное протяжение водопроводных сетей по району составляет 150,1 км, из них нуждается в замене 34,9 %; в том числе водоводов – 9,5 км. Нужно отметить, что в 2009 году в системах водоснабжения произошло 106 аварий.

Плохое состояние водопроводных сетей – одна из причин дефицита питьевой воды. Основными потребителями питьевой воды является население, а самыми крупными – население пгт Нагорск.

Таблица 3.6.1.2  Характеристика системы водоснабжения, находящейся на балансе предприятий ЖКХ Нагорского района

| Наименование населенного пункта | Обслуживающая ЖКХ | Количество скважин (шт) | Количество водонапорных башен (шт) | Производительность подземных (поверхностных) водозаборных сооружений. Тыс. м3 в год (или в сутки) | С какого года функционирует водопровод | Износ водопроводных сетей (%), /требуется заменить, (км) | Протяженность водопроводных сетей (км) на 2008 г | Протяженность водопроводных сетей (км) на 2009 г | Протяженность водопроводных сетей (км) на 2010 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пгт Нагорск | ООО «ЖКХ Нагорск» | 17 | 15 | 131,6 | 1961 | 87/79,5 | 85 | 85 | 85 |
|  | Итого: | 17 | 15 | 131,6 |  | 87/79,5 | 85 | 85 | 85 |
| Кобринское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Метелевское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мулинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С. Мулино | МУП «Мулинское ЖКХ» | 2 | 2 | 11,8 | 1988 | 92/4,6 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Д. Назаровцы | Инд. предприниматель | 1 | 1 |  | 1989 | 91/2,73 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Д. Лапченки | Инд. предприниматель | 1 | 1 |  | 1972 | 100/3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| д.Маракулино | МУП «Мулинское ЖКХ» | 1 | 1 |  | 1985 | 100/0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Д. Качонки | МУП «Мулинское ЖКХ» | 2 | 2 | 9.2 | 1981 | 100/2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| Д. Зуевцы | МУП «Мулинское ЖКХ» | 2 | 2 |  | 1980 | 100/1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Д. Ильмовцы | МУП «Мулинское ЖКХ» | 1 | 1 |  | 1983 | 100/0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
|  | Итого: | 8 | 8 |  |  | 97,6/15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
| Чеглаковское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Д. Чеглаки | ООО «ЖКХ Нагорск» | 1 |  |  | 1979 | 100/1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 |
| Д. Слобода | Администрация Чеглаковского сельского поселения | 1 |  |  | 1983 | 100/0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Д. Труфакинцы | Администрация Чеглаковского сельского поселения | 1 |  |  | 1988 | 92/1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Д. Плетни | Администрация Чеглаковского сельского поселения | 1 |  |  | 1992 | 76/0,6 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Д. Шуплецы | Администрация Чеглаковского сельского поселения | 1 |  |  | 1988 | 92/2,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Д. Шевырталово | Администрация Чеглаковского сельского поселения | 1 |  | 14,8 | 1982 | 100/4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| Д. Кошулино | Администрация Чеглаковского сельского поселения | 1 |  | 3,8 | 1984 | 100/6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Д. Шестеперы | Администрация Чеглаковского сельского поселения | 1 |  |  | 1986 | 100/1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Д. Гогли | Администрация Чеглаковского сельского поселения | 1 |  |  | 1975 | 100/4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| С. Заево | Администрация Чеглаковского сельского поселения |  |  |  | 1970 | 100/8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| С. Николаево | Администрация Чеглаковского сельского поселения | 1 | 1 | 2,4 | 1975 | 48/1,9 | 3,64 | 3,64 | 3,64 |
| П. Новостройка | Администрация Чеглаковского сельского поселения | 1 | 1 |  | 1985 | 100/0,6 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Д. Сосновка | Администрация Чеглаковского сельского поселения | 1 | 1 |  | 1973 | 100/1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 93/35,33 | 38,89 | 38,89 | 38,89 |
| Синегорское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С. Синегорье | ООО «ЖКХ Синегорье» |  | 4 | 78,89 | 1972 | 100/14,0 | 17,1 | 17,0 | 17,1 |
| П. Крутой Лог | ООО «ЖКХ Синегорье» |  | 1 |  | 1994 | 68/0,2 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| Д. Липовка |  |  | 2 |  | 1981 | 100/4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
|  | Итого: |  | 7 |  |  | 89,3/18,7 | 23,9 | 23,9 | 23,9 |
|  | Всего по району: |  |  |  |  | 91,7/149,03 | 163,29 | 163,29 | 163,29 |

Таблица   3.6.1.3     Подача воды и отпуск потребителям в 2009 году

|  | Подано воды в сеть за год, тыс. куб. м | Пропущено воды через очистные сооружения в % к поданной в сеть воде | Отпуск воды, тыс. куб. м |  | Утечка и неучтённый расход воды в % к поданной в сеть воде |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всем потребителям | из него населению и бюджетнофинансируемым организациям |  |
| Всего по Кировской области | 110712,5 | 65,7 | 80171,4 | 63193,5 | 27,6 |
| Нагорский район | 253,2 | - | 234,1 | 184,0 | 7,5 |

Таблица   3.6.1.4    Предприятия ЖКХ Нагорского района

| № п.п. | Населенный пункт | Предприятие ЖКХ |
| --- | --- | --- |
| 1 | пгт Нагорск | ООО «ЖКХ Нагорск» |
| 2 | с. Синегорье | ООО «ЖКХ Синегорье» |
|  |  | ООО «ЖилкомСервис» |
| 3 | п. Крутой Лог | ООО «ЖКХ Синегорье» |
| 4 | п. Кобра | ООО «ЖилкомСервис» |
| 5 | д. Чеглаки | ООО «ЖКХ Нагорск» |
| 6 | с. Мулино | МУП «Мулинское ЖКХ» |
| 7 | д. Качонки | МУП «Мулинское ЖКХ» |
| 8 | д. Лапченки | МУП «Мулинское ЖКХ» |
| 9 | д. Липовое | МУП «Мулинское ЖКХ» |
| 10 | д. Маракулино | МУП «Мулинское ЖКХ» |
| 11 | д. Зуевцы | МУП «Мулинское ЖКХ» |
| 12 | д. Назаровцы | МУП «Мулинское ЖКХ» |

Таблица  3.6.1.4   Показатели реализации мероприятий по реформированию и модернизации ЖКХ Нагорского района

| № п.п. | Наименование показателя | 2009 год | 2010 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Финансирование | 2569,2 | 48981,5 |
| 1.1 | Бюджетное финансирование ЖКХ (развития инфраструктуры) тыс. руб. на одного человека в год) | 0,214 | 4,082 |
| 2 | Доступность услуг |  |  |
| 2.1 | Предельная стоимость предоставляемых жилищно-коммунальных услуг (рублей / кв.метр) | 64,60 | 70,32 |
| 2.2 | Уровень платежей потребителей (процентов) | 100 | 100 |
| 2.3 | Доля платежей за ЖКУ в совокупном доходе семьи (процентов) | 22 | 22 |
| 2.4 | Доля семей, нуждающихся в субсидиях на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (процентов) | 0,5 | 0,3 |
| 3 | Эффективность коммунальной сферы | -23,2 | -120,0 |
| 3.1 | Численность работающих (человек/1000) | 8 | 8 |

На перспективу следует ожидать увеличения потребления воды  населением, в связи с жилищным строительством в пгт Нагорск, с. Заево, с. Синегорье, п. Кобра, п. Орлецы, д. Шевырталово, с. Мулино.

Вопрос повышения надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения и качественного предоставления услуг населению необходимо решать в ближайшее время.

Износ основных фондов объектов водопроводного хозяйства составляет 90%.

Наиболее затратным мероприятием является создание и ремонт сетей водоснабжения. Это особенно важно для малых поселений, где мала плотность застройки, низок уровень обеспечения жилищного фонда централизованными системами водоснабжения, сети изношены и требуют практически полной замены.

Мероприятия по модернизации систем водоснабжения населенных пунктов должны быть направлены, прежде всего, на снижение эксплуатационных затрат. Возможный выигрыш от снижения эксплуатационных затрат в результате модернизации определяет предельный объем инвестиционных затрат, при которых это техническое решение целесообразно применять.

В целях предупреждения нерационального использования водных ресурсов необходимо оснастить потребителей приборами регулирования, учета и контроля водопотребления, а также установки индивидуальных расходомеров, что особенно перспективно на участках нового жилищного строительства.

На всех промышленных предприятиях возможно внедрение и расширение систем оборотного водоснабжения и повторного использования воды, совершенствование технологии, сокращения водопотребления на единицу продукции.

Для подземных источников питьевого водоснабжения предусматривается организация зоны санитарной охраны в составе трех поясов: зоны строгого режима и двух зон ограничений.

Зона строгого режима водозабора включает территорию расположения водозабора, площадок всех водопроводных сооружений. Радиус зоны строгого режима подземного источника устанавливается для надежно защищенных водоносных горизонтов – не менее 30 метров, для достаточно защищенных – не менее 50 метров. Назначение зоны – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения.

В зоне санитарной охраны первого пояса запрещаются все виды строительства, проживание и нахождение лиц, не связанных с эксплуатацией водозаборных сооружений, выпуск стоков, применение ядохимикатов, органических и некоторых видов минеральных удобрений.

Зоны ограничений включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Положение границ второго пояса определяется расчетом.

В зоне второго пояса все виды строительства осуществляются только с разрешения санитарно-эпидемиологической службы. На территории запрещается:

- располагать животноводческие фермы ближе 300 м от границ первого пояса, располагать стойбища и выпас скота ближе 100 м от границ первого пояса.

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков  шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод,

- применение удобрений и ядохимикатов.

На всех водозаборах должны быть проведены комплекс мероприятий в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.

Таблица 3.6.1.6. Мероприятия в сфере развития водоснабжения

| № п/п | Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства | Местоположение объекта, проведения мероприятия | Последовательность выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| водоснабжение |  |  |  |
| 1. | Строительство водонапорной башни | пгт Нагорск | 2011 г. – 2018 г. |
| 2. | Строительство системы водоснабжения | пгт Нагорск | 2011 г. – 2018 г. |
| 3. | Строительство системы водоснабжения | п. Бажелка п. Кобра | 2033 г. - 2053г. |
| 4. | Реконструкция водонапорной башни | с. Синегорье Нагорский район | 2011 г. – 2018 г. 2018 г.-2033 г. |
| 5. | Реконструкция системы водоснабжения | пгт Нагорск | 2011 г. – 2018 г. |
| 6. | Реконструкция системы водоснабжения | с. Синегорье с. Заево д. Каченки с. Мулино д. Шевырталово д. Кошулино Нагорский район | 2033 г. - 2053г. |

Канализация в Нагорском районе отсутствует. У ЦРБ существующие локальные сети не действующие, схемой территориального планирования предусмотрено строительство очистных сооружений.

Таблица 3.6.1.7. Мероприятия в сфере развития канализации

| № п/п | Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства | Местоположение объекта, проведения мероприятия | Последовательность выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство очистных сооружений и централизованной системы канализации | пгт Нагорск с. Синегорье | 2033 г. - 2053г. |
| 2. | Реконструкция системы канализации от многоквартирных жилых домов | пгт Нагорск | 2033 г. - 2053г. |
| 3. | Реконструкция локальных очистных сооружений для ЦРБ | пгт Нагорск | 2011 г. – 2018 г. |
| 4. | Реконструкция локальных очистных сооружений для общеобразовательной школы | пгт Нагорск с. Синегорье п. Кобра | 2011 г. – 2018 г. |
| 5. | Реконструкция локальных очистных сооружений для участковой больницы | с. Синегорье | 2011 г. – 2018 г. |
| 6. | Реконструкция локальных очистных сооружений для детского сада | п. Кобра | 2011 г. – 2018 г. |

### Теплоснабжение.

В Нагорском районе проблемы, связанные с обеспечением населенных пунктов теплом, стоят достаточно остро, так как существующее и вновь строящееся жилье, будь оно в городе или на селе, требует наличия исправно работающей инженерной структуры коммунального хозяйства. Обеспеченность инженерными сооружениями сельских населенных пунктов в несколько раз отстает от пгт Нагорск.

По данным Кировстата на конец 2009 года общая протяженность тепловых сетей Нагорского района составляет 10,4 км, из них нуждается в замене 30,8%. На территории района действует 27 котельных мощностью до 3 Гкал/час. Суммарная мощность котельных 28,7 Гкал/час, количество котлов (энергоустановок) 48.

Все котельные работают на твердом топливе.

Таблица 3.6.2.1    Расход топлива по Нагорскому району в 2009 году.

|  | Расход топлива на весь объем произведенных ресурсов, тонн усл. топлива |  | Экономия топлива тонн усл. топлива | Расход топлива на единицу теплоэнергии, кг на Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | По норме | фактически |  | По норме | фактически |
| Всего по области | 818896,9 | 832886,8 | 13989,9 | 190,3 | 193,6 |
| Нагорский район | 3707,7 | 3952,0 | 244,3 | 187,2 | 199,5 |

В 2009 году произведено тепловой энергии  19,8 тыс Гкал, отпущено всем потребителям 19,1 тыс Гкал, из нее населению и бюджетнофинансируемым организациям 16,3 тыс Гкал. Потери тепловой энергии к общему объему поданной в сеть тепловой энергии составляет 3,8 %. Экономия топлива по Нагорскому району в 2009 году составляет 885,5 тонн твердого топлива. Состояние теплового хозяйства района оценивается как неудовлетворительное.

Таблица 3.6.2.2     Сведения об объектах системы теплоснабжения  по состоянию на 01.01.2008 года.

| №№п/п | Название | Наименование объекта | Технические характеристики | Год ввода в эксплуатацию | Форма собственности | Существующие обременения (вид обременения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | пгт Нагорск | Котельная №1 | 1103 Гкал в год | 1991 | Муниципальная | ООО «ЖКХ Нагорск» аренда |
| 12 | пгт Нагорск | Котельная №46 | 149 Гкал в год | 1987 | Муниципальная | ООО «ЖКХ Нагорск» аренда |
| 13 | пгт Нагорск | Котельная №41 | 573 Гкал в год | 1993 | Муниципальная | ДЮЦ «Факел» |
| 14 | пгт Нагорск | Котельная №5 | 416 Гкал в год | 1978 | Муниципальная | ЦОМ |
| 15 | пгт Нагорск | Котельная №6 | 2096 Гкал в год | 19891 | Муниципальная | ООО «ЖКХ Нагорск» аренда |
| 17 | пгт Нагорск | Котельная №8 | 79 Гкал в год | 1983 | Муниципальная | МОУ школа |
| 18 | пгт Нагорск | Котельная №9 | 402 Гкал в год | 1994 | Муниципальная | МДО №2 |
| 19 | пгт Нагорск | Котельная №10 | 198 Гкал в год | 1961 | Муниципальная | МДО №5 |
| 110 | П. Бажелка | Котельная №15 | 283 Гкал в год | 19791 | Муниципальная | МОУ школа |
| 111 | С. Заево | Котельная №20 | 366 Гкал в год | 1993 | Муниципальная | МОУ школа |
| 2 212 | С. Заево | Котельная №21 | 366 Гкал в год | 1992 | Муниципальная | СДК |
| 213 | Д. Шевырталово | Котельная №24 | 140 Гкал в год | 1983 | Муниципальная | МОУ школа |
| 214 | Д. Шевырталово | Котельная №25 | 173 Гкал в год | 1987 | Муниципальная | СДК |
| 215 | Д. Николаево | Котельная №27 | 98 Гкал в год | 1993 | Муниципальная | МОУ школа |
| 16 | С. Мулино | Котельная №28 | 91 Гкал в год | 1995 | Муниципальная | МОУ школа |
| 17 | П. Липовое | Котельная №29 | 358 Гкал в год | 1989 | Муниципальная | МОУ школа |
| 18 | С. Синегорье | Котельная №30 | 343 Гкал в год | 1970 | Муниципальная | МОУ школа |
| 19 | П. Первомайск | Котельная №32 | 246 Гкал в год | 1988 | Муниципальная | МОУ школа |
| 120 | П. Кобра | Котельная №37 | 155 Гкал в год | 2006 | Муниципальная | СДК |
| 21 | П. Кобра | Котельная №39 | 545 Гкал в год | 1988 | Муниципальная | МУП «Синегорское ЖКХ» управлен. |
| 22 | П. Орлецы | Котельная №40 | 538 Гкал в год | 1989 | Муниципальная | МОУ школа |
| 23 | П. Крутой Лог | Котельная №43 | 176 Гкал в год | 2003 | Муниципальная | МОУ школа |
| 24 | пгт Нагорск | Котельная №14 | 1980 Гкал в год | 1967 | Муниципальная | ООО «ЖКХ Нагорск» аренда |
| 25 | пгт Нагорск | Котельная №3 | 1249 Гкал в год | 2005 | Муниципальная | ООО «ЖКХ Нагорск» аренда |
| 26 | пгт Нагорск | Котельная №33 | 858 Гкал в год | 1988 | Муниципальная | МУП «Синегорское ЖКХ» управлен. |
| 27 | пгт Нагорск | Котельная №45 | 450 Гкал в год | 1986 | Частная | ООО «Нагорская МСО» |

Таблица  3.6.2.3    Характеристика тепловых сетей и сооружений Нагорского района на 2010 год.

| № пп | Нас. пункт | Обслуж. жилком. | Мощность котельных, (Гкал/час) | Марка котлов | Год ввода в эксплуат. | Физ. износ % | Протяж. тепл. сетей, км/треб. ремонта (км) | Износ тепловых сетей (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | пгт Нагорск |  | 0,25 | Универсал-5 | 1974 | 100 | 0,1 | 50 |
| 2 | пгт Нагорск |  | 0,4 | Универсал-5 | 1993 | 100 | 0,2/0,1 | 60 |
| 3 | пгт Нагорск |  | 0,3 | Универсал-5 | 1978 | 100 | 0,16/0,16 | 60 |
| 4 | пгт Нагорск |  | 0,25 | Универсал-5 | 1994 | 100 | 0,15/0 | 40 |
| 5 | пгт Нагорск | ООО «ЖКХ Нагорск» | 0,5 | КВ-0,63К, Универсал-6 | 2006 1991 | 20 | 0,2/0,01 | 40 |
| 6 | пгт Нагорск | ООО «ЖКХ Нагорск» | 0,25 | Универсал-5 | 1981 | 100 | 0,05/0 | 60 |
| 7 | пгт Нагорск | ООО «ЖКХ Нагорск» | 1,2 | КВ-0,93К, КВ-0,63К, Энергия -6 | 2005 1980 | 30 | 0,75/0 | 10 |
| 8 | пгт Нагорск | ООО «ЖКХ Нагорск» | 1,2 | КВ-0,63, Энергия-6 | 2005 1967 | 30 | 1,6/1,2 | 50 |
| 9 | пгт Нагорск | ООО «ЖКХ Нагорск» | 1,2 | Энергия-5, КВТ-500, КВТ-У1000 | 1982 2007 | 10 | 109/1,9 | 50 |
| 10 | пгт Нагорск | ООО «ЖКХ Нагорск» | 0,5 | Энергия-6 | 1980 | 0,2/0,1 | 60 |  |
| 11 | пгт Нагорск | ООО «Нагорская МСО» | 0,4 | Энергия-6 |  |  | 0,4/0,1 | 50 |
| 12 | п. Бажелка |  | 0,3 | Энергия-3, Универсал-6 | 1971 | 100 | 0,08/0 | 60 |
| 13 | п. Бажелка |  | 0,1 | Сварной | 1988 | 100 | 0 | 0 |
| 14 | п. Бажелка |  | 0,1 | Сварной | 1980 | 100 | 0 | 0 |
| 15 | с. Заево |  | 0,7 | НИИСТУ-5 | 1993 | 100 | 0,471/0,2 | 50 |
| 16 | с. Заево |  | 0,1 | Сварной | 1995 | 100 | 0 | 0 |
| 17 | д. Шевырталово |  | 0,2 | КВ-300, КЧМ-5К | 1983, 2004 | 40 | 0,02/0 | 40 |
| 18 | д. Шевырталово |  | 0,25 | Универсал-5 | 1987 | 100 | 0 | 0 |
| 19 | д. Шевырталово |  | 0,1 | сварной | 1983 | 100 | 0 | 0 |
| 20 | с. Мулино |  | 0,2 | НИИСТУ-5 | 1995 | 100 | 0 | 0 |
| 21 | п. Липовое |  | 0,25 | НИИСТУ-5 | 1989 | 100 | 0,5/0 | 50 |
| 22 | с. Синегорье |  | 0,4 | Универсал-6 | 1970 | 100 | 0,2/0 | 70 |
| 23 | с. Синегорье | ООО «Жилкомсервис» | 1,2 | КВНПУ | 2010 |  | 0,4/0,1 | 50 |
| 24 | п. Первомайск |  | 0,25 | Универсал-6 | 1988 | 100 | 0,065/0 | 60 |
| 25 | д. Липовка |  | 0,1 | КВ-300 | 1989 | 100 | 0,03/0 | 50 |
| 26 | п. Кобра |  | 0,25 | Универсал-5 | 2000 | 80 | 0,01/0 | 50 |
| 27 | п. Кобра |  | 0,2 | сварной | 1990 | 100 | 0 | 0 |
| 28 | п. Кобра | ООО «Жилкомсервис» | 0,8 | КВР-0,3, сварной | 2006 | 20 | 0,25/0,25 | 50 |
| 29 | п. Орлецы |  | 0,7 | сварной | 1980 | 100 | 2,685/2,685 | 60 |
| 30 | с. Мулино |  | 0,1 | сварной | 1995 | 100 | 0 | 0 |
| 31 | п. Крутой Лог |  | 0,25 | Универсал-5 | 2003 | 50 | 0,06/0,06 | 50 |

В населенных пунктах Нагорского района преобладает одноэтажная застройка, отопление домов, в основном, печное. В пгт Нагорск и селах отопление отдельных культурно-бытовых, производственных и жилых зданий осуществляется от квартальных, встроенных и индивидуальных котельных, оборудованных котлами различных марок.

Таблица 3.6.2.4 Перечень котельных, находящихся на территории Нагорского района

|  | Название населенного пункта | № котельной | КПД котла, % | Вид топлива | Итого, ккал/час | Выработка тепловой энергии, Гкал | Дрова, м3 | Опил, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | пгт Нагорск | Котельная №4 1 Универсал-6 2 Универсал-5 | 50 50 | дрова | 260501 213133 | 648 550 | 742 |  |
| 2 | пгт Нагорск | Котельная №5 1 Универсал-5 2 Универсал-5 | 50 50 | дрова | 168138 168138 | 451 451 | 434 |  |
| 3 | пгт Нагорск | Котельная №46а 1 Универсал-6 2 Универсал-6 | 50 50 | дрова | 61702 61702 | 163 163 |  |  |
| 4 | пгт Нагорск | Котельная №9 1 Универсал-5 2 Универсал-5 3 Универсал-5 | 50 50 50 | дрова | 131101 131101 | 350 350 |  |  |
| 5 | пгт Нагорск(анр) | Котельная №1 1 КВ-0,63К 2 Универсал-6 3 Универсал-6 | 50 50 | дрова | 508757 506886 | 1318 1314 | 1253 |  |
| 6 | пгт Нагорск (база) | Котельная №12 1 Универсал-5 2 Универсал-5 | 50 50 | дрова | 241714 | 517 | 555 |  |
| 7 | пгт Нагорск (нсш) | Котельная №3а 1 КВ-0,93К 2 КВ-0,63К 3 Энергия-6 | 50 50 | дрова | 625764 621946 | 1662 1652 | 1313 |  |
| 8 | пгт Нагорск (ул. Школьная) | Котельная №14 1 КВ-0,63К 2 Энергия-6 3 Энергия-6 | 50 50 | дрова | 547169 542975 | 1466 1455 | 1421 |  |
| 9 | пгт Нагорск (ЦРБ) | Котельная №6 1 УТПУ-100 2 КВТ-У500 3 Энергия-3 | 50 50 | дрова, опил | 778596 720665 | 1989 1837 | 233 | 10703 |
| 10 | пгт Нагорск(МСО) | Котельная №45 1 Универсал-6 2 Универсал-5 | 50 50 | дрова | 343322 73460 | 779 201 | 502 |  |
| 11 | пгт Нагорск(РОВД) | Котельная №31 1 Универсал-6 2 Универсал-6 | 50 50 | дрова | 253796 81406 | 656 218 | 711 |  |
| 12 | П. Бажелка | Котельная №18 1 стальн. сварной | 50 50 | дрова | 15749 15749 | 40 40 | 57 |  |
| 13 | П. Бажелка | Котельная №19 стальн. сварной | 50 50 | дрова | 14047 14047 | 35 35 | 38 |  |
| 14 | П. Бажелка | Котельная №15 1 Энергия-3 2 Универсал-6 | 50 50 | дрова | 181214 181214 | 476 476 | 620 |  |
| 15 | с. Заево | Котельная №23 1 стальн. сварной | 50 50 | дрова | 7624 5373 | 20 14 | 31 |  |
| 16 | с. Заево | Котельная №20 1 НИИСТУ-5 2 НИИСТУ-5 | 50 50 | дрова | 310019 310019 | 100 | 128 |  |
| 17 | Д. Шевырталово | Котельная №25 1 Универсал-5 | 50 50 | дрова | 103973 103973 | 26 260 | 313 |  |
| 18 | Д. Шевырталово | Котельная №26 1 стальной сварной | 50 50 | дрова | 7278 7278 | 20 20 | 21 |  |
| 19 | Д. Шевырталово | Котельная №24 1 КВ 300 2 КЧМ-5К | 50 50 | дрова | 25853 25853 | 71 71 |  |  |
| 20 | С. Мулино | Котельная №41 1 стальн. сварной | 50 50 | дрова | 7998 7998 | 21 21 | 52 |  |
| 21 | С. Мулино | Котельная №28 1 НИИСТУ-5 | 50 50 | дрова | 40433 40433 | 106 106 | 233 |  |
| 22 | П. Липовое | Котельная №29 1 НИИСТУ-5 2 НИИСТУ-5 3 НИИСТУ-5 рез. | 50 50 | дрова | 102088 102088 | 243 243 | 415 |  |
| 23 | С. Синегорье | Котельная №30 1 Универсал-6 2 Универсал-6 3 Универсал-6 | 50 50 | дрова | 125014 125014 | 328 328 | 655 |  |
| 24 | С. Синегорье | Котельная №33 1 Универсал-6 2 Универсал-6 3 Универсал-6 | 50 50 | дрова | 315852 306097 | 843 817 | 755 |  |
| 25 | П. Первомайск | Котельная №32 1 Универсал-6 2 Универсал-6 | 50 50 | дрова | 91907 91907 | 249 249 |  |  |
| 26 | Д. Липовка | Котельная №34 1 КВ-300 | 50 50 | дрова | 26169 26169 | 65 65 |  |  |
| 27 | П. Кобра | Котельная №37 1 сварной самодельный | 50 50 | дрова | 39780 39780 | 99 99 | 107 |  |
| 28 | П. Кобра | Котельная №38 1 стальной сварной | 50 50 | дрова | 15561 15561 | 39 39 | 42 |  |
| 29 | П. Кобра | Котельная №39 1 КВР-0,3 2 КВР-0,3 3 Стальной сварной | 50 50 | дрова | 247362 243695 | 653 644 | 654 |  |
| 30 | П. Орлецы | Котельная №40 1 стальн.сварной 2 стальн.сварной 3 стальн.сварной | 50 50 | дрова | 327173 294559 | 855 770 | 946 |  |
| 31 | П. Крутой Лог | Котельная №43 1 стальн.сварной 2 КВ 300 | 50 50 | дрова | 60658 60658 | 162 162 | 183 |  |
| 32 | С. Николаево | Котельная №27 1 КВ 300 | 50 50 | дрова | 31520 31520 | 83 83 |  |  |
|  | Итого по району: |  |  |  | 6558603 | 16884 |  |  |
|  | в т.ч. по бюджету |  |  |  | 2687128 | 6976 |  |  |
|  | в т.ч. по предприятиям ЖКХ |  |  |  | 3269568 | 8456 |  |  |
|  | в т.ч. по ведомственным котельным |  |  |  | 601907 | 1452 |  |  |

Для покрытия тепловых потребностей производства и жилищного фонда и развития всей инфраструктуры теплоснабжения необходимо предусмотреть мероприятия по совершенствованию системы теплоснабжения, направленные на сочетание локальных источников теплоснабжения, установку более эффективного котельного и теплового оборудования, установку систем автоматического контроля и управления технологическими процессами, замену ветхих тепловых сетей.

Таблица  3.6.2.5. Мероприятия в сфере развития теплоснабжения

| № п/п | Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства | Местоположение объекта, проведения мероприятия | Последовательность выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реконструкция котельной | п. Орлецы с. Заево Нагорский район | 2011 г. – 2018 г. |
| 2. | Установка в котельных дополнительного котла для работы на отходах деревообработки | пгт Нагорск п. Орлецы п. Кобра с. Заево Нагорский район | 2011 г. – 2018 г. |
| 3. | Реконструкция системы теплоснабжения | п. Орлецы Нагорский район | 2011 г. – 2018 г. |
| 4. | Строительство системы теплоснабжения от многоквартирных жилых домов | пгт Нагорск | 2033 г. - 2053г. |

### Газоснабжение.

Газоснабжение жилищно-коммунального сектора района осуществляется на базе сжиженного углеводородного газа. Доставка газа производится в баллонах автотранспортом с газораздаточной станции г. Кирова на склад газовых баллонов Нагорского участка Слободского филиала ОАО «Кировоблгаз» в пгт Нагорск.

Обеспеченность газоснабжением на территории Нагорского  района (баллонный газ) составляет– 97%.

Таблица  3.6.3.1. Стоимость газа на территории Нагорского района на 2010 год.

|  | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| --- | --- | --- | --- |
| За баллон | 334,3 руб. | 392,07 руб. | 496,02 руб. |
| За 1 кг газа | 16,92 руб. | 18,67 руб. | 23,62 руб. |
| Реализовано газа | 173 тонны | 170 тонн | 167 тонн |

По Нагорскому району - 4485 абонентов пользования газом, в том числе 2054 – пгт Нагорск, 2431 – сельское население.

Потребителями сжиженного газа в районе является как городское так и сельское население. Прослеживается тенденция снижения объемов использования сжиженного газа в районе. Причинами этого является высокая стоимость сжиженного газа, постоянное снижение численности сельского населения – основного его потребителя.

Приоритетным направлением развития газоснабжения населенных пунктов района, и в первую очередь экономических центров сельских поселений, является газификация природным газом. Газификация населенных пунктов позволит развить систему газовых отопительных котельных и способствовать развитию отопительной системы района в целом.

Одновременно газификация промышленности положительно скажется на развитии промышленного сектора экономики района.

Схемой территориального планирования предусмотрена прокладка газопровода-отвода «Кирово-Чепецк – Слободской-Нагорск» от магистрального газопровода «Оханск-Киров» с сооружением ГРС «Нагорск»

Таблица 3.6.3.2. Планируемые мероприятия по развитию газоснабжения в Нагорском районе.

| № п/п | Мероприятие | Местоположение | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Строительство газопровода-отвода «Кирово-Чепецк – Слободской-Нагорск» от магистрального газопровода «Оханск-Киров» с сооружением ГРС «Нагорск» | от пгт Нагорск до границы Слободского района | 2011 г. – 2018 г.. 2018 г. – 2033 г.. |

### Электроснабжение.

Централизованная система электроснабжения Нагорского района представлена высоковольтными линиями электропередач 35кВ, 10кВ и подстанциями ПС «Нагорск», ПС «Бажелка», ПС «Заево» и ПС «Заево».

Согласно данным Нагорского РЭС полезный отпуск электрической энергии по Нагорскому району за 2009 год составил 6449,1 тыс. кВт/час, в том числе:

-по промышленным предприятиям 292,7 тыс. кВт/час;

-по сельскохозяйственным предприятиям 490,1 тыс. кВт/час;

-по прочим предприятиям 1939,0 тыс. кВт/час;

-население (в т.ч. населенные пункты) 3727,3 тыс. кВт/час.

Расчетная электрическая мощность по потребителям электроэнергии составляет 27,3 мВт, в т.ч.:

-по промышленным предприятиям 1,1 мВт;

-по сельскохозяйственным предприятиям 1,8 мВт;

-по предприятиям ЖКХ (сооружения водопровода, уличное освещение) 0,4 мВт;

-по прочим предприятиям 8,9 мВт;

-население (в т.ч. населенные пункты) 15,1 мВт.

По проекту районной планировки:

-сельскохозяйственные производители 8,0 мВт;

-учреждения отдыха 7,0 мВт;

-жилищно-коммунальный сектор 8,0 мВт;

-электротяга 55 мВт;

-промышленные и прочие потребители и потери в сетях 95,5 мВт.

Таблица  3.6.4.1  Характеристика электрических сетей Нагорского района

| № пп | Наименование сельского поселения | Основные характеристики электросети | Потребление электроэнергии (%) | Наименование предприятий-потребителей электроэнергии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | пгт Нагорск | ВЛ-10 кВ-19,6 км ТП 10/04 кВ-36 шт. ПС «Нагорск» 35/10кВ-1шт. ВЛ-35кВ «Иванцево-Нагорск»-3,5 км 1966 год. ВЛ-35кВ «Шестаки-Нагорск» -4,0 км 1974 год. ВЛ-35кВ «Нагорск-Синегорье»-4,5 км 1975 год. ВЛ-35 кВ «Нагорск-Бажелка» -2,7 км 1986 год. | 32,1 | СПК «Нагорск», ИП Кочуров А.И., ООО «Федоровский ЛПХ», МСО, МТС, ООО «Кедр», ИП Леушин С.А., ИП Дударев С.М., ИП Мансуров С.С., ИП Исупов С.Ю., ООО «Лукойл» |
| 2 | Кобринское сельское поселение | ВЛ-10кВ -54,4 км, ТП 10/04 кВ-15 шт. | 14,86 | ОАО «Сибирь-лес», ИП Исупов С.Н., ООО «Пинус» |
| 3 | Метелевское сельское поселение | ВЛ-10кВ – 15,6 км, ТП 10/04 кВ-6 шт. ПС «Бажелка» 35/10 кВ-1 шт, ВЛ-35кВ «Нагорск-Бажелка» -4,4 км | 2,5 | ОАО «Федоровский леспромхоз» |
| 4 | Мулинское сельское поселение | ВЛ-10кВ-96,6 км, ТП 10/04-24 шт., ВЛ-35кВ «Нагорск-Синегорье» -15 км. | 8,18 | ОАО «Федоровский леспромхоз», Мулинское ЖКХ, СПК «Рассвет», ИП Исупов В.А. |
| 5 | Чеглаковское сельское поселение | ВЛ-10кВ-95,2 км, ТП 10/04 кВ-27 шт., ВЛ-35кВ «Нагорск-Бажелка»-48 км. Вл-35 кВ «Шестаки-Нагорск»-4,9 км, ВЛ-35 кВ «Иванцево-Нагорск»-7,4 км. | 12,3 | СПК «Союз», ОАО «Лесной город» СПК «Николаевский» |
|  |  | ВЛ-10кВ-66 км, ПС «Заево» 35/10кВ-1 шт, ТП 10/04 кВ -25 шт, ВЛ-35 кВ «Шестаки-Нагорск» -16,6 км, ВЛ-35 кВ «Иванцево-Нагорск»-8,6 км. | 9,4 | СПК «Заря», ИП Толстиков А.В., ОАО «МТС», ИП Колесов Ю.В., ИП Кочкин |
| 6 | Синегорское сельское поселение | ВЛ-10кВ-92,2 км ПС «Синегорье» 35/10кВ-1 шт., ТП 10/04кВ-28 шт., ВЛ-35 кВ «Нагорск-Синегорье»-31,65 км. | 20,66 | Синегорское ЖКХ, ИП Никитин М.Н., ИП Лопаткин, ИП Буров В.В., ИП Кобелев М.В. |

Электроснабжение района обеспечивают два предприятия: филиал  «Кировэнерго» «Северные электросети» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (обслуживает Нагорский район) и межрайонное предприятие электрических сетей ОАО «Коммунэнерго» (обслуживает пгт Нагорск).

Таблица 3.6.4.2. Основные показатели по энергосбережению в системах водоснабжения и теплоснабжения в 2009году

| № пп |  | Системы водоснабжения |  | Системы теплоснабжения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расход электроэнергии на весь объем произведенных ресурсов, тыс.кВт-час | Затраты на мероприятия по энергосбережению, тыс. руб. | Экономия электроэнергии, тыс. кВт-час | Затраты на мероприятия по энергосбережению, тыс. руб. |
| 1 | Нагорский район | 416,5 | 112,0 | -7,5 | 45,7 |
| 2 | Всего по области | 112899,4 | 6132,4 | 7315,6 | 63488,2 |

Характеристики существующих  понизительных подстанций представлены в таблице  3.6.4.3

Таблица   3.6.4.3  Перечень понизительных подстанций в населенных пунктах Нагорского района

| № пп | Название населенного пункта | Название ПС | Год постройки | Установленная мощность трансформатора, Ква |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | пгт Нагорск | ПС Нагорск 35/10кв | 1969 | 6400 |
| 2 | с. Синегорье | ПС Синегорье35/10кв | 1975 | 5600 |
| 3 | с. Заево | ПС Заево 35/10кв | 1974 | 1000 |
| 4 | п. Бажелка | ПС Нагорск 35/10кв | 1986 | 1000 |

Протяженность электрических сетей ВЛ 35 кВ составляет 151,3 км, протяженность ВЛ 10 кВ – 436,2 км.

Показатели потребления в электроэнергии представлены в таблице 3.6.4.4.

Таблица  3.6.4.4    Расход потребления электроэнергии по отраслям

| Название обслуживающих предприятий | Всего: млн.кВт/ч | Промышленность млн.кВт/ч | Прочее | Сельское хозяйство млн.кВт/ч | Население млн. кВт/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нагорский район | 6,449 | 0,293 | 1,939 | 0,490 | 3,727 |

В сложившейся социально-экономической ситуации района, тенденции к  резкому увеличению потребления электроэнергии  в промышленности, сельском  хозяйстве и жилищно-коммунальной сфере не прогнозируется.

На расчетный срок возможно увеличение нагрузок электросетей и электроподстанций в результате строительства новых жилых домов в пгт Нагорск, с. Заево, с. Синегорье, п. Кобра, п. Орлецы, д. Шевырталово, с. Мулино.

Таблица 3.6.4.5     Мероприятия в сфере развития электроснабжения

| № п/п | Мероприятие | Местоположение | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Электроснабжение |  |  |  |
| - 1 | Перевод ВЛ-35 кВ «ПС Шестаки-ПС Заево-ПС Нагорск-ПС Иванцево» на напряжение 110кв с переводом ПС 35/10 кв «Заево» и ПС 35/10 кв «Нагорск» на напряжение 110 кв. На ПС 35/10 кв «Заево» установить трансформаторы 2х2,5 МВА, на ПС 35/10 кв «Нагорск»-2х6,3 МБА. | пгт Нагорск | 2018 г. – 2033 г.. |
|  | Строительство трансформаторной полстанции | пгт Нагорск | 2011 г. – 2018 г. |
|  | Строительство ВЛ-10 КТП-10/04 КВ и ВЛИ - 04 | пгт Нагорск | 2011 г. – 2018 г. |
|  | Строительство линии электропередач 10 Кв | от п. Крутой Лог до д. Липовка Нагорского района | 2011 г. – 2018 г. |

### Связь.

Важность данной отрасли определяется ее ролью ключевого компонента современной инфраструктуры бизнеса, а также необходимостью  всестороннего развития системы связи для успешного перехода к этапу развития общества.

Таблица 3.6.5.1 Перечень отделений почтовой связи на территории Нагорского района

| № пп | Наименование | Населенный пункт |
| --- | --- | --- |
| 1 | ОПС | С. Заево |
| 2 | ОПС | П. Бажелка |
| 3 | ОПС | С. Липовое |
| 4 | ОПС | С. Синегорье |
| 5 | ОПС | п. Кобра |
| 6 | ОПС | П. Орлецы |
| 7 | ОПС | П. Первомайск |
| 8 | ОПС | пгт Нагорск |
| 9 | ОПС | пгт Нагорск |

Услуги телефонной связи в районе оказывает Нагорский участок Слободского РУЭС цех электросвязи Северного МУЭС Кировского филиала ОАО «Волгателеком» (услуги местной и внутризоновой связи), ОАО «Ростелеком» (услуги международной и междугородней связи) и 2 оператора связи. Общая емкость телефонной сети, с учетом пгт Нагорск, составляет 3500 номеров, в том числе цифровая - 2048 номеров, из них на сети СТС – 1642 номера, в т.ч. цифровая – 192 номера. Количество сельских абонентских устройств в сельских населенных пунктах составляет 1317 шт., из них квартирных – 1135 шт. Количество заявлений на установку стационарных телефонов – 17. Все школы на территории Нагорского района подключены к сети Интернет.

В 2006 году передана в аренду АТС в п. Кобра и п. Орлецы с телефонными линиями ОАО «Волгателеком», проведен ремонт абонентских линий на сумму 60,0 тыс.руб.

Таблица 3.6.5.2. Охват населения телерадиовещанием, телефонной связью

| Показатели | Единица измерения | Состояние на 2007 г. | Состояние на 2008 г. | Состояние на 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования: | номеров на 1000 человек | 3000 | 3000 | 3000 |
| -городского населения | номеров на 1000 человек | 1750 | 1750 | 1750 |
| -сельского населения | номеров на 1000 человек | 1250 | 1250 | 1250 |

Проблемы:

Слабая оснащенность технической базы.

Несмотря на трудности в данной отрасли  качество телефонной связи  будет улучшаться. Схемой предусмотрено строительство  внутризоновых оптический линий связи, строительство телерадиоретранслятора.

Таблица 3.6.5.3     Мероприятия в сфере развития связи

| № п/п | Мероприятие | Местоположение | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство внутризоновых оптических линий связи: Белая Холуница – Нагорск –Кирс |  | 2011 г. – 2018 г. |
| 2 | Строительство телерадиоретранслятора | пгт Нагорск, п. Бажелка Нагорский район | 2011 г. – 2018 г. |

## Экологическое состояние. Охрана окружающей среды

Стратегическими целями в области охраны окружающей среды являются оздоровление экологической обстановки,  обеспечение экологической безопасности населения и территории района, сохранение и восстановление природных экосистем, обеспечение рационального и устойчивого природопользования и равного доступа к природным ресурсам.

Загрязнение атмосферного воздуха, вод, земель веществами, вредными для человека, а также растительного и животного мира, являются в настоящее время наиболее острой и неотложной из всех проблем окружающей среды.

Для обеспечения устойчивого и безопасного градостроительного развития района необходимо решение целого ряда проблем в сфере экологии:

- отдать приоритет развитию и ужесточению экологического контроля за деятельностью производств, а также проведению государственной экологической экспертизы, с целью недопущения дальнейшего роста техногенных нагрузок на окружающую среду;

- особое внимание следует уделять размещению новых производств, особенно в экологически перегруженных зонах; запрещать местным органам власти осуществлять регистрацию предприятий без заключения государственной экологической экспертизы;

- в целях практической реализации перехода к устойчивому развитию необходимо проведение крупномасштабного экологического обследования территории района с целью определения параметров хозяйственной емкости экосистем;

- обновление основных производственных фондов предприятий по транспорту углеводородного сырья, внедрение технологий автоматизированного контроля и предупреждения аварийных ситуаций;

- в лесопромышленном комплексе переход от сплошных рубок к преимущественному использованию более экологических постепенных рубок («скандинавская» технология), на основе передовых технологий развитие  деревообрабатывающих производств, создание целлюлозно-бумажных и лесохимических предприятий обеспечивающих более глубокую переработку древесины и полное использование лесных ресурсов;

- совершенствование правовой нормативной базы рационального использования природных ресурсов и охраны природы, включая определение фиксированного процента отчислений от прибыли и капиталовложений предприятий на выполнение природо-охранных и природовосстановительных мероприятий, а также определение порядка ускоренной амортизации основных производственных фондов природоохранного назначения;

- реализация мероприятий по устранению ущербов, нанесенных окружающей природной среде в результате допущенных ранее ошибок при размещении, строительстве и эксплуатации нефтегазовых промыслов и промышленных предприятий и объектов, а также снижение техногенных нагрузок на окружающую природную среду до уровней соответствующих хозяйственной емкости региональных экосистем;

- завершение диверсификации и создание основ «воспроизводимой» структуры хозяйства региона (основанной на возобновляемых ресурсах и наукоемких технологиях, максимальном сохранении природной среды).

Одним из самых эффективных средств оптимизации природопользования являются штрафы. Размеры штрафов должны быть такими, чтобы они сделали невыгодным нарушение норм природопользования. Выплата штрафов не должна освобождать виновных от обязанностей по ликвидации допущенных ими нарушений. Помимо штрафных санкций за сверхнормативное загрязнение почв, вод и атмосферного воздуха, необходимо внедрить повышенные платы и штрафы за все виды ущерба: затопление и подтопление территорий, прилегающих к дорогам и другим водоподпорным сооружениям, механическое разрушение растительности и почв, лесные пожары, браконьерство. Особого отношения и специальной политики в определении ущерба заслуживают особо-охраняемые территории и буферные зоны вокруг них.

Основными природоохранными мероприятиями являются:

1.Охрана воздушного бассейна:

1.1.Оснащение источников выделения загрязняющих веществ газопылеулавливающими установками;

1.2.Оснащение автопарка системами очистки отработанных газов.

- Охрана и рациональное использование водных ресурсов.

3. Охрана и рациональное использование земель:

3.1. Рост объемов накопления, производства и внесения органических удобрений до уровня, обеспечивающего бездефицитный баланс гумуса;

3.2. Проведение рекультивации земель, противокоррозионных, агротехнических работ.

4. Охрана лесов и животного мира:

4.1. Воспроизводство лесов;

4.2. Контроль за состоянием редких и исчезающих видов растительного мира;

4.3. Развитие сети особо охраняемых природных территорий.

Целями в сфере охраны окружающей среды являются оздоровление экологической обстановки и обеспечение экологической безопасности населения и территорий района, сохранение и восстановление природных экосистем, обеспечение рационального и устойчивого природопользования и равного доступа к природным ресурсам.

Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи:

- снижение техногенной нагрузки на окружающую среду от выбросов и сбросов загрязняющих веществ, размещения отходов производства и потребления;

- обеспечение экологической безопасности населения и территории района;

-сохранение биологического разнообразия и устойчивости природных экосистем;

- сохранение и приумножение биологического и ландшафтного разнообразия, организация системного мониторинга загрязнения окружающей среды;

- экологическое воспитание и образование населения.

Главная цель – рациональное природопользование, улучшение среды обитания населения, повышение экологической безопасности населения.

Основные задачи

Снижение техногенной нагрузки на окружающую среду от выбросов и сбросов загрязняющих веществ, размещения отходов производства и потребления;

Обеспечение экологической безопасности населения и территории района;

Сохранение биологического разнообразия и устойчивости природных  экосистем.

### Атмосферный воздух

- Мониторинг состояния атмосферного воздуха осуществляют: государственное учреждение «Кировский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», территориальное управление Роспотребнадзора по Кировской области.

- Стратегическими целями в области охраны окружающей среды являются оздоровление экологической обстановки, обеспечение экологической безопасности населения и территории района, сохранение и восстановление природных экосистем, обеспечение рационального и устойчивого природопользования и равного доступа  к природным ресурсам.

- Исследования проводятся, как по основным загрязняющим веществам (взвешенные вещества, оксид углерода, диоксид азота, сернистый ангидрит, фенол, аммиак, сероводород, формальдегид), так и специфическим (хлороформ,     гексафторпропилен, ртуть, хлорид кальция, трихлорэтилен, фториды, хлористый этил).

- По данным Кировского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, осуществляющего наблюдение состояния атмосферного воздуха, экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха на территории Нагорского района в последние годы не наблюдалось.

- Загрязнение атмосферного воздуха, вод, земель веществами, вредными для человека, а также растительного и животного мира, являются в настоящее время наиболее острой и неотложной из всех проблем окружающей среды.

- Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются промышленность, жилищно-коммунальное хозяйство (котельные), транспорт.

Таблица 3.7.1.1     Выбросы загрязненного воздуха в атмосферу  основными стационарными источниками за 2008 год, тонн.

| Наименование предприятия | Твердые | Сернистый ангидрит | Оксид углерода | Окислы азота | Углеводороды | ЛОС | Прочие | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МОУ «Синегорье» | 1,754 | - | 9,30263 | 0,41579 | - | 9,718 | - | 11,472 |
| РАЙПО | 2,97 | 0,355 | 26,992 | 1,468 | 0,064 | 30,557 | - | 34,612 |
| ОАО «Синегорье» | 0,271х4 | - | 1,838х4 | 0,093х4 | - | - | - | 9,296 |
| МСО | 2,664 | 0,00251 | 17,9963 | 1,515 | 0,0248 | 20,181 | - | 22,845 |
| Дет. сад №2 | 1,271 | - | 6,74365 | 0,30141 | - | 7,045 | - | 8,316 |
| Школа п. Крутой Лог | 1,118 | - | 5,9308 | 0,26553 | - | 6,196 | - | 7,314 |
| Школа с. Заево | 2,690 | - | 14,27 | 0,6377 | - | 14,908 | - | 17,598 |
| ДЮЦ «Факел» | 2,100 | - | 11,13907 | 0,49786 | - | 11,637 | - | 13,737 |
| Школа п. Липовое | 2,315 | - | 12,28308 | 0,549 | - | 12,832 | - | 15,147 |
| Школа п. Орлецы | 2,781 | - | 14,75174 | 0,65934 | - | 15,411 | - | 18,192 |
| Прочие | 54,0 | - | 276 | 11 | - | - | 1 | 348,0 |

Согласно статистической отчетности предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории Нагорского района, объемы выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников за 2009  год имели тенденцию к снижению.

Значительный вклад в загрязнение атмосферного воздуха селитебной территории района вносит автомобильный транспорт, в связи с увеличением его количества.

- Таблица   3.7.1.2 Выбросы в атмосферу от основных стационарных источников загрязнения атмосферного воздуха

| - Наименование предприятия | - Выбросы, т/год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 2007 | - 2008 | - 2009 |  |
| - МОУ школа с.Синегорье | - 11,472 | - 11,472 | - 11,472 |  |
| - РАЙПО | - 58,17 | - 59,27 | - 34,612 |  |
| - ОАО «Синегорье» | - 9,33 | - 9,33 | - 9,296 |  |
| - МСО | - 22,845 | - 22,845 | - 22,845 |  |
| - ЦРБ | - 22,545 | - 22,545 | - 22,545 |  |
| - ДЮЦ «Факел» | - 13,737 | - 13,737 | - 13,737 |  |
| - «Кедр» | - 51,16241 | - 51,16241 | - 51,16241 |  |

В целом на территории Нагорского района необходимо проведение  следующих мероприятий направленных на улучшение качества и охраны атмосферного воздуха:

- оснащение предприятий  пыле- и газоулавливающим оборудованием (в первую очередь для улавливания ингредиентов 1-го и 2-го класса опасности) и совершенствование технологии производства;

- увеличение доли использования газообразного топлива при выработке тепла и энергии;

- вынос за пределы населенных пунктов предприятий, неспособных обеспечить безопасный уровень воздействия на окружающую среду;

- отвод основных транспортных потоков от мест массовой жилой застройки за счет модернизации и реконструкции транспортной сети населенных пунктов;

- комплексное нормирование вредных выбросов в атмосферу и достижение установленных нормативов ПДВ (ВСВ);

Для объектов и предприятий, имеющих в своем составе источники выбросов в атмосферу необходимо предусмотреть разработку проектов и устройство СЗЗ в соответствии   с требованиями СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Санитарно-защитная зона не может рассматриваться как резервная территория предприятия или как перспектива для развития селитебной зоны. Для каждого объекта предприятием должен разрабатываться специальный проект санитарно-защитной зоны. В соответствии с п.2.10 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «для  действующих предприятий проект организации санитарно-защитной зоны должен быть обязательным документом». В этих проектах предусматриваются конкретные мероприятия, учитывающие специфику предприятия и защиту от его вредных воздействий.

### Поверхностные и подземные воды

Наблюдения за качеством воды водных объектов осуществляются Кировским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Территория района покрыта густой сетью рек различной величины. Самой крупной рекой является р. Вятка, по которой проходит южная граница района на расстоянии 155 км. Общая длина реки 1414 км, площадь водозабора 129000 км2. Вятка – равнинная река. У пгт Нагорск в меженный период ширина реки100-150 м, глубина 2,0 м и скорость течения 0,4-0,5 м/сек.

Уклон водной поверхности 0,0003. Река Вятка относится к типу рек с четковыраженным половодьем, летнее - осенними дождевыми паводками и длительной устойчивой зимней меженью.

В питании рек преимущественное значение имеют талые воды, доля которых в суммарном стоке реки, в среднем, составляет 56% годового, дождевой сток 20%, подземный 24%.

Весеннее половодье на р. Вятка начинается в первой половине апреля и продолжается около двух месяцев. Подъем уровня происходит за 10-15 дней, спад более плавный, продолжительностью 40-45 дней. Наивысший уровень воды наблюдается в конце апреля – начале мая. Превышение максимального уровня над предвесенним до 5-6,5 метров. Наинизшие уровни в течении года наблюдаются в конце сентября.

Средняя дата начала ледостава на р. Вятка, очищения ото льда – 27 апреля. По химическому составу воды р. Вятка относятся к водам гидрокарбонатного класса с преобладанием НСО3. Минисмальный среднемесячный расход воды 90% обеспеченности у пгт Нагорск составляет 13,4 м3/сек.

Река Кобра впадает в р. Вятка в верхнем течении на 921 км от устья. Ее бассейн включает в себя очень развитую сеть притоков, многие из которых, в свою очередь, являются довольно крупными реками (Федоровка, Соз, Пашняк).

Русло р. Кобры расположено среди супесчаных и суглинистых легкоразмываемых отложений, очень извилистое. Ширина р. Кобра в верховье составляет не более 30 м, в среднем течении 30-40 м и в низовье 80-85 м.

Кобра – типичная лесная равнинная река со слабым уклоном и медленным течением. Леса занимают до 90% бассейна. На плесовых участках падение реки в мезень составляет в среднем 3-4 см на 1 км, возрастая на перекатах до 10-12 см. Глубина в межень от 0,15-0,5м на перекатах и  до 1,5-3,0 м на плесах. Средняя скорость в нижнем течении очень мала – 0,01-0,15 м/сек и немного больше в других частях.

Максимальный расход воды приходится на весеннее половодье. В 1947 году у д. Верхние Терюханы он составил 915 м3/сек, а у с. Короткие – 676 м3/сек. Минимальный расход наблюдается в летнюю межень: у д. Верхние Терюханы – 11,4 м3/ сек, у с. Короткие 8,26 м3/ сек.

Самый большой приток р. Кобра – р. Федоровка. Для этой реки характерны малые скорости течения: от 0,2-0,5 км на плесах, до 0,1-0,3 м/сек на перекатах.

По природным качествам вода рек района может быть использована для хозяйственно-бытовых нужд, но в настоящее время не используется, так как населенные пункты, расположенные вблизи рек, удовлетворяют потребности в воде за счет подземных вод.

Наиболее обеспечены поверхностными водами населенные пункты пгт Нагорск, с. Синегорье, с. Мулино, расположенные на берегах Вятки и Кобры, минимальный расход воды которых вблизи пгт Нагорск составляет около 10м3/сек.

Условия водообеспеченности территории района поверхностными водами можно считать удовлетворительными. Для организации отдыха поверхностные воды отвечают всем условиям. Озера не играют заметной роли в гидрографическом облике района, они сосредоточены главным образом в долине р. Вятка и представляют собой остатки прежних русел – озера-старицы.

Подземные воды подразделяются на грунтовые (безнапорные воды первого от поверхности земли водоносного горизонта) и пластовые (глубинные, обычно напорные).

Поверхность грунтовых вод в низинах, во впадинах находится неглубоко, а в участках высоких водораздельных возвышенностей уровень грунтовых вод может быть на глубине до 20-30 м и более. В долинах рек и речек, в оврагах они выходят на поверхность в виде ключей и родников. Режим грунтовых вод зависит от сезонных изменений гидрометеорологических условий.

Напорные (глубинные, пластовые) воды обычно называются артезианскими.

Подземные воды района приурочены к осадочным отложениям разного возраста и генезиса. Сравнительно неглубоко находятся воды четвертичного комплекса, подразделяемого по генетическому типу пород на элювиально-делювиальные, аллювиальные, ледниковые и флювиогляционные отложения.

Негативно воздействует на состояние водных экосистем попадание стоков от животноводческих ферм. Сокращаются рыбные запасы.

Охрана подземных вод подразумевает под собой проведение мероприятий по двум основным направлением – недопущению истощения ресурсов подземных вод и защита их от загрязнения.

На территории района необходимо создать оптимальную наблюдательную сеть и, в первую очередь, на крупных групповых водозаборах с утвержденными запасами подземных вод, а также на групповых водозаборах, работающих на участках с неутвержденными запасами подземных вод.

Подземные воды эксплуатационных горизонтов могут иметь как природное загрязнение, т.е. обусловлено исходным несоответствием нормативам по ряду естественных компонентов, так и техногенное загрязнение подземных вод, которое объясняется расположением действующих водозаборов в непосредственной близости от потенциальных источников загрязнения подземных вод (промышленные предприятия и объекты коммунального хозяйства) или связано с подтягиванием в процессе эксплуатации некондиционных природных вод. В результате эксплуатации подземных вод на водозаборах формируются депрессионные воронки, за счет чего в области питания водозаборов вовлекаются сформированные зоны загрязненных подземных вод. Кроме этого причина загрязнения связана с плохим состоянием скважинного хозяйства; даже в местах с относительно высокой природной защищенностью загрязнение определяется проникновением его по дефектным стволам и затрубным пространствам водозаборных скважин.

Снижение или исключение техногенного загрязнения подземных вод может быть достигнуто правильной эксплуатацией и своевременным ремонтом скважин; своевременным тампонажем выведенных из эксплуатации скважин, а также путем рационального перераспределения водоотбора; внедрения систем подготовки воды перед подачей потребителю; выноса водозаборов из загрязненных мест. Провести мероприятия по инвентаризации артезианских скважин с целью определения собственников безхозных скважин и необходимости их использования или тампонирования.

Кроме того необходимо соблюдение санитарно-охранных мероприятий и санитарного режима в зонах санитарной охраны источников водоснабжения. Расположение проектируемых строительных объектов в зонах трёх поясов санитарной охраны водозаборных узлов подземных вод накладывает ряд режимных ограничений при строительном освоении (СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения питьевого назначения»).

Основными мероприятиями, направленными на предотвращение загрязнения и истощения подземных вод приняты:

- проведение гидрогеологических изысканий, переутверждение запасов подземных вод;

- на всех существующих водозаборах подземных вод необходима организация службы мониторинга (ведение гидрогеологического контроля и режима эксплуатации);

- установка водоизмерительной аппаратуры на каждой скважине для контроля над количеством отбираемой воды;

- проведение ежегодного профилактического ремонта скважин и систем водопровода;

- применение оборотного водоснабжения на основных промышленных предприятиях;

- вынос из зоны II пояса ЗСО (зоны санитарной охраны источника водоснабжения) всех потенциальных источников загрязнения;

- систематическое выполнение бактериологических и химических анализов воды, подаваемой потребителю.

Охрана и рациональное использование водных ресурсов

Для улучшения экологического состояния водных объектов и их водоохранных зон предусматривается:

- ликвидация объектов, нарушающих режим водоохранных зон;

- снижение объема сброса сточных вод за счет перехода на замкнутый цикл водоснабжения, в первую очередь в электроэнергетике и нефтедобыче;

- строительство новых и реконструкция действующих канализационных очистных сооружений;

- разработка эффективных мер по предупреждению аварийных ситуаций на промышленных предприятиях, залповых сбросов загрязняющих веществ в водные объекты и устранению их последствий;

- выявление предприятий, осуществляющих самовольное пользование водными объектами и применение по отношению к ним штрафных санкций, в соответствии с природоохранным законодательством;

- очистка территории водоохранных зон от несанкционированных свалок бытового и строительного мусора, навоза, мазута, отходов производства.

Охрана водных объектов обеспечивается рядом ограничений на негативные воздействия хозяйственной деятельности. Запрещается ввод в эксплуатацию:

- хозяйственных и других объектов, в том числе фильтрующих накопителей, захоронений отходов, городских и других свалок, не оборудованных устройствами, очистными сооружениями, предотвращающими загрязнение, засорение, истощение водных объектов и вредное воздействие вод;

- водозаборных и сбросных сооружений без рыбозащитных устройств и устройств, обеспечивающих учет забираемых и сбрасываемых вод;

- животноводческих ферм и других производственных комплексов, не имеющих очистных сооружений;

- оросительных, обводнительных и осушительных систем, водохранилищ, плотин, каналов и других гидротехнических сооружений до проведения мероприятий, предотвращающих вредное воздействие вод;

- водозаборных сооружений, связанных с использованием подземных вод, без оборудования их водорегулирующими устройствами, водоучитывающими приборами;

- водозаборных и иных гидротехнических сооружений без установления зон санитарной охраны и создания пунктов наблюдения за показателями состояния водных объектов;

- сооружений и устройств для транспортирования и хранения нефтяных, химических и других продуктов без оборудования их средствами для предотвращения загрязнения водных объектов и контрольно-измерительной аппаратурой для обнаружения утечки указанных продуктов.

При эксплуатации хозяйственных и других объектов запрещается:

-осуществлять сброс в водные объекты не очищенных и не обезвреженных в соответствии с установленными нормативами сточных вод;

-производить забор воды из водных объектов, существенно влияющий на их состояние;

-осуществлять сброс сточных вод, содержащих вещества, для которых не установлены предельно допустимые концентрации, или содержащих возбудителей инфекционных заболеваний.

На водосборных площадях подземных водных объектов, которые используются или могут быть использованы для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, не допускается размещение захоронений отходов, свалок, кладбищ, скотомогильников и других объектов, влияющих на состояние подземных вод.

При геологическом изучении недр, разведке и добыче полезных ископаемых, строительстве и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, недропользователи обязаны не допускать загрязнение, засорение и истощение водных объектов.

### Почвы.

- Нагорский район расположен в подзоне средней тайги. Территория района отличается исключительно высокой лесистостью, низкой распаханностью.

- В почвенном покрове района доминируют почвы подзолистого типа, а среди пахотных угодий выделяются, также, дерново-подзолистые почвы, которые в большинстве случаев являются окультуренными вариантами типично-подзолистых почв.

- Подзолистые и дерново-подзолистые почвы не однородны по механическому составу, в районе имеют место подзолистые и дерново-подзолистые почвы на покровных суглинках и глинах, и подзолистые и дерново-подзолистые песчаные  и супесчаные почвы (6%).

- Подзолистые дерново-подзолистые почвы на покровных суглинках и глинах.

- Подзолистые суглинистые почвы сформировались под хорошо развитыми елово-пихтовыми лесами. Эти леса, обычно, лишены травянистой растительности и подлеска. Среди подзолистых почв преобладают сильно-подзолистые, с хорошо выраженным и мощно-развитым подзолистым горизонтом. Значительно меньше среднеподзолистых и почти совсем нет слабоподзолистых видов суглинистых почв.

- Подзолистые почвы района отличаются исключительно низким содержанием гумуса, находящегося в пределах 0,4-0,7. Содержание гумуса в подзолистом горизонте дерново-подзолистых почв резко уменьшается. Начиная с подзолистого горизонта содержание гумуса дерново-подзолистых почв, как и подзолистых  одинаково.

- По агрохимическим свойствам подзолистые почвы характеризуются сильно- кислой реакцией, низкой емкостью поглощения катионов и степенью насыщенности основаниями на фоне высокой насыщенности обменными кальцием и магнием.

- Агрохимические свойства дерново-подзолистых почв близки к типично-подзолистым, что также свидетельствует об их невысоком плодородии: повышенная кислотность, невысокая насыщенность обменными основаниями, низкая обеспеченность подвижным фосфором и калием.

- Дерново-подзолистые песчаные и супесчаные почвы.

- Это, в основном, распаханные земли. Они распространены к северо-западу и юго-востоку от отрогов Вятского Увала и формируются на пространствах, занятых флювиогляционными наносами, подстилаемыми на глубине 130-200 см мореной и реже покровными или пермскими отложениями. Для этих почв характерно низкое содержание ила и гумуса, слабая поглотительная способность, низкая насыщенность основаниями, высокая кислотность. Все это свидетельствует о низком потенциальном и эффективном плодородии. Только систематическое окультуривание (известкование, внесение высоких доз органических и оптимальных доз минеральных удобрений и др.) этих почв позволит получить на них устойчиво высокие урожаи сельскохозяйственных культур.

- Подзолистые почвы района на значительной площади заболочены и представляют собой подтип подзолисто-глеевых почв. Большой массив таких почв размещается в северо-западной части района, в долинах рек Мытец и Кобра.

- Должны быть предусмотрены мероприятия по созданию бездифицитного баланса гумуса:

- - по снижению потерь гумуса (исключение чистого пара, противоэрозионные приемы, уменьшение промывного режима и др.);

- - по увеличению прихода органического вещества в почву (введение занятых и сидеральных паров, пожнивных посевов, увеличение масштабов применения органических удобрений, в том числе использование соломы, других источников органического вещества).

- Кислые почвы перед внесением минеральных удобрений должны быть произвесткованы, только тогда химические элементы наиболее полно усваиваются растениями и связываются в почве. В противном случае они становятся источниками загрязнения почвы, поверхностных и подземных вод, продукции растениеводства.

- Из многочисленных загрязнителей почвы наиболее опасны тяжелые металлы. Они поступают в организм человека и животных в основном с растительной пищей. Тяжелые металлы хорошо абсорбируются почвой, особенно при тяжелом механическом составе и высоком содержании гумуса. Их соединения длительное время сохраняет высокую подвижность и токсичность.

- Уплотнение почв, вследствие изменения структурного облика пахотного слоя под воздействием рабочих органов орудий и тяжелой техники, нарушает рыхлое естественное сложение почв и, как следствие, ухудшает их водно-воздушный режим. В результате на треть снижается урожайность сельскохозяйственных культур.

### Особо охраняемые природные территории

Система особо охраняемых природных территорий является основой в решении задач сохранения уникальных и типичных экосистем, генофонда животных и растений, а также неотъемлемой частью комплексных территориальных программ охраны природы района, направленных, в том числе, на реабилитацию площадей сильно нарушенных интенсивной эксплуатацией природных ресурсов.

Доля особо охраняемых природных территорий (далее - ООПТ) в общей площади зависит от физико-географического положения региона, характера ландшафтов (экосистем), их антропогенной уязвимости, наличия уникальных и находящихся под угрозой уничтожения природных объектов, общего состояния природопользования.

Земли ООПТ имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение. ООПТ являются объектами общенационального достояния.  Для этих земель установлен особый режим охраны. Они изымаются из хозяйственного использования полностью или частично.

На территории Нагорского района расположены 6 особо охраняемых природных территории.

Таблица  3.7.4.1     Перечень особо  охраняемых природных территорий

| № ПП | Наименование объекта | Год создания | Категория значимости | Местоположение | Площадь, га | Перечень мер охраны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Природный заповедник «Нургуш», частично расположенный на территории Нагорского района «Тулашор» | 2010 | федерального значения | Синегорское, Метелевское сельские поселения | 17815,5 | В границах охранной зоны разрешается любая деятельность, кроме: -рубок главного пользования; - применения всех видов ядохимикатов; -деятельности, негативно влияющей на гидрологический режим территории; -уничтожение редких и исчезающих видов растений, выжигания растительности; - разорение гнезд, сбора кладок диких птиц в хозяйственных и личных целях граждан; -засорение территории промышленными и бытовыми отходами; - иной деятельности, причиняющей ущерб животным и растениям, а также среде их обитания, не предусмотренной настоящим Положением. По согласованию с дирекцией заповедника в установленном порядке допускаются: - геологоразведочные работы, добыча полезных ископаемых; -организованные экскурсии, использование территории в рекреационных целях; -промысловый лов рыбы; -охота в соответствии с долгосрочной лицензией на право пользования объектами животного мира. |
| 2. | Памятник природы Геологическое обнажение триасовых пород у п. Окунево, геологический | 1990 | регионального значения | Чеглаковское сельское поселение, СПК «Красный Октябрь» | 2,55 | Не допускать выемки грунта, добычи полезных ископаемых, захламления, строительства любого рода построек, выпаса и прогона скота. |
| 3. | Памятник природы Синегорское обнажение горючих сланцев | 1962 | регионального значения | Синегорское сельское поселение | 4,39 | Не допускается выпас и прогон по склону и верхней кромке коренного берега, выемка грунта, добыча полезных ископаемых, возведение любого рода построек и сооружений, захламление. |
| 4. | Памятник природы Геологическое обнажение нижнетриасовых пород у бнп Терюхан, геологический | 1990 | регионального значения | Чеглаковское сельское поселение | 19,0 | Не допускается выпас и прогон по склону и верхней кромке коренного берега, распашка, выемка грунта, добыча полезных ископаемых, возведение любого рода построек и сооружений, захламление. |
| 5. | Памятник природы Геологическое обнажение триасовых пород у бнп Соз, геологический | 1990 | регионального значения | Кобринское сельское поселение | 4,54 | Не допускается выемка грунта, добыча полезных ископаемых, захламление. Строительство любого рода сооружений и построек, выпас и прогон скота. |
| 6. | Памятник природы Соляные источники на р. Солоной, геологический | 1990 | регионального значения | Мулинское сельское поселение | 0,27 | Не допускается выемка грунта, загрязнение и захламление территории, мелиоративные и буровые работы. |

Нетронутая и наиболее богатая  флора и фауна находится в 50 км от районного центра (Метелевское сельское поселение), где расположен заповедник «Тулашор».

Территория заповедника с высокой степенью лесистости и низкой плотностью населения  на северо-западе сопоставимы с малозатронутыми хозяйственной деятельностью территориями Сибири. Уникальность этих лесов несомненна и проявляется:

-в географическом положении территории на стыке Европейской и Урало-Сибирской флоры и растительности;

-в возрасте и стадии развития;

-в сохранении естественной структуры, видового состава и животного населения, что встречается в настоящее время крайне редко и выгодно отличает их от большинства других лесных экосистем.

На рассматриваемом участке расположены первичные коренные леса, находящиеся на разных стадиях восстановительно-возрастной динамики.

Согласно отчета института экологии растений и животных – это единственный в Кировской области, и возможно во всей западнее расположенной части Европы, значительный массив леса более 15000 га, практически не тронут рубками. Предварительно, можно заключить, что этот участок Нагорского района может иметь не только областное, региональное значение, но  и общероссийское. Тулашорский заповедник мог бы являться эталоном южнотаежных лесов, длительное время не подвергавшийся массированному антропогенному воздействию.

Таблица  3.7.4.2 Перечень участков, перспективных для создания ООПТ регионального значения на территории Нагорского района

| № п/п | Название территории | Категория значимости | Координаты местонахождений редких видов, отдельных локальных территорий | Местоположение | Площадь, га | Последовательность выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Озеро «Слиньково» | регионального значения |  | На территории Нагорского района. Северная граница: по северным границам кварталов 241,242,243 Заевского участкового лесничества; Восточная: по восточной границе 243 квартала до пересечения с правым берегом р. Вятка; Южная: по правому берегу р. Вятка; Западная: по западной и южной границе 241 квартала до пересечения с р. Вятка. 241-243 кварталы Заевского участкового лесничества Нагорского лесничества; 120, 121 кварталы Прокопьевского участкового лесничества Белохолуницкого лесничества; 3.7 кварталы (с-з «Сырьянский») Белохолуницкого сельского участкового лесничества Белохолуницкого лесничества | 1858,3 | 2009 г. – 2015 г. (из схемы территориального планирования Кировской области) |
|  | «Безымянное» болотный комплекс | регионального значения |  | В пойме р. Кобра. В 34 км на север от пгт Нагорск, в 1 км юго-восточнее с. Синегорье. 32-36, 44-47, 56-59, 67-71, 77-80 кварталы Синегорского участкового лесничества; 6-8 кварталы Крутоложского участкового лесничества Синегорского лесничества | 7000 | 2009 г. – 2015 г. (из схемы территориального планирования Кировской области) |
|  | «Мулино» | регионального значения | 59°20¢с.ш. 50°54¢ в.д. | На правом берегу р. Вятка у юго-западной окраины с. Мулино. В 6 км на северо-восток от пгт Нагорск | 20 | 2016 г. – 2030 г. (из схемы территориального планирования Кировской области) |
|  | «Чистое» болотный комплекс | регионального значения |  | На надпойменных террасах р. Кобры. В 3,5 км севернее пгт Нагорск, в 1,5 км на восток от бнп Векшеведы. 130, 131 кварталы Симановского участкового лесничества Нагорского лесничества | 950 | 2016 г. – 2030 г. (из схемы территориального планирования Кировской области) |

### Концепция управления отходами

Проблема формирования системы безопасного обращения с отходами, в том числе сбор, захоронение, переработка бытовых и промышленных отходов на территории Нагорского района стоит достаточно остро. С каждым годом происходит увеличение количества отходов, а это приводит к увеличению размеров загрязненной ими территории, росту числа несанкционированных свалок, интенсивному загрязнению почв, поверхностных водоемов и подземных вод, атмосферного воздуха.

Политика в сфере управления отходами главным образом должна ориентироваться на снижение количества образующихся отходов и на их максимальное использование.

Система обращения с отходами лесопромышленного комплекса

Нагорский район представлен большим количеством лесозаготовительных и деревообрабатывающих предприятий, в результате деятельности которых образуются древесные отходы. Нагорский район занимает второе место по Кировской области  после Опаринского района по образованию древесных отходов.

При реализации мероприятий по развитию ЛПК, предусмотренных Стратегией социально-экономического развития, образование древесных отходов будет сохраняться на уровне 2008 г. до 2011 года, в 2012-2015 ожидается увеличение отходов лесопиления и деревообработки за счет выведения базовых проектов на плановую мощность, налаживания эффективной работы инфраструктуры ЛПК. В 2016-2020 возможно небольшое увеличение отходов лесопиления и деревообработки от уровня 2015 года. Параллельно прогнозируется рост образования лесосечных отходов, т.к. эффективность производств по глубокой переработке древесины будет стимулировать лесозаготовку.

Лесопромышленный комплекс является основной производственной отраслью района и одной из основных проблем является организация переработки древесных отходов. В ближайшие 5-7 лет необходимо сделать следующее: перевод котельных на использование в качестве топлива опил в следующих населенных пунктах: пгт Нагорск, п. Кобра, п. Орлецы, с. Заево. Необходимо строительство цеха по производству топливных гранул (пеллетов) в пгт Нагорск. В настоящее время ведется большая работа, особенно с индивидуальными предпринимателями, по приобретению и установке оборудования с целью углубления переработки древесины. Такие примеры уже есть (изготовление тарной дощечки, плинтус и т.д.). Необходимо увеличить долю переработки горбыля на топливные дрова и продажи их населению.

Образование отходов деревообработки на территории района

| № пп | Наименование отходов | 2009 год, тонн | 2010 год, тонн |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Горбыль | 2095,4 | 2414,2 |
| 2 | Опил | 1665,1 | 2033,8 |
| 3 | Обрезки древесные | 1108,2 | 1308,4 |
| 4 | Стружка | 820,0 | 835,0 |
| 5 | Кора | 320,0 | 412,0 |
|  | Итого: | 6008,7 | 7003,4 |

С учетом имеющихся проблем, прогноза образования древесных отходов и перспектив социально-экономического развития в регионе в соответствии с Концепцией обращения с отходами производства и потребления на территории Кировской области планируется:

1. В течение 2009-2015 гг. приступить к проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов по переработке древесных отходов, располагая их согласно зонированию территории области, приведенной в стратегии социально-экономического развития Кировской области в центральной, северо-западной и северо-восточной зонах области - для лесосечных отходов, в первую очередь, на территории Опаринского, Нагорского, Афанасьевского, Оричевского, Подосиновского, Лузского районов, для отходов лесопиления, в первую очередь, на территории МО «Город Киров», Мурашинского, Верхнекамского, Опаринского, Даровского, Оричевского, Омутнинского, Нагорского, Белохолуницкого районов.

В пгт Нагорск на 2 очередь предусмотрено строительство цеха по производству топливных гранул (пеллетов).

2. Продолжить работы по переводу котельных на биотопливо (древесные отходы), в первую очередь, в тех районах, газификация которых в ближайшее время не планируется, содействовать развитию рынка сбыта продукции из древесных отходов, в том числе через ограничение использования первичной древесины в качестве топлива, продвижение котлов на биотопливе при коттеджной застройке.

На первую очередь в пгт Нагорск, п. Орлецы, п. Кобра, с. Заево предусмотрена установка в котельных дополнительного котла для работы на отходах деревообработки.

При принятии решения о выборе технологии переработки древесных отходов предпочтение отдавать технологиям, позволяющим осуществлять комплексную переработку отходов лесопромышленного, агропромышленного и жилищно-коммунального комплексов.

Система обращения с коммунальными отходами

В настоящее время единственным методом по обращению с отходами жилищ и аналогичными им отходами является их захоронение.

Коммунальные отходы или твердо-бытовые отходы представляют серьезную проблему как по организации сбора и вывоза, так и по организации их утилизации.

Необходимо разработать и утвердить генеральную схему очистки территории района.

С целью организации утилизации твердых бытовых отходов необходимо организовать полигоны твердых бытовых отходов в с. Синегорье, п. Кобра, п. Бажелка, д. Качонки. В бюджете района в рамках МЦП «Природоохранные мероприятия межпоселенческого характера» предусматривать денежные средства на проведение необходимых изысканий и обустройство данных полигонов ТБО. Во всех поселениях района необходимо предусмотреть в местных бюджетах средства на приобретение и замену контейнеров для сбора ТБО. Необходимо приобретение специализированной техники – 1 мусоровоз в Синегорское сельское поселение, 1 мусоровоз в Нагорское городское поселение, 1 – в Чеглаковское сельское поселение.

Предприятиям, специализирующимся на сборе вторичных и запрещенных для захоронения отходов, со стороны администрации будет оказана поддержка в подборе и предоставлении помещений для организации пунктов сбора этих отходов. Планируется организовать пункты сбора и подготовки отходов в пгт Нагорск и в с. Синегорье. Размещение объектов по переработке данного вида отходов на территории района не планируется.

Мероприятия по ликвидации свалок планируются в рамках МЦП «Природоохранные мероприятия межпоселенческого характера». Необходимо ликвидировать и провести рекультивацию свалок во всех поселениях района, в Нагорском городском поселении, Синегорском, Кобринском, Мулинском, Метелевском, Чеглаковском сельских поселениях.

В соответствии с Концепцией обращения с отходами производства и потребления на территории Кировской области первоочередной задачей является создание систем раздельного сбора отходов, обеспечивающих снижение количества отходов, требующих захоронения и исключение попадания отходов, содержащих токсичные компоненты, в захораниваемые отходы решается на основе изучения морфологического состава образующихся отходов и организации в относительно крупных населенных пунктах или сельских поселениях сети предприятий, специализирующихся на сборе отходов, представляющих вторичные ресурсы и опасных, запрещенных для захоронения отходов. Работа предприятий должна осуществляться при организационной поддержке администраций муниципальных образований. Объекты по переработке отходов будут базироваться на наиболее крупных пунктах сбора и подготовки отходов, стабильная работа которых может обеспечить последующее строительство производств по обезвреживанию отходов или производству продукции из отходов.

Необходимости в размещении установок по переработке нефтесодержащих отходов и отходов эксплуатации транспортных средств на территории района нет.

Для создания эффективной системы обращения с отходами жилищ и аналогичными им отходами органам местного самоуправления необходимо:

- уточнить результаты инвентаризации объектов размещения отходов;

- изучить морфологию отходов, образующихся от различных источников для определения направлений раздельного сбора отходов;

- разработать правила обращения с отходами жилищ и подобными им отходами, включая меры по стимулированию раздельного сбора отходов;

- организовать учет отходов, поступающих на захоронение;

- организовать, содействовать организации пунктов сбора вторичных ресурсов, опасных отходов, крупногабаритных отходов;

- организовать площадки компостирования органических отходов природного происхождения;

-  оказывать содействие предприятиям-переработчикам отходов, в том числе в части снижения затрат, реализации продукции из отходов

- организовать систему экологического образования и воспитания населения, в том числе   издание листков и брошюр, информирующих население о том, как следует осуществлять раздельный сбор;

- разработать программу постепенного вывода из эксплуатации и рекультивации объектов размещения отходов согласно настоящей концепции.

На территории Нагорского муниципального района существует 1 полигон ТБО в Чеглаковском сельском поселении и 12 несанкционированных свалок в Чеглаковском, Мулинском, Метелёвском, Синегорском и Кобринском сельских поселениях. Утилизация твердых бытовых отходов в соответствии с экологическими требованиями налажена только в пос. Нагорск, используются контейнеры для сбора отходов и спецтехника для вывоза отходов. Периодически на территории района возникают стихийные свалки, что связано с отсутствием организованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов от индивидуальных секторов застройки в населенных пунктах.

Система обращения с медицинскими и биологическими отходами

Несмотря на незначительные объемы образования медицинских отходов, нельзя недооценивать риск их негативного воздействия на окружающую среду. Особую гигиеническую значимость имеет тот факт, что в составе медицинских отходов, кроме микробиологических и токсических составляющих, могут присутствовать разнообразные вредные вещества, такие как неиспользованные лекарственные средства, радиоактивные и полимерные материалы.

Медицинские отходы в сфере здравоохранения района образует МУЗ «Нагорская ЦРБ». В зависимости от степени их эпидемиологической, токсилогической и радиационной опасности строится система обращения с этими отходами. Медицинские отходы класса А (эпидемиологические безопасные отходы, по составу приближенные к ТБО) утилизируются на полигоне ТБО. Медицинские отходы классов Б, В, Г и Д утилизируются в соответствии с заключенными договорами с ООО «Куприт», и ООО «Полимерресурс» не на территории района. Установок по переработке медицинских отходов на территории района размещать не планируется по причине незначительных объемов.

Биологические отходы, представляющие собой отходы, образующиеся в результате практической деятельности или ветеринарных учреждений, гибели скота, других животных и птицы (включая скотомогильники прошлых лет, собственники которых неизвестны), подлежат особому регулированию в связи с их высокой потенциальной опасностью для окружающей среды.

Биологические отходы утилизируются в соответствии с «Ветеринарно-санитарными правилами сбора и уничтожения биологических отходов».

Требования к эксплуатации скотомогильников:

Специалисты государственной ветеринарной службы регулярно, не менее двух раз в год (весной и осенью), должны проверять ветеринарно-санитарное состояние скотомогильников (биотермических ям). При выявлении нарушений дают предписание об их устранении или запрещают эксплуатацию объекта. (Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов: Утв. Министерством сельского хоз-ва и продовольствия РФ 04.12.1995 № 13-7-2/469.-В ред. от 16.08.2007-ПП. 5.2, 7.2, 7.3).

Территорию скотомогильника (биотермической ямы) огораживают глухим забором высотой не менее 2 м с въездными воротами. С внутренней стороны забора по всему периметру выкапывают траншею глубиной 0,8-1,4 м и шириной не менее 1,5 м с устройством вала из вынутого грунта. Через траншею перекидывают мост.

Приемку построенного скотомогильника (биотермической ямы) проводят с обязательным участием представителей государственного ветеринарного и санитарного надзора с составлением акта приемки. Скотомогильник (биотермическая яма) должен иметь удобные подъездные пути.

В Нагорском районе захоронение биологических отходов происходит в скотомогильниках. На территории района расположено 10 действующих скотомогильников, которые имеют ветеринарно-санитарные карточки, периодически обследуются и находятся под наблюдением.

Перечень скотомогильников приведён в таблице. 3.7.5.1

| №пп | Местонахождение | Находится в ведении | Дата открытия | Метод утилизации | СЗЗ по СанПиН, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СПК(к-з) «Союз», д.Кошулино | СПК(к-з) «Союз», | 1950 | Железная емкость | 1000 |
| 2 | с. Заево (бнп Поршни), Заевское сельское поселение | Администрация МО Заевского сельского поселения | 1955 | Методом сжигания | 1000 |
| 3 | с. Мулино (д. Шулаки), Мулинское сельское поселение | Администрация МО Мулинского сельского поселения | 1958 | Железная емкость | 1000 |
| 4 | с. Николаево, Чеглаковское сельское поселение | бесхозяйный | 1965 | Железная емкость | 1000 |
| 5 | д. Липовка, Синегорское сельское поселение | Администрация МО Синегорского сельского поселения | 1967 | Железная емкость | 1000 |
| 6 | п. Бажелка, Метелевское сельское поселение | бесхозяйный | 1978 | Методом сжигания | 1000 |
| 7 | д. Щучкино, Кобринское сельское поселение | Администрация МО Кобринского сельского поселения | 1980 | Методом сжигания | 1000 |
| 8 | бнп Семиколенные, Синегорское сельское поселение | Администрация МО Синегорского сельского поселения | 1991 | Методом сжигания | 1000 |
| 9 | бнп Шабаны, Чеглаковское сельское поселение | Администрация МО Чеглаковского сельского поселения | 1995 | Железная емкость | 1000 |
| 10 | д. Шевырталово, Заевское сельское поселение | бесхозяйный | 1999 | Методом сжигания | 1000 |

Для снижения негативного воздействия медицинских и биологических отходов на состояние здоровья населения и окружающей среды, а также в целях урегулирования отношений, возникающих между организациями в процессе сбора, транспортирования и обезвреживания данных категорий отходов, необходимо организовать учет медицинских и биологических отходов и их обезвреживание.

### Зоны с особыми условиями использования территории

Целью политики органов местного самоуправления района в области охраны окружающей среды и природных ресурсов должно стать улучшение качества окружающей среды и рационального использования природных ресурсов для устойчивого развития территории, обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека.

Основными средствами, направленными на охрану окружающей среды и поддержание благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки при разработке градостроительной документации, является установление проектных границ зон с особыми условиями использования территории, определение мест размещения объектов капитального строительства природоохранного назначения.

Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования определяет систему градостроительных ограничений территории, от которых во многом  зависят планировочная структура населенных пунктов, условия развития жилых районов или промышленных зон.

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ на территории района проектом определены следующие виды зон с особыми условиями использования:

- санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов;

- охранные  зоны  объектов транспортной и инженерной инфраструктуры;

- водоохранные зоны;

- зона затоплений;

- нерестоохранная зона;

- зоны санитарной охраны источников водоснабжения;

- охранные зоны особо охраняемых природных территорий и объектов.

- Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

- Санитарно-защитные зоны промышленных, коммунальных, радиотехнических и других объектов, устанавливаются с целью отделения объектов, являющихся источниками выбросов, загрязняющих веществ, повышенных уровней шума, вибрации, ультразвука, электромагнитных волн, ионизирующих излучений от жилой застройки, и не могут быть обозначены на схеме территориального планирования района. Санитарно-защитные зоны являются основными ограничениями при разработке генеральных планов.   На схеме территориального планирования района отображаются санитарно-защитные зоны от предприятий, сооружений транспортной и инженерной инфраструктуры, объектов специального назначения, которые расположены   за пределами населенных пунктов. Необходимо предусмотреть СЗЗ для объектов и сооружений у которых она не рассчитана и не организована.

Санитарно-защитные зоны линий электропередачи (ЛЭП)  устанавливаются в соответствии с СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03   «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и составляют для ЛЭП напряжением 35 кВ – 15 м.

Санитарно-защитные зоны автомобильных дорог устанавливаются в соответствии с СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03   «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и составляют для автодорог  I.II.III категоий -100 м до жилой застройки и 50 м до садовых участков, для автодорог IV категории– 50 м и 25 м соответственно.

В соответствии с  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 от существующих свалок и скотомогильников санитарно-защитные зоны устанавливаются в размере 1000 м., для проектируемого кладбища – 500 метров.

- Водоохранные зоны водных объектов

- Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. В соответствии с Водным кодексом РФ (в редакции от 03.06.2006 г. № 74 ФЗ) устанавливаются размеры водоохранных зон для всех водных объектов района.

- Водоохранные зоны рек района включают поймы, надпойменные террасы, бровки и крутые склоны коренных берегов, а также овраги и балки, непосредственно впадающие в речную долину или озерную котловину. В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения использования. Размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос, а также режимы их использования устанавливаются статьей 65 Водного кодекса.

Ширина водоохраной зоны рек и ручьев устанавливается от их истока рек или ручьев до устья в зависимости от протяженности.

      - до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

      - от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

      - от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для рек, ручьев, протяженностью менее десяти километров от истока до устья, водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой и составляет 50 м.

Для озер с площадью акватории не менее 0,5 км2  водоохранные зоны составляют 50м.

Для отображения водоохранных зон прибрежных защитных полос на схемах был использован нормативно-правовой подход, который предполагает установление размеров ВЗ и ПЗП в зависимости от длины рек и площади озер на основе утвержденных федеральных нормативов.

В пределах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест для захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В соответствии с п. 16 ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах водоохранных зон допускается проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Участки земель в пределах прибрежных защитных полос могут быть предоставлены для размещения объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйства на водопользование, в которых устанавливаются требования по соблюдению водоохранного режима.

Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

Зона затоплений

Территории населенных пунктов, расположенных на прибрежных участках, должны быть защищены от затопления паводковыми водами, ветрового нагона воды и подтопления грунтовыми водами подсыпкой (намывом) или обвалованием.

Параметры гидротехнических сооружений следует устанавливать в зависимости от их класса согласно СНиП 2.06.15-85 и СНиП 2.06.01-86 с учетом требований СНиП 2.06.03-85 и СНиП 2.06.05-84*.

Виды ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне затопления паводковыми водами с 1% обеспеченностью  горизонта высоких вод.

В зоне затопления запрещается размещение без инженерной защиты территории от затопления и подтопления:

жилых зданий,

зданий объектов социальной инфраструктуры,

зданий и сооружений производственных объектов,

зданий и сооружений складских объектов,

зданий и сооружений объектов транспортной инфраструктуры,

зданий и сооружений объектов инженерной структуры.

При проектировании и строительстве жилых зданий, зданий объектов социальной инфраструктуры, зданий и сооружений производственных и складских объектов, зданий и сооружений объектов транспортной и инженерной инфраструктур в границах зоны затопления должна предусматриваться и выполняться инженерная защита территории застройки от затопления и подтопления, обеспечивающая:

бесперебойное и надежное функционирование жилой застройки, объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, производственных и складских объектов;

нормативные медико-санитарные условия жизни населения;

нормативные санитарно-гигиенические, социальные и рекреационные условия защищаемых территорий.

Виды ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне затопления паводковыми водами с 10% обеспеченностью  горизонта высоких вод:

В зоне затопления запрещается размещение без инженерной защиты территории от затопления:

парков,

спортивных плоскостных сооружений.

При проектировании и строительстве парков и спортивных плоскостных сооружений в границах зоны затопления должна предусматриваться и выполняться инженерная защита от затопления паводковыми водами.

Нерестоохранная зона

Ширина защитной полосы лесов, защищающей нерестилища ценных промысловых рыб устанавливается в размере 1000 метров по берегам р.Вятки, по берегам р. Кобра – 500 метров.

Охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры

Охранные зоны электрических сетей.

На территории района в настоящее время проходят линии напряжением  35 кВ. В соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт» охранные зоны для них устанавливаются на расстоянии от крайних проводов: 35 кВ – 15м.

Охранные зоны объектов транспортной инфраструктуры

К охранным зонам транспортной инфраструктуры относятся земельные участки, необходимые для обеспечения нормального функционирования транспорта, сохранности, прочности и устойчивости сооружений, устройств и других объектов транспорта, а также прилегающие к землям транспорта земельные участки, подверженные оползням, обвалам, размывам, селям и другим опасным воздействиям.

Охранные зоны гидрометеорологических станций.

В целях обеспечения нормальных условий работы гидрометеорологических станций, осуществляющих наблюдения и контроль за состоянием природной среды, вокруг станций любых видов устанавливается охранные зоны в виде земельных участков (водного пространства), ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий станций на 200 м во все стороны.

## Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры)

Объекты культурного наследия народов Российской Федерации представляют собой уникальную ценность и являются неотъемлемой частью всемирного культурного наследия Российской Федерации. В таблице  3.8.1. представлен перечень объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Нагорского района.

Таблица  3.8.1.    Перечень объектов культурного наследия

| № п/п | Наименование памятника, код памятника | Год постройки | Категория охраны | Местонахождение памятника | Наименование поселения (указать сведения о собственнике, пользователе, собственнике земельного участка) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Успенская церковь | 1898 | регионального значения, Р 6/191 | с. Николаево | Чеглаковское сельское поселение |
| 12 | Успенская церковь | 1829 | местного значения | с. Заево | Чеглаковское сельское поселение |
| 13 | Церковь Рождества Христова | 1828 | местного значения | пгт Нагорск | пгт Нагорск |
| 14 | Церковь |  | местного значения | бнп Михайловка | Мулинское сельское поселение |
| 15 | Вознесенская церковь |  | местного значения | с. Мулино | Мулинское сельское поселение |

Объект культурного наследия «Памятник истории и культуры» народов Российской Федерации регионального значения «Успенская церковь» с. Николаево Нагорского района Кировской области поставлен на государственную охрану решением исполнительного комитета Совета народных депутатов Кировской области от 28.03.1983 года № 6/191 «Опостановке на государственную охрану вновь выявленных памятников истории и культуры Кировской области».

Сроки установления границ территории объектов культурного наследия, расположенных на территории Нагорского района, не определены.

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории предлагается установить зоны охраны объектов культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта. Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия, расположенного на территории Кировской области (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия Правительством области:

(в ред. Закона Кировской области от 20.02.2009 N 341-ЗО)

в отношении объектов культурного наследия федерального значения - по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия;

в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - по представлению областного органа охраны объектов культурного наследия.

Проектирование и проведение работ по сохранению памятника или ансамбля и (или) их территорий осуществляется в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия по согласованию с областным органом охраны объектов культурного наследия.

Контроль за состоянием объектов культурного наследия регионального значения, выявленных объектов культурного наследия осуществляет областной орган охраны объектов культурного наследия и проводит один раз в пять лет обследование состояния и фотофиксацию таких объектов культурного наследия в целях разработки программ сохранения данных объектов культурного наследия.

Проекты планировки и застройки сельских поселений не должны предусматривать снос, перемещение или другие изменения состояния памятников истории и культуры. В исключительных случаях предложения по изменению состояния памятников следует представлять в соответствии с действующим законодательством.

Охрану ценной исторической среды районов сложившейся застройки следует обеспечивать методами комплексной реконструкции, предусматривая и проводя одновременно работы по реставрации зданий, имеющих архитектурную и культурную ценность, по реконструкции, модернизации и капитальному строительству существующих зданий, выборочному новому строительству, не нарушающему характер среды, развитию систем инженерного оборудования и благоустройству Расстояния от памятников истории и культуры до транспортных и инженерных коммуникаций следует принимать, не менее:

до проезжих частей магистралей скоростного и непрерывного движения,

в условиях сложного рельефа	100 м,

на плоском рельефе   	50 м,

до сетей водопровода, канализации и теплоснабжения (кроме разводящих) 	15м,

до других подземных инженерных сетей	 5 м.

В условиях реконструкции указанные расстояния до инженерных сетей допускается сокращать, но принимать не менее: до водонесущих сетей – 5м; неводонесущих – 2м. При этом необходимо обеспечивать проведение специальных технических мероприятий при производстве строительных работ.

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации и закона Кировской области от 04.05.2007г. № 105-ЗО  «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Кировской области» необходимо выполнить меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проектировании и проведении землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ:

1. Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр, выявленных объектов культурного наследия либо при обеспечении заказчиком работ, указанных в пункте 3 настоящей статьи требований к сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия (пункт в редакции, введенной в действие с 1 января 2007 года Федеральным законом от 18 декабря 2006 года N 232-ФЗ).

2. В случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в соответствии со статьей 3 настоящего Федерального закона, в проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов до включения данных объектов в реестр в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, а действие положений землеустроительной, градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения соответствующих изменений.

3. В случае расположения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов культурного наследия, включенных в реестр, и выявленных объектов культурного наследия землеустроительные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы на территориях, непосредственно связанных с земельными участками в границах территории указанных объектов, проводятся при наличии в проектах проведения таких работ разделов об обеспечении сохранности данных объектов культурного наследия или выявленных объектов культурного наследия, получивших положительные заключения государственной экспертизы проектной документации (пункт в редакции, введенной в действие с 1 января 2007 года Федеральным законом от 18 декабря 2006 года N 232-ФЗ).

4. Финансирование указанных в пунктах 2 и 3 настоящей статьи работ осуществляется за счет средств физических или юридических лиц, являющихся заказчиками проводимых работ.

Главная цель - сохранение и развитие культурных традиций, повышение значимости и роли учреждений культуры.

Основные задачи

Сохранение существующего культурно-исторического наследия;

Сохранение и развитие сети культурных учреждений, повышение качества их деятельности.

Таблица  3.8.2.Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации, рекомендуемые для включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

| № пп | Наименование | Местоположение |
| --- | --- | --- |
|  | Комплекс памятников: | Нагорск, территория Нагорского сплавного рейда |
| 1 | Грехневское I поселение 1 тыс. до н.э. |  |
| 2 | Поселение Усть-Кобры 1 тыс. до н.э. |  |
| 3 | Поселение Усть-Копаньское 1 тыс. до н.э. |  |
| 4 | Нагорское селище, ХVI-ХIХ вв. | пгт Нагорск, правый берег р. Вятки |

Таблица  3.8.3. Мероприятия по организации охраны и использования объектов культурного наследия

| № п/п | Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства | Местоположение объекта, проведения мероприятия | Последовательность выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реконструкция Успенской церкви, нач. XX века | с. Заево Нагорский район | 2018 г. – 2033 г. |
| 2. | Реконструкция Успенской церкви, 1898 г. | с. Николаево Нагорский район | 2018 г. – 2033 г. |

## Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Общие сведения об основных факторах риска и частоте возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Нагорского района представлены в таблице  3.9.1.

Таблица  3.9.1 Общая характеристика территории Нагорского района

| Наименование показателя | Значение показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | На момент разработки паспорта |  | Через 5 лет |  |
| 1. Общая численность населения ,тыс.чел. | 12000 |  | 9900 |  |
| 2. Площадь территории,км2 | 7200 |  | 7200 |  |
| 3. Количество населенных пунктов, ед./в том числе городов | 79/- |  | 74/1 |  |
| 4. Численность населения, всего тыс.чел.,/в том числе городского | 12,0/5,1 |  | 9,9/5,2 |  |
| 5. Количество населенных пунктов с объектами особой важности (ОВ) и. 1 категории, единиц | - |  | - |  |
| 6. Численность населения, проживающего в населенных пунктах с объектами ОВ и 1 категории, тыс.чел./-% от общей численности населения | - |  | - |  |
| 7. Плотность населения, чел./км2 | 1,7 |  | 1,4 |  |
| 8. количество потенциально опасных объектов,ед. | 1 |  | 2 |  |
| 9. Количество критически важных объектов,ед. | 2 |  | - |  |
| 10. Степень износа производственного фонда,% | 6 |  | 40 |  |
| 11. Степень износа жилого фонда,% | 58 |  | 59 |  |
| 12. Количество больничных учреждений, единиц, в том числе в | 52 |  | 28 |  |
| 13. Количество инфекционных стационаров, единиц, в том числе в сельской местности | 2/1 |  | 1/- |  |
| 14. Число больничных коек, ед., в том числе в сельской местности | 140/40 |  | 82/10 |  |
| 15. Число больничных коек в инфекционных стационарах, ед., в том числе в сельской местности | 20/- |  | 10/- |  |
| 16. Численность персонала всех медицинских специальностей на 10000 чел. | 211,9 |  | 180,6 |  |
| 17. Численность среднего медицинского персонала | 110,2 |  | 98,0 |  |
| 18. Количество мест массового скопления людей | 24 |  | 22 |  |
| 19 Количество чрезвычайных ситуаций, ед., в том числе: | 1 |  | 2 |  |
| техногенного характера | - |  | - |  |
| природного характера | 1 |  | 2 |  |
| 20. Размер ущерба при чрезвычайных ситуациях, тыс.руб., в том | 150 |  | 650 |  |
| числе: |  |  |  |  |
| техногенного характера | - |  | - |  |
| природного характера | 150 |  | 650 |  |
| 21. Показатель комплексного риска для населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, год-2. | 2,75х10-3 |  | 2,81х10-3 |  |
| 22. Показатель приемлемого риска для персонала и населения, год | 1х10-5 |  | 1х10-5 |  |
| Социально-демографическая характеристика территории |  |  |  |  |
| 23. Средняя продолжительность жизни населения, лет, в том числе: | 64 |  | 65 |  |
| городского | - |  | 57 |  |
| сельского | 59 |  | 59,5 |  |
| мужчин | 67 |  | 61 |  |
| женщин | - |  | 72 |  |
| 24. Рождаемость, чел./год | 121 |  | 109 |  |
| 25. Естественный прирост, чел./год |  | -140 |  | -183 |
| 26. Общая смертность населения, чел./год 1) от болезней 2) от несчастных случаев |  | 0,267 0,242 0,018 |  | 0,270 0,245 0,015 |
| 27. Количество погибших, чел., в том числе: в транспортных авариях при авариях на производстве при пожарах при чрезвычайных ситуациях природного характера |  | 7 2 - 5 - |  | 5 1 - 4 - |
| 28. Численность трудоспособного населения, тыс.чел. |  | 7,5 |  | 6,7 |
| 29. Численность занятых в общественном производстве, тыс.чел., в том числе: в сфере производства в сфере обслуживания |  | 3,1/41 2,8/37 |  | 3,0/45 2,9/43 |
| 30. Общая численность пенсионеров, тыс.чел., в т.ч. -по возрасту -инвалидов |  | 3,8 3,0 0,4 |  | 3,5 2,8 0,9 |
| 31. Количество преступлений на 1000 чел. |  | 9,6 |  | 8,3 |
| Характеристика природных условий территории |  |  |  |  |
| 32. Среднегодовое: направление ветра, скорость ветра, км/ч относительная влажность,% |  | ЮВ-З 47 79 |  | ЮВ, ЮЗ 47 77 |
| 33. Максимальные значения (по сезонам) скорость ветра, км/ч |  | 101 |  | 98 |
| 34. Количество атмосферных осадков, мм |  | 53 |  | 60 |
| максимальное (по сезонам): |  | 128 |  | 130 |
| Температура, оС: среднегодовая, максимальная (по сезонам) |  | 0,6 32 |  | 0,7 33 |
| Транспортная освоенность территории |  |  |  |  |
| 35. Протяжность железнодорожных путей, всего, км, |  | - |  | - |
| в том числе общего пользования, км/ |  |  |  |  |
| % от общей протяженности из них электрифицированных |  |  |  |  |
| 36. Протяженность автомобильных дорог, всего, км |  | 319 |  | 319 |
| в том числе общего пользования, км |  | 190 |  | 190 |
| % от общей протяженности из них с твердым покрытием |  | 32 |  | 92 |
| 37. Количество населенных пунктов, не обеспеченных подъездными дорогами с твердым покрытием, ед. |  | 84 |  | 84 |
| % от общего количества |  | 95 |  | 95 |
| 38. Количество населенных пунктов, не обеспеченных телефонной связью, ед. |  | 3 |  | - |
| % от общего количества |  | 0,05 |  | - |
| 39. Административные поселения, в пределах которых расположены участки железных дорог, подверженных размыву, затоплению. |  | - |  | - |
| 40. Административные поселения, в пределах которых расположены участки автомагистралей, подверженных размыву, затоплению. |  | - |  | - |
| 41. Количество автомобильных мостов по направлениям, единиц: |  | 7 |  | 7 |
| 42. Количество железнодорожных мостов по направлениям, ед. |  | - |  | - |
| 43. Протяженность водных путей, км |  | - |  | - |
| 44. количество основных портов, пританей и их перечень, ед. |  | - |  | - |
| 45. количество шлюзов и каналов,ед. |  | - |  | - |
| 46. Количество аэропортов и посадочных площадок и их местоположение, единиц |  | - |  | - |
| 47. протяженность магистральных трубопроводов, км, в том числе нефтепроводов, газопроводов и др. |  | - |  | - |
| 48. Протяженность линий электропередачи, км |  | 800 |  | 800 |

Неудовлетворительное состояние части автодорог, гидротехнических сооружений на территории Нагорского района создают неблагоприятные перспективы для предупреждения возникновения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Нагорского района.

Таблица 3.9.2. Характеристика опасных объектов на территории Нагорского района

| Наименование показателя | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- |
|  | Значение показателя на момент разработки паспорта | Значение показателя через 5 лет |
| 1. Ядерно- и радиационно-опасные объекты (ЯРОО) | не имеется | не имеется |
| 2. Химически опасные объекты | не имеется | не имеется |
| 3. Пожаро- и взрывоопасные объекты |  |  |
| 3.1 Количество взрывоопасных объектов, ед. | 1 | 1 |
| 3.2 Количество пожароопасных объектов, ед. | 1 | 1 |
| 3.3 Общий объем используемых, производимых и хранимых опасных веществ, тыс. тонн: |  |  |
| взрывоопасных; | 0,00,5 | 0,0030 |
| легковоспламеняющихся веществ. | 0,01 | 0,001 |
| 3.4 Количество аварий и пожаров на пожаро- и взрывоопасных объектах в год, шт. | - | - |
| 4. Биологическо-опасные объекты | - | - |
| 5. Гидротехнические сооружения | - | - |
| 6. Возможные аварийные выбросы, т/год | - | - |
| 7. Количество мест размещения отходов, единиц: | 11 | 11 |
| мест захоронения промышленных и быт. отходов; | 11 | 8 |
| мест захоронения радиоактивных отходов; | - | - |
| могильников; | - | - |
| свалок (организованных и неорганизованных); | 11 | 8 |
| карьеров. | - | - |
| 8. Количество отходов, тонн; | 650 | 700 |

- Потенциальные опасности природного характера

Таблица 3.9.1.1.Показатели риска природных чрезвычайных ситуаций (при наиболее опасном сценарии развития чрезвычайных ситуаций / при наиболее вероятном сценарии развития чрезвычайных ситуаций)

| Виды опасных природных явлений | Интенсивность природного явления | Частота природного явления, год-1 | Частота наступления чрезвычайных ситуаций при возникновении природного явления, год-1 | Размеры зоны вероятной чрезвычайной ситуации, км2 | Возможное количество н.п., попадающих в зону чрезвычайной ситуации, тыс. чел. | Возможная численность населения в зоне чрезвычайной ситуации с нарушением условий жизнидеятельности, тыс.чел | Возможное число пострадавших, чел. | Возможный ущерб, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Землетрясения, балл | 7-8 8-9 >9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Извержение вулканов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Оползни, м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.Селевые потоки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.Снежные лавины, м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.Ураганы, тайфуны, смерчи, м/с | >32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.Бури, м/с | >32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.Сильный ветер, шквал, м/с | >25 | 4х10-2 | 3,3х10-2 | 0,2 | 2/0,09 | 0,06 | 12 | 10000 |
| 9.Град, мм | 20-31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.Цунами, м | >5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.Наводнения, м | >5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.Подтопления, м |  | 2х10-2 | 1х10-2 | 0,05 | 3/0,05 | 0,03 |  | 5000 |
| 13.Пожары природные, га |  | 1х10-1 | 1х10-2 | 0,5 |  |  |  | 15000 |

В зоне подтопления паводковыми водами находится пгт Нагорск, с. Синегорье, п. Кобра. По состоянию на 1 января 2000 года жители вышеуказанных населенных пунктов из зон затопления выехали.

Переработка древесины (лесопиление, оцилиндровка бревен, сушение пиломатериалов) вынесена за пределы жилой зоны, 500 метров и более. На предприятиях имеются ДПД, пожарные автомобили и приспособленная для пожаротушения техника, пожарные водоемы.

Чрезвычайные ситуации природного характера на территории Нагорского района - лесные пожары. Источниками являются грозы, неосторожное обращение с огнем людей, находящихся в лесах. Как показывает практика, ежегодное количество пожаров колеблется от 3 до 10 на площади от 2 соток до 6 га, локализация и ликвидация их производится в течении суток. Приняты нормативно-правовые акты, разработаны и утверждены Планы тушения лесных пожаров, имеется достаточное количество сил и средств.

Мероприятия по подготовке к пожароопасному периоду.

При подготовке к пожароопасному периоду Администрацией Нагорского района изданы постановления:

  - № 174 от 28.03.2011 «О подготовке объектов к пожароопасному периоду 2011 года»;

2. № 192 от 04.04.2011 «О мерах по усилению охраны лесов и торфяников и организации тушения лесных пожаров в Нагорском районе в 2011 году».

На заседаниях комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности был проанализирован ход выполнения мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду.

В поселениях района были созданы добровольные пожарные дружины с приспособленной техникой для пожаротушения на базе МТЗ-82 с прицепными емкостями для воды (18 ДПД-67 членов дружины), в 3-х поселениях-муниципальная пожарная охрана с круглосуточным дежурством (д. Метели, с. Синегорье, п. Кобра – 12 человек пожарных).

Все населенные пункты отделены от лесных массивов минполосами, 68 из 73 населенных пунктов (94%) имеют пожарные водоемы, пожгидранты (3) и пожарные пирсы на реках (5).

На пожароопасный период организовано круглосуточное дежурство граждан, установлена звуковая сигнализация. Проведено 12 сельских сходов, 6 собраний, помещено 7 публикаций в районной газете, размещено 650 листовок в местах массового пребывания граждан, проведено обучение свыше 2,6 тысяч учащихся, работающих граждан мерам пожарной безопасности (67% активно занятого населения).

В бюджете района и поселений создан резерв финансовых  средств для ликвидации ЧС в размере 380 тыс. рублей.

Главы поселений заключили двухсторонние договоры с арендаторами лесного фонда об оказании помощи при тушении пожаров.

За пределами нормативного времени прибытия согласно ФЗ от 22.07.2008 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности находятся населенные пункты: п.Новостройка, д.Гогли, д.Сосновка, д.Слобода, д.Маракулино, п. Первомайск, п.Мытьец.

Для тушения лесных пожаров создан оперативный штаб реагирования на ситуации, связанные с тушением лесных. Разработан и утвержден План тушения лесных пожаров по Нагорскому и Синегорскому лесничествам на период пожароопасного сезона.

Для тушения лесных пожаров на территории Нагорского района сформировано 69 противопожарных формирований с количеством личного состава 386 человек, проведено их обучение.

У арендаторов лесфонда на вооружении находится:

- 11 единиц пожарной и приспособленной для тушения пожаров техники;

- 62 бульдозера, 2 экскаватора, 15 плугов, 53 мотопомпы, 70 передвижных и стационарных емкостейдля воды, 127 бензопил, 223 ранцевых опрыскивателя;

- установлено 11 информационных щитов перед выездом в лесные массивы («берегите лес от огня»).

Во исполнение Постановления Правительства Кировской области от 17.05.2011 года № 104/195 с установлением особого противопожарного режима в целях ограничения доступа в лесные массивы установлено 12 шлагбаумов: Заево-3, Солоная-2, Синегорье-3, Орлецы-2, Красная Речка-2.

Опасность возникновения природных пожаров

Согласно государственному учету земель (по состоянию на 01.01.2010) площадь земель лесного фонда  -  643,4 тыс. га, что составляет 89 % площади района.

В лесных массивах при несоблюдении населением, лесозаготовителями правил безопасности, реже – самовозгарание от молнии, могут возникнуть очаги пожаров на площади до 5 га и более.

Основной причиной возникновения лесных пожаров является неосторожное обращение с огнем. Пожароопасный период – со второй половины мая до середины сентября. Систему естественных противопожарных барьеров слагают болота, реки, сырые участки и лиственные насаждения.

Виды и объемы противопожарных мероприятий, определенные с учётом степени пожарной опасности лесов, имеющегося противопожарного обустройства лесничества и с учетом действующих нормативов («Указания по проектированию противопожарных мероприятий», утверждённых Рослесхозом 17.12.2003 г.), приведены в Лесохозяйственных регламентах соответствующих лесничеств, а также в разделе «Мероприятия гражданской обороны и предупреждение чрезвычайных ситуаций».

В качестве профилактических мер следует предусмотреть просветительную работу с населением, прокладку просек и противопожарных разрывов, устройство противопожарных траншей и водоемов и др. Успех борьбы с лесными и торфяными пожарами во многом зависит от их своевременного обнаружения и быстрого принятия мер по их ограничению и ликвидации.

Создание системы противопожарных барьеров должно иметь целью разделения пожароопасных хвойных лесных массивов на изолированные друг от друга блоки разной величины.

Крупные пожароопасные массивы хвойных древостоев должны разделятся на блоки площадью, в зависимости от степени пожарной опасности и интенсивности лесного хозяйства, от 2 до 12 тыс. га.

Если для ограничения блока естественных и искусственных барьеров недостаточно, должны быть устроены дополнительные разрывы с дорогами на них, а вдоль этих разрывов созданы полосы из древостоев с преобладанием лиственных пород с таким расчетом, чтобы дополнительные барьеры вместе с имеющимися составляли замкнутое кольцо вокруг ограниченного блока.

В качестве противопожарных барьеров, ограничивающих указанных блоки, в первую очередь должны быть использованы имеющиеся на территории лесного фонда естественные барьеры (большие озера, реки, участки леса с преобладанием лиственных пород), а также искусственные разрывы в виде трасс автомобильных дорог, ЛЭП, трубопроводов и т.п.

В случаях, когда по лесорастительным условиям создание полос из древостоев с преобладанием лиственных пород невозможно, хвойные древостои на полосах шириной 120-150 метров с каждой стороны разрыва должны быть очищены от древесного хлама, хвойного подроста и пожароопасного подлеска.

Противопожарные барьеры должны систематически очищаться от сухостоя, хвойного подроста, пожароопасного подлеска, а минерализованные полосы в пределах барьеров должны ежегодно подновляться.

Крупные участки хвойных молодняков естественного и искусственного происхождения в защитных категориях лесов рекомендуется разделять на блоки площадью 25 га.

Вокруг расположенных вблизи хвойных лесов поселков должны быть созданы в порядке рубок ухода за лесом или искусственным путем пожароустойчивые опушки шириной 150 метров из древостоев лиственных или с преобладанием лиственных пород. По границам таких опушек с внешней и внутренней стороны должны быть проложены минерализованные полосы шириной не менее 2,5 метров.

Противопожарные канавы устраиваются в целях защиты особо ценных лесных массивов от перехода на них подземных (почвенных) пожаров с соседних площадей, опасных в пожарном отношении.

Дороги противопожарного назначения устраиваются в дополнение к имеющейся сети лесных дорог, чтобы обеспечить проезд автотранспорта к участкам, опасным в пожарном отношении и к водоемам. Работы по устройству таких дорог заключаются в корчевании пней, расчистке и выравнивания проезжей части, устройстве гатей, переездов через канавы, ручьи и.т. п.

Для эффективного использования при борьбе с лесными пожарами средств водного пожаротушения должна проводиться соответствующая подготовка естественных водоисточников (речек, озер и. т. п.) и строительство специальных искусственных водоемов.

Подготовка естественных водоисточников для целей пожаротушения заключается в устройстве к ним подъездов, оборудовании специальных площадок для забора воды пожарными автоцистернами и мотопомпами, а в необходимых случаях также в углублении водоемов или создании запруд.

Искусственные противопожарные водоемы строятся по типовым проектам, вблизи улучшенных автомобильных дорог, от которых к водоемам должны быть устроены подъезды.

Эффективный запас воды в водоемах не менее 100 м3.

Организационно-технические мероприятия предусматривают:

- разработку и представление на утверждение органам власти мероприятий по пожарной профилактике, противопожарному обустройству и подготовке предприятий, учреждений и организаций, на которых возложена охрана лесов к пожароопасному сезону;

- разработку и представление на утверждение органам власти оперативных планов борьбы с лесными пожарами;

- проведение совещаний-семинаров государственной и ведомственной пожарной охраны с участием представителей органов власти;

- организацию подготовки руководителей тушения лесных пожаров;

- устройство временных пожарных площадок для вертолетов;

- устройство пунктов приема донесений от авиации, пунктов сосредоточения пожарного инвентаря;

- согласования с органами власти разрешений на проведение ранней весной и поздней осенью контролируемого выжигания напочвенного покрова;

- организацию смотров готовности специальных подразделений и других пожарных формирований к борьбе с лесными пожарами.

Наличие развитой гидрографической сети на территории лесничества создает систему естественных противопожарных барьеров.

Систему естественных противопожарных барьеров дополняют искусственные в виде дорог, линий связи и электропередач, мелиоративных каналов и минерализованных полос.

Ликвидация внелесосечной захламленности намечается в придорожных полосах, других захламленных участках лесного фонда, в том числе и в прилегающих к поселкам и местам отдыха населения.

Основной наземной службой борьбы с лесными пожарами должны выступать пожарно-химические станции.

Подтопления

Подтопления территории паводковыми водами р. Вятка, р. Кобра возможно в весеннее половодье, которое начинается в среднем с 20 апреля, при крайних сроках 10 апреля и 5 мая. Продолжительность половодья может составить до 30-40 дней. В зоне подтопления паводковыми водами находятся пгт Нагорск, с. Синегорье, п. Орлецы, около 20 квартир с числом жителей до 70 человек, частично затапливаются автодороги.

Сильные снегопады

Снежные заносы в период с ноября по март приведут к ограничению движения на 4-5 часов автомобильного транспорта на вспомогательных улицах населенных пунктов.

Сильные ветра, шквалы

Максимальные скорости ветра в холодный период составляют 5,1-5,8 м/сек и в течение 10 дней в году отмечаются сильные ветры более 15 м/сек;

Сильные ветра, шквалы могут вызвать повреждения воздушных линий электропередач с прекращением подачи электроэнергии потребителям до 1-2 суток, жилых домов частного сектора, гибели посевов.

При сильном ветре свыше 25 м/с вероятны разрушения кровли промышленных и сельскохозяйственных объектов, объектов социально-культурного назначения.

Низкая температура

В зимний период года пиковые температуры достигают -45о мороза, серьезно осложняя обеспечение жизнедеятельности населения. Возможно промерзание грунта на глубину до 180 см, что значительно затруднит проведение аварийно-восстановительных работ на коммунально-энергетических сетях города.

- Потенциальные опасности техногенного характера

Таблица 3.9.2.1   Показатели риска техногенных чрезвычайных ситуаций (при наиболее опасном сценарии развития чрезвычайных ситуаций/ при наиболее вероятном сценарии развития чрезвычайных ситуаций)

| Виды возможных техногенных чрезвычайных ситуаций | Место расположение и наименование объектов | Вид и возможное количество опасного вещества, участвующего в реализации чрезвычайных ситуаций (тонн) | Возможная частота реализации чрезвьгчайных ситуаций, год | Показатель приемлемого риска, год | Размеры зон вероятной чрезвычайной ситуации, км2 | Численность населения, у которых могут быть нарушены условия жизнедеятельности, тыс.чел. | Социально-экономические последствия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Возможное число погибших, чел. | Возможное число пострадавших, чел. | Возможный ущерб, руб. |
| 1. Чрезвычайные ситуации на химически опасных объектах | пгт Нагорск | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Чрезвычайные ситуации на радиационно-опасных объектах | пгт Нагорск | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Чрезвычайные ситуации на биологически опасных объектах | пгт Нагорск | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Чрезвычайные ситуации на АЗС Горгазе | пгт Нагорск | ГСМ 25 тн ГАЗ 50кг | 3,3х10-2 3,3х10-2 | 1х10-5 1х10-5 | 0,002 0,0025 | - - | - - | - - | 5000 10000 |
| 5. Чрезвычайные ситуации на электроэнергетических системах и системах связи | пгт Нагорск | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.Чрезвычайные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения | пгт Нагорск | - | 1х10-1 | 1х10-2 | 0,0006 | 0,02 | - | - | 15000 |
| 7. Чрезвычайные ситуации на гидротехнических сооружениях | пгт Нагорск | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. Чрезвычайные ситуации на транспорте | пгт Нагорск | - | 4х10-2 | 1х10-5 | - | - | 2 | 4 | 5000 |

На территории Нагорского района ядерно – радиационно - опасных и химически опасных объектов нет.

В районе имеются взрыво- и пожароопасные объекты – АЗС «Лукойлнефтепродукт» и ООО АЗС «Нагорск», расположенные в пгт Нагорск. В опасной зоне от этих объектов проживает около 150 человек. В с. Синегорье расположен филиал ООО АЗС «Нагорск». На вышеперечисленных объектах разработаны мероприятия по ликвидации разлива нефтепродуктов, имеются необходимые силы и средства.

Завоз нефтепродуктов осуществляется бензовозами КАМАЗ емкостью 16 кбм по автодороге Киров-Слободской-Нагорск, аварийно-опасных участков дорог с местами концентрации ДТП нет. По оценке риска возникновения 1 ЧС не выше муниципального уровня.

При полной разгерметизации бензовоза при тепловом излучении пожара максимальная зона поражения достигает 38,6 метров (болевой порог), при тепловом излучении огненного шара от 699 метров (III степень ожога) до 413,7 метров (болевой порог).

Таблица 3.9.2.2 Тепловое излучение огненного шара.

| Оборудование и место разгерметизации | Ожоги и болевой порог на расстоянии, м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 ст. | 2 ст. | 1 ст. | БП |
| Блок № 1 . Бензовоз | 69,92 | 93,5 | 157,9 | 413,7 |
| Блок №2. Резервуары с нефтепродуктами | 117,3 | 156,8 | 264,9 | 693,7 |

Таблица №3.9.2.3    Радиус разрушения в блоках

| Наименование блока | Радиус возможных зон разрушения в блоках, м |
| --- | --- |
| Блок №1 Бензовоз | 8,74 |
| Блок №2 Резервуары с нефтепродуктами | 2,39 |
| Блок №3 Топливораздаточные колонки | 4,37 |

Таблица №   3.9.2.4  Расчетные безопасные расстояния при воздействии опасных факторов в условиях возможного взрыва баллона с газом.

| Безопасные расстояния, м |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Опасные факторы | Объем баллона с газом, л |  |  |  |  |
|  | 1 | 5 | 12 | 27 | 50 |
| Волна сжатия взрыва | 35-40 | 55-60 | 70-75 | 80-85 | 90-95 |
| Тепловое излучение | 6 | 12 | 16 | 20 | 25 |
| Разлет осколков | 85 | 140 | 190 | 250 | 300 |

Среднесуточный запас ГСМ в пгт Нагорск на АЗС составляет от 25 до 10 тонн, в с. Синегорье – 10 тонн.

В районе разработан План по предупреждению и ликвидации разливов нефтепродуктов.

На АЗС разработан План ликвидации при возможных ЧС и авариях:

-при загорании АЗС (колонки, резервуара, помещения, автоцистерны, транспорта);

-при утечке из резервуара;

-при неисправности электрооборудования (короткое замыкание, перегрев изоляции проводов, искрение проводов, внезапное исчезновение напряжения);

-утечка нефтепродукта из топливораздаточной колонки или по вине водителя автомашины при заправке;

-пролив и перелив при приемке нефтепродуктов из автоцистерны при сливной операции;

-штормовое предупреждение о приближении урагана со скоростью ветра 25 м/сек.

При возникновении ЧС криминального характера (разбойное нападение, попытка грабежа, угроза возникновения пожара, нарушение общественного порядка).

В пгт Нагорск имеется участок Слободского филиала ОАО «Кировоблгаз». Годовой объем реализации сжиженного газа (в баллонах) 167 тонн. Наибольший объем, находящийся на складе, составляет 315 кг, остальной объем развозится специальными автомобилями населению.

Проектируемый газопровод проходит у автодороги Слободской - Нагорск.

Расчёт размеров зон поражения при ЧС на газопроводе природного газа.

Газопровод  представляет  определенную  опасность,  так  как  при  разрушении  газопровода возможно  образование  газовоздушного  облака  с  последующим  взрывом  и  воспламенением.

Газовоздушное облако объема, достаточного для причинения значительного ущерба,  может  образоваться  только  при  мгновенном  разрушении  газопровода.

Класс опасности – 4.

Средства защиты: фильтрующий противогаз марки А; изолирующие шланговые противогазы ПШ-1, ПШ-2, ДПА и др.

Наиболее опасными местами по возможности возникновения аварии и тяжести последствий являются замкнутые пространства, в которых возможно скопления газа в случае разгерметизации оборудования (скопление газа и последующий взрыв (воспламенение)  при нарушении целостности газопровода).

Наибольшее количество опасного вещества может образоваться при мгновенной разгерметизации газопровода.

Независимо от характера разгерметизации образующееся облако топливо-воздушных смесей (ТВС) в 20 % случаев рассеивается. В остальных случаях происходит воспламенение облака. Это с равной вероятностью приводит к взрывному превращению облака или образованию огневого шара.

Расчёты выполнены согласно "Сборнику методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РС ЧС" (книга 2) Москва 1994г [1].

Эффект «домино» в расчете не рассматривается.

Согласно ГОСТ Р 22.0.05 – 94: взрыв – быстро протекающий процесс физических и химических превращений веществ, сопровождающийся высвобождением значительного количества энергии в ограниченном объеме, в результате которого в окружающем пространстве образуется и распространяется ударная волна, способная привести или приводящая к возникновению техногенной ЧС.

Согласно таблице 2 [1] характеристику пространства  принимаем «4».

Согласно таблице 3  [1] по классификации взрывоопасных веществ метан относится к 4-му классу опасности.

Режим взрывного превращения облака - 6.

Далее для примера определены границы зон разрушения для газопровода диаметром 150мм, с давлением 0,6 МПа.

Плотность природного газа в трубопроводе, определяем по формуле:

ρО=МО⋅РОR⋅T=16⋅0,6⋅1068314⋅240=4,8кгм3,

где МО – молекулярный вес, МО = 16 кг/кмоль;

РО – давление газа, РО = 0,6 МПа = 0,6 . 106 Па;

R – газовая константа, R=8314 Дж/кМоль/К;

Т – температура, Т=240 К.

При истечении газа из трубы массу вещества в облаке определяем по формуле:

М=66⋅S⋅РО⋅ρО,

где S – площадь сечения трубы, S=π⋅r2=3,14⋅0,0752=0,018м2.

М=66⋅0,018⋅0,6⋅4,8=1982кг.

Режим взрывного превращения облака - 6. Для массы М=1982 кг = 2 тонн определяем   границы  зон  полных, сильных, средних  и  слабых  разрушений промышленных зданий и жилых  зданий соответственно:

| радиус зоны полных разрушений - | 15 м | и 25м |
| --- | --- | --- |
| радиус зоны сильных разрушений - | 32 м | и 50м |
| радиус зоны средних разрушений - | 110 м | и 150м |
| радиус зоны слабых разрушений - | 205 м | и 320м |

Определяем  границы  зон  поражения  людей  при 6 режиме взрыва  облака  ГВС:

порог поражения – 60    м

1% пораженных   – 50    м

10% пораженных – 47    м

50% пораженных – 45    м

90% пораженных – 40    м

99% пораженных – 35    м

Граница зоны расстекления – 390м.

Характеристика степеней разрушения зданий и сооружений

| Наименование степени разрушения | Характеристика степени разрушения зданий и сооружений |
| --- | --- |
| Полная | Разрушение и обрушение всех элементов зданий и сооружений, включая подвалы. |
| Сильная | Разрушение части, стен и перекрытий. Верхних этажей. Образование трещин в стенах, деформация перекрытий этажей. |
| Средняя | Разрушение второстепенных элементов (крыш) перегородок, оконных и дверных заполнений). Перекрытия не разрушаются. Помещения пригодны для использования после расчистки от обломков и проведения ремонта. |
| Слабая | Разрушение оконных и дверных заполнений и перегородок. помещения полностью сохраняются и пригодны для использования после уборки мусора и заделки проемов. |

Аварии на всех видах транспорта

Автомобильный транспорт.

Из всех источников опасности на транспорте наибольшую угрозу для населения представляют дорожно-транспортные происшествия. Большая часть происшествий происходит из-за нарушения правил дорожного движения, превышения скоростного режима и неудовлетворительного качества дорожных покрытий.

Представляют опасность аварии с автомобилями, перевозящие ГСМ и сжиженный газ потребителям. При этих авариях возможны взрывы перевозимого вещества, образование очагов пожара, которые могут привести к поражениям людей.

В зимнее время при гололеде на автодороге Слободской – Кобра имеется 7 крутых спусков и подъемов. На этих участках могут произойти ДТП с человеческими жертвами.

На АЗС №69 среднесуточный запас горюче-смазочных материалов составляет 25 тонн.

Таблица 3.9.2.2 Перечень автозаправочных станций на территории Нагорского района

| Наименование владельца | Название АЗС | Количество в населенном пункте | Местонахождение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ООО «Лукойл- Пермьнефтепродукт» | АЗС № 69 | 2 | пгт Нагорск |
| ООО «Лукойл-Пермьнефтепродукт» | АЗС | 1 | с. Синегорье |

Чрезвычайные ситуации на электроэнергетических системах

Аварии на электроэнергетических системах (сетях) приведут к нарушению электроснабжения потребителей до 1-2 суток.

Вследствие неблагоприятных погодных условий, действий злоумышленников и свершения террористических актов могут возникнуть аварии на электросетях, вследствие чего в зимнее время могут остаться без тепла 600 учащихся и 1,5 тыс. взрослого населения

Чрезвычайные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения

Аварии на коммунальных системах обеспечения могут привести:

-	к прекращению водоснабжения до 12 часов с населением до 8000 человек;

-к прекращению подачи теплоснабжения в жилые здания на период до 18 часов с населением до 3000 человек;

Чрезвычайные ситуации на гидротехнических сооружениях

В таблице 3.9.2.3 представлены параметры и характеристики основных гидротехнических сооружений

Таблица 3.9.2.3 Перечень гидротехнических сооружений Нагорского района

| № пп | Наименование | Местоположение | Балансодержатель | Эксплуатирующая организация | Параметры, характеристика |  |  | Дата вввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Полный объем, тыс.куб.м | Площадь зеркала при НПУ, га | Напор на плотине, м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 110 |
| 1 | Гидроузел Ивкинского пруда | д. Назаровцы Нагорский район | отсутствует | отсутствует | - | - | - | 1997 |
| 2 | Гидроузел Козловского пруда №1 на р. Дубровка | бнп Козлы Нагорский район | отсутствует | отсутствует | 50,0 | 2,5 | 5,0 | 1980 |
| 3 | Гидроузел Козловского пруда №2 на р. Дубровка | бнп Козлы Нагорский район | отсутствует | отсутствует | 37,5 | 1,5 | 4,0 | 1980 |

Неудовлетворительное состояние части гидротехнических сооружений может привести к неблагоприятным последствий чрезвычайных ситуаций на территории Нагорского района.

Для обеспечения безопасности населения необходимо:

– осуществление капитального ремонта автодорог;

–проведение регулярных обследований и мониторинга за техническим сооружениями – элементами транспортной и инженерной инфраструктур (мостами, гидротехническими сооружениями);

–дополнительно создание базы данных предприятий, являющихся источниками физических факторов неионизирующей природы (шум, вибрация, электромагнитные поля и т.д.) и находящихся на территории населенных мест;

–осуществление мониторинга за источниками физических факторов неионизирующей природы (шум, вибрация, электромагнитные поля и т.д.) в населенных пунктах района.

Пожары в жилом секторе, промышленных объектах и объектах соцкультбыта

В результате пожаров, несоблюдения правил пожарной безопасности в зданиях и местах хранения легковоспламеняющихся, горючих и взрывчатых веществ могут возникнуть очаги пожаров на площади до 600 м2 с населением 10-15 чел. и возможно отселение до 20 чел. из-за выделения вредных продуктов сгорания.

При взрыве газа в жилых зданиях может произойти обрушение подъезда (пролета) здания, пострадают люди находящиеся внутри данного здания, а также от разлета обломков бетона, кирпича, стекла и других материалов могут пострадать люди, находящиеся в непосредственной близости от здания, где произошел взрыв в радиусе до 50 метров. Количество пострадавших может составить от 1 до 45 человек.

В связи с участившимися случаями терроризма, наибольшие человеческие жертвы возможны при взрывах в местах массового скопления людей: автовокзале, рынках, в крупных торговых центрах, стадионах во время массовых мероприятий. Обстановка в районе взрыва может резко осложниться в случае возникновения паники среди населения, в результате чего могут быть дополнительные человеческие жертвы.

При вышеперечисленных чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера нарушаются условия жизнедеятельности свыше 2,5 тыс. человек, маткриальный ущерб составляет около 300 тыс. рублей.

В целях предотвращения аварий, снижения числа чрезвычайных ситуаций и материального ущерба от их последствий, в районе проводятся следующие мероприятия:

-проводятся ежемесячные тренировки системы оповещения органов управления, сил и населения района;

-ежегодно разрабатываются и утверждаются оперативные планы тушения лесных и сложных пожаров, приобретается оборудование для их тушения;

-ведется ремонт и строительство пожарных водоемов, подъездных путей к ним;

-территории населенных пунктов, сельскохозяйственных и промышленных предприятий своевременно очищаются от бытового и производственного мусора;

-за месяц до весеннего паводка в населенные пункты, отрезанные паводком, завозятся продукты питания, медикаменты, ГСМ и др. товары. Приводятся в состояние готовности плавсредства, наплавные сооружения;

-в весеннее-летний период владельцы автодорог производят ремонт дорожного полотна, создают необходимый запас песчано-гравийной смеси для подсыпки во время гололеда крутых спусков и подъемов, устанавливают дорожные знаки;

-в котельные устанавливаются резервные источники электроснабжения и котлы, ведется ремонт теплотрассы;

-в районе создана и функционирует комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечения пожарной безопасности;

-разработан План действий по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Обрушении зданий и сооружений

При обрушении производственных зданий и сооружений, а также зданий и сооружений жилого, социально-бытового и культурного назначения под завалами может оказаться от 10 до 300 чел.

Заболевания людей, животных и растений

Эпидемии

В результате нарушения санитарно-гигиенических норм на объектах пищевой промышленности, низкого качества питьевой воды, повышенной загрязненности окружающей среды, несвоевременного проведения профилактических мероприятий, могут возникнуть групповые заболевания населения острыми кишечными инфекциями (дизентерией, инфекционными гепатитами, пищевыми отравлениями преимущественно в теплое время года). При этом заболеваемость ОКИ может составить до 15% от общего числа всех инфекционных заболеваний.

В связи с ростом количества человек выезжающих за границу, а также с увеличением количества беженцев с южных районов возможен «ввоз» в город вирусов таких как чума, холера, сибирская язва. Возможны случаи единичного заболевания жителей города вышеперечисленными болезнями в летне-осенний период.

В осенне-зимний период могут возникнуть массовые заболевания населения воздушно-капельными инфекциями (грипп, ОРЗ), вследствие несвоевременного и недостаточною проведения профилактических мероприятий, заболеваемость может составить до 85 %, от общею числа всех заболеваний.

При неблагоприятных погодных условиях (жаркое сухое лето) среди населения возможно появление случаев заболевания холерой.

В связи с практически полным прекращением обработок лесных массивов акарицивными средствами, в весенне-летний период может возникнуть подъем заболеваемости населения клещевым энцефалитом и баррелиозом. Уровень заболеваемости может составить 6,8 чел. на 100 000 населения.

Эпизоотии

Заболевания сельскохозяйственных животных ящуром, чумой, сибирской язвой могут возникнуть при попадании вируса из старых скотомогильников, а также при завозе вируса или вирусоносителя извне (с молодняком, с кормами, с мясом).

При заболевании животных данными болезнями возможны случаи единичного заболевания персонала, контактирующего с заболевшим животным.

В очаге заболевания могут оказаться до 3-5 животных, если очаг в частном секторе, до 10-15 животных, если заболевание в фермерском или коллективном хозяйстве.

Птицы (куры) при внесении вируса или вирусоносителя извне (с кормами, молодняком, яйцами инкубаторов) может заболеть псевдочумой и гриппом птиц.

Необходимы систематические исследования и измерения загрязнения почв в районе скотомогильников, чтобы исключить риск возникновения чрезвычайной ситуации.

Эпифитотии

Несоблюдение агротехнических приемов по обработке почвы, подготовки семенного материала, ухода за посевами может привести к массовому заболеванию сельскохозяйственных растений такими заболеваниями как ржавчинные заболевания на зерновых, плесневые - на озимых, фитофтороз, нематода - на картофеле на площади до 10 га.

Оценка биолого-социальных опасностей

Природных очагов инфекционных заболеваний в Нагорском районе нет. Возникновение очагов инфекционных заболеваний (например, клещевой энцефалит, геморрагическая лихорадка, туляремия) возможно на всей территории района.

На территории района имеются предпосылки для возникновения массовых заболеваний населения природно-очаговыми инфекциями. Одновременно существует риск вспышек острых кишечных инфекций в связи с ухудшением качества питьевой воды и нарушениями санитарных норм в технологическом процессе приготовления пищи на объектах общественного питания.

Утилизация твердых отходов в соответствии с экологическими требованиями проводится только на одном специализированном полигоне ТБО, находящемся  в Чеглаковском сельском поселении. Только в пос. Нагорск налажена работа по сбору отходов в контейнеры и вывозу бытовых отходов специализированными машинами на полигон ТБО. В остальных сельских поселениях: Мулинское, Метелёвское, Синегорское, Кобринское, Чеглаковское  отходы вывозятся на 12 несанкционированных свалок, не отвечающих санитарно-гигиеническим и экологическим требованиям. Не организован сбор и вывоз твердых бытовых отходов от индивидуальных секторов застройки во многих сельских населенных пунктах района, что привело к появлению большого количества неучтённых несанкционированных свалок.

Одной из основных экологических проблем района является проблема безопасного обращения с отходами производства и потребления, образующихся в процессе хозяйственной деятельности предприятий, организаций, учреждений  и населения.

Основным направлением работ по решению проблемы обращения с ТБО являются:

- максимальное использование селективного сбора ТБО с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов;

- выявление и рекультивация переполненных и не удовлетворяющих нормам свалок ТБО;

- оптимальная эксплуатация полигонов ТБО с последующей рекультивацией территорий;

- внедрение комплексной механизации санитарной очистки, повышение технического уровня, надежности, снижение металлоемкости по всем группам машин и оборудования;

- максимально возможная утилизация, вторичное использование отходов;

- экологически безопасная переработка и складирование оставшейся части отходов;

- внедрение системы государственного учета и контроля сбора, транспортировки, обезвреживания и складирования ТБО;

- оптимизация тарифов сбора, транспорта и утилизации ТБО;

- внедрение ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий переработки отходов;

- проведение разъяснительной работы с населением по раздельному сбору отходов потребления;

- ликвидация всех несанкционированных свалок в районе, а также разработка системы контроля за несанкционированными свалками и создание условий, исключающие возможность их появления.

На 1 очередь в каждом поселении Нагорского района планируется организация участков  для размещения производственных отходов деревообработки  4 и 5 класса опасности. В с. Синегорье и п. Кобра планируется размещение полигонов твёрдых бытовых отходов с организацией сбора и вывоза из населённых пунктов, в остальных административных центрах сельских поселениий – участки (санкционированные свалки)  для временного хранения твёрдых бытовых отходов с последующей рекультивацией земель.

Таблица 3.9.2.4. Мероприятия в сфере объектов специального назначения

| № п/п | Перечень мероприятий | Местоположение объекта, проведения мероприятия | Последовательность выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Организация кладбища | у пгт Нагорск | 2011 г. – 2018 г. |
|  | Размещение производственных отходов от деревообработки 4-5 класса вредности | с. Мулино, с. Синегорье, п. Кобра, д. Чеглаки, п. Бажелка | 2011 г. – 2018 г. |
|  | Размещение полигона твердых бытовых отходов | п. Кобра, с. Синегорье, | 2011 г. – 2018 г. |
|  | Размещение полигона твердых бытовых отходов | п. Бажелка, д. Качонки, Нагорский район | 2018 г. – 2033 г. |
|  | Ликвидация и рекультивация несанкционированных свалок | пгт Нагорск | 2011 г. – 2018 г. |
|  | Ликвидация и рекультивация несанкционированных свалок | Синегорское сп, Кобринское сп, Метелевское сп, Чеглаковское сп | 2018 г.-2033 г |
| 6. | Разработка проекта рекультивации крупных свалок | п. Кобра – 2 с. Синегорье – 2 п. Орлецы – 1 с. Заево – 1 с. Шевырталово - 1 | 2011 г. – 2018 г. |

- Обеспечение предупреждения чрезвычайных ситуаций

Система предупреждения чрезвычайных ситуаций в Кировской области как субъекта федерации опирается на «Положение о единой системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (РСЧС).

Единая система объединяет органы управления, силы и средства федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, в полномочия которых входит решение вопросов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, и осуществляет свою деятельность в целях выполнения задач, предусмотренных Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Единая система, состоящая из функциональных и территориальных подсистем, действует на федеральном, межрегиональном, региональном, муниципальном и объектовом уровнях:

– на федеральном уровне - межведомственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

– на региональном уровне (в пределах территории Кировской области) - комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; муниципальном уровне (в пределах Нагорского муниципального района), на объектовом уровне – комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Состав территориальной подсистемы РСЧС муниципального района

Исходя из прогноза возможности возникновения чрезвычайных ситуаций на территории района, а также в целях координации деятельности органов местного самоуправления по предотвращению и ликвидации ЧС в районе создано звено территориальной подсистемы РСЧС, которое включает в себя объектовые звенья предприятий, учреждений, организаций района.

В целях выяснения реальной обстановки в районе ЧС проводится разведка всеми имеющимися силами и средствами, а именно: учреждениями сети наблюдения и лабораторного контроля, органами общей и специальной разведки. Общая разведка организуется и проводится органами управления и силами РСЧС в целях сбора данных об обстановке в районе ЧС, определения количества пострадавших, степени и характера разрушений, возможных направлений распространения опасных последствий. Специальная разведка включает: радиационную, химическую, инженерную, пожарную, медицинскую и биологическую. Она организуется и проводится в целях получения более полных данных о характере обстановки

Защитные сооружения

Учет защитных сооружений ведется в отделе по делам ГО и ЧС Нагорского района, а также на предприятиях района, имеющих на балансе ЗС ГО. При режиме повседневной деятельности ЗС ГО используются для нужд организаций, а также для обслуживания населения по решению руководителей объектов экономики. При эксплуатации ЗС ГО в режиме повседневной деятельности должны выполняться требования по обеспечению постоянной готовности помещений к переводу их в установленные сроки на режим защитных сооружений и необходимые условия для безопасного пребывания укрываемых в ЗС ГО как в военное время, так и в условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени согласно требованиям правил эксплуатации защитных сооружений.

На территории Нагорского района имеется 6 защитных сооружений, перечень которых представлен в таблице  3.9.3.1  .

Таблица  3.9.3.1  Перечень  ПРУ

| Наименование предприятия, организация. Ведомственная принадлежность | Полный адрес места расположения ЗС ГО | Инвентарный номер | Тип, класс | Вместимость, человек | Площадь, м2 |  | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | общая | Основных помещений |  |
| Нагорская центральная районная больни ца МЗ РСФСР | пгт Нагорск, ул. Советская 89 | 353-43 | ВПРУ | 300 | 690 | 690 | 1988 |
| Нагорская МПМК | пгт Нагорск, ул.Советская 134 | 351-43 | ВПРУ | 100 | 150 | 150 | 1981 |
| Роообразование Нагорский детский комбинат | пгт Нагорск, ул. Советская 78 | 349-43 | ВПРУ | 300 | 612 | 612 | 1983 |
| Нагорское отделение АПБ | пгт Нагорск, ул. Советская 149 | 352-43 | ВПРУ | 30 | 38,4 | 38,4 | 1987 |
| Районный узел связи | пгт Нагорск, ул. Советская 100 | 350-43 | ВПРУ | 30 | 98,4 | 98,4 | 1981 |
| Синегорская участковая больница МЗ РСФСР | с. Синегорье Нагорского района | 348-43 | ВПРУ | 100 | 154,5 | 154,5 | 1987 |

Пожарная безопасность.

Порядок привлечения сил и средств Кировского местного гарнизона пожарной охраны регламентируется приказом ГУ ПЧ-6 ФПС по Кировской области  «Об организации пожаротушения  и гарнизонной службы» от 29.04.2009 г.

Таблица 3.9.3.2. Перечень сил и средств пожарной охраны для тушения пожаров в Нагорском районе Кировской области

| Подразделения, выезжающие в сельское поселение | Номер (ранг) пожара: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | №1 |  | №2 |  | №3 |  |
|  | Привлекаемые подразделения | Расчетное время прибытия | Привлекаемые подразделения | Расчетное время прибытия | Привлекаемые подразделения | Расчетное время прибытия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Кобринское сп | Муниципальная пожарная охрана | Не более 20 минут | Муниципальная пожарная охрана | Не более 20 минут |  |  |
| Синегорское сп | Муниципальная пожарная охрана | Не более 20 минут | Муниципальная пожарная охрана | Не более 20 минут |  |  |
| Метелевское сп | Муниципальная пожарная охрана | Не более 20 минут | Муниципальная пожарная охрана | Не более 20 минут |  |  |
| Чеглаковское сп | ПЧ-38, спк «Нагорск», Нагорская МСО, м/у Слободского ДУ №4 | Не более 20 минут | ПЧ-38, спк «Нагорск», Нагорская МСО, м/у Слободского ДУ №4 | Не более 20 минут |  |  |
| Мулинское сп | ПЧ-38, спк «Нагорск», Нагорская МСО, м/у Слободского ДУ №4 | Не более 20 минут | ПЧ-38, спк «Нагорск», Нагорская МСО, м/у Слободского ДУ №4 | Не более 20 минут |  |  |

В последние годы много внимания уделялось созданию безопасных условий для организации образовательного процесса, по выполнению противопожарных мероприятий.

Автоматические системы пожаротушения  в общественных зданиях отсутствуют.

С 1 мая 2009 года вступил в силу ФЗ-123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в соответствии с которым дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут. Нормативный радиус выезда пожарных для сельской местности составляет 12 км.

Для охвата возможно большей части населения района противопожарной охраной необходимо предусмотреть размещение подразделений пожарной охраны в с. Синегорье, п. Орлецы, д. Качонки, д. Липовка, с. Мулино, с. Заево,  п. Липовое, д. Шевырталово, п. Первомайск, с. Николаево, п. Красная Речка, п. Бажелка, д. Кошулино, д. Гогли, д. Назаровцы, п. Новостройка, д. Сосновка, пожарных водоемов в пгт Нагорск, с. Мулино, п. Липовое, д. Маракулино, с. Синегорье, д. Шевырталово, д. Сосновка, п. Новостройка, д. Гогли, д. Кошулино, п. Кобра, п. Орлецы, д. Кр. Речка, с. Николаево, д. Аникинцы, д. Чеглаки, с. Заево, д. Липовка, п. Мытьец, п. Первомайск, д. Шкары, д. Ильмовцы, д. Малашата.

Противопожарное водоснабжение для населенных пунктов Нагорского района может осуществляться из естественных и искусственных водоемов или резервуаров. Радиус их действия при тушении пожара не должен превышать 200 м при заборе воды с помощью автонасоса и 100-150 м при заборе воды мотопомпой. Пополнение противопожарных резервуаров должно осуществляться из хозяйственно - питьевого водоисточника.

Таблица  3.9.3.3  Перечень пожарных водоемов на территории Нагорского района

| № п.п. | Наименование объекта | Улица микрорайона | Количество пожарных водоемов | Объем, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| пгт Нагорск |  |  |  |  |
| 1 | ЦОМ | Ул. Комсомольская | 1 | 100 |
| 2 | Хлебопекарня | Ул. Матросова | 1 | 100 |
| 3 | База «Опарин» | Ул. Советская 16 | 1 | 100 |
| 4 | ДК Рейда | Ул. Советская | 1 | 200 |
| 5 | Строящаяся школа | Ул. Школьная | 1 | 50 |
| 6 | П. Октябрьский | Ул. Молодежная 38 | 1 | 100 |
| 7 | Детский сад №5 | Ул. Первомайская | 1 | 50 |
| 8 | Гараж ЦРБ | Ул. Советская 89 | 1 | 100 |
| 9 | ЦРБ | Ул. Советская 89 | 1 | 100 |
| 10 | ХДСУ | Ул. Северная 1 | 1 | 100 |
| 11 | ИП Мансуров С.С. | Ул. Северная 1 | 1 | 100 |
| 12 | Гараж ЛПХ | Ул. Савиных | 1 | 100 |
| 13 | Пилорама ЛПХ | Ул. Савиных | 1 | 100 |
| 14 | Производственная база ООО «Лесные технологии» | Ул. Юбилейная | 1 | 100 |
| 15 | Напиточный цех РАЙПО | Ул. Леушина | 1 | 100 |
| 16 | База РАЙПО | Ул. Леушина | 1 | 100 |
| 17 | Гараж РАЙПО | Ул. Леушина | 1 | 100 |
| 18 | Детский сад «Теремок» | Ул. Садовая 1 | 1 | 100 |
| 19 | РЭС | Ул. Леушина 46 | 1 | 100 |
| 20 | Жилой сектор | Пер. Энергетиков | 1 | 50 |
| 21 | Жилой сектор | Ул. Прудная | 1 | 50 |
| 22 | Интернат НСШ | Ул. Полевая | 1 | 100 |
| 23 | Спорткомплекс к-за | Ул. Полевая | 1 | 100 |
| 24 | Производственная база ИП Кочурова А.И. | Бывшая территория свинарника | 1 | 100 |
| 25 | Производственная база ИП Кочурова А.И. | Бывшая территория свинарника | 1 | 100 |
| 26 | Гараж колхоза «Нагорск» | Ул. Гаражная | 1 | 100 |
| 27 | Котельная колхоза | Ул. Гаражная | 1 | 100 |
| 28 | ООО «Надежда» | Ул. Советская 130 | 1 | 10 |
| 29 | ПМК «Мелиорация» | Ул. Луговая 2 | 1 | 100 |
| 30 | ЖКХ | Ул. Труда 13 | 1 | 50 |
| 31 | МСО | Ул. Советская | 1 | 100 |
| 32 | ДЮК «Факел» | Ул. Советская 183 | 1 | 100 |
| 33 | Нагорский узел связи | Ул. Советская 100 | 1 | 100 |
| 34 | Контора ЛПК | Ул. Коммуны | 1 | 100 |
| 35 | Нагорская средняя школа | Ул. Советская 169 | 1 | 100 |
| 36 | Начальная школа | Ул. Советская 76 | 1 | 100 |
| 37 | Администрация | Ул. Леушина 23 | 1 | 150 |
| 38 | ДК «Радуга» | Ул. Леушина 23 | 1 | 100 |
| 39 | Контора РАЙПО | Ул. Леушина 24 | 1 | 100 |
| 40 | Заготконтора | Ул. советская | 1 | 100 |
| 41 | Территория бывшей АЗС-54 | Ул. Боровая | 1 | 100 |
| 42 | АЗС-69 | Ул. Советская 158а | 1 | 100 |
| 43 | Жилой сектор | Д. Усатовцы | 1 | 50 |
| 44 | ИП Двоеглазова Е.В. | Ул. Химиков 1 | 1 | 100 |
| 45 | ИП Аботуров В.М. | Ул. Механизаторов | 1 | 50 |
| 46 | ДЭП-4 | Ул. Механизаторов | 1 | 100 |
| 47 | Жилой сектор | Ул. Спортивная | 1 | 100 |
| 48 | Детский сад СХТ | Пер. Механизаторов | 1 | 25 |
| 49 | Цех деревообработки | Ул. Южная | 1 | 100 |
| 50 | Пилорама СХТ | Ул. Южная | 1 | 50 |
| 51 | Гараж СХТ | Ул. Южная | 1 | 50 |
| 52 | Комплекс КРС | тер. животноводства | 1 | 100 |
| 53 | ДОК ЧП Опарин | Ул. Механизаторов | 1 | 100 |
| 54 | ИП Пшеницын Ю.В. | бнп Сочнево | 1 | 100 |
| 55 | Жилой сектор | Ул. Строителей | 1 | 25 |
| 56 | Жилой сектор | Ул. Восточная | 1 | 50 |
| Нагорский район |  |  |  |  |
| 57 | Гараж | С. Заево, ул. Молодежная | 4 | 400 |
| 58 | Гараж | Д. Гогли | 1 | 100 |
| 59 | Больница, школа | С. Синегорье | 2 | 250 |
| 60 | Школа, бывший д/с | С. Заево | 2 | 100 |
| 61 | Гараж ООО «Север» | С. Синегорье | 1 | 100 |
| 62 | СДК, хлебопекарня | С. Синегорье | 2 | 200 |
| 63 | Детский сад | С. Синегорье | 1 | 100 |
| 64 |  | П. Новостройка | 2 | пруд |
| 65 | СДК | П. Кобра | 1 | 100 |
| 66 |  | Д. Сосновка | 1 | пруд |
| 67 | Детский сад | П. Кобра | 1 | 100 |
| 68 | СДК | Д. Шевырталово | 1 | 100 |
| 69 | Школа | П. Первомайск | 1 | 100 |
| 70 | Гараж | Д. Шевырталово | 1 | 100 |
| 71 | Телятник | Д. Шевырталово | 1 | 100 |
| 72 | Школа | Д. Шевырталово | 1 | пруд |
| 73 |  | Д. Шевырталово | 1 | пруд |
| 74 | Школа | П. Липовое | 1 | 50 |
| 75 |  | П. Красная Речка | 2 | 50 |
| 76 | Здание КРС | Д. Шевырталово | 2 | 200 |
| 77 | Школа | П. Мытьец | 1 | 10 |
| 78 |  | П. Первомайск | 1 | Р. Федоровка |
| 79 |  | П. Красная Речка | 1 | Р. Красная Речка |
| 80 | Здание КРС | Д. Кошулино | 1 | 100 |
| 81 | Школа | П. Орлецы | 1 | пруд |
| 82 | Здание телятника | Д. Кошулино | 1 | 100 |
| 83 | Контора СПК, т/стоянка | Д. Кошулино | 2 | 150 |
| 84 | Спортзал | П. Орлецы | 1 | 25 |
| 85 |  | П. Орлецы | 1 | Р. Кобра |
| 86 | Школа | П. Симановка | 1 | 50 |
| 87 | Здание КРС | Д. Шестеперы | 2 | 200 |
| 88 |  | П. Симоновка | 1 | Р. Кобра |
| 89 | Школа | П. Бажелка | 1 | 100 |
| 90 | Здание администрации | П. Бажелка | 2 | пруд |
| 91 |  | П. Бажелка | 1 | Р. Федоровка |
| 92 | Здание КРС | Д. Маракулино | 1 | 100 |
| 93 |  | Д. Кузнецы | 1 | пруд |
| 94 | Здание КРС | Д. Лапченки | 1 | 100 |
| 95 |  | Д. Назаровцы | 2 | 100 |
| 96 | Здание КРС | Д. Назаровцы | 1 | 100 |
| 97 | Телятник | Д. Качонки | 1 | 50 |
| 98 | Здание КРС | Д. Зуевцы | 1 | 100 |
| 99 | Здание КРС | Д. Липовка | 2 | 200 |
| 100 | Гараж | Д. Липовка | 1 | 100 |
| 101 | Здание телятника | с. Шкары | 1 | 50 |
| 102 | Здание телятника | бнп Павлушонки | 1 | 100 |
| 103 |  | Д. Слобода | 1 | пруд |
| 104 | Здание ФАП | Д. Аникинцы | 1 | 25 |
| 105 | Школа | С. Николаево | 1 | 50 |
| 106 | Здание КРС | С. Николаево | 1 | 100 |
| 107 | Гараж | Д. Комарово | 1 | 100 |
| 108 |  | С. Мулино | 1 | пруд |
| 109 |  | С. Мулино | 1 | 100 |
| 110 |  | П. Кобра, ул. Труда | 1 |  |
| 111 |  | П. Орлецы, ул. Новая | 2 |  |
| 112 |  | П. Орлецы, ул. Фестивальная | 2 |  |
| 113 |  | П. Орлецы, ул. Кирова | 2 |  |
| 114 |  | П. Крутой Лог, ул. Мира | 1 |  |
| 115 |  | П. Крутой Лог, ул. Советская | 1 |  |

Необходимо предусмотреть строительство искусственных противопожарных водоемов во всех населенных пунктах, где отсутствуют естественные открытые водоисточники (небольшие запруды на ручьях или балках, пруды копани), а также устройство подъездов к ним пожарных экипажей.

Кроме того, одним из первоочередных мероприятий по обеспечению противопожарной охраны является оснащение территорий общего пользования (объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения) первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем.

Фактический показатель приемлемого риска для населения и персонала составляет 1х10-5, показатель комплексного риска для населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера составляет 2,75х10-3.

В таблице 3.9.3.4. представлены организационно-технические мероприятия по защите населения и предупреждению чрезвычайных ситуаций на территории Нагорского района.

Таблица 3.9.3.4. Характеристика организационно-технических мероприятий по защите населения, предупреждению чрезвычайных ситуаций на территории

| Наименование показателя | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- |
|  | На момент разработки паспорта | Через 5 лет |
| 1. Количество мест массового скопления людей (образовательные учреждения, медицинские учреждения, культурно-спортивные учреждения, культовые и ритуальные учреждения, автостоянки, остановки маршрутного городского общественного транспорта и т.д.), оснащенных техническими средствами экстренного оповещения правоохранительных органов, ед./% от потребности | 2/8 | 3/80 |
| 2. Количество мест массового скопления людей, оснащенных техническими средствами, исключающими несанкционированное проникновение посторонних лиц на территорию, ед./% от потребности | - | 2,6 |
| 3. Количество мест массового скопления людей, охраняемых подразделениями вневедомственной охраны, ед./% от потребности | - | - |
| 4. Количество мест массового скопления людей, оснащенных техническими средствами, исключающими пронос (провоз) на территорию взрывчатых и химически опасных веществ, ед./% от потребности | - | - |
| 5. Количество систем управления гражданской обороны, ед./% от планового числа' этих систем | 1/100 | 1/100 |
| 6. Количество созданных локальных систем оповещения, ед./% от планового числа этих систем. | - | - |
| 7. Численность населения, охваченного системами оповещения, тыс.чел./% от общей численности населения территории (с учетом радио, телевидения, телефонизации) | 3,5/27 | 3,5/27 |
| 8. Вместимость существующих защитных сооружений гражданской обороны (по видам сооружений и их назначению), в т.ч. в зонах вероятных чрезвычайных ситуаций, чел./% от нормативной потребности | 880/100 | 880/100 |
| 9.3апасы средств индивидуальной защиты населения (по видам средств защиты), в т.ч. в зонах вероятной ЧС, ед./% от нормативной потребности | 15/15 | 16/16 |
| 10.Количество подготовленных транспортных средств (по маршрутам эвакуации)ед./% от расчетной потребности ( автомобилей) | 22/75 | 24/100 |
| 11. Количество коек в подготовленных для перепрофилирования стационарах, ед./% от потребности | 15/100 | 15/100 |
| 12. Численность подготовленных врачей, и среднего медицинского персонала к работе в эпидемических очагах, чел. | 5 | 5 |
| 13.Объем резервных финансовых средств для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, тыс.руб./% от расчетной потребности | 100/100 | 100/100 |
| 14. Защищенные запасы воды, мЗ/% от расчетной потребности | 30000/ 100 | 30000/ 100 |
| 15. объем подготовленных транспортных емкостей для доставки воды, мЗ/% от их нормативных потребностей | 60/75 | 60/80 |
| 16. Запасы продуктов питания (по номенклатуре), тонн/% от расчетной потребности | 10/50 | 40/90 |
| 17. Запасы предметов первой необходимости (по номенклатуре),ед/% от расчетной потребности | 50 | 75 |
| 18. Запасы палаток и т.п., в т.ч. в зонах вероятных чрезвычайных ситуаций, ед./% от расчетной потребности | 20/100 | 18/100 |
| 19. Запасы топлива, тонн/% от расчетной потребности | 12/100 | 10/100 |
| 20. Запасы технических средств и материально-технических ресурсов локализации и ликвидации ЧС (по видам ресурсов),ед./% от расчетной потребности: -стройматериалы -вещевое имущество -медикаменты | 50 45 69 | 80 60 70 |
| 21. Количество общественных зданий, в которых имеется автоматическая система пожаротушения, ед./% от общего количества зданий | - | - |
| 22. Количество общественных зданий, в которых имеется автоматическая пожарная сигнализация,- ед./% от общего количества зданий | - | 22/100 |
| 23. Количество критически важных объектов, оснащенных техническими системами, исключающими несанкционированное проникновение лиц на территорию объекта, ед./% от потребности | - | - |
| 24. а) Количество критически важных объектов, охраняемых специальными военизированными подразделениями или подразделениями вневедомственной охраны, ед./% от потребности; б) Количество особо важных пожароопасных объектов, охраняемых объектовыми подразделениями Государственной противопожарной службы, ед./% от потребности | 5/83 | 5/100 |
| 25.Количество критически важных объектов, оснащенных техническими системами, исключающими пронос (провоз) на территорию объекта взрывчатых и ' химически опасных веществ, ед./% от потребности | - | - |
| 26. Количество химически опасных, пожаро-и взрывоопасных объектов, на которых проведены мероприятия по замене опасных технологий и опасных веществ на менее опасные, ед./% от их общего числа | - | - |
| 27. Количество предприятия с непрерывным технологическим циклом, на которых внедрены системы безаварийной остановки, ед./% от их общего числа | - | - |
| 28. Количество ликвидированных свалок и мест захоронения, содержащих опасные вещества, ед./% от их общего числа | - | - |
| 29. Количество свалок и мест захоронения опасных веществ, на которых выполнены мероприятия по локализации зон действия поражающих факторов опасных веществ, ед./% от их общего числа | - | 1/100 |
| 30. Количество предприятий, обеспеченных системами оборотного водоснабжения и автономными водозаборами, ед./% от числа предприятий, подлежащих обеспечению этими системами | - | - |
| 31. Количество объектов, обеспеченных автономными источниками электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, ед./% от числа предприятий промышленности, подлежащих оснащению автономными источниками | 6/100 | 6/100 |
| 32. Количество резервных средств и оборудования на объектах системы хозяйственно-питьевого водоснабжения, ед./% от расчетной потребности: средств для очистки воды; оборудования для очистки воды | - | - |
| 33. Количество созданных и поддерживаемых в готовности к работе учреждений сети наблюдения и лабораторного контроля, ед./% от расчетной потребности: гидрометеостанции; санитарно-эпидемиологических станций; ветеринарных лабораторий; агрохимических лабораторий. | 4/100 | 4/100 |
| 34. Количество абонентских пунктов ЕДДС «01» в городах (районах), ед./% от планового количества | 1/100 | 1/100 |
| 35. количество промышленных объектов, для которых создан страховой фонд документации (СФД),ед./% от расчетного числа объектов, для которых планируется создание СФД | - | - |
| 3 6. Численность сил гражданской обороны, подразделений государственной противопожарной службы МЧС-России, Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России, пожарно-спасательных и поисково-спасательных формирований, чел./% от расчетной потребности | 14/100 | 14/100 |
| 37. Оснащенность сил гражданской обороны, подразделений Государственной противопожарной службы МЧС России, Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России, пожарно-спасательных и поисково-спасательных формирований техникой и специальными средствами, ед./% от расчетной потребности | 1/100 | 1/100 |
| 38. Численность аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований (по видам),ед./% от расчетной потребности | - | - |
| 39. Оснащенность аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований приборами и оборудованием, ед./% от расчетной потребности) | - | - |
| 40. Численность нештатных аварийно-спасательных формирований (по видам),чел./% от расчетной потребности | - | 12/100 |
| 41. Оснащенность нештатных аварийно-спасательных формирований приборами и оборудованием, ед./% от расчетной потребности (по видам) | - | - |
| 42. Фактическое количество пожарных депо, ед./% от общего количества пожарных депо, требующихся по нормам | 1/100 | 1/100 |
| 43. Количество пожарных депо, требующих реконструкции и капитального ремонта, ед./% от общего количества пожарных депо | - | - |
| 44. Количество пожарных депо, не укомплектованных необходимой техникой и оборудованием, ед./% от общего количества пожарных депо . | - | - |
| 45. Количество пожарных депо, не укомплектованных личным составом в соответствии со штатным расписанием, ед./% от общего количества пожарных депо | - | - |
| 46. количество пожарных депо, у которых соблюдается норматив радиуса выезда на тушение жилых зданий, ед./% от общего количества пожарных депо | 1/100 | 1/100 |
| 47. Количество пожарных депо, в которых соблюдается соответствие технической оснащенности пожарных депо требованиям климатических и дорожных условий , а также основным показателям назначения пожарных автомобилей, ед./% от общего количества пожарных депо , | 1/100 | 1/100 |
| 48. Количество личного состава аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, прошедших аттестацию, чел/% от общего числа | - | - |
| 49. Численность руководящих работников предприятий, прошедших подготовку по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в т.ч. руководителей объектов, расположенных в зонах вероятных чрезвычайных ситуаций, чел./% от общего числа | 4/25 | 4/25 |
| 50. численность персонала предприятий и организаций, который прошел обучение по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, тыс. чел в т.ч. предприятий и организаций, расположенных в зонах вероятных чрезвычайных ситуаций, чел./% от общего числа персонала предприятий и организаций, расположенных в зонах вероятных чрезвычайных ситуаций | 160/40 | 110/60 |
| 51. Численность населения, прошедшего обучение по вопросам гражданской обороны и правилам поведения в чрезвычайных ситуациях по месту жительства, в т.ч. населения, проживающего в зонах вероятных чрезвычайных ситуаций, чел./% от общей численности населения, проживающего в зонах возможных чрезвычайных ситуаций | 2400/29 | 2200/81 |
| 52. Численность учащихся общеобразовательных учреждений, прошедших обучение по вопросам гражданской обороны и правилам поведения в чрезвычайных ситуациях, в т.ч. учреждений, расположенных в зонах вероятных чрезвычайных ситуаций, чел./% от общего числа учащихся | 1250/85 | 1140/95 |

- Мероприятия по защите территорий от опасных природных и техногенных процессов и чрезвычайных ситуаций

Стихийные бедствия, аварии и катастрофы опасны своей внезапностью, что требует от администрации района и органов ГО и ЧС проводить мероприятия по спасению людей, животных, материальных ценностей и оказанию помощи пострадавшим в максимально короткие сроки в любых условиях погоды и времени года. При необходимости в пострадавших районах может вводиться чрезвычайное положение.

В большинстве случаев первоочередными мерами обеспечения безопасности являются меры предупреждения аварии. В перспективе развития территории Нагорского муниципального района предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их предотвращения (снижения рисков их возникновения), так и в плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) должно проводиться по следующим направлениям:

– мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;

– рациональное размещение производительных сил по территории страны с учетом природной и техногенной безопасности;

– предотвращение, в возможных пределах, некоторых неблагоприятных и опасных природных явлений и процессов путем систематического снижения их накапливающегося разрушительного потенциала;

– предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования;

– разработка и осуществление инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение источников чрезвычайных ситуаций, смягчение их последствий, защиту населения и материальных средств;

– подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях чрезвычайных ситуаций;

– декларирование промышленной безопасности;

– лицензирование деятельности опасных производственных объектов;

– страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта;

– проведение государственной экспертизы в области предупреждения чрезвычайных ситуаций;

– государственный надзор и контроль по вопросам природной и техногенной безопасности;

– информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания;

– подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

Выбор планируемых для внедрения мер безопасности имеет следующие приоритеты:

1.	Меры уменьшения вероятности возникновения аварийной ситуации, включающие:

- меры уменьшения вероятности возникновения инцидента,

- меры уменьшения вероятности перерастания инцидента в аварийную ситуацию;

2.	Меры уменьшения тяжести последствий аварии, которые, в свою очередь, имеют следующие приоритеты:

- меры, предусматриваемые при проектировании опасного объекта (например, применение газоанализаторов),

- меры, касающиеся готовности эксплуатирующей организации к локализации и ликвидации последствий аварий.

При необходимости обоснования и оценки эффективности мер уменьшения риска рекомендуется придерживаться двух альтернативных целей их оптимизации:

- при заданных средствах обеспечить максимальное снижение риска эксплуатации опасного производственного объекта,

- обеспечить снижение риска до приемлемого уровня при минимальных затратах.

Для определения приоритетности выполнения мер по уменьшению риска в условиях заданных средств или ограниченности ресурсов следует:

- определить совокупность мер, которые могут быть реализованы при заданных объёмах финансирования;

- ранжировать эти меры по показателю «эффективность - затраты» обосновать и оценить эффективность предлагаемых мер.

1. Перечень мероприятий по созданию фонда защитных сооружений для защиты населения от возможных аварий, катастроф и стихийных бедствий

(в соответствии со СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»)

Основным способом защиты населения от современных средств поражения является укрытие его в защитных сооружениях.

С этой целью осуществляется планомерное накопление необходимого фонда защитных сооружений (убежищ и противорадиационных укрытий), которые должны использоваться для нужд народного хозяйства и обслуживания населения.

Защитные сооружения должны приводиться в готовность для приема укрываемых в сроки, не превышающие 12 ч, а на атомных станциях и химически опасных объектах должны содержаться в готовности к немедленному приему укрываемых.

Фонд защитных сооружений для рабочих и служащих (наибольшей работающей смены) предприятий создается на территории этих предприятий или вблизи них, а для остального населения – в районах жилой застройки.

Проектирование защитных сооружений осуществляется в соответствии со строительными нормами и правилами проектирования защитных сооружений гражданской обороны и другими нормативными документами.

Создание фонда защитных сооружений осуществляется заблаговременно, в мирное время, путем:

1) комплексного освоения подземного пространства для нужд народного хозяйства с учетом приспособления и использования его сооружений в интересах защиты населения, а именно:

– приспособления под защитные сооружения подвальных помещений во вновь строящихся и существующих зданиях и сооружениях различного назначения;

– приспособления под защитные сооружения вновь строящихся и существующих отдельно стоящих заглубленных сооружений различного назначения;

– приспособления для защиты населения подземных горных выработок, пещер и других подземных полостей;

2) приспособления под защитные сооружения помещений в цокольных и наземных этажах существующих и вновь строящихся зданий и сооружений или возведения отдельно стоящих возвышающихся защитных сооружений.

Убежища и противорадиационные укрытия следует размещать в пределах радиуса сбора укрываемых согласно схемам размещения защитных сооружений гражданской обороны.

2. Перечень мероприятий по предупреждению (снижению) последствий, защите населения и территорий при функционировании промышленных предприятий

В техногенной сфере работа по предупреждению аварий должна проводиться на конкретных объектах и производствах. Для этого необходимо предусмотреть общие научные, инженерно-конструкторские, технологические меры, служащие методической базой для предотвращения аварий. В качестве таких мер могут быть названы:

– совершенствование технологических процессов, повышение надежности технологического оборудования и эксплуатационной надежности систем, своевременное обновление основных фондов,

– применение качественной конструкторской и технологической документации, высококачественного сырья, материалов, комплектующих изделий, использование квалифицированного персонала, создание и использование эффективных систем технологического контроля и технической диагностики, безаварийной остановки производства, локализации и подавления аварийных ситуаций.

Работу по предотвращению аварий должны вести соответствующие технологические службы предприятий, их подразделения по технике безопасности.

3. Перечень мероприятий по защите территории от наводнений

– регулирование стока рек (перераспределение максимального стока между водохранилищами, переброска стока между бассейнами и внутри речного бассейна);

– ограждение территорий дамбами (системами обвалования);

– увеличение пропускной способности речного русла (расчистка, углубление, расширение, спрямление русла);

– повышение отметок защищаемой территории (устройство насыпных территорий, свайных оснований, подсыпка на пойменных землях при расширении и застройке новых городских территорий);

– изменение характера хозяйственной деятельности на затапливаемых территориях, контроль за хозяйственным использованием опасных зон;

– вынос объектов с затапливаемых территорий;

– проведение защитных работ в период паводка;

– эвакуация населения и материальных ценностей из зон затопления;

– ликвидация последствий наводнения.

– строительство защитных сооружений (плотин, дамб, обвалований);

– реконструкция существующих защитных сооружений;

– использование противопаводковых емкостей существующих водохранилищ с целью срезки пика половодий, паводков и других природных явлений.

Мероприятии по защите территорий от затоплений и подтоплений должны быть направлены на:

– искусственное повышение поверхности территорий;

– устройство дамб обвалования;

– регулирование стока и отвода поверхностных и подземных вод;

– устройство дренажных систем и отдельных дренажей;

– регулирование русел и стока рек;

– устройство дренажных прорезей для обеспечения гидравлической связи «верховодки» и техногенного горизонта вод с подземными водами нижележащего горизонта;

– агролесомелиорацию.

4. Перечень мероприятий по защите людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара

– применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;

– устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

– устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

– применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

– применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и строений, а также с ограничением пожарной опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) строительных конструкций на путях эвакуации;

– применение огнезащитных составов (в том числе антипиренов и огнезащитных красок) и строительных материалов (облицовок) для повышения пределов огнестойкости строительных конструкций;

– устройство аварийного слива пожароопасных жидкостей и аварийного стравливания горючих газов из аппаратуры;

– устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;

– применение первичных средств пожаротушения;

– применение автоматических установок пожаротушения;

– организация деятельности подразделений пожарной охраны.

Таблица 3.9.2.4 Мероприятия по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного характера

| № п/п | Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства | Местоположение объекта, проведения мероприятия | Количество автомобилей | Последовательность выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство пожарных депо | Нагорский район |  | 2011 г. – 2018 г. |
|  |  | с. Синегорье | 2 |  |
|  |  | пос. Орлецы | 2 |  |
|  |  | д. Качонки | 2 |  |
|  |  | д. Липовка | 2 |  |
|  |  | с. Мулино | 2 |  |
| 2. | Строительство пожарных депо | с. Заево, д. Липовое, д. Шевырталово, п. Первомайск, с. Николаево, п. Красная Речка, п. Бажелка д. Кошулино д. Гогли д. Назаровцы п. Новостройка д. Сосновка Нагорский район | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 2018 г. – 2033 г. |
| 3. | Строительство спасательной станции | пгт Нагорск, на р. Вятка |  | 2018 г. – 2033 г. |
| 4. | Строительство пожарного водоема | пгт Нагорск д. Липовое с. Мулино д. Маракулино с. Синегорье д. Шевырталово д. Сосновка п. Новостройка д. Гогли д. Кошулино п. Кобра |  | 2011 г. – 2018 г. |
|  | Строительство пожарного водоема | п. Орлецы п. Красная Речка с. Николаево д. Аникинцы д. Чеглаки с. Заево д. Липовка п. Мытьец п. Первомайск д. Шкары д. Ильмовцы д. Малашата |  | 2018 г. – 2033 г. |
| 5. | Реконструкция противорадиационных укрытий | пгт Нагорск (школа), пгт Нагорск (ЦРБ), с. Синегорье (больница) |  | 2018 г. – 2033 г. |

- Технико-экономические показатели.

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | состояние на 2008 г. | состояние на 2009 г. | состояние на 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |  |
| 1.1 | Всего | га | 723578 | 723578 | 723578 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1.1 | - земли сельскохозяйственного назначения | га | 66977 | 66977 | 66977 |
|  |  | % | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
| 1.1.2 | - земли населенных пунктов | га | 3028 | 3028 | 3028 |
|  |  | % | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 1.1.3 | - земли промышленности и иного специального назначения за пределами поселений | га | 880 | 880 | 880 |
|  |  | % | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 1.1.4 | - земли особо охраняемых территорий и объектов | га |  |  |  |
|  |  | % |  |  |  |
| 1.1.5 | - земли лесного фонда | га | 643564 | 643564 | 643564 |
|  |  | % | 89 | 89 | 89 |
| 1.1.6 | - земли водного фонда | га | 2390 | 2390 | 2390 |
|  |  | % | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 1.1.7 | - земли запаса | га | 6739 | 6739 | 6739 |
|  |  | % | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 1.1.8 | -историко-культурного назначения | тыс. га |  |  |  |
|  |  | % |  |  |  |
|  | Из общей территории: |  |  |  |  |
| 1.1.9 | - территории резерва для развития поселений |  |  |  |  |
| 1.1.10 | - территории для индивидуального жилищного строительства | га |  |  |  |
| 1.1.11 | - территории для строительства ЛПХ, садоводства, огородничества | га |  |  |  |
| 1.1.12 | - земли федеральной собственности | га | 22 | 22 | 22 |
| 1.1.13 | - земли субъектов Российской Федерации | га | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| 1.1.14 | - земли муниципальной собственности |  |  |  |  |
| 1.1.15 | - земли частной собственности | га | 35449 | 35449 | 35449 |
|  |  | % |  |  |  |
| 2 | Население |  |  |  |  |
| 2.1 | Всего | тыс. чел. | 12,0 | 11,8 | 11,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 2.1.1 | - численность городского населения | тыс.чел. |  | 4,7 | 4,7 |
|  |  | % общей численности населения |  |  |  |
| 2.1.1 | - численность сельского населения | тыс.чел. |  | 7,1 | 6,9 |
|  |  | % общей численности населения |  |  |  |
| 2.2 | Возрастная структура населения: |  |  |  |  |
| 2.2.1 | - население младше трудоспособного возраста | тыс.чел. | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
|  |  | % общей численности населения |  |  |  |
| 2.2.2 | - население в трудоспособном возрасте | тыс.чел. | 7,5 | 7,3 | 7,1 |
|  |  | % общей численности населения |  |  |  |
| 2.2.3 | - население старше трудоспособного возраста | тыс.чел. | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
|  |  | % общей численности населения |  |  |  |
| 2.3 | Численность занятого населения | тыс.чел. | 4,8 | 4,7 | 4,7 |
| 2.3.1 | -в том числе :в материальной сфере | тыс.чел |  |  |  |
| 2.3.2 | -промышленность | тыс.чел | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 2.3.3 | -строительство | тыс.чел |  |  |  |
| 2.3.4 | -сельское хозяйство | тыс.чел | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 2.3.5 | -лесное хозяйство | тыс.чел | 1,0 | 0,8 | 0,8 |
| 2.3.6 | -прочие | тыс.чел | 0,2 | 0,5 | 0,5 |
| 2.3.7 | -в обслуживающей сфере | тыс.чел |  |  |  |
| 2.4 | Число городских поселений | единиц | 1 | 1 | 1 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 2.4.1 | городов | единиц |  |  |  |
|  | из них с численностью населения: | единиц |  |  |  |
| 2.4.2 | 100-250 тыс.чел. | единиц |  |  |  |
| 2.4.3 | 50-100 тыс.чел. | единиц |  |  |  |
| 2.4.4 | До 50 тыс. чел. | единиц |  |  |  |
| 2.4.5 | - поселков | единиц | 1 | 1 | 1 |
| 2.5 | Число сельских поселений - всего из них с численностью населения: | единиц | 5 | 5 | 5 |
| 2.5.1 | свыше 5 тыс.чел. | единиц | 1 | 1 | 1 |
| 2.5.2 | 1 - 5 тыс.чел. | единиц | 2 | 2 | 2 |
| 2.5.3 | 0,2 - 1 тыс. чел. | единиц | 2 | 2 | 2 |
| 2.6 | Показатели естественного движения населения |  |  |  |  |
| 2.6.1 | -прирост |  |  | -82 | -101 |
| 2.6.2 | -убыль | чел. |  |  |  |
| 2.7 | Плотность населения | чел./кв. км |  |  | 1,6 |
| 2.8 | Плотность сельского населения | чел./тыс. га |  |  |  |
| 3 | Экономический потенциал (по данным прогноза на 2006 год) |  |  |  |  |
| 3.1 | Объем промышленного производства | млрд.руб |  |  |  |
| 3.2 | Объем производства продукции сельского хозяйства | млрд.руб |  |  |  |
| 4 | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 4.1 | Всего | тыс.м2 общей площади квартир | 255,6 | 254,1 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - в городских поселениях | тыс.м2 общей площади квартир | 102,9 | 105,2 |  |
|  | - в сельских поселениях | тыс.м2 общей площади квартир | 152,7 | 148,9 |  |
| 4.2 | Обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - в городских поселениях | м2/чел. |  |  |  |
|  | - в сельских поселениях | м2/чел. |  |  |  |
| 4.3 | Обеспеченность жилищного фонда: |  |  |  |  |
| 4.3.1 | - центральным водопроводом |  |  |  |  |
|  | в городских поселениях | % общего жилищного фонда городских поселений |  |  |  |
|  | в сельских поселениях | % общего жилищного фонда сельских поселений |  |  |  |
| 4.3.2 | - центральной канализацией |  |  |  |  |
|  | в городских поселениях | % общего жилищного фонда городских поселений |  |  |  |
|  | в сельских поселениях | % общего жилищного фонда сельских поселений |  |  |  |
| 4.3.3 | - электричеством |  |  |  |  |
|  | в городских поселениях | % общего жилищного фонда городских поселений |  |  |  |
|  | в сельских поселениях | % общего жилищного фонда сельских поселений |  |  |  |
| 4.3.4 | - газом |  |  |  |  |
|  | в городских поселениях | % общего жилищного фонда городских поселений |  |  |  |
|  | в сельских поселениях | % общего жилищного фонда сельских поселений |  |  |  |
| 4.3.5 | - теплом |  |  |  |  |
|  | в городских поселениях | % общего жилищного фонда городских поселений |  |  |  |
|  | в сельских поселениях | % общего жилищного фонда сельских поселений |  |  |  |
| 4.3.6 | - связью |  |  |  |  |
|  | в городских поселениях | % общего жилищного фонда городских поселений |  |  |  |
|  | в сельских поселениях | % общего жилищного фонда сельских поселений |  |  |  |
| 5 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания межселенного значения |  |  |  |  |
| 5.1 | Детские дошкольные учреждения | объект |  | 7 | 7 |
|  |  | мест |  |  |  |
|  |  | мест на 1000 чел. |  |  |  |
| 5.2 | Общеобразовательные школы | объект |  | 11 | 11 |
|  |  | учащихся |  |  |  |
|  |  | учащихся на 1000 чел. |  |  |  |
| 5.3 | Учреждения начального и среднего профессионального образования | объект |  |  |  |
|  |  | учащихся |  |  |  |
|  |  | учащихся на 1000 чел. |  |  |  |
| 5.3 | Больницы | объект |  | 2 | 2 |
|  |  | коек на 1000 чел. |  |  |  |
| 5.4 | Поликлиники | объект |  | 2 | 2 |
|  |  | посещений в смену на 1000 чел. |  |  |  |
| 5.5 | Учреждения культуры и искусства | объект |  | 10 | 10 |
|  |  | мест на 1000 чел. |  |  |  |
| 5.6 | Физкультурно-спортивные сооружения - всего/1000 чел. | кв.м. площади пола |  |  |  |
|  |  | кв.м. площади пола на 1000 чел. |  |  |  |
|  | Предприятия розничной торговли, питания и бытового обслуживания населения - всего / 1000 чел. | единиц |  |  |  |
|  | Учреждения санаторно-куротные и оздоровительные, отдыха и туризма (санатории, дома отдыха, пансионаты, лагеря для школьников и др.) |  |  |  |  |
|  | Учреждения социального обеспечения |  |  |  |  |
|  | Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения |  |  |  |  |
|  | Прочие объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 6 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 6.1 | Протяженность железнодорожной сети | км |  |  |  |
| 6.2 | Количество железнодорожных вокзалов (станций): | единиц |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - пассажирских | единиц |  |  |  |
|  | - грузовых | единиц |  |  |  |
| 6.3 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования всего | км | 443,6 | 443,6 | 443,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - федерального значения | км |  |  |  |
|  | - регионального значения | км | 40 | 40 | 40 |
|  | - межселенного значения | км | 403,6 | 403,6 | 403,6 |
| 6.4 | Из общего количества автомобильных дорог с твердым покрытием | км / % |  |  |  |
| 6.5 | Плотность транспортной сети |  |  |  |  |
|  | - железнодорожной | км/100 кв.км |  |  |  |
|  | - автомобильной | км/100 кв.км |  |  |  |
| 6.6 | Водный транспорт |  |  |  |  |
| 6.6.1 | Протяженность судоходных речных путей с гарантированными глубинами | км |  |  |  |
| 6.6.2 | Количество речных вокзалов | единиц |  |  |  |
| 6.6.3 | Количество речных портов | единиц |  |  |  |
| 6.6.4 | Количество паромных переправ | единиц |  |  |  |
| 6.7 | Протяженность трубопроводного транспорта |  |  |  |  |
|  | - газового трубопровода | км |  |  |  |
|  | - нефтепровода | км |  |  |  |
| 6.8 | Авиатранспорт |  |  |  |  |
| 6.8.1 | Аэропорты | единиц |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - международного значения | единиц |  |  |  |
|  | - федерального значения | единиц |  |  |  |
|  | - местного значения | единиц |  |  |  |
| 6.8.2 | Вертодромы | единиц |  |  |  |
| 6.8.3 | Вертолетные площадки | единиц | 1 | 1 | 1 |
| 6.9 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей |  |  |  |
| 6.10 | Объемы пассажирских перевозок всего | млн. пассажиро- километров |  |  |  |
|  | авиатранспортом | млн. пассажиро- километров |  |  |  |
|  | автомобильным транспортом | млн. пассажиро- километров |  |  |  |
|  | железнодорожным транспортом | млн. пассажиро- километров |  |  |  |
|  | водным транспортом | млн. пассажиро- километров |  |  |  |
| 6.11 | Объемы грузовых перевозок всего | млн. тонн-километров |  |  |  |
|  | авиатранспортом | млн. тонн-километров |  |  |  |
|  | автомобильным транспортом | млн. тонн-километров |  |  |  |
|  | железнодорожным транспортом | млн. тонн-километров |  |  |  |
|  | водным транспортом | млн. тонн-километров |  |  |  |
|  | трубопроводным транспортом | млн. тонн-километров |  |  |  |
| 7. | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |
| 7.1 | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Мощность по потребителям электроэнергии | МВт |  |  | 27,3 |
| 7.1.2 | Потребность в электроэнергии | Млн. кВтхч/год |  |  |  |
|  | из них на коммунально-бытовые службы | Млн. кВтхч/год |  |  |  |
|  | в том числе в городских поселениях | Млн. кВтхч/год |  |  |  |
| 7.1.3 | Потребность в электроэнергии на 1 чел. в год | кВт. ч. |  |  |  |
| 7.1.4 | Протяженность воздушных линий электропередач | км |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | -- 35 кВ | км |  |  |  |
|  | -- 110 кВ | км |  |  |  |
|  | -- 220 кВ | км |  |  |  |
| 7.2 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 7.2.1 | Потребление газа | млн. куб.м./год |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. куб.м./год |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | млн. куб.м./год |  |  |  |
| 7.2.2 | Удельный вес газа в топливном балансе | % |  |  |  |
| 7.2.3 | Источники подачи газа |  |  |  |  |
|  | - количество | единиц |  |  |  |
|  | - мощность | млн. куб.м./год |  |  |  |
| 7.2.4 | Протяженность сетей всего | км |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - магистральный газопровод высокого давления | км |  |  |  |
|  | - газопровод высокого давления | км |  |  |  |
|  | - газопровод среднего давления | км |  |  |  |
|  | - газопровод низкого давления | км |  |  |  |
| 7.3 | Связь |  |  |  |  |
| 7.3.1 | Протяженность междугородних кабельных линий связи | км |  |  |  |
| 7.3.2 | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - городского населения | % от населения |  |  |  |
|  | - сельского населения | % от населения |  |  |  |
| 7.3.3 | Охват населения радиовещанием | % от населения |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - городского населения | % от населения |  |  |  |
|  | - сельского населения | % от населения |  |  |  |
| 7.3.4 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 1000 человек |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - городского населения | номеров на 1000 человек |  |  |  |
|  | - сельского населения | номеров на 1000 человек |  |  |  |
| 7.4 | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 7.4.1 | Водопотребление - всего | млн.куб.м/год |  |  |  |
|  | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | млн.куб.м/год |  |  |  |
|  | из них в городских поселениях |  |  |  |  |
|  | Производительность водозаборных сооружений |  |  |  |  |
|  | в том числе водозаборов подземных вод |  |  |  |  |
|  | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л/сут.на чел. |  |  |  |
|  | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды |  |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  | в городских поселениях |  |  |  |  |
|  | в сельских поселениях |  |  |  |  |
| 7.4.2 | Канализация | тыс.куб.м/сут |  |  |  |
|  | Объемы сброса сточных вод в поверхностные водоемы |  |  |  |  |
|  | в том числе хозяйственно-бытовых сточных вод |  |  |  |  |
|  | из них городских поселений |  |  |  |  |
|  | Из общего количества сброс сточных вод после биологической очистки |  |  |  |  |
|  | в том числе городских поселений |  |  |  |  |
|  | Из общего количества сброс сточных вод после биологической очистки |  |  |  |  |
|  | в том числе городских поселений |  |  |  |  |
|  | Производительность очистных сооружений канализации |  |  |  |  |
|  | в том числе в городских поселениях |  |  |  |  |
| 7.5 | Инженерная подготовка территории |  |  |  |  |
| 7.5.1 | Территории, требующие проведения специальных мероприятий по инженерной подготовке территории | га |  |  |  |
| 7.5.2 | Санитарная очистка территории |  |  |  |  |
| 7.5.3 | Количество твердых бытовых отходов | тыс. куб.м./год |  |  |  |
| 7.5.4 | в том числе утилизируемых | тыс. куб.м./год |  |  |  |
| 7.6 | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц/га | 1 | 1 | 1 |
| 7.6.1. | Свалки (в том числе стихийных) | единиц/га | 12 | 12 | 12 |
| 7.8 | Иные виды инженерного оборудования территории |  |  |  |  |
|  | Скотомогильники | единиц | 10 | 10 | 10 |
| 8 | Ритуальное обслуживание |  |  |  |  |
| 8.1 | Общее количество кладбищ | га |  |  |  |
|  |  | единиц | 9 | 9 | 9 |
| 9. | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |  |
| 9.1 | Объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух | тыс. тонн/ год | 506,53 |  |  |
| 9.2 | Общий объем сброса загрязненных вод | млн. м3 |  |  |  |
| 9.3 | Удельный вес загрязненных водоемов | тыс. тонн |  |  |  |
| 9.4 | Рекультивация нарушенных территорий | га |  |  |  |
| 9.5 | Лесовосстановительные работы | га |  |  |  |
| 9.6 | Территории, неблагополучные в экологическом отношении (территории, загрязненные химическими и биологическими веществами, вредными микроорганизмами свыше предельно допустимых концентраций, радиоактивными веществами в количествах свыше предельно допустимых уровней) | га |  |  |  |
| 9.7 | Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | га |  |  |  |
| 9.8 | Защита почв и недр |  |  |  |  |
| 9.9 | Иные мероприятия по охране природы и рациональному использованию природных ресурсов |  |  |  |  |
| 10. | ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ ПО I ЭТАПУ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ | млн. руб. |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - жилищная сфера |  |  |  |  |
|  | - социальная сфера |  |  |  |  |
|  | - транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
|  | - инженерная инфраструктура |  |  |  |  |
|  | - благоустройство территории |  |  |  |  |
|  | - экология |  |  |  |  |

- Технико-экономические показатели.

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2008 г. | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |  |
| 1.1 | Всего | тыс.га | 723,6 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1.1 | - земли сельскохозяйственного назначения | тыс. га | 67,0 |  |  |
|  |  | % |  |  |  |
| 1.1.2 | - земли населенных пунктов | тыс. га | 3,0 |  |  |
|  |  | % |  |  |  |
| 1.1.3 | - земли промышленности и иного специального назначения за пределами поселений | тыс. га | 0,9 |  |  |
|  |  | % |  |  |  |
| 1.1.4 | - земли особо охраняемых территорий и объектов | тыс. га |  |  |  |
|  |  | % |  |  |  |
| 1.1.5 | - земли лесного фонда | тыс. га | 643,6 |  |  |
|  |  | % |  |  |  |
| 1.1.6 | - земли водного фонда | тыс. га | 2,4 |  |  |
|  |  | % |  |  |  |
| 1.1.7 | - земли запаса | тыс. га | 6,7 |  |  |
|  |  | % |  |  |  |
| 1.1.8 | - историко-культурного назначения | тыс. га |  |  |  |
|  |  | % |  |  |  |
| 2 | Население |  |  |  |  |
| 2.1 | Всего | тыс. чел. | 11,6 | 10,9 | 10,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 2.1.1 | - численность городского населения | тыс.чел. | 4,7 | 4,5 | 4,4 |
|  |  | % общей численности населения |  |  |  |
| 2.1.1 | - численность сельского населения | тыс.чел. | 6,9 | 6,4 | 6,0 |
|  |  | % общей численности населения |  |  |  |
| 2.2 | Возрастная структура населения: |  |  |  |  |
| 2.2.1 | - население младше трудоспособного возраста | тыс.чел. | 1,8 |  |  |
|  |  | % общей численности населения |  |  |  |
| 2.2.2 | - население в трудоспособном возрасте | тыс.чел. | 7,1 |  |  |
|  |  | % общей численности населения |  |  |  |
| 2.2.3 | - население старше трудоспособного возраста | тыс.чел. | 2,7 |  |  |
|  |  | % общей численности населения |  |  |  |
| 2.3 | Численность занятого населения | тыс.чел. | 4,7 |  |  |
| 2.4 | Число городских поселений | единиц | 1 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - городов |  |  |  |  |
|  | - поселков | единиц | 1 |  |  |
| 2.5 | Число сельских поселений - всего из них с численностью населения: | единиц | 5 |  |  |
| 2.5.1 | свыше 5 тыс.чел. | единиц | 1 |  |  |
| 2.5.2 | 1 - 5 тыс.чел. | единиц | 2 |  |  |
| 2.5.3 | 0,2 - 1 тыс. чел. | единиц | 2 |  |  |
| 2.6 | Плотность населения | чел./кв. км | 1,6 |  |  |
| 3 | Экономический потенциал (по данным прогноза) |  |  |  |  |
| 3.1 | Объем промышленного производства | млрд.руб |  |  |  |
| 3.2 | Объем производства продукции сельского хозяйства | млрд.руб |  |  |  |
| 4 | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 4.1 | Всего | тыс.м2 общей площади квартир | 254,1 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - в городских поселениях | тыс.м2 общей площади квартир | 105,2 |  |  |
|  | - в сельских поселениях | тыс.м2 общей площади квартир | 148,9 |  |  |
| 4.2 | Обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - в городских поселениях | м2/чел. |  |  |  |
|  | - в сельских поселениях | м2/чел. |  |  |  |
| 4.3 | Обеспеченность жилищного фонда: |  |  |  |  |
| 4.3.1 | - центральным водопроводом |  |  |  |  |
|  | в городских поселениях | % общего жилищного фонда городских поселений |  |  |  |
|  | в сельских поселениях | % общего жилищного фонда сельских поселений |  |  |  |
| 4.3.2 | - центральной канализацией |  |  |  |  |
|  | в городских поселениях | % общего жилищного фонда городских поселений |  |  |  |
|  | в сельских поселениях | % общего жилищного фонда сельских поселений |  |  |  |
| 4.3.3 | - электричеством |  |  |  |  |
|  | в городских поселениях | % общего жилищного фонда городских поселений |  |  |  |
|  | в сельских поселениях | % общего жилищного фонда сельских поселений |  |  |  |
| 4.3.4 | - газом |  |  |  |  |
|  | в городских поселениях | % общего жилищного фонда городских поселений |  |  |  |
|  | в сельских поселениях | % общего жилищного фонда сельских поселений |  |  |  |
| 4.3.5 | - теплом |  |  |  |  |
|  | в городских поселениях | % общего жилищного фонда городских поселений |  |  |  |
|  | в сельских поселениях | % общего жилищного фонда сельских поселений |  |  |  |
| 4.3.6 | - связью |  |  |  |  |
|  | в городских поселениях | % общего жилищного фонда городских поселений |  |  |  |
|  | в сельских поселениях | % общего жилищного фонда сельских поселений |  |  |  |
| VI | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания межселенного значения |  |  |  |  |
| 5.1 | Детские дошкольные учреждения | объект | 7 |  |  |
|  |  | мест |  |  |  |
|  |  | мест на 1000 чел. |  |  |  |
| 5.2 | Общеобразовательные школы | объект | 11 |  |  |
|  |  | учащихся |  |  |  |
|  |  | учащихся на 1000 чел. |  |  |  |
| 5.3 | Учреждения начального и среднего профессионального образования | объект |  |  |  |
|  |  | учащихся |  |  |  |
|  |  | учащихся на 1000 чел. |  |  |  |
| 5.3 | Больницы | объект | 2 |  |  |
|  |  | коек на 1000 чел. |  |  |  |
| 5.4 | Поликлиники | объект | 2 |  |  |
|  |  | посещений в смену на 1000 чел. |  |  |  |
| 5.5 | Учреждения культуры и искусства | объект | 10 |  |  |
|  |  | мест на 1000 чел. |  |  |  |
| 5.6 | Физкультурно-спортивные сооружения - всего/1000 чел. | кв.м. площади пола |  |  |  |
|  |  | кв.м. площади пола на 1000 чел. |  |  |  |
| VI | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |
| 6.1 | Протяженность железнодорожной сети | км |  |  |  |
| 6.2 | Количество железнодорожных вокзалов (станций): | единиц |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - пассажирских | единиц |  |  |  |
|  | - грузовых | единиц |  |  |  |
| 6.3 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования всего | км | 443,6 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - федерального значения | км |  |  |  |
|  | - регионального значения | км | 40 |  |  |
|  | - межселенного значения | км | 403,6 |  |  |
| 6.4 | Из общего количества автомобильных дорог с твердым покрытием | км / % |  |  |  |
| 6.5 | Плотность транспортной сети |  |  |  |  |
|  | - железнодорожной | км/100 кв.км |  |  |  |
|  | - автомобильной | км/100 кв.км |  |  |  |
| 6.6 | Водный транспорт |  |  |  |  |
| 6.6.1 | Протяженность судоходных речных путей с гарантированными глубинами | км |  |  |  |
| 6.6.2 | Количество речных вокзалов | единиц |  |  |  |
| 6.6.3 | Количество речных портов | единиц |  |  |  |
| 6.6.4 | Количество паромных переправ | единиц |  |  |  |
| 6.7 | Протяженность трубопроводного транспорта |  |  |  |  |
|  | - газового трубопровода | км |  |  |  |
|  | - нефтепровода | км |  |  |  |
| 6.8 | Авиатранспорт |  |  |  |  |
| 6.8.1 | Аэропорты | единиц |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - международного значения | единиц |  |  |  |
|  | - федерального значения | единиц |  |  |  |
|  | - местного значения | единиц |  |  |  |
| 6.8.2 | Вертодромы | единиц |  |  |  |
| 6.8.3 | Вертолетные площадки | единиц | 1 |  |  |
| 6.9 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей |  |  |  |
| 6.10 | Объемы пассажирских перевозок всего | млн. пассажиро- километров |  |  |  |
|  | авиатранспортом | млн. пассажиро- километров |  |  |  |
|  | автомобильным транспортом | млн. пассажиро- километров |  |  |  |
|  | железнодорожным транспортом | млн. пассажиро- километров |  |  |  |
|  | водным транспортом | млн. пассажиро- километров |  |  |  |
| 6.11 | Объемы грузовых перевозок всего | млн. тонн-километров |  |  |  |
|  | авиатранспортом | млн. тонн-километров |  |  |  |
|  | автомобильным транспортом | млн. тонн-километров |  |  |  |
|  | железнодорожным транспортом | млн. тонн-километров |  |  |  |
|  | водным транспортом | млн. тонн-километров |  |  |  |
|  | трубопроводным транспортом | млн. тонн-километров |  |  |  |
| VII | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |  |
| 7.1 | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Мощность по потребителям электроэнергии | МВт | 27,3 |  |  |
| 7.1.2 | Потребность в электроэнергии | Млн. кВтхч/год |  |  |  |
|  | из них на коммунально-бытовые службы | Млн. кВтхч/год |  |  |  |
|  | в том числе в городских поселениях | Млн. кВтхч/год |  |  |  |
| 7.1.3 | Потребность в электроэнергии на 1 чел. в год | кВт. ч. |  |  |  |
| 7.1.4 | Протяженность воздушных линий электропередач | км |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | -- 35 кВ | км |  |  |  |
|  | -- 110 кВ | км |  |  |  |
|  | -- 220 кВ | км |  |  |  |
| 7.2 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 7.2.1 | Потребление газа | млн. куб.м./год |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. куб.м./год |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | млн. куб.м./год |  |  |  |
| 7.2.2 | Удельный вес газа в топливном балансе | % |  |  |  |
| 7.2.3 | Источники подачи газа |  |  |  |  |
|  | - количество | единиц |  |  |  |
|  | - мощность | млн. куб.м./год |  |  |  |
| 7.2.4 | Протяженность сетей всего | км |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - магистральный газопровод высокого давления | км |  |  |  |
|  | - газопровод высокого давления | км |  |  |  |
|  | - газопровод среднего давления | км |  |  |  |
|  | - газопровод низкого давления | км |  |  |  |
| 7.3 | Связь |  |  |  |  |
| 7.3.1 | Протяженность междугородних кабельных линий связи | км |  |  |  |
| 7.3.2 | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - городского населения | % от населения |  |  |  |
|  | - сельского населения | % от населения |  |  |  |
| 7.3.3 | Охват населения радиовещанием | % от населения |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - городского населения | % от населения |  |  |  |
|  | - сельского населения | % от населения |  |  |  |
| 7.3.4 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 1000 человек |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - городского населения | номеров на 1000 человек |  |  |  |
|  | - сельского населения | номеров на 1000 человек |  |  |  |
| 7.4 | Инженерная подготовка территории |  |  |  |  |
| 7.4.1 | Территории, требующие проведения специальных мероприятий по инженерной подготовке территории | га |  |  |  |
| 7.5 | Санитарная очистка территории |  |  |  |  |
| 7.5.1 | Количество твердых бытовых отходов | тыс. куб.м./год |  |  |  |
|  | в том числе утилизируемых | тыс. куб.м./год |  |  |  |
| 7.6 | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц/га | 1 |  |  |
| 7.6.1. | Свалки (в том числе стихийных) | единиц/га | 12 |  |  |
|  | Иные виды инженерного оборудования территории |  |  |  |  |
|  | Скотомогильники | единиц | 10 |  |  |
| VIII | РИТУАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |
| 8.1 | Общее количество кладбищ | га |  |  |  |
|  |  | единиц | 9 |  |  |
| IX | ОХРАНА ПРИРОДЫ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ |  |  |  |  |
| 9.1 | Объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух | тыс. тонн/ год | 506,5 |  |  |
| 9.2 | Общий объем сброса загрязненных вод | млн. м3 |  |  |  |
| 9.3 | Удельный вес загрязненных водоемов | тыс. тонн |  |  |  |
| 9.4 | Рекультивация нарушенных территорий | га |  |  |  |
| 9.5 | Лесовосстановительные работы | га |  |  |  |
| 9.6 | Территории, неблагополучные в экологическом отношении (территории, загрязненные химическими и биологическими веществами, вредными микроорганизмами свыше предельно допустимых концентраций, радиоактивными веществами в количествах свыше предельно допустимых уровней) | га |  |  |  |
| 9.7 | Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | га |  |  |  |
| 9.8 | Защита почв и недр |  |  |  |  |
| 9.9 | Иные мероприятия по охране природы и рациональному использованию природных ресурсов |  |  |  |  |
| Х | ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ ПО I ЭТАПУ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ | млн. руб. |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - жилищная сфера |  |  |  |  |
|  | - социальная сфера |  |  |  |  |
|  | - транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
|  | - инженерная инфраструктура |  |  |  |  |
|  | - благоустройство территории |  |  |  |  |
|  | - экология |  |  |  |  |

.