ПАМЯТКА

по эксплуатации зимних горок для организаций и муниципальных поселений.

Эксплуатация горки должна обеспечивать безопасность посетителей и зрителей в течение всего периода их использования по назначению при выполнении эксплуатантом требований и рекомендаций, установленных в эксплуатационной документации.

Ответственность за  эксплуатацию горок зимних несет муниципальное поселение, где расположена горка, и назначенное ими ответственное лицо или организация.

За спуски трассы проложенные в естественном ландшафте местности администрация муниципального поселения ответственности не несет.

Требования к месту расположения:

Горка должна располагаться в стороне от:

- линий электропередач;

- объектов с выступами;

- деревьев, заборов, скамеек, бордюров;

- проезжих дорог;

- пешеходных дорожек;

- мест с возможным сходом лавин.

Расположение горки не должно создавать узких мест, способных вызвать опасные заторы и давку посетителей, зрителей в условиях нештатной ситуации.

Расположение горки должно обеспечивать:

- подъезд автомобилей экстренных служб и пути эвакуации посетителей и зрителей в условиях чрезвычайной ситуации;

- беспрепятственный подход к ним и выход посетителей, зрителей и персонала.

Требования к площадке для установки горки:

Поверхность площадки под установку горки должна быть ровной.

Размеры площадки под установку горки и допустимый уклон поверхности в любом направлении должны соответствовать значениям, указанным в эксплуатационной документации.

Поверхность места для установки горки должна быть очищена от мусора, растительности и острых предметов, расположенных на поверхности или выступающих из земли.

В  течение всего времени эксплуатации горки прилегающая территория должна поддерживаться в чистоте.

Посторонние предметы, способные причинить ущерб посетителям и зрителям, должны своевременно убираться.

Требования к материалам для изготовления горки:

- материалы, вещества и покупные изделия, применяемые при изготовлении горки, не должны в процессе эксплуатации;

- оказывать вредное воздействие на посетителей, персонал, зрителей и окружающую среду;

- выделять опасные по токсичности продукты горения;

- поддерживать развитие и рост микроорганизмов и грибков;

- материалы из древесины не должны содержать пороков строения, червоточин, синевы и гнили, грибковых поражений, обугленности или ожогов в результате механической обработки и инородных включений;

- материалы, защитные составы и защитно-декоративные покрытия не должны влиять на качество воды, быть индифферентными по отношению к физико-химическим свойствам воды, и не являться источником опасности для посетителей, зрителей и персонала;

- качество воды, используемой для получения и скрепления ледяных блоков, а также получения поверхности скольжения должно соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к качеству литьевой воды.  Допускается естественное натуральное солесодержание в природных водах.

Требования к форме и профилю горки

Скат с горки должен иметь ограждения (бортики) достаточной высоты, чтобы исключить выпадение посетителей со ската  в сторону во время движения по нему.

Форма и профиль горки должны обеспечивать:

- направленное перемещение посетителей, спускающихся в разрешенной позе с помощью или без помощи инвентаря для спуска таким образом, чтобы, покидая один участок горки, они однозначно попадали на другой участок без изменения положения и направления движения;

- постоянный контакт посетителя на инвентаре для спуска или без него с поверхностью покрытия на протяжении всего движения, включая участок остановки;

- плавный переход между различными участками горки;

- сохранение посетителем принятой позы от старта до полной остановки.

Форма и профиль горки должны исключать.

- изменение направления движения, разворот и опрокидывание посетителей при их движении;

- соприкосновение и столкновение посетителей при их движении по выкату с естественными препятствиями, например, деревьями, кустарниками, скамейками, валунами и т.п.;

- застревания тела, частей тела, одежды посетителей, а также инвентаря для спуска;

- не допускается резкое изменение профиля горки.

Требования к покрытию

- в горках может использоваться снежное, ледяное, комбинированное или искусственное покрытие.  Допуск посетителей на горку разрешается только при наличии качественного покрытия и при отсутствии неисправностей;

- покрытие должно обеспечивать идентичные характеристики скольжения на всем протяжении горки, за исключением участка остановки.

На поверхности покрытия не должно быть:

- посторонних предметов, способных стать источниками опасностей и привести к резкому изменению направления движения или опрокидыванию посетителей;

- трещин, размеры которых позволяют осуществить захват частей тела, одежды или инвентаря для спуска,

- острых или выступающих предметов;

- неровностей и препятствий высотой более 2 см и длиной более 2,5 см.;

- поверхность покрытия должна обеспечивать сохранение посетителем принятой позы от старта до полной остановки.

Требования к участку старта:

Участок старта должен иметь ограждения (перила), конструкция которых не должна вызывать желания посидеть на них.

Подъем на площадку старта (лесенка) должна иметь ограждения (перила).

Участок старта должен обеспечивать:

- принятие посетителем разрешенной для спуска позы;

- начальное направленное движение посетителя по горке.

Участок старта должен располагаться на стартовой площадке горки.

Размеры участка старта должны быть достаточными для принятия посетителем позы разрешенной для спуска.

Ширина участка старта должна быть равна ширине профиля горки.

Требования к выкату:

Выкат должен состоять из участка скольжения и участка остановки.

Выкат должен представлять собой горизонтальную или близкую к ней поверхность.

Выкат должен прокладываться с учетом исключения воздействия на посетителей природных препятствий в виде пней, камней, деревьев, кустарников, ям и искусственных препятствий, например, скамеек, пешеходных бордюров, заборов, оборудования детских игровых площадок и т.п.

Не допускается пересечение выката:

- с выкатами других горок;

- с пешеходными дорожками;

- с проезжей частью дорог или с маршрутами возможного движения транспорта.

Ширина профиля выката покрытого льдом должна быть равной ширине участка ската горки.

Места перехода поверхности ската горки в поверхность выката и участка скольжения в участок остановки должны не иметь выемок и быть плавными, без выступов и иных препятствий, способных изменить позу и нанести вред посетителю.

Требования к участку остановки:

Участок остановки должен обеспечивать:

- эффективное и безопасное торможение и остановку посетителей без изменения направления движения и позы посетителя;

- быстрое и безопасное покидание посетителями участка остановки;

- свободный выход посетителей.

Размеры участка остановки (длина, ширина), а также подготовленная поверхность покрытия должны обеспечивать гарантированную остановку посетителя без использования различных способов торможения, включая ступни ног, при его движении в разрешенной позе для спуска с использованием разрешенного инвентаря для спуска, не допуская касания с ограничительной системой.

Участок остановки может иметь противоуклон.

Участок остановки должен быть чистым и свободным от любых препятствий.

Ограничительная система должна:

- обеспечивать эффективную и безопасную остановку посетителей, двигающихся на полной скорости с использованием разрешенного инвентаря для спуска.

Защитные устройства должны обязательно устанавливаться перед камнями, деревьями, столбами, опорами и другими препятствиями, способными причинить вред посетителям и находящимися в непосредственной близости от выката или по границам выката.

В качестве защитных устройств рекомендуется использовать маты.  Материалы, используемые в защитных устройствах, должны быть огнестойкими.

Подходы к участку старта и выходы с участка остановки должны быть свободны от препятствий.  Должны быть предусмотрены безопасные зоны ожидания для зрителей.

Освещение горки:

Горка, а также прилегающая к ней территория, должны в темное время суток иметь освещение, обеспечивающее:

- контроль за посетителями, двигающимися по горке и выкату;

- видимость посетителям для их безопасного движения по горке и выкату.

Требования к инвентарю для спуска:

Запрещается использовать для спуска с горки санки, лыжи и их разновидности, снегокаты, а также любой другой инвентарь, способный содержать скрытую опасность или стать источником опасности причинения вреда самому посетителю, другим посетителям, а также покрытию горки.

Требования к информации для посетителей:

Визуальная информация для посетителей, выполненная в виде информационной таблички, должна быть установлена перед входом на горку.

Визуальная информация должна быть доступна для чтения посетителями и зрителями.

Рекомендуется для визуальной информации для посетителей указывать:

- правила пользования горкой для посетителей;

- ограничения по возрасту, росту;

- остаточные риски;

- рекомендации по безопасному спуску, включая разрешенные и запрещенные позы при спуске, необходимость соблюдать дистанцию в процессе спуска и после спуска сразу отходить в сторону;

- разрешенный для спуска инвентарь;

- рекомендуемые расстояния (интервал) между двигающимися посетителями,

- информацию об ограничениях пользования горкой;

- медицинские противопоказания, не позволяющие воспользоваться горкой;

- информацию об адресах и телефонах экстренных служб (службы спасения, скорой помощи).

Эксплуатант должен периодически проверять эффективность информационного обеспечения и в случае необходимости его уточнять, изменять или улучшать

Не допускается эксплуатация горки:

- без надзора со стороны эксплуатанта;

- не по назначению;

- при наличии повреждений и разрушения покрытия на скате и выкате;

- при отсутствии или повреждении элементов конструкции горки;

- при отсутствии необходимого расстояния от выката до ограничительной системы;

- при отсутствии ограничительной системы и защитных устройств (при необходимости);

- при отсутствии подготовленного участка остановки;

- при наличии возможности покидания посетителем участка выката при движении по нему;

- при наличии возможности нанесения посетителю вреда на участке остановки;

- при отсутствии, установленных перед входом на горку, правил для посетителей и другой информации необходимой для безопасной эксплуатации горки с выкатом:

- при отсутствии подготовленного персонала: - при отсутствии эксплуатационной документации; - при отсутствии внутренней документации.

Требования к правилам поведения

Правила пользования горкой для посетителей разрабатывает эксплуатант на основе рекомендаций, изложенных в эксплуатационной документации, с учетом собственного опыта предоставления услуг на аналогичном оборудовании.

К ограничениям для посетителей обычно относят:

- наличие у них электрокардиостимуляторов;

- болезни сердца;

- нарушения вестибулярного аппарата;

- слабое зрение;

- наличие любых медицинских проблем, которые могут усилиться из-за использования горки.

На горке запрещается:

- двигаться вдоль выката;

- скатываться (двигаться) в запрещенной позе для спуска;

- скатываться (двигаться) с помощью инвентаря, не разрешенного для применения,

- находиться в очках:

- находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;

- иметь на себе острые, твердые или опасные предметы:

- брать с собой крупные предметы или животных;

- курить, есть, пить, жевать жевательную резинку.

Движение посетителей по горке и выкату должно осуществляться только в разрешенной для спуска позе.

Посетитель обязан сохранять дистанцию по отношению к едущим впереди него посетителям и избегать столкновения с ними.

Посетитель не должен начинать движение в случае присутствия на горке и выкате любых видов преград.

Преградами следует считать находящихся на горке и выкате:

- зрителей и животных;

- упавших посетителей; - посторонние предметы, брошенные зрителями;

- инвентарь, потерянный предыдущими посетителями;

- зрителей, оказывающих помощь упавшим посетителям;

- элементы ограничительной системы, сбитые предыдущими спускающимися и не поставленные вовремя;

- другие преграды, способные независимо от навыков и умения посетителя повлиять на безопасность спуска.

Посетитель несет полную ответственность за столкновение с посетителями, которые движутся впереди него, и вызванные этим столкновением последствия.

Посетитель после остановки должен покинуть участок остановки.

Если произошло падение, то посетитель должен как можно быстрее освободить участок остановки или зону выката и перебраться за ограничительную систему, где можно привести себя в порядок.

Должен быть обеспечен доступ взрослых к участку остановки для помощи детям.

Запрещается покидать участок остановки, перемещаясь по выкату или вдоль него навстречу спускающимся посетителям.

Если посетитель вынужден перемещаться пешком вдоль выката, чтобы поднять потерянный инвентарь для спуска (например, ледянку, ускользнувшую в результате спуска или падения), он должен производить данное перемещения, не мешая другим посетителям - на столько, насколько это возможно.

Запрещается посетителям и зрителям без основания стоять вдоль выката.

Горка и выкат должны подвергаться ежедневному техническому осмотру.

При ежедневном техническом осмотре горки поверхность скольжения должна быть очищена от выпавшего снега.

Посетители допускаются на горку только после устранения всех неисправностей и замечаний, установленных при проведении ежедневного технического осмотра.